盱眙天泉湖佳乐生猪养殖场天泉湖镇佳乐生猪养殖高效示范小区项目

环境影响评价公众参与公示第二次公示

盱眙天泉湖佳乐生猪养殖场于2019年12月委托南京昊晟环保科技有限公司进行盱眙天泉湖佳乐生猪养殖场天泉湖镇佳乐生猪养殖高效示范小区项目环境影响评价工作，该项目已在南京昊晟环保科技有限公司网站上进行了第一次网络公示。目前，该项目环境影响报告书已经基本完成，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第4号）的要求，现将拟建项目环评的有关情况进行第二次公示。

- 一、项目建设情况：

建设项目名称：盱眙天泉湖佳乐生猪养殖场天泉湖镇佳乐生猪养殖高效示范小区项目

建设地地址：淮安市盱眙县天泉湖镇化农村梁郢组

建设概况：本项目总占地面积62.58亩，其中保育、育肥猪舍建筑占地面积约为28亩，新建育肥猪舍14000万平方，保育猪舍4450平方，附属配套用房占地约22余亩。新建办公用房1500平方，计划年出栏生猪5万头。本项目已经与 2019年12月25日取得了盱眙县行政审批局，备案证号：“盱审批备【2019】636号”。项目代码为：2019-320830-03-03-571999。

二、建设项目所在区域环境质量

空气环境质量：

根据盱眙县大气自动监测站点基本污染物2018年连续1年的监测数据，盱眙县2018年6项单项指标中，PM2.5年平均浓度超标，PM2.5、PM10和臭氧日均浓度有部分超标，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳3项指标空气质量评价均为达标，项目所在区域大气环境质量一般；项目评价分为内，氨气和硫化氢均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的空气质量浓度参考限值。

水环境质量：

根据“2018年淮安市环境质量公报”，市主要河流水质总体良好。全市饮用水源地水质达到Ⅲ类水质要求，连续9年达标率100%。南水北调东线3个国家控制断面、淮河流域4个国家考核断面、大运河和里运河各断面水质均符合Ⅲ类，达标率为100%，洪泽湖水质除总磷外，其它各指标均达到Ⅲ类水标准。2018年，35个监测断面中，水质优良断面29个，占82.8%。2019年1-5月份，全市8个国考断面年均值达到国家年度考核要求的有7个，22个省考断面年均值达到年度考核要求的有20个，项目周边无功能性水体；

声环境质量：

2018年，全市区域环境噪声均值为55.2分贝，保持稳定，除洪泽区外其余县区区域环境噪声均处于“较好”水平。功能区噪声、昼间噪声年均值均全部达标，夜间噪声除四类交通干线两侧噪声超标外，其他类型均达标。2019年上半年，全市功能区声环境质量Ⅰ类功能区昼达标率90%，夜达标率88.2%；Ⅱ类功能区昼达标率92%，夜达标率91%；Ⅲ类功能区昼达标率100%，夜达标率88.61%；Ⅳ类功能区昼达标率96%，夜达标率80.6%。昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类限值；

土壤环境质量：

本区域土壤环境质量良好，各项指标均能符合国家土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行） (GB 15618—2018)中限值要求以及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）中表4的数值。。

地下水环境质量：

区域地下水中各因子均达三类水质标准，地下水环境质量良好。

三、建设项目采用的环保措施及对环境可能造成影响的概述

1、废气环保措施

本项目生产过程废气主要包括沼气发电产生的烟尘、SO2、NOx；猪舍、隔离舍产生的臭气和粉尘；污水处理站、堆肥区产生的臭气（本次臭气以氨气和硫化氢计）。

沼气发电采用的是清洁能源甲烷，可直排；猪舍和隔离舍臭气采用源头治理，在饲料中添加EM菌，降低氨气和硫化氢的产生量，再通过喷洒除臭剂、消毒剂和加强通风系统，加快自然逸散速度的方式，降低氨气、硫化氢和粉尘对周边环境的影响；

污水处理站产生的氨气和硫化氢通过负压收集后再经“生物过除臭”处理后通过15m高排气筒高空排放，污水处理站未被收集氨气和硫化氢和堆肥区产生的氨气和硫化氢加强通风、定期喷洒生物除臭液采用加强通风，加快自然逸散速度的方式，降低对周边环境的影响。

综上所述，本项目废气皆得到有效的处置，最终排放均符合相关标准，不会对周边环境产生明显的影响。

2、废水环保措施

本项目雨污分流，清污分流。本项目生产和生活污水经厂区污水处理站处理后用于农田灌溉。正常工况下尾水不会流入周边水体，因而对地表水影响较小。事故排放情况下，废水进入场区内的事故水池，杜绝废水的事故排放。

厂区污水处理站采取“前处理系统（粪水固液分离、厌氧处理）+A2O生化处理系统和污泥系统+一级微生物强化系统”的组合工艺，处理后的出水可以满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作灌溉标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5的标准。建设项目周边有足够的农用地，可以消耗本项目的尾水。废水污染防治措施可行。

3、声环境保护措施

本项目生产过程中产生的噪声源强主要为生产过程中使用的各种机器器械等，在项目采取消声隔声、平整路面、采用先进低噪设备、绿化降噪等一系列降噪措施后，昼夜间噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。

4、固体废物防治措施

本项目固体废物主要为猪粪、冲栏废水和生活污水经污水处理系统处理后产生的消化污泥、沼渣、病死猪体、废弃包装物、废脱硫剂、医疗、消毒废物及员工产生的生活垃圾。

猪粪、沼渣和污泥作为有机肥由建设单位自行利用；病死猪进入安全填埋井填埋暂存后委托专业公司无害化处理；废弃包装料外售给废品回收站；废脱硫剂由原料供应厂家回收利用；医疗固废委托有资质单位处置。

四、环境影响报告书主要结论

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求，符合“两减六治三提升”环保专项行动方案要求；项目用地属一般农用地，不占用基本农田，不在盱眙县人民政府划定的畜禽规模养殖禁养区、限养区范围内，选址符合相关规范要求；项目所在地环境质量现状较好，有一定的环境容量；所采用的废气、废水处理工艺合理可行、污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；“三废”污染物排放不会改变区域环境功能现状；环境风险在可接受范围内；本项目的投产可取得良好的经济效益，同时可满足环境要求；加强环境管理后，可使项目建设符合国家要求；根据建设单位提供的公众参与篇章材料，项目的建设得到了公众的支持，无人持反对意见。

综上所述，从环保角度论证，本项目具有环境可行性。

五、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位索取补充信息的方式和期限

公众可以通过信函、传真、电子邮件或者来电等方式，在规定时间内将填写的公众意见表反馈给建设单位或者环评单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时，请提供有效的联系方式，以便必要时进行回访。

（一）建设单位

建设单位：盱眙天泉湖佳乐生猪养殖场

联系人：唐总

联系电话：13805234670

（二）环评单位

环评单位名称：南京昊晟环保技术有限公司

单位地址：南京市

联系人：魏工

电话：15150502732

六、征求公众意见的范围和主要事项

征求公众意见的范围：以项目厂址为中心周边2.5km的团体和个人。

征求公众意见的主要事项：从环保角度出发，您对该项目持何种态度，请简要说明原因。

七、公众提出意见的起止时间

公众可在本项目公示之日起10个工作日内，向建设单位提出宝贵意见。建设单位的联系方式及联系人见本公示第五条。

本项目征求意见稿及公众意见表详见附件。

附件：1、《盱眙天泉湖佳乐生猪养殖场天泉湖镇佳乐生猪养殖高效示范小区项目环境影响报告书》（征求意见稿）

2、公众意见表的网络链接：

建设单位：盱眙天泉湖佳乐生猪养殖场

2019年4月9日