建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：          干式变压器生产项目

建设单位（盖章）：   埃斯杰贝变压器（常州）有限公司

编制日期：2020年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 干式变压器生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 埃斯杰贝变压器（常州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | Stefan karl Hausberger |  |  |  | 联系人 |  | 张明 |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛经济开发区兴明西路59号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17300668677‬ |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 213200 |
| 建设地点 | 常州市金坛经济开发区兴明西路59号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏省金坛经济开发区科技经贸局 |  |  |  |  | 批准文号 | 坛开科经备字2019013号 |  |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3821变压器、整流器和电感器制造 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 4454 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万欧元） | 700（约5400万人民币） |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 100 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.85% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 |  |  | 2020年6月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料消耗详见表1-1，主要设备详见表1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 1000 |  |  | 蒸汽（m3/年） |  |  | —— |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 250万 |  |  | 天燃气（标立方米/年） |  |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | —— |  |  | 生物质燃料（吨/年） |  |  | —— |  |
| 废水（工业废水□、生活污水（）排水量及排放去向： 建设项目厂区实行“雨污分流”制，雨水经租赁区现有雨水管网收集后就近排入夏西河，生活污水经过租赁区现有“化粪池”预处理后接管市政管网，后排入金坛区第二污水处理厂深度处理，达标后排入尧塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1。原辅材料理化性质见表1-2。 表1-1 主要原辅材料表 类别; 序号; 项目; 年用量/a; 主要成分; 物料形态; 来源; 备注. 生产加工; 1; 铁芯; 2800t; 硅钢片; 固态; 外购; 为铁芯柱、铁轭、夹件总量. 2; 导线; 450t; 钢; 固态; 外购; /. 3; 箔带; 320t; 合金; 固态; 外购; /. 4; 环氧树脂; 55t; 环氧树脂50-70%，烷基苯酚聚醚30-50%，烷基多元醇醚5-10%，苯酚酚醛树脂5-10%; 液态; 外购; 规格：1100kg/桶. 5; 树脂固化剂; 45t; 1,3-异苯并呋喃二酮衍生物（专利）75-90%、羧酸盐酯 10-25%、N,N-二甲基-N-十四烷基苯甲铵氯化物0-0.3%; 液态; 外购; 规格：1100kg/桶. 6; 色浆; 0.44t; 颜料14.3%、活性稀释剂15.4%、其他固份70.3%; 液态; 外购; 规格：25kg/桶. 7; 钢材; 400t; 钢; 固态; 外购; 壳体半成品. 8; 出线排; 40t; 金属; 固态; 外购; /. 9; 绝缘材料; 20t; 玻璃纤维布等; 固态; 外购; /. 10; 底漆; 0.67; 成分：环氧树脂35-45%、助剂3～8%、颜填料10～50%、溶剂5～10%（其中二甲苯3-5%）; 液态; 外购; 规格：0.8kg/瓶. 11; 面漆; 0.67; 丙烯酸树脂50～70%、助剂3～10%、颜填料5～35%、溶剂5～8%（其中二甲苯0-5%）; 液态; 外购; 规格：0.8kg/瓶. 12; 稀释剂; 0.06; 二甲苯50-70%、醋酸乙酯 20-40%、环已酮5-10%; 液态; 外购; 规格：5kg/桶. 13; 固化剂; 0.17; 甲苯二异氰酸酯与三羟基丙烷合成产物50%、醋酸乙酯25%、甲苯24%、甲苯二异氰酸酯 1%; 液态; 外购; 规格：0.1kg/瓶. 14; 脱模油; 120L; /; 液态; 外购; 规格：20L/桶. 15; 玻璃胶; 90L; 硅酸钠和醋酸以及有机性硅酮; 液态; 外购; 0.32L/瓶. 16; 真空泵油; 20L; 基础油; 液态; 外购; 规格：20L/桶. 17; 空压机油/; 30L; 基础油; 液态; 外购; 规格：16L/桶. 18; 液压油; 30L; 基础油; 液态; 外购; 规格：16L/桶. 19; 氩气; 10桶; 氩气; 气态; 外购; 氩弧焊. 20; 氧气; 15桶; 氧气; 气态; 外购; 钎焊. 21; 乙炔气; 15桶; 乙炔; 气态; 外购; 钎焊. 22; 银铜焊条; 15kg; 银铜; 固态; 外购; 钎焊焊料. 注：根据表1-1中油漆稀释剂等成分计算分析，本项目调漆后底漆、面漆中固体成分的含量均为87.35%。根据《绿色产品评价 涂料》（GBT 35602-2017）中3.9对高固份涂料定义为：按规定的方法测得的施工状态下的不会发物体积分数大于或等于70%的一类溶剂型涂料。因此，本项目所用油漆属于高固份漆。 表1-2主要原辅材料理化性质表 名称; 主要理化性质; 燃烧爆炸; 毒理毒性. 环氧树脂; 环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂; 无; 无. 二甲苯; 无色透明液体。有芳香烃的特殊气味。系由45%～70%的间二甲苯、15%～25%的对二甲苯和10%～15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物。易流动。刺激性气味、易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶。沸点为137～140℃。二甲苯属于低毒类化学物质; 易燃; 低毒. 醋酸乙酯; 低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，是一种用途广泛的精细化工产品。具有优异的溶解性、快干性，用途广泛，是一种重要的有机化工原料和工业溶剂; /; 低毒. 环已酮; 无色或浅黄色黄色透明液体，有强烈的刺激性，易燃，遇高热，明火有引起燃烧的危险; 易燃; 低毒. 丙烯酸树脂; 相对分子量较低。有优异的丰满度、光泽、硬度、耐溶剂性、耐候性、在高温烘烤时不变色、不返黄。; 无; 低毒. 甲苯; 无色澄清液体。有苯样气味，极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率 1.4967。闪点（闭杯） 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.2%～7.0%（体积）。低毒，半数致死量（大鼠，经口）5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。; 易燃; 低毒. 甲苯二异氰酸酯; 甲苯二异氰酸酯为无色透明至淡黄色液体，有刺激性气味；遇光颜色变深。相对密度1.22±0.01(25℃)。凝固点3.5～5.5 ℃(TDI-65)；11.5～13.5℃(TDI-80)；19.5～21.5℃。沸点251℃。闪点132℃(闭杯)。蒸气密度6.0。蒸气压0.13kPa(0.01mmHg20℃)。蒸气与空气混合物可燃限0.9～9.5% 。不溶于水；溶于丙酮、乙酸乙酯和甲苯等。容易与包含有活泼氢原子的化合物:胺、水、醇、酸、碱发生反应,特别是与氢氧化钠和叔胺发生难以控制反应,并放出大量热。; 可燃; 有毒. 2、主要设备 建设项目主要设备见下。 表1-3 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备 注. 1; 高压绕线机; 台; 4; /; 高压线圈绕线工序. 2; 箔绕机（设备自带钎焊机）; 台; 1; /; 低压线圈绕线工序. 3; 烘箱; 台; 9; /; 烘烤工序. 4; 浇注设备; 台; 1; /; 浇注工序. 5; 锯床; 台; 1; /; 锯切工序. 6; 翻转机; 台; 3; /; 翻转工序. 7; 试验设备; 套; 1; /; 试验工序. 8; 变压器装配台; 台; 4; 1kw; 辅助设备. 9; 10T行车; 台; 2; 10T; 辅助设备. 10; 20T行车; 台; 1; 20T; 辅助设备. 11; 2T行车; 台; 1; 2T; 辅助设备. 12; 空压机; 台; 1; 37kw; 辅助设备. 13; 角磨机; 个; 2; /; 角磨工序. 14; 钎焊机; 台; 6; /; 钎焊工序. 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 埃斯杰贝变压器（常州）有限公司成立于2019年3月27日，统一社会信用代码为91320413MA1Y4WCH4H，公司注册地址为常州市金坛区兴明西路59号，主要经营范围为变压器的研发、设计、制造、安装、销售、维修、维护及其相关技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；变压器零部件、电气设备及其零部件的销售、维护、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（不涉及外商投资准入特别管理措施（外商投资准入负面清单））。（涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营活动） 埃斯杰贝变压器（常州）有限公司计划投资700万欧元在常州市金坛经济开发区兴明西路59号新建“干式变压器生产项目”（以下简称“本项目”）。本项目租赁江苏华科园投资发展有限公司闲置厂房4454m2。项目建成后可年产干式变压器500台。 本项目已于2019年7月23日取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局《干式变压器生产项目》（坛开科经备字2019013号），项目编号为2019-320458-38-03-540145。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018）的有关规定，本项目属于“第二十三 通用设备制造及维修”中第69通用设备制造及维修”类，其中有电镀或刷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的应编制报告书、其他（仅组装的除外）应报告表、仅组装的应编制登记表，本项目油漆（含稀释剂）年使用量为1.57t且不仅仅只含有组装工艺，所以应编制环境影响报告表。为此，埃斯杰贝变压器（常州）有限公司委托江苏智泓环保科技有限公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。 2、建设项目概况 项目名称：干式变压器生产项目； 建设地点：埃斯杰贝变压器（常州）有限公司； 进展情况：项目尚未开工，预计2020年6月建成投产； 投资总额：700万欧元（约5400万人民币）； 员工人数：75人； 生产制度：本项目年工作260天，每天2班制，8小时/班，本项目不设食堂、不设浴室、宿舍。 3、工程内容及生产规模 本项目项目产品方案见下表。 表1-4 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计能力; 年运行时数 h. 1; 干式变压器; 500台; 4160. 本项目主要工程内容详见下表。 表1-5 项目主要工程建设内容 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 年产干式变压器500台; 1F，总面积为4454m2 （123m×36.5m×13m）; 依托租赁方原有（内含生产区、刷漆房、原料区、成品区及其他辅助工程内容）. 辅助工程; 办公区; 用于办公、行政; 总面积约26.4m2（6m×24.4m）; 位于生产车间内. 员工休息室; 用于职工休息; 总面积约26.4m2（6m×24.4m）; 位于生产车间内. 储运工程; 原料区; 原料储存; 车间内相应区域存放; 位于生产车间内. 成品区; 成品储存; 车间内相应区域存放; 位于生产车间内. 公用工程; 供水系统; 开发区供水管网供水; 供水量1000m3/a; /. 排水系统; 雨污分流，雨水通过雨水管网排入就近水体；生活污水通过厂区内现有化粪池处理后通过市政污水管网进金坛区第二污水处理厂。; 生活污水排水量780m3/a; /. 供电系统; 依靠开发区供电系统。; 供电量250万kWh/a; /. 环保工程; 废气处理; 树脂烘烤产生的VOCs经过“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（1#）排放；刷漆、晾干、稀释剂挥发产生的VOCs、甲苯与二甲苯经过“UV光氧+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（2#）排放；树脂浇注废气经浇注设备自带活性炭吸附后无组织排放；焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放；锯切粉尘、角磨粉尘在车间内无组织排放; 新建. 噪声控制; 减震、隔声等降噪措施; 降噪约30dB（A），厂界外达标排放。; 新建. 废水处理; 依托租赁区原有雨污分流管网及化粪池、生活污水经化粪池预处理。; 化粪池处理能力满足项目要求; 新建. 固废处理; 一般固废暂存场所10m2，危险固废暂存场所10m2; 固废分类收集、分类堆放，分类处理; 新建. 4、公用及辅助工程 （1）给水 依托厂区内现有生活用水管网，年用新鲜水量1000m3/a，由开发区供水管网接入厂区。 （2）排水 本项目无生产废水，生活污水排放量约为780m3/a，依托租赁方原有化粪池以及污水管网，生活污水经化粪池收集预处理后，达接管限值后进入开发区污水管网，最终汇入金坛区第二污水处理厂，达标排入尧塘河。 （3）供电 本项目依托租赁房原有配电房，项目年用电量为250万kWh，由开发区供电电网提供。 （4）储运工程 运输：厂外运输由原材料厂家配置汽车运输，不足部分由社会运输协作解决；厂内原料和成品由人工运送；运输量满足生产需求。 储存：本项目车间内设置原料区和成品区，用于存放原辅材料及加工后的成品。 （5）环保工程 废气治理：本项目树脂烘烤产生的VOCs经过“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（1#）排放；刷漆、晾干、稀释剂挥发产生的VOCs、甲苯与二甲苯经过“UV光氧+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（2#）排放；树脂浇注废气经浇注设备自带活性炭过滤后无组织排放；焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放；锯切粉尘、角磨粉尘在车间内无组织排放，企业拟通过以下措施进行控制：加强车间通风，加强生产管理，增加员工意识，规范操作，确保无组织排放废气厂界达标。颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准；VOCs、甲苯与二甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准。废水治理：依托租赁方原有化粪池和雨污水管网，雨水经雨水管网排入就近河流，生活污水经化粪池预处理后经开发区污水管网纳入金坛第二污水处理厂处理，达标后排入尧塘河。 2021年1月1日前，污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准。2021年1月1日后，污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准。 噪声治理：尽量采用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振隔声措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值。 固废治理：厂区内设置一般固废堆场和危险固废库房一间，一般固废堆场建筑面积为10m2，危险固废库房面积为10m2。 5、产业及选址相关规划相符性分析 - 产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日开始施行），本项目不属于目录中的限制类、禁止类和淘汰类，属于允许类建设项目。符合国家产业政策。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日），本项目本项目不属于目录中的限制类、禁止类和淘汰类，属于允许类建设项目。根据《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）附件3《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》本项目不属于目录中的限制类、禁止类和淘汰类，属于允许类建设项目。符合江苏省产业政策。 金坛经济开发区产业定位为纺织服装业、机械电子业、盐化工、高端装备制造业、新能源产业、新材料产业、节能环保产业、新医药产业、研发服务产业。本项目为干式变压器生产项目，属于机械设备制造业。符合金坛经济开发区产业政策。综上，本项目的建设符合相关产业政策要求。 建设项目已于2019年7月23日通过江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案，并准予开展有关工作（企业投资项目备案通知书见附件1）。 （2）规划选址相符性分析 本项目位于常州市金坛经济开发区兴明西路59号，根据土地证，项目租赁区为工业用地，项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此，本项目选址合理。 根据《常州市金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》中土地利用规划图，本项目所在地为二类工业用地，与用地规划相符。 综上，本项目符合国家、地方产业政策，符合相关环保法规，项目选址符合区域总体规划。 （3）与“金坛经济开发区”规划环评相符性分析： 金坛经济开发区是于1993年经江苏省人民政府批准设立的13个省级开发区之一，位于金坛区东侧，区位优越，交通便捷。首期开发面积为4.8km2。 2002年，江苏省城市规划设计研究院对开发区东部拟开发用地编制了《金坛经济开发区分区规划》，面积47.8km2；2006年，江苏省环境科学研究院对47.8 km2的开发范围进行环境影响评价工作，编制形成了《金坛经济开发区区域环境影响报告书》，并于同年获得省环保厅《关于对金坛经济开发区区域环境影响报告书的批复》（苏环管〔2006〕142号）。 2013年，金坛经济开发区管委会委托江苏常环环境科技有限公司对金坛经济开发区（上一轮环评及批复范围47.8 km2）进行环境影响跟踪评价工作，编制形成了《金坛经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，并报江苏省环保厅，完成了专家技术咨询及行政审查。 2014年，因金坛经济开发区发展需要及规划调整的要求，同时为解决金坛经济开发区现存的环境问题，并充分预防和减轻规划实施过程中可能的不利环境影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价技术导则（试行）》（HJ/T130-2003）和《规划环境影响评价条例》（中华人民共和国国务院令第559号）等法规文件的要求，金坛经济开发区管理委员会于委托江苏常环环境科技有限公司编制完成《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》，并于2015 年5月25日取得了省环保厅审查意见，文号为“苏环审【2015】52号”。 本项目与金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见相符性见下表： 表1-5 本项目与规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 审查意见要求; 本项目; 相符性. 1; 开发区应引进科技含量高、产品附加值高、无污染或程度低的项目，其生产工艺、装备水平污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均须达到同行业国际先进水平，至少是国内先进水平。; 本项目科技含量高，产品附加值高，污染程度较低。单位产品能耗、物耗、资源利用率均达到同行业国内先进水平。采用UV光氧+二级活性炭吸附装置和二级活性炭吸附装置治理有机废气，处理效率高，污染物排放低，达到国内先进水平。; 相符. 2; 加强区域大气环境保护，强化恶臭、VOCs等特征污染物的控制与治理，严格控制SO2、NOx、VOCs等大气污染物排放总量，确保重点区域大气环境质量如期改善与稳定达标。; 本项目树脂烘烤产生的VOCs经过“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（1#）排放；刷漆、晾干、稀释剂挥发产生的VOCs、甲苯与二甲苯经过“UV光氧+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（2#）排放；树脂浇注废气经浇注设备自带活性炭吸附后无组织排放；焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放；锯切粉尘、角磨粉尘在车间内无组织排放。不会对区域大气环境质量造成明显。; 相符. 3; 与钱资荡生态红线区边界邻近2000米内布置为污染程度低的工业项目。; 本项目距离钱资荡生态红线区边界6700米，项目排放污染物均得到有效处置，污染物排放总量降为最低，满足环保主管部门指标的要求。项目不涉及重金属排放。污水达标排入市政污水处理厂。项目属于“污染程度低的工业项目”。; 相符. （4）与其他相关文件相符性分析 表1-6 本项目与相关文件的相符性分析 文件; 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否相符. 江苏省“两减六治三提升”环保专项行动方案及《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》; （七）治理挥发性有机物污染： 2、强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的水性涂料、胶黏剂替代原有的有机溶剂、清洗剂、胶黏剂等。; 本项目使用油漆为高固份油漆，固废高于70%，挥发性有机物含量较小，有机废气可以达标排放。; 相符. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 四、主要任务 （一）加大产业结构调整力度 2、严格建设项目环境准入：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。”; 本项目树脂烘烤产生的VOCs经过“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（1#）排放；刷漆、晾干、稀释剂挥发产生的VOCs、甲苯与二甲苯经过“UV光氧+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（2#）排放；本项目使用油漆为高固份油漆，固废高于70%，挥发性有机物含量较小，有机废气可以达标排放。; 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》; 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》中“鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目树脂烘烤产生的VOCs经过“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（1#）排放；刷漆、晾干、稀释剂挥发产生的VOCs、甲苯与二甲苯经过“UV光氧+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（2#）排放，刷漆工序有机废气处理效率90%以上，其他工序75%以上，经处理后可以达标排放。; 相符. 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》 （国发〔2018〕22号）; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目属于C3821变压器、整流器和电感器制造，不属于禁止行业。; 相符. 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本次环评要求建设单位废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中特别排放限值。; 相符. 太湖流域管理条例; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本次环评要求建设单位根据要求申请总量，按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目从事C3821变压器、整流器和电感器制造，不属于太湖流域禁止类项目。; 相符. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目为新建项目，项目未使用国家淘汰的设备和工艺，符合国家规定的清洁生产的要求。; 相符. 江苏省太湖水污染防治条例; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。; 本项目目前正在进行环境影响评价。; 相符. 建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 本次环评严格要求建设单位执行“三同时制度”。; 相符. 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。; 本次环评要求建设单位按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。; 相符. 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。; 本项目固废均分类收集、分类暂存、分类处置。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单。; 相符. 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; （一）本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物项目； （二）本项目不销售、使用含磷洗涤用品； （三）项目固废分类收集、分类暂存、分类处置。; 相符. （5）“三线一单”相符性分析 1）与生态红线区域保护规划的相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），对照金坛区生态红线区域名录，结合项目地理位置和区域水系，本项目距离丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区5.0km，距离钱资湖湿地6.7km，长荡湖重要渔业水域11km（本项目与金坛区生态红线区域位置关系见附图4）。因此本项目满足江苏省生态红线区域保护规划要求。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，金坛区生态保护红线名称为“矛东省级森林公园”，类型为“森林公园的生态保育区和核心景观区”，位于“茅东省级森林公园总体规划中的生态保育区和核心景观区范围”。面积为18.92平方公里。本项目不位于“矛东省级森林公园”范围内，因此本项目满足《江苏省国家级生态保护红线规划》。 2）环境质量底线相符性 拟建项目产生的废气、废水均进行分类收集、分质处理，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺，尽可能减少污染物的排放。本项目树脂烘烤产生的VOCs经过“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（1#）排放；刷漆、晾干、稀释剂挥发产生的VOCs、甲苯与二甲苯经过“UV光氧+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（2#）排放；树脂浇注废气经浇注设备自带活性炭吸附后无组织排放；焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放；锯切粉尘、角磨粉尘在车间内无组织排放。企业拟通过以下措施进行控制：加强车间通风，加强生产管理，增加员工意识，规范操作，确保无组织排放废气厂界达标。对大气环境影响较小；生活污水经化粪池处理后接管至金坛区第二污水处理厂集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 3）资源利用上线相符性 项目位于常州市金坛经济开发区兴明西路59号，用水来源为市政自来水，用电为开发区供电管网。项目使用的水电量均较小，开发区自来水厂、供电管网均可满足本项目的使用要求。项目所需的原材料均可就近购买，因此建设项目与资源利用上线相符。 4）环境准入负面清单相符性分析 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，因此本次对照国家、地方相关产业政策分析。详见下表： 表1-7 环境准入负面清单对照 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的位于生态红线保护区以及管控区内与保护主要功能无关的开发建设性项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 2; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强引用水源地保护的决定》中规定的位于引用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 3; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 4; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 5; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 6; 根据《金坛经济开发区发展规划化环境影响报告书》审查意见，机械装备、电子行业禁止引进电镀、表面处理类项目，化工行业禁止引进与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目、农药项目，新材料禁止引进太阳能电池切片、钢铁等传统型金属材料、水泥等传统型非金属材料的生产项目，纺织禁止引进废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业和项目。; 不属于. 综上，本项目建设满足“三线一单”的要求。 - 与《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）》相符性分析 - 本项目不属于《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域，属于允许投资领域，符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）》中相关要求。 - 6、平面布置及周边关系概况 项目厂区平面布置概况： 本项目租赁江苏华科园投资发展有限公司闲置厂房4454m2，对现有生产车间进行隔断，生产车间西侧为员工休息室、办公室、仓库及预留变电所，生产车间东侧为生活区（包含厕所、办公室等），中部为生产区。 项目平面布置图详见附图2。 项目周边环境概况： 本项目位于常州市金坛经济开发区兴明西路59号，项目东侧、南侧为租赁腾创园区内的其他企业；西侧为常州博莱塔机械科技有限公司；北侧为江苏常丰食品有限公司。距离本项目最近的敏感点为位于厂区南侧的珑庭花园小区，距离本项目厂界约为520米。 项目周围概况详见附图3。 7、环保投资 本项目环保投资为100万元，占总投资（700万欧元，约5400万人民币）的1.85%，详见下表。 表1-8 环保投资估算 名称; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 进度. 废气; 水喷淋+二级活性炭吸附装置+排气筒（1#）; 40; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. UV光氧+二级活性炭吸附装置+排气筒（2#）; 40. 焊烟净化器2台; 10. 固废; 设置一般固废堆场一座和危险固废库房一间暂存固废; 8. 噪声; 减振、隔声设施; 2. 合计; 100. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于常州市金坛经济开发区兴明西路59号。租用江苏华科园投资发展有限公司现有空置厂房进行生产，该厂房由金坛市国发国际投资发展有限公司建设《金坛国际工业城（一期）C区项目》时建设，于2012年1月10日取得环评批复，批复文号：坛环审【2012】8号。经现场勘察，该厂房目前已空置，近两年内未引起环境污染事故及污染纠纷，厂区内已实现“雨污分流”，生活污水接管至金坛第二污水处理厂集中处理，目前项目所在地未发现明显环境问题。 本项目与江苏华科园投资发展有限公司依托关系： 本项目租用江苏华科园投资发展有限公司已建生产车间进行生产，江苏华科园投资发展有限公司已按照“雨污分流、清污分流”的原则进行建设，设置一个污水接管口和雨水排口。 经与建设单位核实，本项目与其依托关系如下：本项目废水依托江苏华科园投资发展有限公司原有污水管网和排污口接入区域污水管网，本项目员工生活污水和水洗废水处理后经江苏华科园投资发展有限公司污水管网一起接入市政污水管网，进金坛区第二污水处理厂处理。全厂设一个污水接管口。 江苏华科园投资发展有限公司应加强管理，确保厂区废水总排污口各因子可达金坛区第二污水处理厂接管标准要求。若厂区总排口出现超标排放，由江苏华科园投资发展有限公司承担相关责任。 江苏华科园投资发展有限公司目前已空置出该厂房，厂房租赁于埃斯杰贝变压器（常州）有限公司使用，详见附件。 埃斯杰贝变压器（常州）有限公司应确保本项目仅排放员工的生活污水，严禁向排污口倾倒其他废水、废液等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况： 1、地理位置 金坛区地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″～31°53′22″，东径119°17′45″～119°44′59″，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积975.46平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。 本项目位于常州市金坛经济开发区兴明西路59号，项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌、地质 地形：平原地区，境内地势平坦，一般田面的高程为8.6m，少量圩田（吴淞零点）为4.6~5.4m。 地貌、地质：金坛区域为南北走向的茅山低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲击湖积平原区。地势为自西向东倾斜。在地质构造上，该地区属于扬子古陆东端的下扬子台褶带。根据地貌形态和岩体工程地质类型等条件分类，金坛经济开发区为硬土地基。 3、气候、气象 金坛区地处北亚热带湿润性季风气候区，气候湿润温和，日照充足，四季分明。夏季受热带或副热带海洋气团影响盛行东东南风，天气炎热，雨量充沛，并且每年在6月中旬至7月中旬因太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交汇于长江中下游，形成一年一度的梅雨季节：冬季受极地大陆气团的影响，盛行北东北风，降雨较少。 4、水文 金坛区区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛区区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖。市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级为4级。2000年汛期入境水量为6.992亿立方米，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为 3.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ～Ⅴ类。 钱资荡：位于市区南部3公里，东西长5.3公里，南北最阔有1.2公里，现有水面10302亩，荡底标高一般在1.4～1.6米，平均水深3.0米，正常蓄水量1000万立方米，冬季约为750立方米，该湖具有灌溉、养殖和少量航运功能。目前金坛区区居民和工业企业用水主要来自金坛第三水厂，水源取自钱资荡。 长荡湖：又名洮湖，位于金坛区境东南部9公里处，跨金坛、溧阳两市，系古太湖分化湖之一。古时水面较大，北至金坛建昌，南至溧阳南河，南北逾50公里，故晋时即有长塘之名。后经历年围垦，今日仅剩8500公顷，大部分在金坛境内。郦道元《水经注》称此湖为“五古湖”之一．属太湖水系。洮湖向为金坛游览胜地，“洮湖夜月”曾被列为金沙（金坛）八景之一。此湖以澄蓝为底色。湖内片片渔帆，苇叶萧萧，芳草萋萋，景色秀丽。人文古迹主要有湖底石板路、湖头古井、周舍（三国时周瑜安营扎寨于此）、白米糖、普门禅寺等。其中，普门禅寺建于有“小普陀”之称的大涪山上，楼阁参差，翠木茂草，湖光山色，景致殊绝。大涪山是石山，海拔35.6米，面积0.15平方公里，昔日屹立湖中，远望若浮故名。现大涪山与陆地相连，汽车可直达山巅。 长荡湖湖底平坦，平均水深1.1—1.2米，PH值也总在7—8之间，最适宜甲壳类水产养殖。湖水水源充足、水质清新、无污染，水草、螺蚬等水生生物资源极其丰富，盛产玉爪蟹（长荡湖螃蟹）、米虾、银鱼、鱼旁鱼皮等，其产量之丰富，光绪《金坛县志》有“长荡湖，一斛水中半斛鱼”之述。水禽有黄雀、獐鸡、野鸭等，每当寒露过后，獐鸡野凫，成群结队而至，正如当地民谣所说：“飞起不见天，落下盖湖面，天寒三日冻，一塘数百连（一连为6只）。” 5、生态概况 在开发的过程中，金坛十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生动物，野生制备也日趋被人工植被所替代。 尧塘河还保持较好的自然生境，两岸沟塘较多，原生植被有所保留，开发区内大部分河道中海油鱼、虾等水生动物存在，水生生态保持较好。 新建居民小区，事业单位以及民房以绿化环境为目的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 （1）区域达标判定 为了解项目所在地区的环境质量现状，本项目引用《常州市2018年环境质量公报》中环境空气质量数据。本次评价选取2018年作为评价基准年，根据《常州市2018年环境质量公报。 项目所在区域环境空气质量汇总见表3-1。 表3-1 环境空气质量汇总一览表 污染物; 年平均指标; 现状浓度 ug/m3; 标准限值 ug/m3; 占标率 %; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 50; 35; 142.8; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 191; 160; 119.4; 不达标. 2018年常州市环境空气中二氧化硫年均值和一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮、颗粒物、细颗粒物年均值、臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.1倍、0.04倍、0.43倍、0.19倍。项目所在区二氧化氮、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 （2）其他污染物环境质量现状评价: 项目特征污染因子非甲烷总烃引用《蜂巢能源科技有限公司蜂巢能源动力锂离子电池项目环境监测报告》中环境空气“G香格里拉山庄”点位历史检测数据，报告编号为CQHH180694。检测时间为2018.6.4-2018.6.10。监测数据如下表3-1（检测报告见附件）。 监测数据引用的有效性分析：香格里拉位于项目东南侧约540米（位于本项目大气评价范围之内），监测时间为2018年6月。本项目引用有效。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G; 31.7538; 119.6478; 非甲烷总烃; 2018.6.8-2018.6.14; SE; 420. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/ug/m3; 监测浓度范围/ ug/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G; 31.7538; 119.6478; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 670~800; 0; 0; 达标. 由上表可知：评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值。 （3）区域削减: 常州市现已成立大气污染防治攻坚行动指挥部，市委书记、市长任双总指挥，合力攻坚大气污染防治。根据《2018年度常州市生态环境状况公报》，废气整治方案如下： ①全力推动污染物总量减排 全年完成大气污染防治项目1832项，主要大气污染物削减量分别为：二氧化硫2004 t，氮氧化物5650t，挥发性有机物6213t，完成了省下达的总量减排年度任务。 ②推进燃煤锅炉整治 完成21台10~35蒸吨/h燃煤锅炉的清洁能源改造。完成长江热能等7家热电企业超低排放改造、1家热电企业煤改气。 ③深度治理工业企业 推进钢铁行业超低排放改造，中天钢铁1台550m2烧结机完成超低排放改造，申特钢铁2台180m2烧结机、东方特钢1台300m2烧结机超低排放改造全面开工。强化无组织排放管控，重点推进中天钢铁、申特钢铁、东方特钢等3家钢铁企业无组织排放的深度治理。 ④全面开展挥发性有机物整治 实施挥发性有机物综合治理专项行动，完成469家工业企业、318家印刷包装企业、 445家汽修企业、193家餐饮企业VOCs综合整治工作，超额完成省下达的任务。 ⑤加强扬尘管控和秸秆禁烧 严格控制建筑扬尘，围绕“六个100%”要求，推行绿色工地、绿色混凝土、绿色砂浆等绿色建材创建工作，从源头减少建筑工地扬尘污染。全面禁止露天焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、能源化、原料化、燃料化、饲料化，秸秆综合利用率达95%；加强秸秆焚烧督查巡查，建立秸秆禁烧责任网格，发现火点立即处置。 ⑥开展餐饮油烟污染治理 完成规模以上餐饮油烟整治项目143个，开展露天烧烤专项整治工作。 ⑦加强机动车污染防治 2018 年淘汰报废老旧汽车14280辆，推广应用各类新能源汽车5400余辆。 ⑧提升大气污染防控能力 邀请专家团队对空气污染成因进行会诊，协助做好空气质量预测预警；开展重点区域污染源走航监测，实施精准溯源；开展28类大气污染源排放清单编制；开展大气网格化监测体系建设，新设置12个乡镇空气自动监测站和140余个降尘监控点。 通过上述工作的不断推进实施，常州市环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水环境质量现状 根据《常州市2018年环境质量公报》，常州市“十三五”期间共设置8个“水十条”国考断面，25个“水十条”省考断面。2018年，常州市33个“水十条”断面中有29个断面水质达标，总体达标率为87.9%。33个断面中，III类及以上水质断面20个，占比60.6%；IV类水质断面12个，占比36.4%；V类水质断面1个，占比3.0%；无劣V类水质断面。主要湖库中，滆湖和长荡湖均处于中度富营养化状态，富营养化级别与2017年相同。天目湖（沙河水库）和大溪水库均处于中营养状态，营养状态指数与上年相比均略有降低。 本项目纳污河流为尧塘河，尧塘河地表水环境质量现状引用《常州市金坛博盟车辆配件有限公司扩建年产500万只车用橡胶密封圈项目环境质量现状监测报告》中地表水W1、W3点位历史检测数据，在尧塘河二污厂排污口上游500米处和下游2000米处PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类的历史数据。检测时间为2018年4月1~4月3日，检测报告编号“CQHH180150”。 监测数据详见表3-4（监测报告见附件）。 表3-4 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点; 采样 日期; 监测项目及结果. pH; COD; 氨氮; TP; 石油类. W1点（尧塘河二污厂排污口上游500米）; 2018.4.1; 8.27; 19; 0.349; 0.128; 0.02. 8.21; 17; 0.471; 0.131; 0.02. 2018.4.2; 8.26; 16; 0.372; 0.136; 0.01. 8.27; 15; 0.505; 0.134; 0.02. 2018.4.3; 8.29; 14; 0.398; 0.127; 0.02. 8.27; 12; 0.471; 0.129; 0.02. W3点（尧塘河二污厂排污口下游2000米）; 2018.4.1; 8.27; 17; 0.491; 0.129; 0.02. 8.24; 19; 0.539; 0.132; 0.02. 2018.4.2; 8.26; 16; 0.437; 0.139; 0.02. 8.27; 17; 0.500; 0.135; 0.01. 2018.4.3; 8.25; 14; 0.460; 0.134; 0.01. 8.27; 15; 0.556; 0.131; 0.01. Ⅳ类水标准; 6~9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5. 监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。总体来说，项目所在地河流水质良好，位于达标区域。 3、噪声环境质量现状 本项目委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司对项目厂界四周声环境质量现状进行检测，检测编号为：“CQHH191588”监测时间为2019年11月8日到2019年11月9日。监测数据如下表3-5（检测报告见附件）。 表3-5 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测时段; 监测点位; 2019年11月8日; 2019年11月9日; 执行标准; 是否超标. 昼间; N1（东厂界）; 56.9; 56.8; 60; 否. N2（南厂界）; 57.5; 57.2; 否. N3（西厂界）; 57.9; 57.8; 否. N4（北厂界）; 58.1; 57.3; 否. 夜间; N1（东厂界）; 48.1; 48.8; 50; 否. N2（南厂界）; 48.5; 49.6; 否. N3（西厂界）; 47.9; 49.1; 否. N4（北厂界）; 49.1; 49.9; 否. 项目厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 - 土壤环境质量现状 - 本项目委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司对项目所在地土壤环境进行检测，检测编号为：CQHH191588，监测时间为2019年8月27日，检测数据如下表3-6至表3-8（检测报告见附件）。 - 表3-6土壤检测结果 采样地点; 检测结果（mg/kg）. 采样日期：2019年08月27日. 铅; 镉; 汞; 砷; 铜; 镍; 六价铬. S4产业园西侧空地（0-0.2m）; 10.8; 0.189; 0.062; 13.1; 11.8; 28.6; ND. S5车间东侧空地（0-0.2m）; 19.3; 0.173; 0.065; 12.9; 27.4; 44.3; ND. S6兴明路南侧绿化带（0-0.2m）; 20.3; 0.127; 0.066; 12.5; 26.2; 41.1; ND. S1车间西侧空地（0-0.5m）; 18.8; 1.47; 0.082; 13.0; 28.9; 45.9; ND. S1车间西侧空地（0.5-1.5m）; 12.5; 0.667; 0.028; 11.2; 24.9; 39.8; ND. S1车间西侧空地（1.5-3m）; 17.9; 0.732; 0.087; 11.9; 27.3; 43.9; ND. S2车间南侧空地（0-0.5m）; 20.7; 0.331; 0.081; 10.3; 25.1; 42.7; ND. S2车间南侧空地（0.5-1.5m）; 19.2; 0.113; 0.087; 11.2; 41.3; 51.7; ND. S2车间南侧空地（1.5-3m）; 21.5; 0.479; 0.086; 10.7; 29.4; 42.2; ND. S3车间东北侧空地（0-0.5m）; 20.2; 0.377; 0.083; 11.4; 83.2; 71.9; ND. S3车间东北侧空地（0.5-1.5m）; 28.0; 0.178; 0.080; 11.6; 84.9; 74.7; ND. S3车间东北侧空地（1.5-3m）; 15.3; 0.393; 0.077; 11.2; 24.7; 40.1; ND. 表3-7土壤中半挥发性有机物检测结果 检测项目; 检测结果（mg/kg）; 检出限 （mg/kg）. 采样日期：2019年08月27日. S4产业园西侧空地（0-0.2m）、S5车间东侧空地（0-0.2m）、S6兴明路南侧绿化带（0-0.2m）、S1车间西侧空地（0-0.5m）、S1车间西侧空地（0.5-1.5m）、S1车间西侧空地（1.5-3m）. 1; 苯胺; ND; 0.03. 2; 2-氯苯酚; ND; 0.06. 3; 硝基苯; ND; 0.09. 4; 萘; ND; 0.09. 5; 苯并（a）蒽; ND; 0.10. 6; 䓛; ND; 0.10. 7; 苯并（b）荧蒽; ND; 0.20. 8; 苯并（k）荧蒽; ND; 0.10. 9; 苯并（a）芘; ND; 0.10. 10; 茚并（1,2,3-cd）芘; ND; 0.10. 11; 二苯并（a,h）蒽; ND; 0.10. 表3-8土壤中挥发性有机物检测结果 检测项目; 检测结果（mg/kg）; 检出限 （mg/kg）. 采样日期：2019年08月27日. S4产业园西侧空地（0-0.2m）、S5车间东侧空地（0-0.2m）、S6兴明路南侧绿化带（0-0.2m）、S1车间西侧空地（0-0.5m）、S1车间西侧空地（0.5-1.5m）、S1车间西侧空地（1.5-3m）、S2车间南侧空地（0-0.5m）、S2车间南侧空地（0.5-1.5m）、S2车间南侧空地（1.5-3m）、S3车间东北侧空地（0-0.5m）、S3车间东北侧空地（0.5-1.5m）、S3车间东北侧空地（1.5-3m）. 1; 氯甲烷; ND; 1.0×10-3. 2; 氯乙烯; ND; 1.0×10-3. 3; 1,1-二氯乙烯; ND; 1.0×10-3. 4; 二氯甲烷; ND; 1.5×10-3. 5; 反式-1,2-二氯乙烯; ND; 1.4×10-3. 6; 1,1-二氯乙烷; ND; 1.2×10-3. 7; 顺式-1,2-二氯乙烯; ND; 1.3×10-3. 8; 氯仿; ND; 1.1×10-3. 9; 1,1,1-三氯乙烷; ND; 1.3×10-3. 10; 四氯化碳; ND; 1.3×10-3. 11; 苯; ND; 1.9×10-3. 12; 1,2-二氯乙烷; ND; 1.3×10-3. 13; 三氯乙烯; ND; 1.2×10-3. 14; 1,2-二氯丙烷; ND; 1.1×10-3. 15; 甲苯; ND; 1.3×10-3. 16; 1,1,2-三氯乙烷; ND; 1.2×10-3. 17; 四氯乙烯; ND; 1.4×10-3. 18; 氯苯; ND; 1.2×10-3. 19; 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; 1.2×10-3. 20; 乙苯; ND; 1.2×10-3. 21; 间，对-二甲苯; ND; 1.2×10-3. 22; 邻二甲苯; ND; 1.2×10-3. 23; 苯乙烯; ND; 1.1×10-3. 24; 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; 1.2×10-3. 25; 1,2,3-三氯丙烷; ND; 1.2×10-3. 26; 1,4-二氯苯; ND; 1.5×10-3. 27; 1,2-二氯苯; ND; 1.5×10-3. 检测结果表明，项目所在地土壤环境现状监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中的第二类用地风险筛选值标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据对建设项目周边环境现状的踏勘与调查，建设项目附近无文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。详见下表所示。 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 香格里拉小区; 31.7538; 119.6478; 居民区; 1200; 二类区; SE; 560. 珑庭花园; 31.7539; 119.6434; 居民区; 1000; 二类区; S; 520. 小下云小区; 31.7549; 119.6502; 居民区; 800; 二类区; SE; 820. 陈家鹏; 31.7576; 119.6340; 居民区; 300; 二类区; W; 850. 许成村; 31.7652; 119.6392; 居民区; 700; 二类区; NW; 540. 万和奥特莱斯小区; 31.7648; 119.6555; 居民区; 1000; 二类区; NE; 1200. 金田花园; 31.7416; 119.6346; 居民区; 800; 二类区; S; 2000. 金江苑; 31.7415; 119.6372; 居民区; 1200; 二类区; SW; 2300. 金坛区河头中学; 31.7504; 119.6666; 教育; 1200; 二类区; SE; 2400. 表3-7 其他环境要素保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离m; 规模（人）; 环境功能. 地表水 环境; 尧塘河; S; 230; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类. 声环境; 厂界200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区. 土壤环境; 厂界内及厂界外200m; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》第二类用地.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中的二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解中数值，VOCs执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准，详见下表。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称; 取值时间; 标准浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 一次; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解. VOCs; 8小时平均; 0.6; mg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 2、地表水 项目纳污河流尧塘河地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，标准值见4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 序号; 项 目; Ⅳ类（mg/L）; 标准来源. 1; pH值; 6～9（无量纲）; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅳ类. 2; COD; ≤30. 3; BOD5; ≤6. 4; NH3-N; ≤1.5. 5; TP; ≤0.5. 6; 石油类; ≤0.5. 7; TN; ≤1.5. 8; SS; ≤60; 参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级. 3、声环境 项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类标准; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. - 4、土壤环境 - 项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中的第二类用地风险筛选值标准。具体标准值见表4-4。 表4-4 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号; 污染物名称; 风险筛选值; 风险管制值. 1; 砷; 60; 140. 2; 镉; 65; 172. 3; 铬（六价）; 5.7; 78. 4; 铜; 18000; 28000. 5; 铅; 800; 2500. 6; 贡; 38; 82. 7; 镍; 900; 2000. 8; 四氯化碳; 2.8; 36. 9; 氯仿; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 26; 苯; 4; 40. 27; 氯苯; 270; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 20; 200. 30; 乙苯; 28; 280. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 640; 640. 35; 硝基苯; 76; 760. 36; 苯胺; 260; 663. 37; 2-氯酚; 2256; 2500. 38; 苯并[a]蒽; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 42; 䓛; 1293; 12900. 43; 二苯并[a、h]蒽; 1.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151. 45; 萘; 70; 700. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目1#排气筒（树脂烘烤废气）VOCs执行天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”标准，其中无组织排放监控浓度限值执行表5中数值。2#排气筒（刷底漆、面漆、晾干、稀释剂挥发）VOCs、甲苯与二甲苯执行天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”标准，其中无组织排放监控浓度限值执行表5中数值。厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的排放标准，具体见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）; 标准 来源. 高度（m）; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0; GB16297-1996. VOCs（1#）; 80; 15; 2.0; 厂界监控点; 2.0; DB12/524-2014. VOCs（2#）; 60; 15; 1.5; 厂界监控点; 2.0. 甲苯与二甲苯; 20; 15; 0.8; 厂界监控点（二甲苯）; 0.2. 厂界监控点（甲苯）; 0.6. NMHC; /; /; /; 厂界内车间外1米处; 6（1h平均浓度值）; GB37822-2019. 20（任意一次浓度值）. 2、废水排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后达到金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，接管排入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂处理达标后排放，接管要求见表4-6。 表4-6 污水接管要求 单位：除pH外为mg/L 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6～9; 金坛区第二污水处理厂接管 标准要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. 磷酸盐（以P计）; 3. TN; 45. 2021年1月1日前，金坛区第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；2021年1月1号后金坛区第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；具体见表4-7。 表4-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，除pH外 时间; 序号; 项 目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 现阶段~2021年1月1日; 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; BOD5; ≤10. 3; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2007）中表2中的标准. 4; 氨氮; ≤5（8）*. 5; SS; ≤10. 6; TP; ≤0.5. 7; TN; ≤15. 2021年1月1日~以后; 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; BOD5; ≤10. 3; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处. 厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准; 4; 氨氮; ≤4（6）*. 5; SS; ≤10. 6; TP; ≤0.5. 7; TN; ≤15. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值，具体标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB（A） 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物排放标准 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总量控制 指标 | 1、项目污染物总量排放情况 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府38号令）、《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）及《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）等有关规定要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS； 废气：VOCs、颗粒物； 固废：工业固体废物排放量。 项目污染物排放量总量详见下表： 表4-8 污染物总量排放一览表 （t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 纳管量; 排放量. 废水; 废水量; 780; 0; 780; 780. COD; 0.3120; 0.0468; 0.2652; 0.0390. SS; 0.1560; 0.0312; 0.1248; 0.0078. 氨氮; 0.0195; 0; 0.0195; 0.0039. TP; 0.0023; 0; 0.0023; 0.0004. TN; 0.0273; 0; 0.0273; 0.0117. 废气; 有组织; VOCs; 1.218; 0.994; /; 0.224. 甲苯与二甲苯; 0.138; 0.124; /; 0.014. 无组织; VOCs; 0.01; 0; /; 0.01. 甲苯与二甲苯; 0.007; 0; /; 0.007. 颗粒物; 0.011; 0; /; 0.011. 固废; 生活垃圾; 9.75; 9.75; /; 0. 一般固废; 19.581t/a+2个/a; 19.581t/a+2个/a; /; 0. 危险固废; 5.35t/a+30根/a +20L/a; 5.35t/a+30根/a +20L/a; /; 0. 2、污染物总量平衡方案 建设单位应向金坛区环保局申请总量，污染物排放量应在金坛区内平衡。 |

建设项目工程分析

- 工程分析： - 本项目工程分析包括施工期和营运期。 施工期 本项目租赁现有闲置厂房进行生产，施工期仅涉及车间内部装修及设备安装，其影响范围小、程度轻、时间短。施工期产污环节主要是设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及装修过程产生的装修垃圾。考虑施工期环境影响微弱，本评价主要针对营运期影响进行分析。 营运期 1、营运期工艺流程 本项目产品生产工艺及产污环节如下图所示。 低压线圈： 模具 涂脱模油 S1含油抹布和手套 焊接、缠绕 箔带 接线排 G1焊接烟尘、S2焊渣、N设备噪声 烘烤固化 G2角磨粉尘 G3玻璃胶挥发废气 S3金属碎屑 N设备噪声 角磨/涂抹玻璃胶 待用 高压线圈： 模具 涂脱模油 S4 含油抹布和手套 缠绕/填充绝缘材料 导线、绝缘材料 焊接 G4焊接烟尘、S5焊渣、废焊丝 翻转 焊接 端子 G5焊接烟尘、S6焊渣、废焊丝 N设备噪声 装外模具 外模具 预烘烤 浇筑树脂 G6 浇筑树脂废气 N设备噪声 烘烤固化 G7 烘烤废气 N设备噪声 拆模 翻转 切割 G8切割粉尘 S7废环氧树脂块及环氧树脂粉末 N设备噪声 测试待用 S8不合格高压线圈 装配： 铁芯柱 套高低压线圈 闭合铁芯 人工刷底漆、晾干 G9刷底漆、晾干废气 S9含漆废物 人工刷面漆、晾干 G10刷面漆、晾干废气 S10含漆废物 装入夹件 夹件 试验 装外壳 外壳 入库待售 图5-1 流程及产污环节图 - 工艺流程说明 - 本项目主要产品为危险化学品存储柜，项目建成后可实现年产干式变压器500台的生产规模。工艺流程如下： - 低压线圈： - 将模具装到机床上，在模具表面人工涂抹上脱模油。 - 将箔带和出线排两端焊接（氩弧焊）到一起，焊接过程不使用焊丝，焊接后使用箔绕机缠绕在模具上，并进行人工脱模，然后将缠绕后的箔带和出线排放入烘箱（电加热）内，温度150℃，时间7-9h，使其固化。箔带为金属合金，固化过程无废气产生。 - 固化后对端头进行处理，使端口平整，人工使用角磨机打磨端口，或人工涂抹玻璃胶。 - 此工序的产污节点为：焊接烟尘G1、角磨粉尘G2、玻璃胶挥发废气G3、含油抹布和手套S1、废焊丝S2、金属碎屑S3；设备噪声N。 - 高压线圈： - 将模具装到机床上，在模具表面人工涂抹上脱模油。 - 使用高压绕线机将导线缠绕模具上，缠绕同时填充绝缘材料（玻璃纤维布等），并将两条导线端头焊接到一起（钎焊）。将模具与导线从机床卸载，并使用翻转机，将模具和导线从水平翻转至竖直，并将端子焊接到接线头上（钎焊），把模具的外模装到模具上（导线在两个模具之间），放入烘箱内预烘烤（电加热），温度150℃，时间7-9h，然后向两个模具之间浇筑树脂，再放入烘箱（电加热）内固化，温度150℃，时间17-19h。 - 使用行车进行辅助拆模，并使用翻转机将树脂固化后的导线由竖直翻转至水平，使用锯床将其切割至所需高度。使用试验设备对高压线圈的放电和电阻情况进行测试。 - 此工序的产污节点为：焊接烟尘G4、G5、浇筑树脂废气G6、烘烤废气G7、切割粉尘G8；焊渣、废焊丝S5、S6、环氧树脂块及环氧树脂粉末S7、不合格高压线圈S8；设备噪声N。 - 装配： - 变压器的铁芯由铁芯柱和铁轭组成，本项目外购成品铁芯。装配时，在铁芯柱外套上高低压线圈，然后装上铁轭，闭合铁芯。进行人工刷漆，本项目刷漆、调漆（底漆、面漆中加入固化剂）工序均在密闭刷漆房内进行，先刷底漆，自然晾干1h后，刷面漆，自然晾干4h。人工装入夹件。 - 使用试验设备进行试验，试验空负载损耗、电流、电阻、耐压性能等，测试不合格返回生产工序重新调配，直至调配合格。装外壳。入库待售。 - 此工序的产污节点为：刷底漆、晾干废气G9、刷面漆、晾干废气G10；含漆废物S9、S10。 - 注：本项目刷漆工艺过程中，油漆会有滴落，滴落到不需要刷漆的铁芯部分，需要用稀释剂清洗，此过程产生稀释剂挥发废气G11。 - 二、污染因子识别： - 运行期： （1）废气: 运行期废气主要包括焊接烟尘G1、G4、G5、角磨粉尘G2、玻璃胶挥发废气G3、浇筑树脂废气G6、烘烤废气G7；切割粉尘G8、刷底漆、晾干废气G9、刷面漆、晾干废气G10、稀释剂挥发废气G11。 （2）废水: 生产过程中冷却水循环使用不外排，运行期废水主要为工作人员生活污水。 （3）噪声: 运行期噪声主要为高压绕线机、箔绕机、锯床、翻转机、角磨机、风机等产生的噪声。 （4）固废: ①运行期的固体废弃物主要为含油抹布和手套S1、S4、焊渣、废焊丝S2、S5、S6；金属碎屑S3、环氧树脂块及环氧树脂粉末S7、不合格高压线圈S8、含漆废物S9、S10；废活性炭、废灯管、漆渣、废包装桶、废液压油、废真空泵油； ②员工生产生活过程中产生的生活垃圾。 三、污染工序及源强分析： 油漆用量核算 本项目需对油漆用量进行核算，以确保企业提供的油漆用量在合理范围内。具体计算如下： 项目刷涂两层油漆，一层底漆、一层面漆，对铁芯表面进行刷涂，底漆刷涂厚度约为80um，面漆刷涂厚度约为80um。本项目单个铁芯的刷涂面积约为2.7m2，每个铁芯涂一遍底漆一遍面漆，本项目共用500个铁芯，底漆、面漆总刷涂面积为2680m2。其他计算参数见表5-1。 表5-1 刷涂用漆用量计算参数一览表 类型; 油漆密度 t/m3; 涂层厚度 um; 原漆中的固体份 %; 上漆率 %. 油漆; 2.9; 160（底漆面漆）; 87.35; 95. 本项目从刷涂量角度出发，论证油漆用量使用数据的合理性。 根据成膜厚度（干膜厚度），核算涂装实际用量，计算公式为： 涂料实际用量=（面积×干膜厚度×密度）/（体积固体份×涂着率） 根据计算，油漆年使用量约1.5 t，与核算数据基本吻合，本项目根据最不利情况进行产污计算，计算取油漆使用量（包含底漆、面漆、固化剂）为1.51t/a。 （1）废气 - 运行期废气主要包括焊接烟尘G1、G4、G5、角磨粉尘G2、玻璃胶挥发废气G3、浇筑树脂废气G6、烘烤废气G7；切割粉尘G8、刷底漆、晾干废气G9、刷面漆、晾干废气G10、稀释剂挥发废气G11。 - 焊接烟尘G1、G4、G5 - 焊接工序产生的焊接废气主要污染物为颗粒物。 - 本项目焊接技术使用氩弧焊，本项目氩弧焊不使用焊丝，两个焊件之间没有缝隙，当钨针对准焊缝产生高电流---即产生高温，把两个焊件焊接部位同时熔化，松开焊枪开关后，熔化的铜铝水会凝结在一起就焊接起来了。本项目氩弧焊不使用焊丝，起尘量非常小，因此忽略不计。 - 本项目焊接技术使用钎焊，使用银铜焊条，年用量为15kg，根据《焊接工作的劳动保护》推荐的不同类型焊丝排放系数计算，每公斤焊条产生烟尘8g，则焊接过程中发尘量为0.12kg/a，通过移动式焊接烟尘净化器净化后无组织排放，本项目焊机共6台，4用2备，项目共设置2台移动式焊烟净化器，净化效率以90%计，净化后无组织颗粒物排放量为0.012kg/a。 - 角磨粉尘G2、锯切过程产生的颗粒物G8 - 本项目角磨机为人工手持式角磨机，起尘量较小，角磨部位为箔带端口处，角磨量较小，且角磨工序无固定点位，无法集中收集，预计产尘量约为0.001t/a，在车间内无组织排放。本项目对成型后的树脂线圈进行切割，锯切粉尘产生量以原料总量的0.1%计，树脂混合后总量为100.44t，产尘量约0.1t/a，切割机自带除尘器，处理效率以90%计，排放量约0.01t/a，在车间内无组织排放。 - 玻璃胶挥发废气G3 - 本项目玻璃胶的使用量为90L，约0.12t，玻璃胶由硅酸钠和醋酸以及有机性硅酮组成，醋酸约占8%，以全部会发计算，VOCs产生量约0.01t/a，由于产生量较小，且点位不固定，无法集中收集，在车间内无组织排放。 - 4、浇筑树脂废气G6 本项目采用环氧浇注树脂和固化剂配比进行线圈浇注，配比后的树脂均为液态树脂。由于树脂中含有的少量的游离小分子有机物挥发（以VOCs计），本项目在浇注罐内设置活性炭吸附装置，对树脂进行浇注前预处理。VOCs的挥发量约为0.004%，则浇注树脂VOCs的产生量为0.004t/a，集气效率100%，活性炭的吸附效率以50%计算，VOCs的排放量为0.002t/a。在车间内无组织排放。 5、树脂烘烤废气G7 浇注后的树脂送入烘箱内烘烤固化，环氧树脂的固化反应为加成聚合反应，反应中无小分子有机物生成。树脂材料中的环氧树脂，烷基酚聚醚以及苯酚酚醛树脂均参与到聚合反应中，除此之外，烷基多元醇醚直接以高分子聚合物的形式作为塑化剂的功能平均扩散在固化的树脂里。固化剂材料为两种不同的酸酐，作用是与树脂里的环氧基发生聚合反应，从而实现树脂的固化。考虑到树脂固化过程中少量有机物受热挥发（以VOCs计），VOCs挥发量以1％计，本项目树脂、固化剂、色浆的使用量为100.44t/a，则VOCs产生量约为1t/a，本项目在各烘箱排气孔处设置集气管，烘烤废气收集后经水喷淋装置降温后，经二级活性炭吸附处理后由15m排气筒（1#）排放，风机风量为10000m3/h，集气管的集气效率以98%计，二级活性炭的处理效率以80%计，有组织VOCs产生量为0.98t/a，排放量为0.1t/a无组织VOCs产生量为0.02t/a。企业烘箱24h运行，年运行时间6240h。 5、刷底漆、晾干废气G9、刷面漆、晾干废气G10、稀释剂挥发废气G11 本项目使用高固份油漆，高固份油漆使用时需添加固化剂。本项目使用稀释剂对喷漆物体表面沾染油漆部分进行清洗，本项目以最不利情况计算，稀释剂全部挥发。预测源强见下表。 表5-2 源强统计 原料; 使用量t/a; 挥发份及含量（%）; 本项目计算取值（%）; 溶剂挥发份含量%; 污染物产生量t/a. VOCs; 甲苯与二甲苯; VOCs; 甲苯与二甲苯. 底漆; 0.67; 溶剂5-10（含二甲苯3-5）; 溶剂8（含二甲苯5）; 8; 5; 0.054; 0.034. 面漆; 0.67; 溶剂≤8（含二甲苯0-5）; 溶剂8（含二甲苯5）; 8; 5; 0.054; 0.034. 固化剂; 0.17; 醋酸乙酯25、甲苯24; 醋酸乙酯25、甲苯24; 49; 24; 0.083; 0.041. 稀释剂; 0.06; 二甲苯50-70、醋酸乙酯20-40、环己酮5-10; 二甲苯60、醋酸乙酯30、环己酮10; 100; 60; 0.06; 0.036. 本项目使用底漆、面漆仅在使用时加入固化剂即可，无需加入稀释剂即可进行刷漆工艺。根据计算，本项目调漆后底漆、面漆中固体成分的含量约为87.35%，VOCs（含甲苯与二甲苯）含量为12.65%，根据《绿色产品评价 涂料》（GBT 35602-2017）中3.9对高固份涂料定义为：按规定的方法测得的施工状态下的不挥发物体积分数大于或等于70%的一类溶剂型涂料。因此，本项目所用油漆属于高固份漆，符合要求。 VOCs：根据上表，则本项目刷底漆、面漆及稀释剂中VOCs挥发量为0.251t/a。 甲苯与二甲苯：根据上表，则本项目刷底漆、面漆及稀释剂挥发甲苯与二甲苯挥发量0.145t/a。 刷漆工艺均在密闭的刷漆房中进行，考虑操作人员的进出需求，本次刷漆房对VOCs的密闭收集效率以95%计。则VOCs有组织产生量约为0.238t/a，无组织产生量约为0.013t/a；甲苯与二甲苯有组织产生量约为0.138t/a，无组织产生量约为0.007t/a； 本项目刷漆房采用一套“UV光氧+二级活性炭吸附装置”处理，有机废气处理效率以90%计，处理后经15m排气筒（1#）排放。在刷漆房设置一个吸风口，风机风量为15000m3/a。本项目刷底漆、面漆时间为500h/a，晾干时间为3750h/a，则有机废气的产生时间为4250h/a。 则VOCs的产生量为0.238t/a，产生浓度3.73mg/m3，产生速率0.06kg/h，排放量为0.024t/a，排放浓度0.37mg/m3，排放速率0.01kg/h。 甲苯、二甲苯的产生量为0.138t/a，产生浓度2.16mg/m3，产生速率0.03kg/h，排放量为0.014t/a，排放浓度0.22mg/m3，排放速率0.003kg/h。 刷漆物料平衡见下表： 二级活性炭吸附VOCs量0.095t 产品 固体分1.319t - 油漆1.51t - （固体分1.319t VOCs 0.191t） 有组织废气收集量VOCs0.238t UV光氧分解VOCs量0.119t 刷漆、晾干废气VOCs0.191t 有组织排放量VOCs0.024t 无组织废气排放量VOCs0.013t 稀释剂挥发废气VOCs0.06t 稀释剂清洗油漆0.06t/a - 注：以上VOCs含量中包含甲苯与二甲苯的含量 - 图5-2 刷漆物料平衡图 单位：t/a 本项目有组织、无组织废气产生及排放情况见表5-8、5-9。 表5-8 有组织废气产生及排放情况一览表 排气筒编号; 污染源 名称; 排气量m3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理 措施; 去除率%; 排放情况; 排放源参数. 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 高度 m; 内径 m; 温度. 1#; 树脂烘烤; 10000; VOCs; 0.98; 15.71; 0.16; 水喷淋+二级活性炭吸附装置; 80; 0.2; 3.14; 0.03; 15; 0.48; 30. 2#; 刷底漆、面漆、晾干、稀释剂挥发; 15000; VOCs; 0.238; 3.73; 0.06; UV光氧+二级活性炭吸附装置; 90; 0.024; 0.37; 0.01; 15; 0.6; 25. 甲苯与二甲苯; 0.138; 2.16; 0.03; 0.014; 0.22; 0.003. 表5-9 无组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率 kg/h; 处置措施/效率; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源高度m. 生产车间; 焊接; 颗粒物; 0.012kg/a; 0.003; /; 0.011; 0.003; 123×36.5; 13. 角磨; 0.001. 锯切; 0.01. 玻璃胶挥发; VOCs; 0.01; 0.01; 0.045; 0.01. 刷漆房; 0.013. 树脂浇注; 0.002. 树脂烘烤; 0.02. 刷漆房; 甲苯与二甲苯; 0.007; 0.002; 0.007; 0.002. 注：本项目刷漆房设置在生产厂房内，因此无组织废气最终以生产厂房为面源扩散。 - 废水 - ①给水：本项目给水为员工的生活用水和水喷淋用水。 - 生活用水：本项目员工75人，年工作260天，根据《给水排水标准规范实施手册》中有关用水指标计算，员工生活用水以50L/d•人计算，则用水量为975m3/a。 - 水喷淋用水：本项目设置一套水喷淋装置为树脂烘烤工序废气降温，水喷淋水循环使用，循环量为0.3m3/h（1248m3/a），损耗量以2%计算，损耗量为25m3/a，定期补充，补充量为25m3/a。 - ②排水： - 本项目水喷淋水循环使用不外排，排水仅为员工生活污水。 - 生活污水：生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为780m3/a，生活污水水质较为简单，其中COD浓度400mg/L， NH3-N浓度25mg/L，SS浓度200mg/L，TP约3mg/L，TN浓度约35mg/L。本项目水平衡图如下图所示。 本项目水平衡图如下图所示。 污水处理厂 损耗195 780 780 新鲜水 生活用水 化粪池 1000 水喷淋用水 25 975 图5-3 建设项目用水平衡图（m3/a） 表5-4 建设项目水污染物产生和排放情况表 废水名称; 污染物; 进水; 处理措施; 去除率（%）; 出水; 接管标准. 进水浓度mg/L; 进水量 t/a; 出水浓度mg/L; 出水量t/a. 生活污水780 m3/a; COD; 400; 0.3120; 化粪池; 15; 340; 0.2652; 500. SS; 200; 0.1560; 20; 160; 0.1248; 250. NH3-N; 25; 0.0195; 0; 25; 0.0195; 35. TP; 3; 0.0023; 0; 3; 0.0023; 3. TN; 35; 0.0273; 0; 35; 0.0273; 45. 由上表可见，本项目的生活污水经过化粪池处理后水质可满足金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求，可以纳入金坛区第二污水处理厂进行处理。 （3）噪声 本项目噪声源主要为高压绕线机、箔绕机、锯床、翻转机、角磨机、风机等设备运行噪声，产生情况详见下表。 表5-5 噪声源情况一览表 噪声源; 所在车间; 源强dB（A）; 数量（台）; 降噪措施. 高压绕线机; 生产车间; 90; 4; 隔声、减振. 箔绕机; 80; 1. 烘箱; 80; 9. 锯床; 80; 1. 翻转机; 75; 3. 角磨机; 75; 2. 钎焊机; 75; 6. 风机; 90; 2; 隔声. 以上设备噪声值较大，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议项目建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 （4）固废 建设项目固废包括含油抹布和手套S1、S4、焊渣、废焊丝S2、S5、S6；金属碎屑S3、环氧树脂块及环氧树脂粉末S7、不合格高压线圈S8、含漆废物S9、S10；废活性炭、废灯管、漆渣、废包装桶、废液压油、废真空泵油和生活垃圾。 ①含油抹布和手套S1、S4 本项目设备维修、涂脱模油和更换液压油、真空泵油时，会产生少量的含油抹布和手套，每年按2kg/人计，则废抹布的产生量约为0.15t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016年8月1号）中的“危险废物豁免管理清单”中第9条，废弃的含油抹布、劳保用品（危废代码为HW49 900-041-49）全过程不按照危险废物管理，混入生活垃圾处理，委托环卫部门清运。 ②焊渣、废焊丝S2、S5、S6 焊渣、废焊丝的产生量约为0.05t/a，外售废品回收站。 ③金属碎屑S3、环氧树脂块及环氧树脂粉末S7、不合格高压线圈S8 本项目使用角磨机打磨端口，会产生少量金属碎屑，约0.001t/a。本项目在切割树脂过程中会产生环氧树脂块和环氧树脂粉末（含除尘器中粉末），环氧树脂块约19t/a，环氧树脂粉末约0.53t/a。本项目在检验过程中会产生不合格高压线圈，一年最多有2个产生，本项目以2个计。外售废品回收站。 ④含漆废物S9、S10 本项目产品是部分表面刷漆，刷漆过程中会产生含漆废物（报纸、抹布、手套等），产生量约为0.1t/a，含漆废物为危险固废，危废代码为900-041-49，委托有资质单位处置。 ⑤废活性炭 本项目设置“UV光氧+二级活性炭吸附装置”和“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，UV光氧吸附效率以50%计，二级活性炭吸附效率以80%计。则二级活性炭吸附有机废气量：0.98×80%+0.238×（1-50%）×80%=0.9t/a，根据《上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引》（上海市环境保护局、上海市环境科学研究院，2013.07），二级活性炭吸附VOCs的饱和吸附容量约20-40%wt，本项目二级活性炭吸附量取0.33g有机废气/g活性炭。则废活性炭产生量约为有机废气吸附量的4倍，则活性炭理论用2.7t/a，废活性炭理论产生量为3.6t/a。本项目设施活性炭总填充量为250kg，活性炭每月更换一次，则活性炭使用量为3t/a，废活性炭产生量3.9t/a（包含活性碳量3t/a和吸附VOCs的量0.9t/a），委托有资质单位处置。 ⑥废灯管 项目UV灯管理论使用寿命约为8000h，UV光氧装置一次性灯管使用量60根，为保证UV光氧装置处理效率的稳定性，灯管平均每两年需更换一次。，则废灯管产生量约为30根/a。委托有资质单位处置。 ⑦漆渣 本项目需使用稀释剂清洗不需要刷漆的铁芯部分，稀释剂在使用过程中全部挥发，清洗后会产生部分漆渣，产生量为0.2t/a。委托有资质单位处理。 ⑧废包装桶 本项目废包装桶含废底漆、面漆、稀释剂、固化剂桶，废真空泵油、空压机油、液压油桶、废脱模油桶、废玻璃胶瓶，根据规格计算，废底漆桶1000个，废面漆桶1000个，废稀释剂桶50个，废固化剂瓶1500个、废真空泵油桶1个，废空压机油桶2个，废液压油桶2个、废脱模油桶6个。总产生量约1t/a。 废树脂桶，废树脂固化剂桶，废色浆桶由厂家回收。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中4.1丧失原有使用价值的物质，包括以下种类：a)在生产过程中产生的因为不符合国家、地方制定或行业通行的产品标准(规范)，或者因为质量原因，而不能在市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质，如不合格品、残次品、废品等。但符合国家、地方制定或行业通行的产品标准中等外品级的物质以及在生产企业内进行返工(返修)的物质除外。本项目生产过程中产生的废树脂桶，废树脂固化剂桶，废色浆桶，均可由生产厂家回收后再利用，属于符合国家、地方制定或行业通行的产品标准中等外品级的物质以及在生产企业内进行返工(返修)的物质，固本项目废树脂桶，废树脂固化剂桶，废色浆桶不定义为固废。 ⑨废液压油和废真空泵油 本项目设备会使用液压油和真空泵油，每3年更换一次，则废液压油、废真空泵油的产生量均为30Lt/3a，约10L/a，委托有资质单位处置。 ⑩生活垃圾：厂内生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，厂内员工共计75人，则产生量9.75t/a，厂区内收集后，委托环卫部门统一清运。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）对项目产生的固体废物进行判定。本项目固体废物产生情况汇总表见表5-5，固体废物产生量及处置方式具体见表5-6，固体废物分析结果汇总见表5-7。 表5-5 本项目固废产生情况汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断. 固体废物; 鉴别依据. 1; 焊渣、废焊丝; 生产过程; 固态; 银铜; 0.05t/a; √; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 金属碎屑; 固态; 铁; 0.001t/a; √. 3; 不合格高压线圈; 固态; 树脂; 2个/a; √. 4; 环氧树脂块及环氧树脂粉末; 固态; 树脂; 19.53t/a; √. 5; 含油抹布和手套; 固态; 抹布、油; 0.15t/a; √. 6; 含漆废物; 固态; 油漆; 0.1t/a; √. 7; 废活性炭; 固态; 碳、有机废气; 3.9t/a; √. 8; 废灯管; 固态; 汞; 30根/a; √. 9; 漆渣; 固态; 油漆; 0.2t/a; √. 10; 废包装桶; 固态; 塑料、有机物等; 1t/a; √. 11; 废液压油; 固态; 液压油; 10L/a; √. 12; 废真空泵油; 固态; 真空泵油; 10L/a; √. 13; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸片等; 9.75t/a; √. 表5-6 本项目固体废物分析结果汇总一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量; 危险性鉴别方法. 1; 焊渣、废焊丝; 固态; 银铜; —; —; —; 0.05t/a. 2; 金属碎屑; 固态; 铁; —; —; —; 0.001t/a. 3; 不合格高压线圈; 固态; 树脂; —; —; —; 2个/a. 4; 环氧树脂块及环氧树脂粉末; 固态; 树脂; —; —; —; 19.53t/a. 5; 含油抹布和手套; 固态; 抹布、油; T/In; HW49; 900-041-49; 0.15t/a. 6; 含漆废物; 固态; 油漆; T/I; HW12; 900-252-12; 0.1t/a. 7; 废活性炭; 固态; 碳、有机废气; T/In; HW49; 900-041-49; 3.9t/a. 8; 废灯管; 固态; 汞; T; HW29; 900-023-29; 30根/a. 9; 漆渣; 固态; 油漆; T; HW12; 900-299-12; 0.2t/a. 10; 废包装桶; 固态; 塑料、有机物等; T/In; HW49; 900-041-49; 1t/a. 11; 废液压油; 固态; 液压油; T，I; HW08; 900-218-08; 10L/a. 12; 废真空泵油; 固态; 真空泵油; T，I; HW08; 900-214-08; 10L/a. 13; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸片等; —; —; —; 9.75t/a. 表5-7 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 利用处置单位. 1; 焊渣、废焊丝; 生产过程; 一般固废; /; 0.05t/a; 外售废品回收站; 物资回收单位. 2; 金属碎屑; /; 0.001t/a. 3; 不合格高压线圈; /; 2个/a. 4; 环氧树脂块及环氧树脂粉末; /; 19.53t/a. 5; 含油抹布和手套; 危险固废; 900-041-49; 0.15t/a; 混入生活垃圾，委托环卫部门清运; 环卫部门. 6; 含漆废物; 900-041-49; 0.1t/a; 委托有资质单位处置; 有资质回收单位. 7; 废活性炭; 900-041-49; 3.9t/a. 8; 废灯管; 900-023-29; 30根/a. 9; 漆渣; 900-299-12; 0.2t/a. 10; 废包装桶; 900-041-49; 1t/a. 11; 废液压油; 900-218-08; 10L/a. 12; 废真空泵油; 900-214-08; 10L/a. 13; 生活垃圾; 职工生活; /; /; 9.75t/a; 环卫清运; 环卫部门. 因此，建设项目各类固废均能够得到有效的处理及处置。 （5）项目污染物汇总表 表5-10 项目污染物汇总表 单位（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 纳管量; 排放量. 废水; 废水量; 780; 0; 780; 780. COD; 0.3120; 0.0468; 0.2652; 0.0390. SS; 0.1560; 0.0312; 0.1248; 0.0078. 氨氮; 0.0195; 0; 0.0195; 0.0039. TP; 0.0023; 0; 0.0023; 0.0004. TN; 0.0273; 0; 0.0273; 0.0117. 废气; 有组织; VOCs; 1.218; 0.994; /; 0.224. 甲苯与二甲苯; 0.138; 0.124; /; 0.014. 无组织; VOCs; 0.01; 0; /; 0.01. 甲苯与二甲苯; 0.007; 0; /; 0.007. 颗粒物; 0.011; 0; /; 0.011. 固废; 生活垃圾; 9.75; 9.75; /; 0. 一般固废; 19.581t/a+2个/a; 19.581t/a+2个/a; /; 0. 危险固废; 5.35t/a+30根/a +20L/a; 5.35t/a+30根/a +20L/a; /; 0. 四、污染防治措施： 1、废水防治措施 （1）厂区排水体制 本项目排水实施“雨污分流”，厂区内设置雨污管网，雨水经雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，最终汇入夏西河；生活污水经厂区内现有化粪池处理后接管市政污水管网排放至金坛区第二污水处理厂处理，尾水排入尧塘河。 （2）可行性分析 化粪池依托可行性分析 本项目租赁江苏华科园投资发展有限公司现有闲置厂房进行生产，租赁厂区内现有1个化粪池，化粪池剩余处理能力5m3/d，本项目生活污水产生量为3m3/d，现有化粪池处理能力满足本项目生活污水日处理量，依托可行。 生活污水接管可行性分析 本项目生活污水经厂区化粪池处理后，达接管要求排入金坛区第二污水处理厂处理；本项目接管排放的污水量共计780t/a，接管水质为COD：340mg/L、SS：160mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：3mg/L、TN：35mg/L，可达到金坛区污水处理厂接管要求。即：COD≤500mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤35 mg/L、TP≤3mg/L、TN≤45mg/L。 目前项目所在地污水管网已经铺设到位。因此，从工程角度上，项目生活污水具备接管可行性。 污水处理厂处理负荷可行性分析： 金坛区第二污水处理厂一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期2万m3/d，已于2014年4月8日取得金坛市环保局的环评批复。目前金坛区第二污水处理厂处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为3.1万m3/d，尚有2.9万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。 本项目建成后污水排放量为3m3/d，占金坛区第二污水处理厂处理余量的比例较小，仅0.01%。因此，从水量分析，金坛区第二污水处理厂接纳本项目废水是可行的。 污水处理厂处理工艺可行性分析： 金坛区第二污水处理厂采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。 污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。 图5-4 金坛区第二污水处理厂处理工艺流程图 本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP和TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足金坛区第二污水处理厂接管水质要求。即从处理工艺上接管可行。此外，本项目外排废水中不含生产废水，满足《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 本项目生活污水经第二污水处理厂处理后排放至尧塘河。引用金坛区第二污水处理厂的环评结论，废水经金坛区第二污水处理厂处理后对尧塘河的影响较小。 （3）排污口规范化设置及环保责任划分 本项目雨水、污水排放依托出租方江苏华科园投资发展有限公司现有雨、污排口，不另设雨水、污水排放口。 本项目租用的厂房不设置单独的污水支管、流量计、检查井和阀门，厂区污水排放（接管）口的环境责任主体为出租方江苏华科园投资发展有限公司。若厂区总排口出现超标排放等情况，江苏华科园投资发展有限公司应对厂区内总排口及支管污水进行同时检测，以查明超标原因，根据检测结果，明确污染治理责任主体。 2、废气治理措施 本项目树脂烘烤过程中产生VOSs，烘烤过程均在密闭环境中进行，废气经“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后经过15m高排气筒（1#）排放；刷漆、晾干、稀释剂挥发过程均在密闭的刷漆房内作业，废气经“UV光氧+二级活性炭吸附装置”处理后经过15m高排气筒（1#）排放。本项目焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放。 水喷淋：本项目水喷淋装置仅为降温作用，由于树脂烘烤过程产生废气温度较高，所以采用水喷淋降温后再进入后续处理装置。 UV光氧装置：UV高能光解技术是一种高效光谱废气处理技术。该项技术利用光波能量所产生的高能粒子，对污染物分子进行破坏裂解，可以将有机物分解的目的。 产品处理系统采用物理净化与电化学净化双重作用。利用特制的高能UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：乙酸酯类、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯与二甲苯的分子键。达到环保排放标准。 二级活性炭吸附装置： 二级活性炭吸附主要依靠其自身的多孔结构，多孔结构可以大大提高其比表面积，增加与吸附底物的接触面积，从而达到吸附分离的目的，这种吸附为物理吸附，主要依靠范德华力、诱导力等结合。 物理吸附过程可分为以下几个步骤：（a）污染气体通过吸附边界层，污染气体的分子可能被吸附，也可能被从活性炭表面带走，这取决于该成分在载气和边界层中气体里的浓度差值，该值决定着吸附的强弱。当污染空气通过活性炭时，一些有害气体的浓度差值很大，所以被吸附下来，而空气中的固有成分由于浓度差基本为零，所以正常通过，而一些颗粒（如烟尘）由于过大，直接被留在大孔和中孔中。当有害气体的浓度差为零时，活性炭失效，需重新活化。（b）被吸附的分子向微孔扩散。（c）该分子被牢牢的绑扎在吸附剂表面。 工程经验数据表明，UV光氧装置的单级吸附效率均可达到50%，二级活性炭吸附效率为80%。“UV光氧+二级活性炭吸附”理论吸附效率可达90%。有机废气经处理后排放浓度和排放速率均可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相应的标准值。 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（生态环境部公告2013年第31号2013-05-24实施），“对于含低浓度VOCs的废气，不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。”本项目挥发性有机物浓度较低，因此本项目采用的“UV光氧+二级活性炭吸附装置”和“二级活性炭吸附装置”满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求。 焊烟净化器：焊烟净化器具有四级过滤层次，全面深度去除焊烟。首先，焊接烟尘通过万向吸气臂进入设备中的首层—气流均衡板，均匀气流分布避免污染物只集中于一个主滤芯方位，同时拦截火花，防止拦截火花，防止火灾的发生；随后气体进入第二层--预过滤器，初效过滤污染气体，烟尘滤芯使用寿命；经过预过滤的气体进入第三层--核心滤筒式过滤器，过滤效率为99%（本次取90%），净化绝大部分的焊烟；最后为后置式过滤器，使得净化后的气体可以进入呼吸区域，循环使用，节能环保。 排气筒设置合理性： 本项目全厂设2个工业废气排气筒，排气筒按废气性质及成分进行区别设置，不同类型废气排气筒单独设置。其合理性分析如下： ①高度可行性分析 本项目根据废气处理装置运行情况和污染物性质：树脂烘烤过程产生有机废气设置1根排气筒（1#）；刷漆、晾干、稀释剂挥发过程产生的机废气设置1根排气筒（2#）。根据第7章大气影响预测分析，污染因子在相应的预测模式下，厂界均能达标，对周围大气环境质量影响不大。 本项目1#排气筒高度为15m，1#排气筒高度为15m，排气筒高度高于周边200m范围内建筑物，根据大气预测分析，污染因子在相应的预测模式下，厂界均能达标，对周围大气环境质量影响不大。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 要求，排气筒的高度应遵守排放速率标准值，建设项目设置排气筒高度均能满足排放速率标准要求；新建污染物的排气筒一般不能低于15m，建设项目设置的排气筒高度为15m并设置了采样平台及采样孔。 ②数量可行性分析 本项目排气筒的设置数量严格按照车间和工段分布来布置，为减少排气筒数量，项目按照“分类收集处理，统一排放”的原则布置排气筒。排气布置时综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素。 ③风量合理性分析 经计算，本项目1#排气筒废气排放速度为15.3m/s，1#排气筒废气排放速度为14.7m/s，均在15m/s左右，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的通用技术要求。 ④位置合理性分析 建设项目排气筒位于紧邻生产车间的外围或者废气产生装置的周边，有效减少了管道长度。 综上所述，建设项目排气筒位置设置是合理的。 3、固废防治措施 （1）危险固体废物 1）危险废物处置方式 本项目产生的危险固废为含漆废物、废活性炭、废灯管、漆渣、废包装桶、废液压油、废真空泵油，委托有资质单位处置。含油抹布和手套混入生活垃圾，委托环卫部门处置。 2）贮存场所（设施）污染防治措施 厂区应设置1个危废暂存场对危险固废进行安全暂存，建筑面积约为10m2。危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表5-11 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 含漆废物; 危废暂存场所10m2; HW49; 900-041-49; 0.1t/a; 0.2; 袋装; 0.2t; 12个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 3.9t/a; 2; 袋装; 0.4t; 1个月. 3; 废灯管; HW29; 900-023-29; 30根/a; 0.2; 袋装; 30根; 12个月. 4; 漆渣; HW12; 900-299-12; 0.2t/a; 0.2; 袋装; 0.2t; 12个月. 5; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1t/a; 4; 堆存; 0.5t; 6个月. 6; 废液压油; HW08; 900-218-08; 10L/a; 0.2; 容器; 10; 12个月. 7; 废真空泵油; HW08; 900-214-08; 10L/a; 0.2; 容器; 10; 12个月. 由上表可知，本项目危废所需库房面积为7m2，本项目设置10m2的危险废物暂存场所足够本项目使用，本环评对建设单位提出以下要求： 危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）的要求进行设置，并做到以下几点： ①危险废物堆要做到危险废物堆要做到“六防”，即：防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ④危废暂存场地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⑤废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑥废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562－1995）》的规定设置警示标志；且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准标签； ⑦用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑧危险废物转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定，确保危险废物安全处置，防止二次污染。本项目设置 - 3）多种危险废物合并存放安全可行性分析 本项目危废有含漆废物、废活性炭、废灯管、漆渣、废包装桶、废液压油、废真空泵油，危废安全贮存过程如下所述： A：含漆废物：具有毒性或易燃性，置于专用容器内密闭存放，分类贮存于危废暂存场所； - B：废活性炭：具有毒性或感染性，置于专用编织袋中密封存放，分类贮存于危废暂存场所。 C：废灯管：具有毒性，置于专用编织袋中密闭存放，分类贮存于危废暂存场所； D：漆渣：具有毒性，置于专用容器内密闭存放，分类贮存于危废暂存场所； E：废包装桶：具有毒性或感染性，堆叠存放，分类贮存于危废暂存场所； - F：废液压油：具有毒性、易燃性置于专用容器内密闭存放，分类贮存于危废暂存场所； - G：废真空泵油：具有毒性、易燃性置于专用容器内密闭存放，分类贮存于危废暂存场所； - 本项目设有危废识别标志，盛装危险废物的容器粘贴标签，根据《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》“必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置”要求，该危废暂存场设置了泄露液体收集装置，并定期通风，因此，本项目危险废物安全贮存方式可行。 4）运输过程的污染防治措施 危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行。 ③运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A 设置标志。 ④危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 ⑤危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备； 装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志； 危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲桶。 5）危废管理要求 ①建立危险废物污染防洽责任制度、内部管理制度和应对危险废物污染的防洽措施；建立危废管理图表，有危废管理领导小组及分工；建立岗位责任制度，企业主要领导、主管领导、主管部门、主管人员、各生产单位主管人员及各生产班组（员工）在危废管理工作方面的岗位职责和责任；建立安全操作规程，企业产生危险废物工艺环节安全操作的有关规定及要求；建立了责任制，负责人明确、责任清晰，负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。 - ②在生产装置区装设监控系统，对进出危险货物的储存、处置设施进行持续检测和控制。 - ③制定危险废物管理计划，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰；报环保部门备案；及时申报了重大改变。 ④对可能存在挥发性废气的危险废物进行密封处置（如：废包装桶盖紧桶盖密封保存，漆渣装入袋中密封存储等），定期对危废暂存场所进行通风。 （3）一般固体废物 本项目一般固废为焊渣、废焊丝、金属碎屑、不合格高压线圈、环氧树脂块及环氧树脂粉末，外售废品回收站；本项目设置一般固废堆场1处，建筑面积10m2，一般固废暂存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单要求。具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （3）生活垃圾 职工生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 4、噪声 建设项目高噪声设备主要有单台设备噪声源强约75～90dB（A），设备均布置于生产车间内，作为室内声源。建设单位拟采取以下降噪措施： ①合理布局 在车间总图布置中尽可能将高噪声布置在生产车间中间，尽可能使噪声源远离厂界，以减轻对外界环境的影响。 ②加强建筑物隔声措施 有效利用了建筑隔声，并对墙体加装隔声、吸声材料等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施。 ③设备减振、隔声 在高噪声设备与地基之间进行减振处理，噪声源强较高的安装减振底座。 ④强化生产管理 提高员工环保意识，规范员工操作；确保各类噪声防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 从以上的分析可知：项目采取以上降噪措施后并经过距离衰减后，降噪效果可达到30dB（A）左右。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织（1#） | VOCs | 15.71mg/m3 | 0.98t/a | 3.14mg/m3 | 0.2t/a |
|  | 有组织（2#） | VOCs | 3.73mg/m3 | 0.238t/a | 0.37mg/m3 | 0.024t/a |
|  |  | 甲苯与二甲苯 | 2.16mg/m3 | 0.138t/a | 0.22mg/m3 | 0.014t/a |
|  | 无组织（生产车间） | 颗粒物 | 0.003kg/h | 0.011t/a | 0.003kg/h | 0.011t/a |
|  |  | VOCs | 0.01kg/h | 0.045t/a | 0.01kg/h | 0.045t/a |
|  |  | 甲苯与二甲苯 | 0.002kg/h | 0.007t/a | 0.002kg/h | 0.007t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 780m3/a | COD | 400mg/L | 0.312t/a | 340mg/L | 0.2652t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.156t/a | 160mg/L | 0.1248t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.0195t/a | 25mg/L | 0.0195t/a |
|  |  | TP | 3mg/L | 0.0023t/a | 3mg/L | 0.0023t/a |
|  |  | TN | 35mg/L | 0.0273t/a | 35mg/L | 0.0273t/a |
| 固废 | 焊渣、废焊丝 | 生产过程 | 0.05t/a |  | 0 |  |
|  | 金属碎屑 |  | 0.001t/a |  | 0 |  |
|  | 不合格高压线圈 |  | 2个/a |  | 0 |  |
|  | 环氧树脂块及环氧树脂粉末 |  | 19.53t/a |  | 0 |  |
|  | 含油抹布和手套 |  | 0.15t/a |  | 0 |  |
|  | 含漆废物 |  | 0.1t/a |  | 0 |  |
|  | 废活性炭 |  | 3.9t/a |  | 0 |  |
|  | 废灯管 |  | 30根/a |  | 0 |  |
|  | 漆渣 |  | 0.2t/a |  | 0 |  |
|  | 废包装桶 |  | 1t/a |  | 0 |  |
|  | 废液压油 |  | 10L/a |  | 0 |  |
|  | 废真空泵油 |  | 10L/a |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 9.75t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为高压绕线机、箔绕机、锯床、翻转机、角磨机、风机等设备，经减振、隔声与距离衰减后，在经过隔声减振等措施和距离衰减之后，项目运营期噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。对环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 无 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目租赁现有闲置厂房进行项目建设，施工期仅为厂房内部隔断和设备摆放，影响较小。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）项目废气达标排放情况： 项目1#排气筒树脂烘烤废气产生的VOCs经处理后排放浓度为4.71mg/m3＜80mg/m3，2#排气筒刷底漆、面漆、晾干、稀释剂挥发产生的甲苯与二甲苯经处理后排放浓度为0.22mg/m3＜20mg/m3，VOCs排放浓度为0.38mg/m3＜60mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相应标准值。 （2）影响预测 ①评价因子和评价标准筛选 根据本项目特点以及工程分析内容，本项目评价因子为颗粒物（以PM10评价）、VOCS、甲苯与二甲苯。本项目评价因子和评价标准表详见下表： 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/μg/m3; 标准来源. PM10; 1小时平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准. VOCs; 1小时平均; 1200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC标准值. 甲苯与二甲苯; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 注：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC标准值为8小时平均值，上表中已经折算成1小时平均值。 ②源强 项目废气源强见下表7-2、7-3。 表7-2 项目污染源参数（点源） 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 高度/m; 内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; VOCS. 1#; 31.77587; 119.6427; 15; 0.48; 15.30; 30; 6240; 连续; 0.03. 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 高度/m; 内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; VOCs; 甲苯与二甲苯. 2#; 31.7603; 119.6423; 8; 0.6; 14.74; 30; 4250; 连续; 0.01; 0.003. 表7-3 项目污染源参数（面源） 名称; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; PM10; VOCS; 甲苯二甲苯. 生产车间; 31.7600; 119.6426; 123; 36.5; -10; 13; 4160; 连续; 0.003; 0.01; 0.002. ③预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定及要求，采用AERSCREEN模型对项目废气进行预测。 表 7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 56万. 最高环境温度/℃; 38.9. 最低环境温度/℃; -12.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 平均湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否√. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ④评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表 7-5 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ⑤预测结果 废气正常工况下排放废气预测结果详见表7-6、表7-7和表7-8。预测结果汇总表详见表7-9。 表7-6 本项目污染物有组织排放时最大地面浓度及占标率表 下风向距离D/m; VOCs（1#排气筒）. Ci浓度值（μg/m3）; Pi占标率（%）. 10; 0.11; 0.01. 25; 0.81; 0.07. 50; 3.05; 0.25. 75; 5.11; 0.43. 100; 5.73; 0.48. 101; 5.73; 0.48. 125; 5.48; 0.46. 150; 5.00; 0.42. 175; 4.48; 0.37. 200; 4.01; 0.33. 225; 3.59; 0.30. 250; 3.23; 0.27. 275; 2.93; 0.24. 300; 2.66; 0.22. 325; 2.43; 0.20. 350; 2.23; 0.19. 375; 2.06; 0.17. 400; 1.91; 0.16. 425; 1.77; 0.15. 450; 1.65; 0.14. 475; 1.55; 0.13. 500; 1.45; 0.12. 525; 1.37; 0.11. 550; 1.29; 0.11. 575; 1.22; 0.10. 600; 1.15; 0.10. 625; 1.09; 0.09. 650; 1.04; 0.09. 675; 0.99; 0.08. 700; 0.94; 0.08. 725; 0.90; 0.08. 750; 0.86; 0.07. 775; 0.83; 0.07. 800; 0.79; 0.07. 825; 0.76; 0.06. 850; 0.73; 0.06. 875; 0.70; 0.06. 900; 0.68; 0.06. 925; 0.65; 0.05. 950; 0.63; 0.05. 975; 0.61; 0.05. 1000; 0.59; 0.05. 1500; 0.34; 0.03. 2000; 0.23; 0.02. 2500; 0.17; 0.01. 最大地面浓度; 5.73; 0.48. D10%,m; /; /. 表7-7 本项目污染物有组织排放时最大地面浓度及占标率表 下风向距离D/m; VOCs（2#排气筒）; 甲苯与二甲苯（2#排气筒）. Ci浓度值（μg/m3）; Pi占标率（%）; Ci浓度值（μg/m3）; Pi占标率（%）. 10; 0.02; 0.00; 0.01; 0.00. 25; 0.20; 0.02; 0.06; 0.03. 50; 1.02; 0.08; 0.31; 0.15. 75; 1.71; 0.14; 0.51; 0.26. 100; 1.91; 0.16; 0.57; 0.29. 101; 1.91; 0.16; 0.57; 0.29. 125; 1.83; 0.15; 0.55; 0.27. 150; 1.67; 0.14; 0.50; 0.25. 175; 1.49; 0.12; 0.45; 0.22. 200; 1.34; 0.11; 0.40; 0.20. 225; 1.20; 0.10; 0.36; 0.18. 250; 1.08; 0.09; 0.32; 0.16. 275; 0.98; 0.08; 0.29; 0.15. 300; 0.89; 0.07; 0.27; 0.13. 325; 0.81; 0.07; 0.24; 0.12. 350; 0.75; 0.06; 0.22; 0.11. 375; 0.69; 0.06; 0.21; 0.10. 400; 0.64; 0.05; 0.19; 0.10. 425; 0.59; 0.05; 0.18; 0.09. 450; 0.55; 0.05; 0.17; 0.08. 475; 0.52; 0.04; 0.15; 0.08. 500; 0.48; 0.04; 0.15; 0.07. 600; 0.46; 0.04; 0.14; 0.07. 700; 0.43; 0.04; 0.13; 0.06. 800; 0.41; 0.03; 0.12; 0.06. 900; 0.38; 0.03; 0.12; 0.06. 1000; 0.36; 0.03; 0.11; 0.05. 1500; 0.11; 0.01; 0.03; 0.02. 2000; 0.08; 0.01; 0.02; 0.01. 2500; 0.06; <0.01; 0.02; 0.01. 最大地面浓度; 1.91; 0.16; 0.57; 0.29. D10%,m; /; /; /; /. 表7-8 本项目污染物无组织排放时最大地面浓度及占标率表 下风向距离 D/m; PM10（生产车间）; VOCs（生产车间）; 甲苯二甲苯（生产车间）. Ci浓度值（ug/m3）; Pi占标率（%）; Ci浓度值（ug/m3）; Pi占标率（%）; Ci浓度值（ug/m3）; Pi占标率（%）. 10; 1.76; 0.39; 1.94; 0.16; 0.50; 0.25. 25; 2.10; 0.47; 2.34; 0.20; 0.60; 0.30. 50; 2.60; 0.58; 2.93; 0.24; 0.74; 0.37. 71; 2.83; 0.63; 3.23; 0.27; 0.81; 0.40. 75; 2.82; 0.63; 3.22; 0.27; 0.81; 0.40. 100; 2.67; 0.59; 3.09; 0.26; 0.76; 0.38. 125; 2.45; 0.54; 2.90; 0.24; 0.70; 0.35. 150; 2.19; 0.49; 2.65; 0.22; 0.63; 0.31. 175; 1.94; 0.43; 2.39; 0.20; 0.55; 0.28. 200; 1.72; 0.38; 2.15; 0.18; 0.49; 0.25. 225; 1.54; 0.34; 1.94; 0.16; 0.44; 0.22. 250; 1.38; 0.31; 1.76; 0.15; 0.39; 0.20. 275; 1.25; 0.28; 1.60; 0.13; 0.36; 0.18. 300; 1.13; 0.25; 1.46; 0.12; 0.32; 0.16. 325; 1.04; 0.23; 1.34; 0.11; 0.30; 0.15. 350; 0.95; 0.21; 1.24; 0.10; 0.27; 0.14. 375; 0.88; 0.19; 1.15; 0.10; 0.25; 0.13. 400; 0.81; 0.18; 1.07; 0.09; 0.23; 0.12. 425; 0.75; 0.17; 0.99; 0.08; 0.22; 0.11. 450; 0.70; 0.16; 0.93; 0.08; 0.20; 0.10. 475; 0.66; 0.15; 0.87; 0.07; 0.19; 0.09. 500; 0.62; 0.14; 0.82; 0.07; 0.18; 0.09. 525; 0.58; 0.13; 0.77; 0.06; 0.17; 0.08. 550; 0.55; 0.12; 0.73; 0.06; 0.16; 0.08. 575; 0.52; 0.12; 0.69; 0.06; 0.15; 0.07. 600; 0.49; 0.11; 0.66; 0.05; 0.14; 0.07. 625; 0.47; 0.10; 0.62; 0.05; 0.13; 0.07. 650; 0.44; 0.10; 0.59; 0.05; 0.13; 0.06. 675; 0.42; 0.09; 0.57; 0.05; 0.12; 0.06. 700; 0.40; 0.09; 0.54; 0.05; 0.12; 0.06. 725; 0.39; 0.09; 0.52; 0.04; 0.11; 0.06. 750; 0.37; 0.08; 0.50; 0.04; 0.11; 0.05. 775; 0.36; 0.08; 0.48; 0.04; 0.10; 0.05. 800; 0.34; 0.08; 0.46; 0.04; 0.10; 0.05. 825; 0.33; 0.07; 0.44; 0.04; 0.09; 0.05. 850; 0.32; 0.07; 0.43; 0.04; 0.09; 0.05. 875; 0.30; 0.07; 0.41; 0.03; 0.09; 0.04. 900; 0.29; 0.07; 0.40; 0.03; 0.08; 0.04. 925; 0.28; 0.06; 0.38; 0.03; 0.08; 0.04. 950; 0.27; 0.06; 0.37; 0.03; 0.08; 0.04. 975; 0.26; 0.06; 0.36; 0.03; 0.08; 0.04. 1000; 0.26; 0.06; 0.35; 0.03; 0.07; 0.04. 1500; 0.15; 0.03; 0.20; 0.03; 0.04; 0.02. 2000; 0.10; 0.02; 0.14; 0.02; 0.03; 0.01. 2500; 0.08; 0.01; 0.11; 0.01; 0.01; <0.01. 最大地面浓度; 2.83; 0.63; 3.23; 0.27; 0.81; 0.40. D10%,m; /; /; /; /. 表7-9 项目排放污染物预测结果 污染源; 污染因子; 最大落地浓度μg/m3; 最大落地浓度距离m; 评价标准 μg/m3; 占标率%; D10%; 推荐评价等级. 1#; VOCS; 5.73; 101; 450; 0.48; 0; 三级. 2#; VOCS; 1.91; 101; 450; 0.16; 0; 三级. 甲苯二甲苯; 0.57; 101; 500; 0.29; 0; 三级. 生产车间; PM10; 2.83; 71; 1200; 0.63; 0; 三级. VOCS; 3.23; 71; 450; 0.27; 0; 三级. 甲苯二甲苯; 0.81; 71; 200; 0.40; 0; 三级. 由上表可知，本项目评价等级应为三级，项目各废气污染因子最大落地浓度占标率均小于1%，占标率较小，对周边环境影响可接受。 （3）污染物排放量核算 表7-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/mg/m3; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 1#; VOCS; 3.14; 0.03; 0.2. 2; 2#; VOCS; 0.37; 0.01; 0.024. 甲苯与二甲苯; 0.22; 0.003; 0.014. 主要排放口合计（有组织排放总计）; VOCS; 0.224. 甲苯与二甲苯; 0.014. 表7-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（ t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 生产车间; 刷漆、晒干、烘干、焊接、锯切; PM10; 焊烟净化器、自带活性炭吸附装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.011. VOCs; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 2000; 0.045. 甲苯; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 200; 0.007. 二甲苯; 600. 无组织排放总计. 无组织排放总计; PM10; 0.011t/a. VOCs; 0.045t/a. 甲苯与二甲苯; 0.007t/a. 表7-12 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; PM10; 0.011. 2; VOCS; 0.269. 3; 甲苯与二甲苯; 0.021. （4）大气、卫生防护距离 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2-2018）》要求，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。由本项目预测情况可知，项目厂界及厂界外污染物浓度满足大气污染物厂界浓度限值，本项目为三级评价，因此，不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）超出GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则需要与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm＝1A(BLc＋0.25r2)0.50LD 式中：Cm—为标准浓度限值（mg/m3）； Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； r—为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L—为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 表7-13 本项目卫生防护距离计算结果表 源强; 污染物; 计算结果m; 卫生防护距离m. 生产车间; VOCs; 0.084; 50. 颗粒物; 0.323; 50. 甲苯与二甲苯; 0.191; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91），污染源所在位置若含有两种及以上有害气体为同一级别，须将卫生防护距离提升一级，本项目卫生防护距离为从生产车间边界外延100m。 目前该卫生防护距离内无敏感点，同时要求未来不得在本项目卫生防护距离内新建居民住宅、医院、学校等敏感点。具体项目卫生防护距离范围见图3周围概况图。 综上，本项目对大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 建设项目实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。本项目新增生活污水780t/a经化粪池处理后，达标接管至金坛区第二污水处理厂处理，达标尾水最终排入尧塘河。 （1）评价等级判定 本项目建设未涉及地表水域，项目取水为市政用水，运行期生活污水经化粪池预处理后接入金坛区污水管网，进入金坛区第二污水处理厂处理，达标后排入尧塘河。本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见下表： 表7-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 排放至金坛第二污水处理厂; 连续排放，流量稳定; TA001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是√ 否□; （企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理系统排放口. （2）废水达标可行性分析 本项目废水仅为生活污水，废水量为780t/a，经化粪池处理后排放浓度约为COD：340mg/L、SS：160mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：3mg/L、TN：35mg/L，满足金坛区第二污水处理厂接管要求。 表7-15 本项目废水排放执行标准详见下表： 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值. 1; DW001; COD; 金坛区第二污水处理厂接管 标准要求; 500. 2; SS; 250. 3; 氨氮; 35. 4; TP; 3. 5; TN; 45. 表7-16 废水间接排放口基本情况详见下表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 119°.38′15.53″; 31°.45′44.49″; 150; 排放至金坛第二污水处理; 连续排放，流量稳定; /; 金坛区第二污水处理厂; COD; 50. 2; SS; 10. 3; 氨氮; 5. 4; TP; 0.5. 5; TN; 15. 2021年1月1日前污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准。2021年1月1日后尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准。 项目废水排放情况详见下表 表7-17 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 340; 1.02×10-3; 0.2652. 2; SS; 160; 4.8×10-4; 0.1248. 3; 氨氮; 25; 17.5×10-5; 0.0195. 4; TP; 3; 9×10-6; 0.0023. 5; TN; 35; 1.05×10-4; 0.0273. 全厂排放口合计; COD; 0.2652. SS; 0.1248. 氨氮; 0.0195. TP; 0.0023. TN; 0.0273. 综上，项目纳污河流满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，且生活污水经化粪池处理后可满足污水处理厂接管标准。引用金坛区第二污水处理厂环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目主要噪声设备为本项目主要噪声设备为为高压绕线机、箔绕机、锯床、翻转机、角磨机、风机等，噪声值在75~90dB（A）之间。 （2）预测模式 ① 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB（A）； T —预测计算的时间段，s； ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级（L eq ）计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； L eqb — 预测点的背景值，dB（A） ③ 户外声传播衰减计算 a.户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点 r0处的倍频带（用 63Hz 到8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp（r0）和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可用下式计算： Lp（r）=Lp（r0）−（Adiv+Aatm+Agr+Amisc） b.预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级（LA（r））。 LA(r)=10lgi=18100.1Lpi(r)−ΔLi 式中：L Pi （r）—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的 A计权网络修正值，dB。 （3）预测结果及评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。各声源与预测点间的距离表7-18，项目厂界噪声影响预测值详见表7-19。 表7-18 产噪车间与厂界的距离 声源位置; 噪声源; 降噪后源强; 数量（台/套）; 东厂界 m; 南厂界 m; 西厂界 m; 北厂界 m. 生产车间; 为高压绕线机、箔绕机、锯床、翻转机、角磨机、风机; 68.89; 28; 174; 162; 8; 11. 表7-19 项目厂界噪声影响预测一览表（单位：dB（A）） 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 昼间; 24.08; 24.70; 50.83; 48.06. 背景值; 昼间; 56.9; 57.5; 57.9; 58.1. 叠加值; 昼间; 56.9; 57.5; 58.68; 58.51. 注：本项目夜间不生产，因此本次仅预测昼间的叠加值；现状背景值选监测最大值。 根据表7-17可知，在采取相应的隔声减振措施后，本项目营运时噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。因此，在采取相应措施后，本项目营运期对周边声环境影响较小。 4、固废影响分析 （1）固体废物产生以及处置 本项目产生的固废主要分为一般固废、危险废物和生活垃圾。一般固废为金属碎屑、焊渣、废焊丝，外售废品回收部。危险固废有含漆废物、废活性炭、废灯管、漆渣、废包装桶、废液压油、废真空泵油委托有资质单位处置，含油抹布和手套混入生活垃圾委托环卫部门清运。本项目设有一般固废暂存场所一座（建筑面积为10m2）和危险固废暂存场所一座（建筑面积为10m2）。 - 固体废物环境管理与监测 - 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 - 环境监测：项目危险废物委托处置，不自行利用。 - 环境管理:建设单位应进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 - 企业应规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，贮存场所应按照要求张贴标识。 - 固体废物环境影响分析 - 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏的，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过外卖、环卫清运方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 ⑤建设单位应按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的要求加强危废管理。主要包括危险废物申报登记、信息公开、完善危险废物收集体系、规范危险废物贮存设施、强化危险废物转移管理等。 因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 （4）固体废物污染防治措施分析 项目建成运营后项目固废分类处置。一般废物由企业分类收集后外售综合利用；危险废物收集后委托有资质单位处置，其中含油废抹布手套以及生活垃圾由环卫部门统一清运；金坛地区危险废物处置单位统计情况见下表。 表7-20金坛地区危险废物处置单位及处置能力 序号; 危险废物处置单位名称; 地址; 许可证号; 经营类别; 许可数量（t/a）. 1; 常州市金坛金东环保工程有限公司; 金坛区华兴路88号; JSCZ0413OOD013-1; 预处理废矿物油（HW08）3000吨/年、处置、利用油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）14000吨/年; 17000. 2; 常州菲纳斯能源科技有限公司; 金坛区中兴路89号; JSCZ0413OOD026-2; 处置、利用废润滑油（HW08，900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-214-08、900-217-08、900-249-08）60000吨/年; 60000. 3; 常州普达环保清洗有限公司; 金坛经济开发区汇贤北路1号; JSCZ0413OOD027-1; 清洗处置含[废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、含醚废物（HW40）] 废包装桶(HW49)59万只/年（其中200L包装桶46万只/年、1000L包装桶（IBC吨桶）13万只/年）; 59万只/年. 4; 常州润克环保科技有限公司; 金坛区经济开发区东康路101号; JS0482OOI550; 回转窑焚烧处置医药废物HW02、废药物药品HW03、农药废物HW04、木材防腐剂废物HW05、废有机溶剂与含有机溶剂废物HW06、废矿物油与含矿物油废物HW08、油/水、烃/水混合物或乳化液HW09、精（蒸）馏残渣HW11、染料及涂料废物HW12、有机树脂类废物HW13、新化学物质废物HW14、感光材料废物HW16、有机氰化物废物HW38、含酚废物HW39、含醚废物HW40、含有机卤化物废物HW45、其他废物HW49，合计10000吨/年，热解炉焚烧处置废有机溶剂与含有机溶剂废物HW06共计2500吨/年; 12500. 本项目待处置的危险废物主要为含漆废物（HW12）、废灯管（HW29）、废液压油（HW08）、废真空泵油（HW08）、漆渣（HW12）、废包装桶（HW49）、废活性炭（HW49），对照金坛地区现有危险废物处置单位的经营类别及许可处理能力，本项目各类危险废物除废灯管（HW29）外均在金坛地区现有危险废物处置单位的处置范围内，由于废灯管产生周期长，且产生量少，可委托其他区域危废单位处置，其他各类危险废物可实现在金坛区域内处置。 综合上述，项目各项固体废物均能得到经妥善处理，对当地环境影响较小。 5、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水》HJ610－2016评价工作等级划分依据附录A：“I金属制品53、金属制品加工制造”，本项目属于IV类项目，项目评价区域没有集中式饮用水水源，敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中4.1，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 - 6、土壤影响分析 - 本项目属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）进行评价等级判定。 - 1）占地面积 本项目占地面积4454m2≤5hm2，占地规模属于小型。 - 2）建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分级表及如下 表7-21 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于常州市金坛经济开发区兴明西路59号，建设项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区等其他土壤环境敏感目标，因此本项目所在地周边土壤环境属于不敏感地区。 - 项目类别判定 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于设备制造中使用有机涂层的，属于I类项目； - 项目评价等级判定 - 根据土壤环境影响评价项目类别，占地规模与敏感程度进行判定，具体判定标准详见下表： 表7-22 污染影响型评价工作等级分级表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. - 表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据上文，本项目属于I类、小型、不敏感区域，根据上表，本项目评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），评价等级为二级的项目需掌握近3年至少一次的检测数据，本项目已对项目所在地土壤环境进行检测，检测布点为：在项目占地范围内设置3个柱状样监测点（0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m分别取样）、一个表层样（0～0.2m取样），项目占地范围外（0.2m内）设两个表层样。检测结果见环境质量现状章节中土壤环境质量现状。 从现状监测结果可以看出，各检监测点土壤环境质量现状监测结果中各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中的第二类用地风险筛选值标准。 本项目为污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）8.7.3污染影响型建设项目，其评价等级为一级、二级的，预测方法可参见附录E或进行类比分析。根据附录E，本方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，本项目不属于以面源形式进入土壤环境的影响预测，因此，本项目预测采用类比分析法。 根据类比分析，本项目存在可能污染土壤的原料有树脂、油漆、稀释剂、固化剂、液压油、真空泵油等，树脂、油漆、稀释剂、固化剂、真空泵油和液压油等均为桶装，储存在地面进行防渗处理的密闭房间，对土壤影响程度较小；本项目刷漆房及生产车间均已进行防渗处理，对土壤影响程度较小；本项目不产生工业废水，生活污水经市政管网排入污水处理厂，对土壤环境影响较小。 综上，拟建项目按照设计要求进行防渗处理，项目对土壤环境影响程度较小。 - 7、环境风险评价 - （1）评价依据 1）风险源调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及 《危险化学品重大危险源辨识》（GB1828-2018），本项目风险物质主要为油漆。 2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中突发环境事件风险物质其临界量，标准规定的临界量几Q值见下表。 表7-18建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大贮存量; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 油漆; /; 0.5; 5; 0.1. 项目Q值∑; 0.1. 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目风险物质数量与临界量比值Q =0.1<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 3）评价等级 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)分级判据，项目风险等级详见下表。 表7-19 风险评价工作等级划分表 环境分险潜势; Ⅵ、Ⅵ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）分级判据，确定本项目风险评价做简单分析。 （2）环境敏感目标概况 - 根据建设项目周边环境概况，本项目周边主要环境敏感目标详见下表： 表7-20 环境风险主要保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 香格里拉小区; 31.7538; 119.6478; 居民区; 1200; 二类区; SE; 560. 珑庭花园; 31.7539; 119.6434; 居民区; 1000; 二类区; S; 520. 小下云小区; 31.7549; 119.6502; 居民区; 800; 二类区; SE; 820. 陈家鹏; 31.7576; 119.6340; 居民区; 300; 二类区; W; 850. 许成村; 31.7652; 119.6392; 居民区; 700; 二类区; NW; 540. 万和奥特莱斯小区; 31.7648; 119.6555; 居民区; 1000; 二类区; NE; 1200. 金田花园; 31.7416; 119.6346; 居民区; 800; 二类区; S; 2000. 金江苑; 31.7415; 119.6372; 居民区; 1200; 二类区; SW; 2300. 金坛区河头中学; 31.7504; 119.6666; 教育; 1200; 二类区; SE; 2400. （3）环境风险识别 - ①物质风险识别 - 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.1中表1“突发环境事件风险物质及临界量”和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），经过筛选、评估，项目所涉及的主要物质为油漆。 - ②主要危险物质分布情况，可能影响环境的途径 表7-21 厂区生产过程危险性分析一览表 序号; 危险物质; 分布情况; 产生事故模式; 影响环境的途径. 1; 油漆; 生产车间; 火灾、物料泄漏; ①油漆在发生火灾的情况下不完全燃烧会产生CO等危害大气环境； ②油漆进入地表水、土壤、地下水. （4）环境风险分析 1）大气环境： ①油漆在发生火灾的情况下不完全燃烧会产生CO等危害大气环境。 ②废气处理装置发生故障时（以废气处理装置完全失效，废气处理效率为0计）导致废气未经处理直接排向大气环境，废气虽然可达标排放，但是加大对大气环境的影响。 2）地表水环境： 本项目园区雨污分流，雨水直接排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后接管至金坛区第二污水处理厂深度处理。事故状态下，生活污水、消防水可能会直接进入地表水环境，污染地表水。 3）地下水环境： ①事故状态下，生活污水、消防水可能会直接进入地下水环境，污染地下水。 ②事故状态下，油漆泄露可能会影响地下水环境。 4）土壤环境 ①事故状态下，生活污水、消防水可能会直接进入地下水环境，污染土壤环境。 ②事故状态下，油漆泄露可能会影响土壤环境。 （5）环境风险防范措施及应急要求 - 1）环境风险防范措施 - ①泄漏事故 - 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目应主要采取以下预防措施： - Ⅰ、在危险废物暂存区、危险品仓库等所在区域设置防渗漏的地基并设置围堰（混凝土），以确保任何物质的冒溢能被回收，从而防止地下水环境污染。 - Ⅱ、经常检查管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。 - Ⅲ、项目涉及原料及产品采用公路运输，运输主要依赖于社会运输力量和接发货企业自运的运输方式，确保物料运输的稳定和安全。 - ②废气处理装置事故 - 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 a建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 b应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 c对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 d活性炭吸附装置对废气进行处理后，应定期对活性炭进行更换，并设置备用的活性炭吸附装置，以便于废气的有效处理。 e废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 f活性炭吸附装置产生的废活性炭应妥善保存，避免过滤介质、活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其次伴生环境风险事故。 g加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 h事故发生时的行动计划应当制定一个当事故发生时的必须采取哪些行动的计划。这种行动计划应该得到地方紧急事故服务部门（例如消防、救护、交通以及公安等有关负责部门）的同意，并向他们提供有关有毒有害物质危害的资料，还需定期进行演习以检查行动计划的效果。 ③火灾爆炸事故 本项目原料为油漆，具备可燃性。因此建设单位应当做好防范措施。为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 厂区设置一套火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮及声光报警器等组成。当本工程各装置区内发生火灾时，以便控制室的工作人员对火灾现场情况做相应的处理。 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 - 突发事故对策和应急预案 - 当发生泄露、火灾爆炸等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 - 公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。应急对策和预案的内容及要求如下表： 表7-22 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产区、贮存区、环境保护目标等. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急检测、防护措施、器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. （6）分析结论 综上所述，本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。但项目仍应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 表7-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 干式变压器生产项目. 建设地点; 常州市金坛经济开发区兴明西路59号. 地理坐标; 北纬31°45.44′49″东经119°38′11.53″. 主要危险物质及分布; 油漆. 环境影响影响途径及危害后果; 因操作不当，碰撞泄漏. 风险防范措施要求; - 原料库危险废物暂存场所地面混凝土防渗. 填表说明： 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）判断，本项目存在环境风险的设施主要为油漆桶，产生的风险物质主要是油漆；风险类别主要为油漆泄漏。本项目根据定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）Q<1,建设项目评价工作等级判定结果：I，进行简单分析。.

- 环境管理与监测计划

环境管理 1、环境管理机构人员职责 根据国家相关法律法规，拟建项目投入运营后设置环保机构，负责运营期环境管理，并设置专职负责人一名。 建设单位配备1名具有环保专业知识的工程技术人员专职或兼职负责环境保护管理工作，其主要职责是： ①对工程范围内的环境保护工作实行统一监督管理，贯彻执行国家和地方的有关环保法规和标准； ②建立各种管理制度，并经常检查督促； ③编制环境保护规划和计划； ④搞好环境教育，提高工作人员的素质； ⑤控制污染物排放，维护环保设施正常运转； ⑥协同环保部门解答和处理公众提出的意见和问题等； ⑦与政府环境保护机构密切配合，接受各级政府环境保护机构的检查与指导； ⑧监督建设单位执行“三同时”规定的情况，使环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，以确保有效的控制污染； ⑨做好考核与环境统计工作。 2、排污口规范化 项目投入运营后，建设单位需依据《排污口规范化政治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）相关要求设置规范化排污口。 （1）排污口立标要求 ①依据国建标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的相关规定，设置环境保护图形标识，标明排放单位，排放口编号，污染物种类等。 ②排放口（源）及固体废物贮存场所使用国家环保部门统一制作和监制的环境保护图形标志牌，标志牌应位于醒目处，并长久保留。其中，噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处，设置高度一般为环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。 （2）排污口建档要求 ①使用由国家环境保护部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容。 ②登记证一览表中的标志牌的编号与标志牌辅助标志上的编号相一致。 （3）排污口管理要求 ①规范化整治排污口的有关设施，将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。 ② 排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 环境保护图形标志 在厂区的废水排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表8-1，环境保护图形标志的形状及颜色见表8-2。 表8-1 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名 称; 功 能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固 体废物; 表示一般固体废物贮存、 处置场. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 表8-2 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形 状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 3、排污许可证 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》，本项目建成后需按要求申报排污许可证。 4、污染物排放清单及信息公开 （1）污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表： 表8-3 本项目污染物排放清单表 序号; 污染源; 污染物名称; 产生浓度及产生量; 治理措施; 排放浓度及排放量. 1; 废气; 1#排气筒; VOCs; 15.71mg/m3，0.98t/a; 水喷淋+ 二级活性炭吸附; 3.14mg/m3，0.2t/a. 2#排气筒; VOCs; 3.73mg/m3，0.238t/a; UV+二级活性炭吸附; 0.37mg/m3，0.024t/a. 甲苯与二甲苯; 2.16mg/m3，0.138t/a; 0.22mg/m3，0.014t/a. 生产车间; 颗粒物; 0.003kg/h，0.011t/a; /; 0.003kg/h，0.011t/a. VOCs; 0.01kg/h，0.045t/a; /; 0.01kg/h，0.045t/a. 甲苯与二甲苯; 0.002kg/h，0.007t/a; /; 0.002kg/h，0.007t/a. 2; 废水; 生活污水; 污水量; 780t/a; 化粪池; 780t/a接管. COD; 400mg/L，0.3120t/a; 340mg/L，0.2652t/a. SS; 200mg/L，0.1560t/a; 160mg/L，0.1248t/a. NH3-N; 25mg/L，0.0195t/a; 25mg/L，0.0195t/a. TP; 3mg/L，0.0023t/a; 3mg/L，0.0023t/a. TN; 35mg/L，0.0273t/a; 35mg/L，0.0273t/a. 3; 固废; 生活设施; 生活垃圾; 9.75t/a; 由环卫部门清运; 0. 车间; 焊渣、废焊丝; 0.05t/a; 外售废品回收站; 0. 金属碎屑; 0.001t/a; 0. 不合格高压线圈; 2个/a; 0. 环氧树脂块及环氧树脂粉末; 19.53t/a; 0. 含油抹布和手套; 0.15t/a; 混入生活垃圾，委托环卫部门清运; 0. 含漆废物; 0.1t/a; 委托有资质单位处置; 0. 废活性炭; 3.9t/a; 0. 废灯管; 30根/a; 0. 漆渣; 0.2t/a; 0. 废包装桶; 1t/a; 0. 废液压油; 10L/a; 0. 废真空泵油; 10L/a; 0. （2）信息公开 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业应当及时准确地公开企业环境信息，本项目环境信息公开的内容见下表。 表8-4 环境信息公开一览表 序号; 信息公开内容. 1; 企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效。. 2; 企业年度资源消耗总量。. 3; 企业排放污染物种类、数量、浓度和去向。. 4; 企业环保投资和环境技术开发情况。. 5; 企业环保设施的建设和运行情况。. 6; 企业在生产过程中产生废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况。. 7; 企业自愿公开其他环境信息。. 监测计划 1、竣工验收监测 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： ①各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件。 ②按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 ③各废气采样监测。监测因子为：VOCs。监测项目为废气无组织排放浓度，排放速率。 ④厂区总排口处取样监测。监测因子为：水量、pH、COD、SS、氨氮、TP、TN等。 ⑤厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 ⑥是否实现“雨污分流”，在雨水排口取样监测，监测因子为：水量、pH、COD、SS、氨氮、TP等。 ⑦固体废物处理情况。 ⑧污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内，各排污口是否设置规范化。 2、污染源监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），污染源监测以排污单位自行监测为主。企业应成立相应部门，定期完成自行监测任务，若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测。项目环境监测计划见表8-5。 8-5 项目环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 颗粒物、VOCs、甲苯与二甲苯; 1次/年. 在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置进行监测; NMHC; 1次/年. 1#排气筒进口、出口; VOCs; 1次/年. 2#排气筒进口、出口; VOCs、甲苯与二甲苯; 1次/年. 废水; 总排口; 废水量、pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/季度. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1季度/次. 本项目雨水、污水排放依托厂区现有雨、污排口，不另设雨水、污水排放口。厂区现有雨水、污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#排气筒 | VOCs | 水喷淋+ 二级活性炭吸附装置 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准 |
|  | 2#排气筒 | VOCs | UV光氧+二级活性炭吸附装置 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准 |
|  |  | 甲苯与二甲苯 |  |  |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | / | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准 |
|  |  | VOCs | / | 厂界：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准 车间外1m：满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中相应标准。 |
|  |  | 甲苯与二甲苯 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | “化粪池”处理达接管要求后接入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂集中处理 | 满足生活污水经处理后达金坛区第二污水处理厂接管限值 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
| 固 废 | 生产过程 | 焊渣、废焊丝 | 外售废品回收站 | 零排放 |
|  |  | 金属碎屑 |  |  |
|  |  | 不合格高压线圈 |  |  |
|  |  | 环氧树脂块及环氧树脂粉末 |  |  |
|  |  | 含油抹布和手套 | 混入生活垃圾，委托环卫部门清运 |  |
|  |  | 含漆废物 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废灯管 |  |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废真空泵油 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为高压绕线机、箔绕机、锯床、翻转机、角磨机、风机等，经减振、隔声与距离衰减后对可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： / |  |  |  |  |

结论与建议

| 1、项目概况 埃斯杰贝变压器（常州）有限公司计划投资700万欧元在常州市金坛经济开发区兴明西路59号新建“干式变压器生产项目”（以下简称“本项目”）。本项目租赁江苏华科园投资发展有限公司闲置厂房4454m2。项目建成后可年产干式变压器500台。 本项目已于2019年7月23日取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局《干式变压器生产项目》（坛开科经备字2019020号），项目编号为2019-320458-38-03-540145。 2、产业政策分析 本项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中鼓励类项目，符合国家及地方产业政策。 3、污染物产生及达标排放情况 （1）废气 本项目树脂烘烤产生的VOCs经过“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（1#）排放；刷漆、晾干、稀释剂挥发产生的VOCs、甲苯与二甲苯经过“UV光氧+二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（2#）排放；树脂浇注废气经浇注设备自带活性炭吸附后无组织排放；焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放；锯切粉尘、角磨粉尘在车间内无组织排放，企业拟通过以下措施进行控制：加强车间通风，加强生产管理，增加员工意识，规范操作，确保无组织排放废气厂界达标。无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准；VOCs、甲苯与二甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准。 （2）废水 本项目废水仅为生活污水，废水量为780t/a，经化粪池处理后排放浓度约为COD：340mg/L、SS：160mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：3mg/L、TN：35mg/L，满足金坛区第二污水处理厂接管要求（COD≤500mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤35mg/L、总磷≤3mg/L、TN≤45mg/L）。 本项目建成后生活污水经化粪池预处理后接入金坛区污水管网，进入金坛区第二污水处理厂处理，达标后排入尧塘河。 2021年1月1日前尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准。2021年1月1日后尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准。 （3）噪声 本项目主要噪声设备为高压绕线机、箔绕机、锯床、翻转机、角磨机、风机等，项目采取了隔声、减振措施，噪声可以得到较大的削减，项目厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 （4）固废 本项目产生的固废主要分为一般固废、危险固废和生活垃圾。一般固废为金属碎屑、焊渣、废焊丝、不合格高压线圈、环氧树脂块及环氧树脂粉末，外售废品回收部。 危险固废为包括刷含漆废物、废活性炭、废灯管、漆渣、废包装桶、废液压油和真空泵油委托有资质单位处置。含油抹布和手套混入生活垃圾环卫清运。 生活垃圾由环卫部门处置。 可见本项目产生的固体废物能够得到有效的处理和利用，对周围环境影响较小，固体废物防治措施可行。 4、环境影响分析： （1）大气环境影响分析 本项目大气环境为非达标区，但常州市已经全面启动保留燃煤小热电的超低排放改造，完成35吨/时（含）以下燃煤锅炉淘汰。印刷包装、集装箱等7 个行业完成低VOCs原料替代及全过程综合整治工作，对二氧化氮、颗粒物、细颗粒物、VOCs等的区域削减。经预测，本项目污染物最大小时浓度占标率为远远小于100%；有机废气最大小时浓度占标率远远小于100%；建设项目的大气环境影响复核环境功能区划。因此，项目建成后对大气环境影响是可以接受的。 （2）地表水环境影响分析： 本项目运行期仅有生活污水，项目纳污河流满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，且生活污水经化粪池处理后可满足污水处理厂接管标准。引用金坛区第二污水处理厂环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 （3）声环境影响分析： 本项目高噪设备采取了隔声、减振措施，噪声可以得到较大的削减，叠加现状值后项目厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。因此本次评价认为本项目对声环境影响是可以接受的。 （4）固体废物环境影响分析： 项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，因此固体废物对周边环境影响是可以接受的。 5、环境质量现状及本项目对环境的影响程度 项目所在地区地表水、声环境现状良好，能满足功能区划要求。本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从对环境质量影响分析项目可行。 6、总量控制结论 本项目污染物排放量控制指标为： 废气：本项目总量控制因子为VOCs、甲苯与二甲苯。 废气申请量为VOCs：0.224t/a；甲苯与二甲苯：0.014t/a。 废水：本项目产生的生活污水经化粪池处理后，接入金坛区第二污水处理厂集中处理。 废水接管考核量：废水量：780m3/a，COD：0.2652t/a；悬浮物：0.1248t/a；氨氮：0.0195t/a；总磷：0.0023t/a；总氮：0.0273t/a。水污染物总量纳入金坛区第二污水处理厂内。 经污水处理厂处理后的终排量为：废水量：780m3/a；COD：0.0390t/a；悬浮物：0.0078t/a；氨氮：0.0039t/a；总磷：0.0004t/a；总氮：0.0117t/a。 7、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，项目建成后，建设单位自主验收，验收清单如下表9-1。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 项目名称; 干式变压器生产项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 1#排气筒; VOCs; 水喷淋+二级活性炭吸附装置; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准. 2#排气筒; VOCs; UV光氧+二级活性炭吸附装置. 甲苯与二甲苯. 生产车间; VOCs; /; 厂界：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准 车间外1m：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。. 甲苯与二甲苯; /; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准. 颗粒物; 焊烟净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、氨氮、总磷; 化粪池（依托），780t/a; 金坛区第二污水处理厂接管标准. 噪声; 生产车间; 连续等效A声级; 厂房隔声、消声、减振基础，降噪30dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准限值. 固废; 危险固废; 刷枪清洗废液、废活性炭、废灯管、废液压油、漆渣、废油漆桶、废液压油桶、含漆废物; 危险固废暂存场，10m2; 有效处置. 一般固废; 边角料、金属碎屑、焊渣、废焊丝、废抹布; 一般固废暂存场，10m2. 员工生活; 生活垃圾; 环卫清运9.75t/a. 总量平衡具体方案; 废气申请量为VOCs≤0.224t/a；甲苯与二甲苯：0.014t/a。废水排放总量（接管考核量）≤780t/a，水污染物排放总量COD≤0.2652t/a、SS≤0.1248t/a、氨氮≤0.0195t/a、总磷≤0.0023t/a、总氮≤0.0273t/a；最终排入外环境的水污染物总量为COD≤0.0390t/a、SS≤0.0078t/a、氨氮≤0.0039t/a、总磷≤0.0004t/a、总氮≤0.0117t/a，纳入常州金坛区第二污水处理厂总量范围内。固废：固废排放总量为零。. 防护距离设置; 设置100m卫生防护距离. 大气防护距离设置; 无需设置大气环境防护距离. 事故应急措施; 做好仓库、生产车间的环境风险管理、风险应急物质配备，定期进行应急演练. 环境管理与环境监测; 设立专门的环保机构并对全公司日常环境行为进行有效管理，执行环境监测计划，做好危废管理台账记录. 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址与当地规划相符，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在拟建地建设是可行的。 二、建议与要求 （1） 落实环保设施的建设，确保污染物达标排放。 （2） 企业应当实行环保目标厂长经理负责制，项目法人应对项目环保工作总负责，把企业的环境保护工作列入生产管理中去，并且在生产中加以检查和落实，确保上述环保措施的真正落实执行，保证污染物达标排放。 （3） 加强生产管理，选用较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 （4） 加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附图、附件、附表： 附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置图 附图三 项目周边概况 附图四 金坛区生态红线区域保护图 附图五 土地利用规划图 附图六 声环境功能区规划图 附件： 附件一 项目备案文件 附件二 环评委托合同 附件三 现状检测报告 附件四 营业执照 附件五 法人身份证 附件六 环评公示截图 附件七 检测报告公示截图 附件八 开发区规划环评审查意见 附件九 刷漆许可确认函 附件十 建设单位承诺书 附件十一 建设单位环评单位承诺函 附件十二 委托书 附件十三 声明确认单 附件十四 危废承诺书 附表： 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表 附表3 建设项目基础信息表 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价 - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |