江苏格罗博电气有限公司新建智能电网配件生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：江苏格罗博电气有限公司

编制单位：南京昊晟环保科技有限公司

二0二零年四月

| 建设单位法人代表: | （签字） |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: | （签字） |
| 项 目 负 责 人: | 李胜先 |
| 报 告 编 写 人: | 魏佑根 |

| 建设单位： （盖章） | 江苏格罗博电气有限公司 |  | 编制单位： （盖章） | 南京昊晟环保科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 话： | 15895178701 |  | 电 话： | 025-87793182 |
| 传 真： | / |  | 传 真： | / |
| 邮 编： | 211700 |  | 邮 编： | 210000 |
| 地 址： | 常州市金坛区晨风路以北、中塘路以西 |  | 地 址： | 南京市玄武区徐庄软件园研发三区 |

目录

表一、 建设项目基本概况	4

表二、工程建设内容、主要工艺流程及产物环节	11

表三、主要污染源、污染物处理和排放	18

表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	24

表五、验收监测质量保证及质量控制	29

表六、验收监测内容	31

表七、验收监测期间生产工况记录、验收监测结果	32

表八、验收监测结论	36

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	40

- 表一、 建设项目基本概况

| 建设项目名称 | 新建智能电网配件生产项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏格罗博电气有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 常州市金坛区晨风路以北、中塘路以西 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 高压复合绝缘子；高压跌落式熔断器；高压氧化锌避雷器 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 高压复合绝缘子 |  |  | 200万只 |  |  |
|  | 高压跌落式熔断器 |  |  | 10万只 |  |  |
|  | 高压氧化锌避雷器 |  |  | 6万只 |  |  |
| 实际生产能力 | 本次为阶段性验收，实际生产能力如下 |  |  |  |  |  |
|  | 高压复合绝缘子 |  |  | 100万只 |  |  |
|  | 高压跌落式熔断器 |  |  | 5万只 |  |  |
|  | 高压氧化锌避雷器 |  |  | 3万只 |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年3月 | 开工建设时间 | 2017年4月 |  |  |  |
| 调试时间 | 2019年12月起 | 验收现场监测时间 | 2020年3月13日~3月18日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原常州市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 南京科泓环保技术有限公司 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 1000万美元 | 环保投资总概算 | 16万美元 |  | 比例 | 1.6% |
| 实际总投资 | 960万美元 | 环保投资 | 15.4万元 |  | 比例 | 1.5% |
| 验收监测依据 | ## 1、级法律、法规及文件 ## (1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年）； ## (2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； ## (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）； ## (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； ## (5)《中华人民共和国噪声环境污染防治法》（2018年12月29日修订）； ## (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日起施行）； ## (7)《中华人民共和国水法》(2002年8月29日)； ## (8) 《国家危险废物名录》（2016年版）； ## (9)《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修订； ## (10)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，国家环境保护部，环发[2012] 77号； ## (11) 《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号)； ## (12)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）。 ## 2、地方级法律、法规及文件： ## （1）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2005年12月1日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）； ## （2）《江苏省生态红线区域保护规划》（江苏省人民政府），2013年7月； ## （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环办环评函[2017]1529号）； ## （4）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113 号）； ## （5）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）； ## （6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； ## （7）《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法》（试行）2000年2月24日。 |  |  |  |  |  |
|  | ## 3、建设项目竣工环境保护验收技术规范 ## （1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），2017年10月1日施行； ## （2）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235号）； ## （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环办环评函[2017]1529号）； ## （4）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113 号）； ## （5）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）； ## （6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； ## （7）《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法》（试行）2000年2月24日。 ## 4、建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 ## （1）江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案登记，坛开科经备字：2016020号。 ## （2）《江苏格罗博电气有限公司新建智能电网配件生产项目环境影响报告表》（南京科泓环保技术有限公司）； ## （3）常州市环境保护局关于《江苏格罗博电气有限公司新建智能电网配件生产项目环境影响报告表》的批复（“常坛环审【2018】41号”）2018年3月9日。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、环境质量标准 项目验收阶段与环评阶段对比，项目区域大气环境功能区类别未发生变化，大气环境为二类区，具体标准如下： 1、大气环境 环评阶段SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中的二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解中数值、VOCs参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准；验收阶段，SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10参考标准和数值均未发生变化。VOCs参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的数值。详见下表。 表1-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称; 取值时间; 标准浓度限值; 单位; 标准来由. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 一次; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解. VOCS; 8小时均值; 0.6; mg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）. 2、地表水环境 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，本项目纳污河流为尧塘河，验收阶段与环评阶段对比，尧塘河地表水环境功能区类别未调整，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，具体标准值详见下表。 表1-2 地表水环境质量标准限值 序号; 项 目; Ⅳ类（mg/L）; 标准来源. 1; pH值; 6～9（无量纲）; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类. 2; COD; ≤30. 3; BOD5; ≤6. 4; NH3-N; ≤1.5. 5; TP; ≤0.5. 6; 石油类; ≤0.5. 6; SS; ≤30; 参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级. 3、声环境 环评阶段，项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。验收阶段，根据金坛区中心城区声环境功能区划，项目所在地位于声环境2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2级标准。具体标准值详见下表。 表1-3 声环境标准值 类别; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 2类; 60; 50. 二、污染物排放标准 项目验收阶段，各污染物排放标准如下： 1、废气 项目喷砂粉尘、硅橡胶硫化过程产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的排放限值要求，H2S气体厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准，VOCS参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中热熔、注塑行业标准限值要求；本项目员工食堂设置两个基准灶头，属于小型规模，食堂油烟废气净化效率执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模净化设施最低去除效率标准要求。 表1-4 新污染源大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒 高度）; 最高允许 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. VOCs; 50; 15; 1.5; 周界外浓度最高点; 2.. 表1-5 恶臭污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 标准来源. H2S; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2、废水 本项目生活污水经化粪池预处理后达到金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，接管排入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂处理达标后排放，接管要求见表1-6。 表1-6 污水排放标准一览表 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6～9; 金坛区第二污水处理厂接管 标准要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. 磷酸盐（以P计）; 3. 3、噪声 本项目施工期已经结束，因此本次验收报告只介绍营运期噪声，项目运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。详见下表。 表1-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008. 4、固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |

- 表二、工程建设内容、主要工艺流程及产物环节

一、工程建设内容 （1）工程内容 江苏格罗博电气有限公司成立于2016年2月23日，主要从事光高压复合绝缘子、高压跌落式熔断器、氧化锌避雷器的制造、加工，公司统一社会信用代码91320413MA1MFEMC7H。 江苏格罗博电气有限公司计划投资1000万美元在常州市金坛区晨风路以北、中塘路以西新建“新建智能电网配件生产项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积约为13334平方米。主要产品方案为：年产高压复合绝缘子200万只；高压跌落式熔断器10万只；高压氧化锌避雷器6万只。 本项目已于2016年3月28日取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局《新建智能电网配件生产项目》(坛开科经备字：2016020号)。本项目于2018年3月9日取得了常州市环境保护局的审批意见“常坛环审【2018】41号”。 本次验收范围包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程以及环保工程。现阶段，公司设备尚未完全建成，本次验收为阶段性验收。 项目建设内容一览表见表2-1。 表2-1 项目建设工程一览表 工程 名称; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模/ 设计能力; 备注; 实际建设情况; 批建相符性. 主体 工程; 车间二; 生产车间（布置喷砂、注塑、硫化等主要工序）; 建筑面积5259m2，年产高压复合绝缘子100万只；高压跌落式熔断器：5万只；高压氧化锌避雷器：3万只; 新建; 已建，设备部分建成（具体建成设备详见设备清单）; 本次验收为阶段性验收 ；本次验收规模为压复合绝缘子50万只；高压跌落式熔断器：2.5万只；高压氧化锌避雷器：1.5万只. 附属用房; 包装、测试车间; 建筑面积565m2; 新建; 已建成; 与环评一致. 储运工程; 原料仓库; 原料储存，设置在车间二北侧; 建筑面积300m2; 新建; 已建，设置在车间二北侧; 与环评设计内容基本一致. 成品仓库; 成品储存，设置在附属用房; 建筑面积260m2; 新建; 已建，设置在附属用房; 与环评设计内容基本一致. 辅助 工程; 配电房; 厂区内供电; 建筑面积10m2; 新建; 已建，建筑面积10m2。; 与环评设计内容基本一致. 办公楼（车间一）; 办公设施及职工生活用房; 建筑面积约2235m2; 新建; 已建，建筑面积约2235m2; 与环评设计内容基本一致. 门卫; /; 建筑面积34.44m2; 新建; 已建，建筑面积34.44m2; 与环评设计内容基本一致. 公用 工程; 供水系统; 开发区供水管网供水; 供水量2496m3/a; 新建; 已建，用水量未突破环评设计量; 用水量在环评设计范围内. 排水系统; 雨污分流，雨水通过雨水管网排入就近水体；生活污水通过市政污水管网进金坛区第二污水处理厂。; 排水量1920m 3/a; 新建; 已建，排水量未突破环评设计量; 排水量在环评设计范围内. 环保 工程; 废气处理; 有机废气经二级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒排放; 废气达标排放; 新建; 废气处理装置已建，验收检测表明，有机废气可达标排放; 与环评设计内容基本一致. 喷砂粉尘经自带式布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放; 自带式布袋除尘器已建成，验收检测表明，粉尘可达标排放. 噪声控制; 减震、隔声等降噪措施; 降噪约20dB（A），厂界外达标排放。; 新建; 验收检测表明，厂界噪声达2类排放标准; 满足环评设计要求. 废水处理; 雨污分流管网、生活污水经“隔油池、化粪池”预处理。; 化粪池设计规模10m3/d; 新建; 化粪池已建，项目废水未排放，经检测，废水水质可满足金坛第二污水处理厂接管要求; 与环评设计内容基本一致. 固废处理; 一般固废堆场; 建筑面积约15m2; 新建，固废可分类收集、分类堆放,; 已建，建筑面积约15m2; 固废仓库已建。固废仓库面积可满足固废的暂存要求. 危废堆场; 建筑面积约5m2; 已建，建筑面积约21m2. 绿化; 绿化面积1000m2; 新建; 目前，厂区周边已陆续按照环评 设计绿化。; 与环评设计内容基本一致. （2）主要建设设备 项目主要生产设备详见下表。 表2-2 项目主要生产设备一览表 设备名称; 数量; 单位; 规格; 实际建设情况; 备注; 批建相符性. 橡胶注射机; 30; 台; YL2-VL; 15; -15; 主要生产设备橡胶注射机已建15台，本次验收产能为设计产能的一半，平板硫化机增加了备用设备，防止生产高峰期所备用. 塑料注塑机; 2; 台; GS388HS; 3; +1（重要生产设备，增加一台备用）. 平板硫化机; 1; 台; FR1418; 3; +2（重要生产设备，新增两台备用）. 压接机; 5-; 台; 3000KN; 3; -2. 拉力机; 2; 台; /; 3; +1（新增一台备用）. 喷砂机; 2; 台; STR-406C; 1; 0. 冷冻式干燥机; 1; 台; SE-30A; 1; 0. 缠绕机; 1; 台; T1650FZ; 1; 0. 空压机; 1; 台; AM-22A; 1; 0. 电烘箱; 11; 台; DRP-8806; 11; 0. 冷水机; 1; 台; WD-15AC; 1; 0. （3）重大变动判定 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015﹞52号）中 “建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。”因此，本次根据（环办﹝2015﹞52号）分析判定项目是否存在重大变动。本项目与环评设计阶段主要变动详见下表： 表2-3 建设项目变动清单 类别; 环评设计内容; 实际建设情况; 备注. 生产设备; 环评生产设备详见表2-2; 实际建设设备详见表2-2; 本次为阶段性验收，生产设备的变化不会突破环评设计产能的设计量. 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015﹞52号）中 “建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。”因此，本次根据（环办﹝2015﹞52号）结合项目变动情况分析判定项目是否存在重大变动。 表2-3 建设项目变动清单 序号; 类别; 重大变动清单; 环评及批复情况; 实际执行情况; 是否属于重大变动. 1; 性质; 主要产品品种发生变化（变少的除外）; 本项目产品为高压复合绝缘子；高压跌落式熔断器；高压氧化锌避雷器; 实际产品为高压复合绝缘子；高压跌落式熔断器；高压氧化锌避雷器; 否. 2; 规模; 生产能力增加30%及以上; 年产高压复合绝缘子200万只；高压跌落式熔断器：10万只；高压氧化锌避雷器：6万只; 年产高压复合绝缘子100万只；高压跌落式熔断器：5万只；高压氧化锌避雷器：3万只; 否. 3; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 本项目不涉及储存危险化学品或其他环境风险大的物品）; 本项目不涉及储存危险化学品或其他环境风险大的物品）; 否. 4; 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 详见生产设备表; 生产装置变化未导致新增污染因子，也未导致污染物排放量增加; 否. 5; 地点; 项目重新选址; 项目位于常州市金坛区晨风路以北、中塘路以西; 项目位于常州市金坛区晨风路以北、中塘路以西; 否. 6; 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 平面布置图详见附图2; 平面布置图详见附图2，项目实际布局与环评设计基本一致; 否. 7; 防护距离边界发生变化并新增了敏感点; 本项目周边概况详见附图3; 项目周边概况未发生变化; 否. 8; 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 不涉及厂外管线; 否. 9; 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 详见主要原辅料表、生产设备一览表及生产工艺流程图。; 本项目主要生产装置类型和主要原辅料以及生产工艺并未进行调整，未新增污染因子和未增加污染物排放量。; 否. 根据上文分析可知，项目虽存在变动，但不属于重大变动。“建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。”因此本项目变动内容直接纳入竣工环境保护验收中。

二、原材料消耗及水平衡 （1）原材料消耗情况 项目原辅材料消耗表详见下表 表2-4 原辅料、能源消耗一览表 名称; 设计消耗量/年; 单位; 调试期间消耗量; 备注. 调试月消耗量; 折算年耗量. 硅橡胶; 1000t; t/a; 41; 492; 现阶段原材料使用量均未突破环评设计量. HDPE粒子; 200t; t/a; 8.2; 98.4. 芯棒; 206万只; t/a; 8.5; 102. 金具; 420万只; t/a; 17.5; 210. 粘接剂; 0.36t; t/a; 0.015; 0.18. 棕钢砂; 5t; t/a; 0.1; 1.2. 电; 50; 万度/年; 1.02; 12.24. 水; 2496; t/a; 50; 600. （2）水平衡 环评阶段，本项目现阶段设定员工50人，年工作300天，均不在厂内食宿，根据《给水排水标准规范实施手册》中有关用水指标计算，员工生活用水以50L/d•人计算，则用水量为750m3/a。 生活污水现处理方式与环评设计阶段一致，且调试期间的用量未突破环评设计量，因此项目水平衡如下图所示： 图2-1 本项目水平衡图（单位t/a）

三、主要工艺流程及产污环节 本项目工艺流程及产污位置如下图所示： 图5-1项目熔断器生产工艺流程图 图5-2项目避雷器、绝缘子生产工艺流程图 图5-3 塑料绝缘子生产工艺流程 工艺流程描述如下： 1、原材料检验 对外购原材料（金具、芯棒、硅橡胶）进行产品检验，检验合格的由各工序负责人申领，不合格原材料由供应厂家进行回收。 2、喷砂（熔断器生产） 采用压缩空气为动力形成高速喷射束，将喷料等高速喷射到需处理工件表面，使工件外表面的外表发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善。本项目喷砂购置自动喷砂设备（设备自带布袋除尘器），此过程会产生喷砂粉尘G1及废砂S1。 3、刷粘接剂、烘干 对检验合格或经初步加工后的原材料表面涂粘接剂，粘接剂是指同质或异质物体表面用粘接连接在一起的技术，本项目通过粘接剂将金具、芯棒与硅橡胶粘接在一起之后，放入电烘箱中进行加热烘干，烘箱烘干温度根据不同产品要求不同，具体在90℃-130℃之间，烘干时间约为30分钟。此过程会产生少量的有机废气G2。 4、硫化 烘干后的产品进入橡胶注射机中进行硫化过程，橡胶注射机为全自动设备。原材料进入后，在橡胶注射机模具中加热处理，加热温度为165-177℃之间，加热时间根据产品类别各不相同，最长加热时间为300-500S，项目加热过程采取电加热，加热机采取自然冷却，冷却过程不使用循环冷却水，加热过程中橡胶会产生少量的非甲烷总烃G3。 5、半成品检验（包装） 硫化后的半成品表面可能存在少量硅橡胶边角料，经过人工清理后进入下一工序，此过程会产生少量不合格品S2。熔断器生产经此过程后即为成品，避雷器需进一步进行组装才为成品，进入包装车间进行包装，此过程会产生少量的废包装S3。 6、压接、拉力检验测试 项目绝缘子生产过程中，经半成品检验后需要对产品进行压接，复合绝缘子端部金具和芯棒装配的压接式工艺是靠金具和芯棒间的形变应力产生的静摩擦力承担机械强度。它通过外施力使金具和芯棒间产生形变，适宜的形变足以承担规定要求的强度。经压接后的成品经拉力测试，不合格品S4淘汰，合格品进行包装入库。 7、塑料绝缘子生产工艺 项目部分绝缘子采用HDPE材料进行加工，首先通过吸料机将塑料粒子输送至料仓，之后通过料仓下料至加热管加热融化，加热温度为200℃左右，加热时间为300S左右，管道加热后直接通过密闭管道注射进入模具成型。成型后模具进入电烘箱中进一步加热去除成品内可能存在的空气，此过程会产生少量的非甲烷总烃G4。

- 表三、主要污染源、污染物处理和排放

本项目为非生产型项目，且不是生态型项目，因此本次验收报告仅分析项目营运期内的污染源、污染物处理和排放。 3.1废气 （1）废气产生类别 本项目废气主要为喷砂粉尘、烘干废气以及硫化过程中产生的硫化废气。 （1）烘干废气 项目涂粘结剂之后存在烘干过程，粘接剂烘干过程会产生少量的VOCs。 （2）硫化废气 项目硅橡胶硫化加热过程会产生少量的非甲烷总烃及硫化氢。 （3）喷砂粉尘 项目喷砂过程中由于砂料破碎会产生一定量粉尘， （4）绝缘子熔融烘干废气 项目塑料颗粒生产绝缘子过程塑料粒子融化烘干过程会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计） （2）废气处置方式 环评设计阶段，烘干废气、硫化废气、绝缘子熔融烘干废气经活性炭处理后通过15米高排气筒排放。喷砂粉尘经自带式布袋除尘器处理后通15米高排气筒排放。 经现场核实，项目废气产生、处置以及排放情况详见下表。 表3-1 项目废气产生、处置以及排放情况一览表 废气名称; 废气来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 设计指标; 排气筒参数; 排放去向; 开孔情况; 批建相符性. 去除效率; 风量m3/h; 高度m; 内径m. 烘干废气; 烘干; 非甲烷总烃; 有组织排放; 活性炭; 90%; 10000; 15; 0.5; 大气环境; 已开孔; 与环评一致. 硫化废气; 硫化; 非甲烷总烃、硫化氢; 有组织排放; 90%; 0.5. 绝缘子熔融烘干废气; 绝缘子熔融烘干; 非甲烷总烃; 有组织排放; 90%. 喷砂废气; 喷砂; 颗粒物; 有组织排放; 布袋除尘器; 90%; 2000; 15; 0.2; 大气环境; 已开孔; 与环评一致. 3.2废水 （1）废水产生类别 根据项目环境影响评价报告以及经现场核实，本项目废水仅为生活污水。 （2）废水处置方式 生活污水经化粪池处理后水质可满足金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求，纳入金坛区第二污水处理厂进行处理。 现阶段，项目废水已经接管至市政污水管网，项目生活污水已经接管至金坛区第二污水处理厂进行处理。 3.3噪声 本项目实际生产设备与环评基本一致，项目在营运期间，本项目噪声源主要为主要是橡胶注射机、压接机、包装机、喷砂机、风机等生产加工设备等运行噪声。 3.4固废 （1）固体废物产生以及处置情况 根据项目环境影响评价报告可知，本项目环评阶段固废产生及处置方式详见下表： 表3-2环评阶段固体废物产生以及处置情况 序号; 固废种类; 产生环节; 危废代号; 产生量 （t/a）; 处置方式. 类别; 危废代码. 1; 不合格品; 生产; --; --; 2; 外售综合利用. 2; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-041-49; 3.7; 有资质单位 处置. 废包装; 包装; --; --; 0.05; 外售. 4; 废砂; 喷砂; --; --; 0.5. 5; 生活垃圾; 职工; --; --; 15; 环卫清运. 根据现场核查项目的主要固体废弃物产生种类与环评阶段一致，目前废活性炭尚未产生。现阶段固废产生及其处理、处置情况见下表。 表3-3 固体废物产生及处理情况 t/a 序号; 固废名称; 来源; 属性; 产生量（现阶段）; 处理处置量（现阶段）; 处理处置方式; 暂存场所. 1; 不合格品; 生产; 一般固废; 0.6; 0.6; 外售综合利用; 垃圾桶. 2; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 0; 0; 有资质单位 处置; 暂存于危险固废仓库. 3; 废包装; 包装; 一般固废; 0.01; 0.01; 外售; 暂存于一般固废仓库. 4; 废砂; 喷砂; 0; 0. 5; 生活垃圾; 职工; /; 2.5; 2.5; 环卫清运; /. （2）固体废物储存以及处置设施 本项目生活垃圾由环卫部门处理，边角料等由物质回收公司处置；厂区目前暂未产生废活性炭，危险固废废活性炭产生后暂存于危废仓库，委托有资质单位处置。 3.5、其他环保设施 （1）环境风险防范设施 无 （2）规范化排污口、监测设施及在线监测装置 根据环评报告内容，项目废气废水无需安装在线监测装置。 （3）其他设施 本项目对排污口进行规范化整治。

- 表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

一、环境影响报告表主要结论 江苏格罗博电气有限公司新建智能电网配件生产项目 ，位于金坛经济开发区晨风路以北，中塘路以西，新建厂房总建筑面积8300m2，占地面积约13334m2，总投资1000万元，主要产品方案为年产216万只复合绝缘子、熔断器、避雷器。 1、厂址选择与规划相容 本项目拟建于金坛市经济开发区晨风路以北，中塘路以西，根据金坛经济开发区土地利用规划，该地块属于工业用地，符合金坛市用地规划要求；所从事行业符合金坛市经济开发区产业规划；且该区域具备污染集中控制条件。因此，本项目符合区域总体规划、环保规划等相关规划要求。 2、与产业政策相符 本项目所用原料、生产设备均不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《外商投资产业指导目录》（2011年修订）淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）部分条目的通知>》中淘汰类项目，属于允许类。 建设项目已于2016年3月28日通过江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案，并准予开展有关工作（企业投资项目备案通知书见附件3）。 本项目符合国家和地方的产业政策 3、环境质量现状 建设项目所在区域大气各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域大气环境质量现状良好。本项目所在地噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值；项目附近的尧塘河三个断面因子均能达到足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 4、污染防治措施及环境影响分析 （1）废气 本新建项目废气主要为无组织排放的非甲烷总烃，有组织排放的粉尘及非甲烷总烃，粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒达标排放，对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能。无组织排放的非甲烷总烃、H2S通过加强厂房通风，将影响减到最小。 本项目生产车间的卫生防护距离设定为100m。现状卫生防护距离内无敏感点，环评要求，卫生防护距离内不得规划新建居住区、医院、学校等敏感点。 （2）废水 项目排水主要为生活污水。生活污水产生量1920m3/a，经化粪池、隔油池预处理后达金坛市第二污水处理厂接管标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准后，接管排入市政污水管网，最终排入金坛市第二污水处理厂集中处理达标后排放。水污染防治措施可行，对周围水环境影响较小。 （3）固废 本项目固体废弃物主要为生活垃圾和生产过程中的不合格品、废砂、废包装等。 生活垃圾产生量为15t/a，由环卫部门统一清运。不合格品、废砂、废包装经收集后外售综合利用。 综上所述，建设项目产生的各项固废均可得到有效处置，固废污染防治措施可行，固废处置率达100%，对周围环境影响较小。 （4）噪声 本项目设1个车间，产生噪声的设备主要是喷砂机、橡胶注射机、包装机、压接机等生产加工设备，噪声源强约60~85dB(A)。 车间噪声经过减震、隔声措施后，到达厂区东、西、南、北厂界噪声总影响分贝值基本满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)、夜间噪声值≤55dB(A)。 建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。企业必须重视设备消声、减振工程的设计及施工质量，确保厂界噪声达标。 5、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原辅材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目生产工艺成熟简单，排污量较小，符合清洁生产原则，体现了循环经济理念。 6、满足区域总量控制要求 根据国家有关污染物排放标准及对污染物排放总量的控制要求，本项目有组织废气污染物为粉尘0.045t/a，非甲烷总烃排放量0.1018t/a。向金坛市环境保护局申请。 本项目生活污水产生量1920m3/a，经粪池预处理后排入金坛市第二污水处理厂集中处理。厂区废水污染物接管排放总量为COD：0.576t/a、BOD5：0.49t/a、SS：0.24t/a、氨氮：0.0537t/a、总磷：0.0057t/a；最终排入外环境的水污染物总量为COD：0.096t/a、BOD5：0.019t/a、SS：0.019t/a、氨氮：0.0096t/a、总磷：0.001t/a，纳入金坛市第二污水处理厂总量范围内；固废排放总量为零。 7、“三同时”验收一览表 建设项目“三同时”验收一览表见表9-1。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 污染源; 治理措施; 验收内容及清单; 建设时间. 废气; 布袋除尘、活性炭装置、车间通风; 布袋除尘器、活性炭装置各一套，15m排气筒2根; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产. 废水; 化粪池、隔油池; 化粪池容积为10m3，隔油池5m3. 雨污分流管网; 雨污分流. 噪声; 消声、隔声 及减振设施; 厂界噪声达标. 固废; 危废堆场5m2、一般固废堆场; 各类固废是否全部按要求得到合理处置. 绿化; 绿化率达7.4%. 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策，选址合理，工艺成熟简单，拟采取的各项环保措施合理可行，能确保各项污染物稳定达标排放。因此，建设单位在落实本报告表提出的各项对策、措施及要求的前提下，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议与要求 1、合理布局噪声设备，加强设备噪声设治理，尽量减轻噪声及振动对环境的影响。 2、建设单位应加强管理及设备维护，保证各项污染防治措施正常运行，强化企业职工自身环保意识。 二、审批部门审批意见 一、根据《报告表》的分析和结论 ，该项目按照 《报告表》 确定的内容在拟建地点建设具备环境可行性 。 项目建设地点位于金坛经 济开发区晨风路以北、 中塘路以西，总投资1000万美元 ，建成后形成年产高压复合绝缘子200万只 ，高压跌落式熔断器 10 万只 ，高压氧化绊避雷器 6 万只的生产规模 。 二、该项目属于未批先建 ，你单位应 强化环保意识 ，加强环境管 理 ，在今后建设 、运营过程中 避免此类违反环保法律法规行为 的发生。 三 、项目运营过程中 应严 格执行环保 “ 三同 时” 制度 ，认真落实 《报告表》 中提出的各项污染防治措施 ，具体要求如下 ： 1. 项目在生产过程中应 将环保要求纳入具体工作中 ，指定专门人员负责环保工作 ，制定相应的环保规章制度并予以落实 。 2. 严格按照 《报告表》 中确定的内容进行生产 ，选用低VOCs含量的粘接剂 。 3. 项目实行“雨污分流”。本项目不得有工业废水排放 ，生活废水符合金坛 区第二污水处理厂接管 要求后排入园 区污水管网。 4. 采用先进生产设备、加强生产过程管理，减少 生产过程中废气的产生和排放。落实《报告表》中提出的喷塑、硫化、熔融烘干等工段废气的收集、治理措施。食堂 油烟配套净化装置。 废气中颗粒物、非甲炕总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996 ） 表 2 标准；VOCs排放参照 执行天津市地方标准《 工业企 业 挥 发 性 有 机 物 排 放 控 制 标 准 》 ( DB12/524-2014） 表 2 中热熔 、注塑行业标准限值要求 ；硫化氢 无 组 织 排 放 监 控 浓 度 执 行 《 恶 臭 污 染 物 排 放 标 准 》 ( GB14554-9 3 ） 表 1 中二级标准。食堂 油烟废气排放执行 《饮食业 油烟排放标准 （ 试行 ）》 （GB184 8 3-2001 ） 中 “小型”标准要求。 5. 选用低噪声设备，加强设备的维护和管理，并采取有效的减震、隔声以及距离衰减等隔音措施降低噪声对周边环境的影响 。厂 界噪声执行《 工业企业 厂 界环 境 噪声 排 放标准 》 ( GB12 348-20 08 ） 中 3 类 区标准限值要求。 6. 按固废“减量化 、资源化、无害化”处置原则 ，落实各类固废的收集 、贮存 、综合利用或 处置措施 ，实现 “零排放” ，并 按 《 一 般 工 业 固体废 物 贮 存 、 处 置 场 污 染 控 制 标 准 》( GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准 》 ( GB18597-2001） 的要求规范建设一般固废及危废暂存场所 。本项目 生产过程中产 生的不合格品 、废包装 、废砂外售 综 合利用 ；废 活性炭 （HW49） 作为 危险废物 委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。 7. 根据环评结论 ，本项目卫生防护距离设定以生产 车间外延 100 米。当地园区管理部门应严格控制卫生防护距离内土地 的规划用途，不得建设居 民居住点、医院等敏感目标 。 8. 按照 《江苏省排污口 设置及规范化整治管理办法》（苏环控［97] 122号 ） 要求规范设置各类排污口 。该项目雨水排放口和污水接管 口各1个，废气排放口2个，一般固废和危险废物 暂存场所各 1处。 四、该项目污染物排放量必须 满足我局核定的总量控制指标。 五 、项目竣工后 ，须对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格，方可投入生产或者使用。 六、项目环评批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染 、防止生态破坏的措施发生重大变动 ，须报我局重新审批；自批准之日 起超过五年方开工建设的，须报我局重新审核 。

- 表五、验收监测质量保证及质量控制

一、监测分析方法 检测技术规范、依据及使用仪器见表5-1。 表5-1 检测技术规范、依据及使用仪器 序号; 类别; 测定项目; 检测依据. 1; 废水; pH值; 便携式pH计法3.1.6.2 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局 2003年. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 4; 动植物油类; 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018. 5; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 6; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-1989. 7; 有组织废气; 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法5.4.10(3)《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局2003年. 8; 非甲烷总烃; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 9; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017. 10; 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 11; 挥发性有机物; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/ 气相色谱-质谱法HJ 644-2013. 12; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样- 气相色谱法HJ 604-2017. 13; 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法3.1.11.2 《空气与废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局2003年. 14; 噪声; 工业企业 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 二、人员资质 参加竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗；验收报告编制人员和项目负责人具有国家环境保护部和中国环境监测总站颁发的验收培训合格证。 三、监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。污水采样按国家环保局颁布的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）进行。现场采集密码平行样，每批水样按规定带10%的平行双样、10%的加标回收样，密码质控样1个。 （2）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007) 、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)等标准中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰，被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围，对采样仪器的流量计定期进行校准。 （3） 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

- 表六、验收监测内容

一、废气监测 废气监测点位、项目和频次见表6-1。 表6-1 废气监测点位、项目和频次 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 1#排气筒进口; 硫化氢、非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 1#排气筒出口; 硫化氢、非甲烷总烃. 2#排气筒出口; 颗粒物. 无组织废气; 上风向布设1个参照点，下风向布设3个监控点; 颗粒物、挥发性有机物、非甲烷总烃、硫化氢. 二、废水监测 废水监测点位、项目和频次见表6-2。 表6-2 废水监测点位、项目和频次 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 厂区总排口; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷; 4次/天，连续2天. 三、噪声监测 噪声监测点位、项目和频次见表6-3。 表6-3 噪声监测点位、项目和频次 监测点位; 监测编号; 监测项目; 监测频次. 四周布置4个监测点; ▲1~▲4; 等效（A）声级; 每天昼夜间监测2次，连续2天.

- 表七、验收监测期间生产工况记录、验收监测结果

一、验收监测期间生产工况记录 监测期间2020年3月23日~3月24日生产情况详见下表。 表7-1监测期间生产工况 监测时间; 产品名称; 设计生产量 万只/年; 实际生产量 （万只/天）; 负荷 （%）. 3月23日; 高压复合绝缘子; 200; 0.32; 48. 高压跌落式熔断器; 10; 0.016; 48. 高压氧化锌避雷器; 6; 0.01; 50. 3月24日; 高压复合绝缘子; 200; 0.33; 49.5. 高压跌落式熔断器; 10; 0.016; 48. 高压氧化锌避雷器; 6; 0.01; 50. 注：本次为阶段性验收，验收现有产能的一半 二、验收监测结果 2.1废气 （1）有组织废气 表7-2 有组织废气监测结果与评价 采样 日期; 采样地点; 检测频次; 检测项目; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标准值; 达标判定. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 3月23日; 1#排气筒进口; 第一次; 硫化氢; 0.18; 1.63×10-3; /; /; /. 第二次; 0.17; 1.53×10-3; /. 第三次; 0.18; 1.70×10-3; /. 第一次; 非甲烷总烃; 13.6; 0.123; /; /; /. 第二次; 11.3; 0.101; /. 第三次; 14.4; 0.136; /. 1#排气筒出口; 第一次; 硫化氢; 0.01; 9.53×10-5; /; /; 达标. 第二次; 0.02; 1.90×10-4; 达标. 第三次; 0.01; 9.18×10-5; 达标. 第一次; 非甲烷总烃; 1.86; 0.018; 120; 10; 达标. 第二次; 2.00; 0.019; 达标. 第三次; 1.64; 0.015; 达标. 2#排气筒出口; 第一次; 低浓度颗粒物; 10.4; 0.019; 120; 3.5; 达标. 第二次; 11.4; 0.020; 达标. 第三次; 10.9; 0.019; 达标. 3月24日; 1#排气筒进口; 第一次; 硫化氢; 0.19; 1.80×10-3; /; /; /. 第二次; 0.18; 1.61×10-3; /; /; /. 第三次; 0.19; 1.77×10-3; /; /; /. 第一次; 非甲烷总烃; 0.769; 0.0109; /; /; /. 第二次; 0.182; 2.6×10-3; /; /; /. 第三次; 0.008; 1.1×10-4; /; /; /. 1#排气筒出口; 第一次; 硫化氢; 0.02; 1.91×10-4; /; /; /. 第二次; 0.02; 1.86×10-4; /; /; /. 第三次; 0.01; 9.15×10-5; /; /; /. 第一次; 非甲烷总烃; 1.70; 0.016; 120; 10; 达标. 第二次; 1.72; 0.016; 达标. 第三次; 1.80; 0.016; 达标. 2#排气筒出口; 第一次; 低浓度颗粒物; 10.6; 0.019; 120; 3.5; 达标. 第二次; 12.0; 0.022; 达标. 第三次; 11.5; 0.020; 达标. 无组织废气监测结果见表7-3，无组织气象参数见表7-4。 表7-3无组织废气监测结果与评价 采样 日期; 检测 项目; 单位; 检测 频次; 检出结果. 厂界上风向1#监测点; 厂界下风向2#监测点; 厂界下风向3#监测点; 厂界下风向4#监测点. 2020.03.23; 总悬浮颗粒物; mg/m3; 第一次; 0.248; 0.284; 0.337; 0.319. 第二次; 0.261; 0.296; 0.279; 0.331. 第三次; 0.242; 0.311; 0.345; 0.294. 2020.03.24; 第一次; 0.226; 0.296; 0.261; 0.313. 第二次; 0.246; 0.263; 0.281; 0.299. 第三次; 0.249; 0.320; 0.267; 0.284. 2020.03.23; 挥发性有机物; µg/m3; 第一次; 0.6; 350; 366; 362. 第二次; 0.8; 393; 330; 369. 第三次; 80.8; 364; 280; 236. 2020.03.24; 第一次; 18.0; 412; 269; 362. 第二次; 30.9; 278; 437; 353. 第三次; 50.3; 336; 474; 422. 2020.03.23; 非甲烷总烃; mg/m3; 第一次; 0.16; 0.48; 0.89; 0.31. 第二次; 0.20; 0.44; 0.31; 2.06. 第三次; 0.26; 0.34; 0.48; 1.18. 2020.03.24; 第一次; 0.15; 0.32; 0.41; 0.50. 第二次; 0.21; 0.28; 0.47; 0.46. 第三次; 0.20; 0.34; 0.32; 0.32. 2020.03.23; 硫化氢; mg/m3; 第一次; 0.003; 0.009; 0.008; 0.007. 第二次; 0.004; 0.007; 0.006; 0.008. 第三次; 0.003; 0.007; 0.008; 0.010. 2020.03.24; 第一次; 0.004; 0.008; 0.007; 0.009. 第二次; 0.002; 0.007; 0.006; 0.008. 第三次; 0.005; 0.008; 0.009; 0.009. 表7-4无组织气象参数统计表 采样日期; 时间; 温度 ℃; 气压 hPa; 湿度; 风速 m/s; 风向. 2020.3.23; 15:05; 18.7; 1017.32; 39.5; 2.1; SE. 17:05; 14.2; 1019.28; 43.7; 1.9; SE. 19:05; 11.9; 1020.33; 48.1; 2.2; SE. 2020.3.24; 09:15; 15.8; 1027.35; 51.7; 2.3; SE. 11:15; 17.3; 1022.42; 46.2; 2.1; SE. 13:15; 19.5; 1018.17; 41.1; 2.1; SE. 2.2 废水 废水监测结果见表7-4。 表7-5 废水监测结果与评价 采样 日期; 采样 点位; 检测项目; 监测结果; 标准值; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2020. 3.23; 废水 排口; pH值; 无量纲; 6.9; 7.1; 7.0; 7.1; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 182; 194; 188; 198; 500; 达标. 总磷; mg/L; 1.27; 1.24; 1.29; 1.23; 3; 达标. 氨氮; mg/L; 5.45; 5.52; 5.49; 5.42; 35; 达标. 动植物油类; mg/L; 4.06; 4.10; 4.13; 4.13; 3; 达标. 悬浮物; mg/L; 83; 91; 87; 84; 400; 达标. 2020. 3.24; pH值; 无量纲; 7.0; 7.1; 7.1; 7.1; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 190; 180; 185; 194; 500; 达标. 总磷; mg/L; 1.28; 1.30; 1.22; 1.26; 3; 达标. 氨氮; mg/L; 5.51; 5.48; 5.56; 5.47; 35; 达标. 动植物油类; mg/L; 3.97; 4.09; 4.05; 3.98; 3; 达标. 悬浮物; mg/L; 88; 81; 90; 86; 400; 达标. 2.3 噪声 噪声监测结果见表7-6。 表7-6 噪声监测结果与评价 测点序号; 等效声级（单位：dB(A)）. 2020年3月23日; 2020年3月24日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. ▲1; 54.4; 46.6; 54.0; 47.0. ▲2; 57.7; 48.4; 58.1; 48.7. ▲3; 52.5; 45.8; 53.2; 45.3. ▲4; 53.6; 46.5; 53.4; 46.9. 2类限值; 60; 50; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2.4污染物排放总量核算 根据现有项目环评报告以及验收检测报告，本项目总量核算详见下表： 表7-7 废水污染物排放总量核算表 污染 类型; 污染物 名称; 排放浓度（mg/L）; 废水量（m3/a）; 排放总量（t/a）; 报告总量控制（t/a）; 评价. 生活 废水; COD; 198; 600; 0.1188; 0.576; 未超出核定总量. SS; 91; 0.0546; 0.24; 未超出核定总量. 氨氮; 5.56; 0.0033; 0.0537; 未超出核定总量. TP; 1.3; 0.0008; 0.0057; 未超出核定总量. 注：本项目采用监测最大值计算 项目废气总量指标情况如下： 表7-8 废气污染物排放总量核算表 污染 类型; 污染物 名称; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 （kg/h）; 排放总量（t/a）; 报告表总量控制（t/a）; 评价. 废气; 非甲烷总烃; 1.35; 0.014; 0.1008; 0.1018; 未超出核定总量. 颗粒物; 11.13; 0.02; 0.03; 0.045; 未超出核定总量.

- 表八、验收监测结论

一、环保设施调试结果 ## 江苏蓝天环境检测技术有限公司于2020年3月23日~3月24日对江苏格罗博电气有限公司新建智能电网配件生产项目进行了现场验收监测，具体各验收结果如下： ## 1.1废气 ## 项目喷砂粉尘、硅橡胶硫化过程产生的非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的排放限值要求，H2S气体厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准，VOCS满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中热熔、注塑行业标准限值要求； ## 1.2废水 ## 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网。监测结果表明：本项目排放的废水中PH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷的日均排放浓度均符合金坛区第二污水处理厂接管要求。 ## 1.3噪声 ## 监测结果表明：本项目厂界四周的昼间、夜间环境噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中的2类标准限值。 ## 1.4总量控制 ## 根据表7-7以及表7-8可知，现阶段各废气、废水因子均未突破环评批复总量。 二、环评批复落实情况检查 ## 本验收项目环评批复及落实情况检查对照见表8-1。 表8-1 环评批复及落实情况检查对照表 序号; 环评批复; 检查情况; 备注. 1; 一、根据《报告表》的分析和结论 ，该项目按照 《报告表》 确定的内容在拟建地点建设具备环境可行性 。 项目建设地点位于金坛经 济开发区晨风路以北、 中塘路以西，总投资1000万美元 ，建成后形成年产高压复合绝缘子200万只 ，高压跌落式熔断器 10 万只 ，高压氧化绊避雷器 6 万只的生产规模 。; 项目建设地点位于金坛经 济开发区晨风路以北、 中塘路以西，项目总技资960万美元，本项目分阶段建设，现阶段可年产高压复合绝缘子100万只 ，高压跌落式熔断器5万只 ，高压氧化绊避雷器3万只的生产规模 。; 满足环评批复要求. 2; 项目在生产过程中应 将环保要求纳入具体工作中 ，指定专门人员负责环保工作 ，制定相应的环保规章制度并予以落实 。; 建设单位以制定李工为环保负责人，并制定了相应的环保规章制度并予以落实 。; 满足环评批复要求. 3; 严格按照 《报告表》 中确定的内容进行生产 ，选用低VOCs含量的粘接剂 。; 本项目严格按照 《报告表》 中确定的内容 （ 包括产品种 类、生 产规模、生产工艺 等 ） 进行生产 ，选用低VOCs含量的粘接剂 。; 满足环评批复要求. 4; 项目实行“雨污分流”。本项目不得有工业废水排放 ，生活废水符合金坛 区第二污水处理厂接管 要求后排入园区污水管网。; 项目厂区已实行 “雨污分流” 。项目无生产废水产生。雨水排入工业园 区雨水管网。生活废水符合金坛 区第二污水处理 厂接管 要求后排入园区污水管网; 满足环评批复要求. 5; 采用先进生产设备、加强生产过程管理，减少 生产过程中废气的产生和排放。落实《报告表》中提出的喷塑、硫化、熔融烘干等工段废气的收集、治理措施。食堂油烟配套净化装置。 废气中颗粒物、非甲炕总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2标准；VOCs排放参照 执行天津市地方标准《 工业企 业 挥 发 性 有 机 物 排 放 控 制 标 准 》 ( DB12 / 524-2014 ） 表 2 中热熔 、注塑行业标准限值要求 ；硫化氢 无 组 织 排 放 监 控 浓 度 执 行 《 恶臭污染物排放 标 准》 (GB14554-93）表1中二级标准。食堂 油烟废气排放执行《饮食业 油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中 “小型”标准要求。; 采用先进生产设备、加强生产过程管理，减少生产过程中废气的产生和排放。已落实落实《报告表》中提出的喷塑、硫化、熔融烘干等工段废气的收集、治理措施。食堂油烟配套净化装置。 检测数据表明，本项目喷砂粉尘、硅橡胶硫化过程产生的非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的排放限值要求，H2S气体厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准，VOCS满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中热熔、注塑行业标准限值要求；; 满足环评批复要求. 6; 选用低噪声设备，加强设备的维护和管理，并采取有效的减震、隔声以及距离衰减等隔音措施降低噪声对周边环境的影响 。厂界噪声执行《 工业企业 厂 界环 境 噪声 排 放标准 》( GB12348-2008）中3类区标准限值要求。; 检测数据表明，厂界噪声执行《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 (GB12348-2008）中2类区标准。; 满足环评批复要求. 7; 按固废“减量化 、资源化、无害化”处置原则 ，落实各类固废的收集 、贮存 、综合利用或 处置措施 ，实现 “零排放” ，并 按 《 一 般 工 业 固体废 物 贮 存 、 处 置 场 污 染 控 制 标 准 》( GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准 》 (GB18597-2001） 的要求规范建设一般固废及危废暂存场所 。本项目生产过程中产 生的不合格品 、废包装 、废砂外售 综 合利用 ；废 活性炭 （HW49） 作为 危险废物 委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。; 项目已建设一般固废仓库与危险固废仓库，项目固废可分类暂存、分类处置; 满足环评批复要求. 8; 根据环评结论 ，本项目卫生防护距离设定以生产 车间外延100米。当地园区管理部门应严格控制卫生防护距离内土地 的规划用途，不得建设居 民居住点、医院等敏感目标 。; 本项目卫生防护距离范围内无学校、医院、居民居住点等敏感目标; 满足环评批复要求. 9; 按照 《江苏省排污口 设置及规范化整治管理办法》（苏环控［97] 122号 ） 要求规范设置各类排污口 。该项目雨水排放口和污水接管 口各1个，废气排放口2个，一般固废和危险废物 暂存场所各 1处。; 项目已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控［97]122号）要求规范设置各类排污口。本项目设置雨水排放口和污水接管 口各1个，废气排放口2个，一般固废和危险废物 暂存场所各 1处。; 满足环评批复要求. 10; 该项目污染物排放量必须 满足我局核定的总量控制指标。; 项目总量均满足环评设计的总量控制指标。; 满足环评批复要求. 11; 项目竣工后 ，须对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格，方可投入生产或者使用。; 本项目尚处于调试阶段，尚未正式投产，目前正在自主验收; 满足环评批复要求. 12; 项目环评批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染 、防止生态破坏的措施发生重大变动 ，须报我局重新审批；自批准之日 起超过五年方开工建设的，须报我局重新审核 。; 现阶段，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。; 满足环评批复要求. 三、与验收合格要求相符性分析 表8-2 与验收合格要求相符性分析 要求; 相符性. 1、未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 本项目按照《报告表》以及环评批复要求建成环境保护措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。环境保护措施与《报告表》及环评批复要求基本一致，根据验收监测报告可知，项目监测的环境保护措施能够保证本项目污染物稳定达标排放. 2、污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 由上文分析可知，本项目污染物排放浓度、排放速率以及排放总量均未超过环评报告表以及批复文件要求指标. 3、环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 本项目不存在重大变动，可纳入本次验收处理. 4、建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 项目建设过程未造成重大环境污染或生态破坏，项目已经全部建成。. 5、纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 本项目应根据固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）按期申请排污许可. 6、分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 本次验收的主体工程配套的环保设施已建成，能够满足验收的主体工程需要。. 7、建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 项目建设单位未因违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚. 8、验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 项目验收报告基础资料真实且内容不存在重大缺项、遗漏. 9、其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 本项目不涉及环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形. 四、验收监测结论 ## 经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；厂区总图布置未发生重大变化；本次分阶段验收，现阶段验收设计产能的50%；生产工艺未发生重大变化；使用的原辅材料种类及数量未发生重大变化；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放；污染物排放总量符合环评批复及环评要求；按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查（具体见表8-2），本项目不属于验收不合格的九项情形之列。本次竣工环境保护验收监测报告认为该项目基本符合验收条件，可以通过验收。 ## 建议： 厂区内现仍存在部分环境问题，环保标识牌不规范，一般固废未能做到防风、防雨。建设单位应即刻整改完善，加强环保管理，确保废气长期稳定的达标排放。

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                           填表人（签字）：                                                                 项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 新建智能电网配件生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 常州市金坛区晨风路以北、中塘路以西 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | [C3833]绝缘制品制造 [C3839]其他电工器材制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | 经度119.633603 纬度31.761013 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 高压复合绝缘子100万；高压跌落式熔断器10万；高压氧化锌避雷器6万 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 高压复合绝缘子50万；高压跌落式熔断器5万；高压氧化锌避雷器3万 | 环评单位 |  | 南京科泓环保技术有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 常州市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 常坛环审【2018】7号 | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2017年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2019年12月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 江苏格罗博电气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江苏蓝天环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | （48%） |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1000（万美元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 16（万美元） | 所占比例（%） |  | 1.6 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 960万美元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 15.4（万美元） | 所占比例（%） |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 |  | 废气治理（万元） |  | 10 |  | 噪声治理（万元） | 3.4 |  | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 7200 |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 江苏格罗博电气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 91320413MA1MFEMC7H | 验收时间 |  | / |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 | / | / |  | / |  | 600 |  |  | / | / | / | / | / | 1920 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 | / | / |  | / |  | 0.1188 |  |  | / | / | / | / | / | 0.576 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 悬浮物 | / | / |  | / |  | 0.0546 |  |  | / | / | / | / | / | 0.24 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 | / | / |  | / |  | 0.0033 |  |  | / | / | / | / | / | 0.0537 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 总磷 | / | / |  | / |  | 0.0008 |  |  | / | / | / | / | / | 0.0057 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  | 0.1008 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 0.045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/