建设项目环境影响报告表

项目名称：年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目

建设单位（盖章）：常州南顺油脂有限公司

编制日期：2020年5月

江苏省生态环境厅

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州南顺油脂有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 梁玄博 |  |  |  | 联系人 |  | 梁玄博 |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区金沙大道1106号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13773191771 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 213200 |
| 建设地点 | 常州市金坛区金沙大道1106号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 常州市金坛区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 | 坛发改备字：[2020]5号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C1331食用植物油加工 C1399其他未列明农副食品加工 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 10376 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 10000 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 200 | 环保投资占总投资比例 |  | 2% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 |  |  | 2021年2月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料消耗详见表1-1，主要设备详见表1-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 20931.28 |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  | —— |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 665万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | 100万 |  |
| 燃煤（吨/年） |  | —— |  |  | 生物质燃料（吨/年） |  |  | —— |  |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 本项目职工生活污水（480t/a）经化粪池收集、处理后与软水制备废水（76.96t/a）、定期排污水（1555.2t/a）、反冲洗废水（30t/a）、RO纯水制备尾水（479t/a）、冷却塔浓水（2784t/a）、检测室清洗废水（48t/a）合流，接管排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理。CIP清洗废水（含氮、磷）（260t/a）经三效蒸发处理后排入厂区自建污水处理设施与CIP清洗废水（不含氮、磷）（1040t/a）、罐区、地面等清洗废水（1650t/a）合流处理后接管排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理，达标尾水排入丹金溧漕河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 主要原辅材料表 序号; 项目; 年用量; 运输方式; 原料状态; 储存方式; 备注. 1; 液体棕榈油; 11800t/a; 船运+汽运; 液态; 油罐储存; 起酥油、人造奶油. 2; 棕榈硬脂; 9000t/a; 船运+汽运; 块状固态; 原料区; 起酥油、人造奶油. 3; 棕榈仁油; 3200t/a; 船运+汽运; 液态; 油罐储存; 人造奶油. 4; 大豆油; 3200t/a; 船运+汽运; 液态; 油罐储存; 人造奶油. 5; 食用牛油; 3200t/a; 船运+汽运; 块状固态; 原料区; 人造奶油. 6; 乳脂; 1800t/a; 船运+汽运; 块状固态; 原料区; 人造奶油. 7; 食盐; 320t/a; 汽运; 颗粒状固态; 原料区; 人造奶油. 8; 乳清粉; 12t/a; 船运+汽运; 粉末状; 原料区; 人造奶油. 9; 脱脂奶粉; 18t/a; 船运+汽运; 粉末状; 原料区; 人造奶油. 10; 炼乳; 60t/a; 汽运; 液态; 油罐储存; 甜片. 11; 果脯糖浆; 600t/a; 汽运; 液态; 油罐储存; 甜片. 12; 白糖; 450t/a; 汽运; 颗粒状固态; 原料区; 甜片. 13; 香精; 250t/a; 船运、汽运; 颗粒状固态; 原料区; 人造奶油、无水酥油. 14; 乳化剂; 190t/a; 船运、汽运; 液态; 油罐储存; 人造奶油. 15; 抗氧化剂; 3.8t/a; 船运、汽运; 颗粒状固态; 原料区; 人造奶油. 16; 着色剂; 0.95t/a; 船运、汽运; 颗粒状固态; 原料区; 人造奶油. 17; 防腐剂; 19t/a; 船运、汽运; 颗粒状固态; 原料区; 人造奶油. 18; 包装材料; 1540万套/a; 汽运; 固态; 原料区; 包装. 19; 机油; 1.0t/a; 汽运; 液态; 原料区; 设备维护. 20; 柠檬酸; 1.56t/a; 汽运; 液态; 原料区; CIP清洗. 21; 食用级苛性钠NaOH; 4.68t/a; 汽运; 液态; 原料区; CIP清洗. 表1-2 QC部门检测过程所用主要原辅材料表 序号; 项目; 年用量; 存放位置; 危险特性; 实验. 1; 乙醚; 100L/a; 检测室; 易燃、急性毒性; 酸价. 2; 三氯甲烷（GR）; 50L/a; 检测室; 不燃，有毒; 水分. 3; 乙醇（GR）; 100L/a; 检测室; 易燃、低毒; 酸价. 4; 甲醇，含水量不超过0.05%; 25L/a; 检测室; 易燃、低毒; 水分及脂肪酸组成. 5; 石油醚（GR）（3060）; 25L/a; 检测室; 易燃、慢性毒性; 酸价. 6; 0.1N氢氧化钾滴定液; 2L/a; 检测室; 不燃、微毒; 酸价. 7; 韦氏溶液; 25L/a; 检测室; 不燃，有毒; 碘价. 8; 环己烷; 25L/a; 检测室; 易燃、急性毒性; 碘价. 9; 冰乙酸; 50L/a; 检测室; 易燃、低毒; 过氧化值. 10; (Na2S2O3·5H2O) 硫代硫酸钠; 30L/a; 检测室; 不燃、低毒; 过氧化值. 11; 庚烷，分析纯; 25L/a; 检测室; 易燃、急性毒性; 脂肪酸组成. 12; 丙二醇(化学纯); 10L/a; 检测室; 可燃、微毒; 固体脂肪含量. 13; 氢氧化钾(甲酯); 1000g/a; 检测室; 不燃、急性毒性; 脂肪酸组成. 2、主要设备 建设项目主要设备见下表。 表1-3 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 预调油罐; 50000L; 2只. 2; 进料泵; centrifugal; 1台. 3; 油相罐; 1250L; 2只. 4; 水相罐; 2750L; 2只. 5; 油相输送泵; centrifugal; 1台. 6; 水相输送泵; centrifugal; 1台. 7; 乳化罐; 6000L; 2只. 8; 乳化输送泵; centrifugal; 1台. 9; 巴式杀菌机; GS 7.200; 1套. 10; 高压泵; P-3-68/100; 1台. 11; 急冷主机; GS NEXUS 244 LC; 1台. 12; 捏合机（一）; 3*100L; 1台. 13; 捏合机（二）; 80L+50L; 1台. 14; 塑化机25L*1; 25L; 1台. 15; 重熔罐; 2750L; 1只. 16; 加热器; GS 10.800; 1套. 17; 重熔输送泵; centrifugal; 1台. 18; 休止管; 440L; 1套. 19; CIP系统; /; 1套. 20; 热水加热系统; 45℃水/65℃水/95℃水; 3套. 21; CO2冷冻压缩机系统; /; 1套. 22; PLC控制系统; /; 1套. 23; 成箱机; CE-11-P; 1台. 24; 套袋机; FLEXM-31; 1台. 25; 自动灌装机; AVL-32/34; 1台. 26; 塑袋热封口机; DS-11; 1台. 27; 封箱机; CC-11-E; 1台. 28; 金属探测器; /; 1台. 29; 重量检测器; /; 1台. 30; 传输机; /; 1套. 31; 自动装托盘机; /; 1套. 32; 块状鸭嘴; Ø240; 1只. 33; 片状鸭嘴; Ø280; 1只. 34; 片状切片机; SC-S10; 1台. 35; 片状包装机; SP4-10; 1台. 36; 重量检测机; NW-1; 1台. 37; 块状包装机; KB-12; 1台. 38; RO水系统; 流量3t/h; 1套. 39; 空压机; /; 1台. 40; 空气储罐; /; 1台. 41; 油罐（油罐区）; 200T; 4只. 42; 油罐（油罐区）; 600T; 6只. 43; 油罐（油罐区）; 60T; 2只. 44; 油罐（油罐区）; 30T; 1只. 45; 罐区收油泵; /; 4台. 46; 罐区输送泵; /; 4台. 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 常州南顺油脂有限公司成立于2019年07月17日，统一社会信用代码为91320413MA1YQBXE65，公司注册地址为常州市金坛区金沙大道1106号，主要经营范围为食用植物油、动物油脂及食用油脂制品的生产、加工、销售；烘焙食品（含使用天然可可豆的巧克力及其制品）、方便食品及其相关配料的开发、生产；农副产品的销售；食品经营；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。 常州南顺油脂有限公司拟投资10000万元，购买位于常州市金坛区金沙大道1106号的空地10376m2新建厂房，购置巴式杀菌机、高压泵、捏合机、塑化机、自动灌装机等设备，进行年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目的生产。项目建成后形成年产14300吨奶油和17957吨起酥油的生产规模。 本项目已于2020年3月20日取得常州市金坛区发展和改革局《年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目》(坛发改备字：[2020]5号)，项目编号为2020-320413-13-03-511258。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》二、农副食品加工业中3植物油加工：除单纯分装和调和外的；三、食品制造业中12乳制品制造：其他，应编制环境影响评价报告表。为此，常州南顺油脂有限公司委托江苏宝海环境服务有限公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。 2、工程内容及生产规模 本项目产品方案见下表。 表1-4 项目产品方案一览表 产品名称; 产能（t/a）; 产品类型; 产能（t/a）; 年运行时数. 奶油; 14300; 金双桃人造奶油; 1932; 4800h/a. 金双桃片状甜奶油; 719. 金双桃发酵奶油; 6. 金双桃烤焙奶油; 5829. 金双桃液态无水人造奶油; 4877. 红双桃奶油; 937. 起酥油; 17957; 金双桃起酥油（固）; 749. 金双桃酥油; 1584. 红双桃起酥油（固）; 5667. 红双桃无水酥油; 9957. 本项目主要工程包括人造奶油车间、油泵房、成品库和办公区等，具体建设内容详见下表。 表1-5 项目主要工程建设内容 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 人造奶油车间; 位于江苏南顺食品厂区内东南侧，用于奶油和起酥油的生产; 共3层，建筑面积为14994m2; 新建. 辅助工程; 检测室; 进行酸价、水分、脂肪酸组成、碘价、过氧化值、气相色谱、核磁共振等的检测; 新建. 油罐区; 位于人造奶油车间外东侧，用于原材料的存放; 新建. 成品库; 位于人造奶油车间外西侧，建筑面积为1960m2; 新建. 公用工程; 供水系统; 园区供水管网供水; 供水量20931.28m3/a; 依托厂区内现有供水管网. 排水系统; 雨污分流，雨水通过雨水管网排入就近水体；CIP清洗废水（含氮、磷）经三效蒸发处理后排入厂区自建污水处理设施与CIP清洗废水（不含氮、磷）、罐区和地面等清洗废水合流处理后接管排入当地市政污水管网；生活污水经化粪池处理后与软水制备废水、定期排污水、反冲洗废水、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水、检测室清洗废水合流，经市政污水管网排入指前镇污水处理厂处理; 排水量8403.16m3/a; 新建. 供电系统; 依靠园区供电系统和厂区现有配电柜。; 供电量665万kWh/a; 依托园区供电电网提供. 环保工程; 废气处理; 天然气燃烧废气; 低氮燃烧器+15m高排气筒，1套; 达标排放; 新建. 噪声控制; 减震、隔声等降噪措施; 降噪约25dB（A），厂界外达标排放。; 新建. 废水处理; 生活污水; 化粪池，10t/d; 生活污水通过厂区内现有化粪池处理后通过市政污水管网接管至指前镇污水处理厂; 依托厂区内现有污水管网以及化粪池. 软水制备废水、定期排污水、反冲洗废水、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水、检测室清洗废水; /; 经市政污水管网排入指前镇污水处理厂处理. 内部CIP清洗废水、罐区和地面等清洗废水; 三效蒸发+厂区自建污水处理设施; CIP清洗废水（含氮、磷）经三效蒸发处理后排入厂区自建污水处理设施与CIP清洗废水（不含氮、磷）、罐区和地面等清洗废水合流处理后接管排入当地市政污水管网; 新建. 固废处理; 新建一般固废暂存场所20m2，危险固废暂存场所20m2; 固废分类收集、分类堆放，分类处理; 新建. 3、厂区平面布置及周边环境概况 建设项目位于常州市金坛区金沙大道1106号。本项目东侧为241省道；西侧和南侧为丹金溧漕河；北侧为湖溪村。建设项目周边500米范围内具体用地现状见附图2。 厂区布置：本项目购买10376m2空地新建厂房，厂房由西向东依次为成品库、人造奶油车间、油罐区等。 4、公用及辅助工程 （1）给水 依托厂区内现有生活用水管网，年用新鲜水量20931.28m3/a，由园区供水管网接入厂区。 （2）排水 本项目职工生活污水（480t/a）经化粪池收集、处理后与软水制备废水（76.96t/a）、定期排污水（1555.2t/a）、反冲洗废水（30t/a）、RO纯水制备尾水（479t/a）、冷却塔浓水（2784t/a）、检测室清洗废水（48t/a）合流，接管排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理。CIP清洗废水（含氮、磷）（260t/a）经三效蒸发处理后排入厂区自建污水处理设施与CIP清洗废水（不含氮、磷）（1040t/a）、罐区、地面等清洗废水（1650t/a）合流处理后接管排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理，达标尾水排入丹金溧漕河。 （3）供电 厂区内设配电房，配置开关柜、变压器等设备，项目年用电量为665万kWh，由园区供电电网提供。 （4）储运工程 运输：厂外运输由原材料厂家配置汽车运输，不足部分由社会运输协作解决；厂内原料和成品由人工运送；运输量满足生产需求。 储存：本项目设有原料仓库和成品仓库，用于存放原辅材料及加工后的成品。 5、与产业政策相符性 （1）产业政策相符性：本项目为食用植物油加工和其他未列明农副食品加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发【2018】年32号文附件3）的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”的有关条款，同时项目所使用的设备、生产工艺及产品不属于江苏省经济贸易委员会发布的《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“淘汰类”和“限制类”的有关条款，为允许建设类项目，符合我国及地方现行的产业政策相关规定。 （2）相关环保法规相符性 表1-6 相关环保法规相符性 相关环保法规; 条款; 内容; 对照分析. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目生活污水经化粪池处理后与蒸汽排水、RO纯水机反冲洗、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水、检测室清洗废水合流，经市政污水管网排入指前镇污水处理厂处理，不单独设置排污口。CIP清洗废水（含氮、磷）经三效蒸发处理后排入厂区自建污水处理设施与CIP清洗废水（不含氮、磷）、罐区、地面等清洗废水合流处理后接管排入当地市政污水管网。. 《江苏省大气污染物防治条例》; 第三十八条; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当建立泄漏检测与修复制度，对管道、设备进行日常维护、维修，及时收集处理泄漏物料。 省环境保护行政主管部门应当向社会公布重点控制的挥发性有机物名录。; 本项目与文件要求相符。. “两减六治三提升”; 根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发<“两减六治三提升”专项行动方案>的通知》(苏发(2016)47号)、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》(苏政办发[2017]30号); 本项目与文件要求相符。. 一、总体要求和目标; 以源头控制、结构优化、综合治理、总量控制为原则，通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs减排工作。重点削减工业源、移动源挥发性有机物排放，强化生活源挥发性有机物污染防治。全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。. 二、重点任务; 强制重点行业清洁原料替代：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗液、油墨替代原有的有机溶剂。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。 推进重点工业行业VOCs治理：强化其他行业VOCs综合治理。各设区市、县（市）应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。. 6、选址合理性分析 （1）用地性质相符性分析 本项目所在地土地性质为工业用地，不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012 年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012 年本）〉的通知》中“限制用地项目目录”和“禁止用地项目目录”，也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中“限制用地项目目录”和“禁止用地项目目录”。因此，本项目符合国家及江苏省用地项目政策。 （2）与《太湖流域管理条例》（国务院第604号）、《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）相符性 根据《关于公布江苏太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政发[2012]221 号）中相关规定，公司所在地属于太湖流域三级保护区，需严格执行太湖流域相关禁止和限制性条款。本项目与条例具体相关要求相符性情况见表1-7和表1-8。 表1-7 与《太湖流域管理条例》相符性分析 《太湖流域相关要求》; 相符性分析. 第四章水污染防治; 第二十八条; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目从事食用植物油加工、其他未列明农副食品加工的生产，符合国家产业政策；本项目生活污水经化粪池处理后与蒸汽排水、RO纯水机反冲洗、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水、检测室清洗废水合流，经市政污水管网排入指前镇污水处理厂处理，不单独设置排污口。CIP清洗废水（含氮、磷）经三效蒸发处理后排入厂区自建污水处理设施与CIP清洗废水（不含氮、磷）、罐区、地面等清洗废水合流处理后接管排入当地市政污水管网。. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口 1 万米上溯至 5 万米河道岸线内及其岸线两侧各 1000 米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。; 本项目不属于太湖流域禁止的行业项目。. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边 5000 米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边 2000 米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各 1000 米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至 1 万米河道岸线内及其岸线两侧各 1000 米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。; 本项目不涉及所禁止的条款. 第三十八条; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当建立泄漏检测与修复制度，对管道、设备进行日常维护、维修，及时收集处理泄漏物料。 省环境保护行政主管部门应当向社会公布重点控制的挥发性有机物名录。; 本项目从事食用植物油加工、其他未列明农副食品加工的生产，符合国家产业政策；本项目天然气燃烧废气，经低氮燃烧器处理后通过一根15m高的1#排气筒高空排放，无有机废气产生。. 表1-8 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求; 相符性分析. 第二章监督管理; 第十七条; 建设项目的水污染防治措施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其水污染防治设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 本项目生活污水经化粪池处理后与蒸汽排水、RO纯水机反冲洗、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水、检测室清洗废水合流，经市政污水管网排入指前镇污水处理厂处理，不单独设置排污口。CIP清洗废水（含氮、磷）经三效蒸发处理后排入厂区自建污水处理设施与CIP清洗废水（不含氮、磷）、罐区、地面等清洗废水合流处理后接管排入当地市政污水管网。. 第三十一条; 太湖流域县级以上地方人民政府环境保护部门应当会同有关部门编制水污染事故应急预案，报本级人民政府批准后发布。 太湖流域可能发生水污染事故的企业事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行 演练。. 第三章污染防治; 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、 改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目不属于太湖流域禁止的行业类别；项目运营过程中固废均有合理处置方式，做到零排放，不会向水体中直接排放粪便、垃圾等。. 因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院第 604 号）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年修订）相关规定要求。 7、职工人数及工作制度 建设项目职工定员40人，采用双班制，每班8小时制，年工作300天，年工作时数按4800h计。项目为员工提供午餐，食堂依托江苏南顺食品有限公司。 8、选址合理性分析 项目位于常州市金坛区指前港园区，其选址交通便利、水电通信等基础设施齐全，因此项目选址合理可行。 9、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线区域保护规划的相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态红线空间管理区域规划的通知》苏政发[2020]1号，常州市生态红线区域为47片，国家级生态保护红线311.02平方公里，生态空间管控区域937.68平方公里，区域总面积（扣除重叠）942.83平方公里，占常州市国土总面积的21.56%。金坛区部分生态红线区域见下表。 表1-9 项目地附近重要生态红线保护区域 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管理区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态管控区域面积; 总面积; 与本项目位置关系. 向阳水库水源涵 养区; 水源涵养; /; 东以扬溧高速公路为界（除罗村集镇），南以市界为界，西以市界为界，北以X304县道、方山（金坛）森林公园为界，包括向阳水库湖面区域; /; 42.51; 42.51; W，8.1km. 长荡湖重要渔业水域; 渔业资源 保护; /; 东接儒林镇，西依指前镇，南濒溧阳市，北临金城镇和尧塘街道; /; 87.24; 87.24; E，1.4km. 长荡湖（金坛区）重要湿地; 湿地生态 系统保护; 长荡湖湖体水域; /; 77.92; /; 77.92; E，1.4km. 钱资荡重要湿地; 湿地生态 系统保护; /; 钱资湖湖面区域; /; 4.61; 4.61; NE，8.4km. 丹金溧漕河（金坛 区）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 新、老丹金溧漕河（除老丹金溧漕河市区段）两岸河堤之间的范围; /; 2.50; 2.50; W，140m. 结合项目地理位置和区域水系，距离本项目最近的生态红线区域为丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区，生态空间管控区域以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物；在船舶航行可能危及堤岸安全的河段，应当限定航速。本项目厂房距离丹金溧漕河生态空间管控区域140m。本项目所在地不在金坛区生态空间管控区域范围内，不存在违反生态空间管控区域管控要求的行为，符合《省政府关于印发江苏省生态红线空间管理区域规划的通知》中管控要求。 （2）环境质量底线相符性 本项目所在区域二氧化氮、PM10、PM2.5、O3等未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，金坛区已实施区域消减政策，全面启动保留燃煤小热电的超低排放改造，完成35吨/时（含）以下燃煤锅炉淘汰。印刷包装、集装箱等7个行业完成低VOCs原料替代及全过程综合整治工作；全面完成化工行业泄漏检测与修复和VOCs综合治理，基本建成重点企业、园区VOCs 监测监控体系，完成钢结构、卷材制造行业VOCs综合治理。强化扬尘管控、机动车及非道路移动机械、船舶废气污染整治；地表水水质良好，丹金溧漕河各监测断面各污染因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。厂界监测点的声环境质量良好，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。本项目废气、废水均达标排放，固废合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线相符性 项目位于常州市金坛区金沙大道1106号，用水来源为市政自来水，用电为园区供电管网。项目使用的水电量均较小，开发区自来水厂、供电管网均可满足本项目的使用要求。项目所需的原材料均可就近购买，因此建设项目与资源利用上线相符。 （4）环境准入负面清单相符性分析 常州市暂未发布《环境准入负面清单》，参考产业政策及区域规划等内容进行判定。 表1-10 环境准入负面清单对照 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态红线保护区以及管控区内与保护主要生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 2; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 3; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 4; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 5; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 由上表可知，本项目不在产业发展负面清单中。 综上所述，建设项目满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求，并且不在区域环境准入负面清单中。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目购买10376m2空地新建厂房，目前该厂房尚未建设，项目所在地为空地，未从事过其他生产建设活动，未审批过项目，因此本项目无原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况： 1、地理位置 金坛区地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″～31°53′22″，东径119°17′45″～119°44′59″，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积975.46平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。 本项目位于常州市金坛区金沙大道1106号，项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌、地质 金坛区地层分为古生界志留系、泥盆系、石炭系、二迭系，中生界三迭系、侏罗系、白垩系，新生界第三系、第四系，形成于距今4.4亿至250万年间。构造属扬子古陆东端的下扬子台褶带。由于受中生代燕山期构造运动中的断裂作用破坏，西部抬升为茅山山脉及其低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲积湖积平原区。常态地貌有基岩的低山丘陵，黄土岗地，冲积、湖积平原。从总体上看，境内地势自西向东倾斜。全境东西最长处相距约50公里，南北最宽处相距约40公里。 金坛西部的丘陵山区，属宁镇山脉东缘的茅山山脉的一部分，大致可分为低山丘陵区和黄土缓岗区两部分。金坛所属的茅山低山丘陵为茅山山脉北段山脊线以东部分，分布在薛埠镇西部、北部、南部地域，海拔一般在50米以上，总面积约41平方公里。低山丘陵区多为砂岩、粉砂岩、砾岩、石灰岩、玄武岩组成，山麓风化壳较厚。低山丘陵向东则为缓部延伸，形成黄土缓岗区，海拔一般为10～30米。西自茅东水库东侧延伸至九江口一带，自北向南，包括薛埠镇的东部、北部和南部部分地区，面积约182平方公里。 金坛区东部地势低平，属太湖平原的一部分，西部的丘陵山区属宁镇山脉东缘的茅山山脉。境内地势西高东低，路网稠密，沟河星罗棋布。指前镇处于金坛区东部，属太湖水网平原区，其地表上堆积着第四纪沉积物，为更新黄色粘土层，厚度约为60-80 米，粘土层下基岩为红色泥质砂岩。在区域地质构造上，位于江南古陆的东北缘，处于华北、华南板块的交接过渡地带，属高淳—宜兴东西向构造带北部。岩性分布最广的是火成岩，以侏罗系火山岩占绝对优势。该区域土质以粉质粘土为主，自然耐力在22吨以上。 指前镇属平原地区，四面环河，境内地势低平，河网稠密。地形大致呈南高北低，一般高程在6～7m。 金坛区属北亚热带季风区，四季分明，雨量充沛、日照充足，年平均气温15.3℃，无霜期228天，降水量1063.5mm，气候条件十分适宜动植物生长、繁衍。金坛区多年日平均气温15.2℃，年平均气温19.70℃，全年主导风向及频率：ESE向14%；夏季主导风向及频率：ESE向19%；冬季主导风向及频率：NNE向9%，年平均风速3.1m/s，年均日照2033.8小时。全年七八月份日照最多，为226.8-247.8小时，二月份日照最少，为128.6小时。年平均霜期139天，最短103天，最长l79天。年均蒸发量l381.9mm，蒸降比1.30。 3、气候、气象 金坛区地处北亚热带湿润性季风气候区，气候湿润温和，日照充足，四季分明。夏季受热带或副热带海洋气团影响盛行东东南风，天气炎热，雨量充沛，并且每年在6月中旬至7月中旬因太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交汇于长江中下游，形成一年一度的梅雨季节：冬季受极地大陆气团的影响，盛行北东北风，降雨较少。 4、水文 金坛区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有丹金溧漕河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。指前镇周边相关河流主要有丹金溧漕河。丹金溧漕河又名直溪、直里河，丹金溧漕河总集水面积752平方公里，跨越镇江市句容、丹徒、丹阳、金坛。其西北为丘陵山区，东南为平原圩区，地面高差达60余米，属山丘区特性的河道。自丹徒县丁角开始至三岔河入金坛境，经直溪、舍田桥至三里桥与丹金溧漕河相会，金坛区地段全长25.88公里。丹金溧漕河下游分支河道丹金溧漕河南河，从舍田桥经铜板桥至白龙荡，长11.06公里。 新指前镇污水处理厂尾水经南埂河最终汇入丹金溧漕河。南埂河为沟通社头南北河与丹金溧漕河的一条支流河道，中间没有其他支流汇入。南埂河靠近社头南北河处南埂河（西）断面的现状水质相对较好，水质类别为IV类；南埂河拟设入河排污口附近水域南埂河东断面的现状水质较差，水质类别为V类，主要污染指标为五日生化需氧量、氨氮。 5、生态概况 指前港园区在开发的过程中，十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。 指前港园区内大部分河道中还有鱼、虾等水生动物存在，水生生态保持较好。新建居民区、单位以及村宅房前屋后亦以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，动物仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标判定 为了解项目所在地区的环境质量现状，本项目引用《常州市2018年环境质量公报》中环境空气质量数据。本次评价选取2018年作为评价基准年，根据《常州市2018年环境质量公报，项目所在区域常州市各评价因子数据见表3-1。 表3-1 项目所在地环境空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率 /%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 50; 35; 142.8; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 191; 160; 119.4; 不达标. 2018年常州市环境空气中二氧化硫年均值和一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮、颗粒物、细颗粒物年均值、臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.1倍、0.04倍、0.43倍、0.19倍。项目所在区二氧化氮、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 （2）大气环境质量达标规划 - 《常州市环境质量报告书（2018 年）》 根据《常州市环境环境质量报告书（2018 年）》，打好污染防治攻坚战，全面完成省下达的环境质量目标： 坚决打赢蓝天保卫战。以压降PM2.5 浓度、增加优良天数为主要目标，强化综合治理，进一步改善大气环境质量。打好柴油货车污染治理攻坚战，确保柴油货车主要污染物排放总量明显下降。深度治理工业大气污染，推进非电行业氮氧化物深度减排和超低排放改造，鼓励燃气机组实施深度脱氮。严格管控各类扬尘，加强道路扬尘综合整治，加强各类建设工地、堆场扬尘控制。加强重点VOCs 行业治理，制定出台全市VOCs 名录和重点监管企业名录。推进秸秆机械化还田，切实加强秸秆禁烧管控。控制农业源氨排放，减少化肥使用量。加强重污染天气防范应对，完善重污染天气应急预案，加强环境空气质量预测预报能力建设，细化限产限排等应急管控清单。 ●《常州市2018 年大气污染防治攻坚行动方案》 根据中共常州市委、常州市人民政府印发的《常州市2018 年大气污染防治攻坚行动方案》的通知（常发[2018]16 号），常州市各有关部门分别开展以下行动： （1）降低燃煤消耗量 狠抓燃煤污染控制。6月30日前完成细化年度煤炭消费总量削减方案，将减煤任务落实到具体项目、分解到具体月份，并认真组织实施，确保超额完成省政府下达的年度煤炭消费总量削减任务。加快推进东部燃机热电联产项目申报和东部片区供热管网建设，通过热网互联互通和清洁能源替代供热，加快推进东部片区燃煤热电整合关停，逐步减少热电企业燃煤锅炉使用。9月底前停用常州江成投资发展有限公司的燃煤锅炉，年内完成中天钢铁高炉煤气发电三期项目建设，并停用中天钢铁2#燃煤机组；对全市燃煤电厂实施分类限产，已达超低排放的电厂在1-5月平均产量的基础上限产20%，已达特别排放限值但未超低排放的电厂在1-5 月平均产量的基础上限产50%。 9 月底前全面完成全市燃煤锅炉分类整治任务，其中35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部完成清洁能源替代或拆除；65 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成超低排放改造。未完成整治之前，燃煤锅炉应限产50%以上。逾期不完成的，坚决依法实施停产整治。 6 月底前完成燃煤窑炉的专项排查工作，9 月底前全面完成燃煤窑炉的清洁能源替代。逾期未完成的，坚决实施停产整治。 组织专门力量，加大散煤整治力度，确保禁燃区内禁止销售、使用散煤。严格煤质管理，督促各用煤单位使用优质煤，煤炭硫分须低于0.7%。 （2）加大工业企业污染综合治理力度 ①采取强制减排施。对照年内二氧化硫、氮氧化物、一次PM2.5和挥发性有机物减排比例分别不低于51%、45%、49%和30%的目标，结合省大气办《关于印发江苏省改善空气环境质量强制污染减排方案的通知》（苏大气办〔2018〕6 号）和《市大气办关于公布2018 年度重点管控工业企业名单的通知》（常大气办〔2018〕2 号）要求，进一步细化限产、停产企业名单，从7月起继续实施大气强化管控，对列入名单的污染物排放量大的企业，限产比例不低于50%，省大气办要求的停产整治企业必须严格落实到位。同时根据空气质量改善情况，进一步调整限产比例、停产整治企业名单。对钢铁、水泥、铸造等重点大气污染物排放企业实施错峰生产，错峰生产方案另行制定。限停产企业名单由市经信局牵头，会同各辖市区，环保部门适时调整，报市大气办公布。 ②加强工业烟气污染治理。提升钢铁、水泥、铸造等重点行业大气污染治理水平，10月底前，钢铁烧结机、水泥熟料生产企业30%的生产线实施脱硫脱硝整治，确保烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别低于10、35、100毫克/立方米。在完成治理任务指前，钢铁、水泥企业在1—5 月平均产量的基础上限产50%；对逾期不完成治理任务的企业，坚决依法予以停产整治。6 月底前完成全市钢压延加工等生产企业煤气发生炉拆除，试试煤改电或天然气等清洁能源改造。 对列入今年大气污染治理重点项目的其它企业，9 月底未完成整治任务的，坚决依法予以停产整治。 ③实施颗粒物无组织排放深度整治。按照省大气办《关于组织实施〈江苏省颗料物无组织排放深度整治方案〉的函》的要求，对火电、水泥、砖瓦、燃煤锅炉企业、铸造、矿山开采等行业开展颗料物无组织排放深度整治，在保证安全生产和工程质量的前提下，除堆场封闭、物料输送等工程量大的项目应在12月底前完成，其他整治工作必须在9月底前完成。钢铁行业颗粒物无组织排放深度整治按《关于加快治理钢铁冶炼企业无组织排放大气污染的通知》（苏环办〔2017〕209号）的要求，必须在6月底前完成。 （3）提高城市管理水平 ①加大扬尘污染控制力度。推进建设工地扬尘污染防治，6月底前出台常州市建设工地扬尘污染管控管理办法，提高建设工地扬尘管理水平。建设工地围挡、施工道路硬化、规模以上建设工地车辆冲洗率及渣土密闭化运输率达100%，规模以上工地设置喷淋、雾炮等晒水抑尘设施。全面推行“绿色施工”，提高装配式建筑在新建筑中的比例。非作业部位裸土和易起尘散装物料堆场全部遮盖。 强化物料堆场扬尘整治。提升工业企业、预拌混凝土、预拌砂浆物料堆场扬尘整治水平，实现密闭作业、密闭储存、密闭运输。 加强各类工地和堆场巡查，督促加大洒水降尘频次，保持道路整洁、湿润，裸土和散装物料全部采取覆盖措施。 加强港口码头及交通工程场地监管，严格落实扬尘管控措施，加大查处力度。散货码头装卸作业必须采取抑尘措施，堆场建设抑尘设施或封闭储存，运输采取密闭或覆盖措施。 对全市预拌混凝土、预拌砂浆、工地、堆场等必须落实各项扬尘治理要求，对达不到扬尘治理要求的，由相关主管部门责令停工整治。 ②加大道路保洁频次。强化道路冲洗保洁，根据空气质量管控等级，及时调整增加冲洗洒水频次。全面实施机械化标准化作业，提高道路机械化清扫率，城市主次干道机械化清扫率达到100%。 ③严格控制面源污染。强化辖市、区政府秸秆禁烧主体责任，加强秸秆综合利用，积极拓展秸秆综合利用渠道，确保全年实现“零火点”，加强秸秆禁烧巡查，对发现火点的镇、街道予以通报。禁止露天焚烧垃圾，落实属地主体责任，进一步加大执法处罚力度。 加强餐饮油烟污染治理，强化执法检查，继续实施餐饮油烟长效管理，9月底前完成重点治理单位治理工作。禁止露天烧烤，餐饮经营单位安装油烟净化在线监控设施和电力监控设施，并与环保部门联网。对未配套安装并正常使用油烟收集处理装置的餐饮企业，坚决停业治理。 加强烟花爆竹禁限放管理。禁止重点管控区内燃放烟花爆竹，7 月底前对2012 年发布的《常州市人民政府关于加强市区烟花爆竹燃放管理的通告》进行修订，扩大禁放区域，实施全年禁放。 （4）加强移动源污染防治 ①加大机动车路检力度。强化随机抽查，将大中型货运车辆尾气超标、散装物料未密闭、车用油品不合格及物料洒漏等违法违章行为作为重要查处内容。每月要在不少于12个非定点卡口开展一次随机抽查，每次抽查不少于15辆车。对钢铁、电力、水泥、工地和大型货物集散地等运输量大的进出厂（场）大中型运输车辆进行检查，每月检查不少于5个厂（场），严查尾气超标、超限超载、车身车轮带泥、抛洒滴漏、覆盖不严等行为。 ②加快老旧车辆淘汰报废。严格执行国家、省有关规定，对达到报废标准的汽车实施强制报废，7月底前出台老旧汽车淘汰补贴政策，适当调高淘汰报废补贴标准，鼓励车主淘汰报废，加快2008年1月1日前登记注册的汽车淘汰报废。推广新能源汽车，规划布局和建设标准化充换电站等公共设施。 ●《常州市金坛区2018 年大气污染防治攻坚行动方案》 根据中共常州市金坛区委、常州市金坛区人民政府关于印发《常州市金坛区2018 年大气污染防治攻坚行动方案》（坛发〔2018〕27 号）的通知，金坛区各有关部门分别开展以下工作： （1）降低燃煤消耗量。 狠抓燃煤污染控制。严格落实常州市年度煤炭消费总量削减方案，将减煤任务落实到具体项目、分解到具体月份，并认真组织实施，确保超额完成市政府下达的年度煤炭消费总量削减任务。加快推进大唐热电燃机热电联产整合项目。对加怡热电厂实施限产，已达超低排放的燃煤锅炉在1-5月平均产量的基础上限产20%，未达超低排放的在1-5月平均产量的基础上限产50%。 9月底前全面完成全区燃煤锅炉分类整治任务，其中35t/h及以下燃煤锅炉全部完成清洁能源替代或拆除；65t/h及以上燃煤锅炉全部完成超低排放改造。未完成整治之前，燃煤锅炉应限产50%以上。逾期不完成的，坚决依法实施停产整治。 7月底前，完成燃煤窑炉的专项排查工作，9月底前全面完成燃煤窑炉的清洁能源替代。逾期未完成的，坚决实施停产整治。 组织专门力量，加大散煤整治力度，确保禁燃区内禁止销售、使用散煤。严格煤质管理，督促各用煤单位使用优质煤，煤炭硫分须低于0.7%。 （2）加大工业企业污染综合治理力度。 ①采取强制减排施。对照年内二氧化硫、氮氧化物、一次PM2.5和挥发性有机物（VOCs）减排比例分别不低于51%、45%、49%和30%的目标，结合省大气办《关于印发江苏省改善空气环境质量强制污染减排方案的通知》（苏大气办〔2018〕6号）和《市大气办关于公布2018年度重点管控工业企业名单的通知》（常大气办〔2018〕2号）要求，进一步细化限产、停产企业名单，从7月起继续实施大气强化管控，对列入名单的污染物排放量大的企业，限产比例不低于50%，省大气办要求的停产整治企业必须严格落实到位。同时根据空气质量改善情况，进一步调整限产比例、停产整治企业名单。对水泥、铸造等重点大气污染物排放企业实施错峰生产，错峰生产方案另行制定。按常州市要求，限停产企业名单由区经信局牵头，会同各镇、街道、园区，环保部门适时调整，报区大气办公布。 ②加强工业烟气污染治理。提升水泥、铸造等重点行业大气污染治理水平，确保盘固水泥公司烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别低于10、35、100毫克/立方米。对列入今年大气污染治理重点项目的其它企业，9月底未完成整治任务的，坚决依法予以停产整治。 ③实施颗粒物无组织排放深度整治。按照《市大气办关于转发省大气办关于组织实施江苏省颗料物无组织排放深度整治方案的函》的要求，对火电、水泥、砖瓦、燃煤锅炉企业、铸造、矿山开采等行业开展颗料物无组织排放深度整治，在保证安全生产和工程质量的前提下，除堆场封闭、物料输送等工程量大的项目应在12月底前完成，其他整治工作必须在9月底前完成。 ④全面排查与达标排放。在完成全区大气污染重点区域企业的全面排查的基础上，对污染治理设施不完善或不能正常运行、不能稳定达标排放的工业企业，依法从严处罚，并实施停产治理，9月底前完不成治理任务的，坚决予以关闭。 （3）提高城市管理水平。 ①加大扬尘污染控制力度。推进建设工地扬尘污染防治，建设工地围挡、施工道路硬化、规模以上建设工地车辆冲洗率及渣土密闭化运输率达100%，规模以上工地设置喷淋、雾炮等晒水抑尘设施。全面推行“绿色施工”，提高装配式建筑在新建筑中的比例。非作业部位裸土和易起尘散装物料堆场全部遮盖。 强化物料堆场扬尘整治。提升工业企业、预拌混凝土、预拌砂浆物料堆场扬尘整治水平，实现密闭作业、密闭储存、密闭运输。 加强各类工地和堆场巡查，督促加大洒水降尘频次，保持道路整洁、湿润，裸土和散装物料全部采取覆盖措施。 加强港口码头及交通工程场地监管，严格落实扬尘管控措施，加大查处力度。散货码头装卸作业必须采取抑尘措施，堆场建设抑尘设施或封闭储存，运输采取密闭或覆盖措施。 对全区预拌混凝土、预拌砂浆、工地、堆场等必须落实各项扬尘治理要求，对达不到扬尘治理要求的，由相关主管部门责令停工整治。 ②加大道路保洁频次。强化道路冲洗保洁，根据空气质量管控等级，及时调整增加冲洗洒水频次。全面实施机械化标准化作业，提高道路机械化清扫率，城市主次干道机械化清扫率达到100%。 ③严格控制面源污染。强化各镇、街道、园区秸秆禁烧主体责任，加强秸秆综合利用，积极拓展秸秆综合利用渠道，确保全年实现“零火点”，加强秸秆禁烧巡查，对发现火点的镇、街道予以通报。禁止露天焚烧垃圾，落实属地主体责任，进一步加大执法处罚力度。 加强餐饮油烟污染治理，强化执法检查，继续实施餐饮油烟长效管理，9 月底前完成重点治理单位治理工作。禁止露天烧烤，餐饮经营单位安装油烟净化在线监控设施和电力监控设施，并与环保部门联网。对未配套安装并正常使用油烟收集处理装置的餐饮企业，坚决停业治理。 加强宣传力度，倡导市民减少烟花爆竹燃放，按照《常州市人民政府关于加强市区烟花爆竹燃放管理的通告》要求，实施严格管理。 （4）加强移动源污染防治。 ①加大机动车路检力度。强化随机抽查，将大中型货运车辆尾气超标、散装物料未密闭、车用油品不合格及物料洒漏等违法违章行为作为重要查处内容。科学设定检查卡口，每月开展随机抽查，原则上每次抽检不少于15辆车。定期对电力、水泥、搅拌站、工地和大型货物集散地等运输量大的进出厂（场）大中型运输车辆进行检查，每月检查不少于1个厂（场），严查尾气超标、超限超载、车身车轮带泥、抛洒滴漏、覆盖不严等行为。 ②加快老旧车辆淘汰报废。严格执行国家、省有关规定，对达到报废标准的汽车实施强制报废，根据常州市即将出台的老旧汽车淘汰补贴政策，鼓励车主淘汰报废，加快2008年1月1日前登记注册的汽车淘汰报废。推广新能源汽车，规划布局和建设标准化充换电站等公共设施。 ③开展非道路移动源污染防治。7月底前划定高排放非道路移动机械禁用区范围，区域内的非道路移动机械必须达到国II及以上标准，对达不到国II排放标准的非道路移动机械坚决依法停止使用。 （5）积极应对重污染天气。 ①有效应对重污染天气。根据省、市统一要求，及时启动全区重污染天气应急预案修订工作。严格按照重污染天气应急预案的要求，实施应急响应措施，切实降低重污染天气不利影响。 ②加强重点区域的整治。组织相关部门和属地对大气自动站点周边3公里范围内各类大气污染源进行排查，建立污染源清单和地图，对污染源实施整治和管控。 ●《2018 年金坛区打好污染防治攻坚战暨“两减六治三提升”专项行动工作方案》 根据常州市金坛区人民政府关于印发《2018年金坛区打好污染防治攻坚战暨“两减六治三提升”专项行动工作方案》的通知（坛政发〔2018〕44号），金坛区各有关部门分别开展以下行动： （1）减少煤炭消费总量 2018年，全区煤炭消费总量比2016年减少5.6万吨。 ①推进热电联产。以热电联产规划引导全区热电行业科学发展，压减燃煤热电机组数量，全区不再新建燃煤发电、供热项目。2018年大唐热电联产项目2台机组建成投运，逐步实施加怡热电和大唐热电的热网整合。 ②分类整治燃煤锅炉。严格燃煤锅炉管控措施，禁止新建燃煤供热锅炉，2018年完成35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉淘汰或清洁能源替代，年内完成江苏省健尔康医用敷料有限公司、常州凯丽热能有限公司3台燃煤锅炉淘汰或实施清洁能源替代。完成加怡热电超低排放改造。 ③压减非电行业生产用煤及煤制品。严禁过剩产能行业新增产能项目，特别是耗煤项目。削减水泥等建材产能，完成上级下达的产能压减计划。在纺织、印染、电镀、机械等传统行业退出一批低端低效产能。 ④加强散煤治理。严格落实《商品煤质量管理暂行办法》，对硫分、灰分、挥发分等指标进行更严格的限制，不符合标准的煤炭产品不允许销售。大力推广非煤清洁能源替代民用散煤。2018年底前扩大禁燃区内实现无煤化。 ⑤大力发展清洁能源，扩大天然气利用。大力发展“自用为主、余电上网”的分布式光伏发电，有序推进渔光、农光互补光伏电站建设，6月30日前亿晶40兆瓦渔光互补电站项目建成并网投运。年内开展常宝普莱森钢管有限公司、常州市和顺玻璃制品有限公司工业窑炉的清洁能源替代，提高天然气一次能源消费占比。 （2）减少落后化工产能 着力去库存、控增量、优总量，加快化工行业结构调整。至2018 年底，化工企业数量大幅减少，完成化工企业关停任务；转移、重组、升级化工企业实施方案基本确定；化工行业主要污染物排放总量大幅减少。 2、地表水环境质量现状 根据《常州市2018年环境质量公报》，常州市“十三五”期间共设置8个“水十条”国考断面，25个“水十条”省考断面。2018年，常州市33个“水十条”断面中有29个断面水质达标，总体达标率为87.9%。33个断面中，III类及以上水质断面20个，占比60.6%；IV类水质断面12个，占比36.4%；V类水质断面1个，占比3.0%；无劣V类水质断面。主要湖库中，滆湖和长荡湖均处于中度富营养化状态，富营养化级别与2017年相同。天目湖（沙河水库）和大溪水库均处于中营养状态，营养状态指数与上年相比均略有降低。 本项目纳污河流为丹金溧漕河，丹金溧漕河水质基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，因此判定为达标区。 本项目在丹金溧漕河布设两个引用断面，W1断面为指前镇污水处理厂排口上游500m，W2断面为指前镇污水处理厂排口下游1000m，引用青山绿水（江苏）检验检测有限公司《江苏群达机械科技有限公司利用铸造废渣年产10万吨矿岩棉项目环境质量现状监测报告》中的监测数据，报告编号：CQHH191009，引用因子为pH、COD、NH3-N、TP、TN，时间为2019年7月24日~2019年7月26日。引用可行性分析：监测数据距今尚在3年有效期内，引用断面位于本项目地表水评价范围内，监测期间至今，区域内未新增明显的水污染源，因此本次引用的水环境质量数据符合引用原则。 表3-2 地表水评价结果汇总 单位：mg/L，pH无量纲 测点编号; 测点名称; 污染物名称; 浓度范围; 标准; 超标率. W1; 指前镇污水处理厂排口上游500m; pH; 7.70~7.75; 6~9; 0. COD; 25~28; 30; 0. NH3-N; 0.434~0.580; 1.5; 0. TP; 0.132~0.155; 0.3; 0. TN; 1.05~1.15; 1.5; 0. W2; 指前镇污水处理厂 排口下游1000m; pH; 7.72~7.75; 6~9; 0. COD; 23~25; 30; 0. NH3-N; 0.456~0.556; 1.5; 0. TP; 0.158~0.179; 0.3; 0. TN; 1.04~1.26; 1.5; 0. 监测结果表明，丹金溧漕河现状监测因子pH、COD、NH3-N、TP、TN均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，因此，项目地表水评价范围水环境水质良好，达Ⅳ类功能区要求。 3、噪声环境质量现状 本项目委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司对项目厂界四周声环境质量现状进行检测，检测编号为：“CQHH190464”监测时间为2019年04月11日和2019年04月13日。监测数据如下表3-3（检测报告见附件）。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测时段; 监测点位; 2019年04月11日-12日; 2019年04月12日-13日; 执行标准; 是否超标. 昼间; N1（东厂界）; 57.4; 57.6; 65; 否. N2（南厂界）; 58.7; 58.6; 否. N3（西厂界）; 55.9; 56.6; 否. N4（北厂界）; 56.0; 54.9; 否. 夜间; N1（东厂界）; 47.3; 48.0; 55; 否. N2（南厂界）; 49.0; 49.2; 否. N3（西厂界）; 47.1; 47.6; 否. N4（北厂界）; 46.8; 46.3; 否. 项目厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目周边环境现状的踏勘与调查，建设项目附近无文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。详见下表所示。 表3-4 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模户数/人数; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 湖溪村; 737713.12; 3504017.58; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准; 150户/600人; NE; 178. 大坟湾; 737429.15; 3503918.86; 居住区; 人群; 130户/420人; NE; 112. 古墩村; 737479.00; 3503751.95; 居住区; 人群; 90户/300人; NE; 45. 仇家棚; 737580.48; 3503473.90; 居住区; 人群; 60户/220人; E; 117. 周渡桥; 736796.93; 3503715.68; 居住区; 人群; 80户/280人; W; 240. 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象名称; 相对项目的方位及距离; 环境功能区划. 方位; 距厂界距离（m); 规模. 水环境; 丹金溧漕河; W; 20; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 声环境; 湖溪村; NE; 178; 150户/600人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准. 大坟湾; NE; 112; 130户/420人. 古墩村; NE; 45; 90户/300人. 仇家棚; E; 117; 60户/220人. 项目厂界外1m范围; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类、4类（东厂界）标准. 生态环境; 长荡湖重要渔业水域; E; 1400; 87.24km2; 渔业资源保护. 丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区; W; 140; 2.50km2; 洪水调蓄. 钱资荡重要湿地; SW; 8400; 4.61km2; 湿地生态系统保护.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常政发〔2017〕160号），项目所在地为二级功能区，本项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 评价因子及评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NOx; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8h平均; 160. 1小时平均; 200. PM10 （粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5 （粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水 项目附近地表水体丹金溧漕河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，标准值见4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 序号; 项目; Ⅳ类（mg/L）; 标准来源. 1; pH值; 6～9（无量纲）; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅳ类. 2; COD; ≤30. 3; BOD5; ≤6. 4; NH3-N; ≤1.5. 5; TP; ≤0.5. 6; 石油类; ≤0.5. 7; SS; ≤60; 参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级. 3、声环境 根据《常州市市区声环境功能区划（2017）》（苏政发[2017]161号），项目所在区域声环境功能为3类，据此确定区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类声环境功能区对应标准限值（4a类（东厂界距离G233国道50米））。周边敏感点湖溪村、大坟湾、古墩村、仇家棚执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区对应标准限值。具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 天然气燃烧产生的烟尘（以颗粒物计）、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2019）的中规定的要求；NOX排放浓度限值根据《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的要求，对现有的天然气锅炉进行低氮改造，氮氧化物排放限值为50mg/m3。上料混合粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物排放限值中二级标准要求。具体排放标准详见表4-4。 表4-4 大气污染物排放执行标准 执行标准; 表号级别; 排气筒 高度m; 指标; 标准限值mg/m3; 无组织监控浓度mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2; 15; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2019）; 燃气锅炉; 15; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 20; 周界外浓度最高点; /. 二氧化硫; 80; /. 氮氧化物; 50; /. 注：燃气锅炉氮氧化物排放限值参照《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中燃气锅炉的限值。 2、废水排放标准 本项目产生的废水主要为员工生活污水、软水制备废水、定期排污水、反冲洗废水、RO纯水制备尾水和内部CIP清洗废水、检测室清洗废水。生活污水经化粪池处理后与软水制备废水、定期排污水、反冲洗废水、RO纯水制备尾水、检测室清洗废水合流，经市政污水管网排入指前镇污水处理厂处理，达标尾水排入丹金溧漕河。CIP清洗废水（含氮、磷）经三效蒸发处理后排入厂区自建污水处理设施与CIP清洗废水（不含氮、磷）合流处理后接管排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理，达标尾水排入丹金溧漕河。具体如下表。 表4-5 污水接管要求 单位：除pH外为mg/L 项目; 污水接管标准. pH; 6～9. 化学需氧量; 450. 悬浮物; 350. 氨氮; 40. 总磷; 8. 总氮; 60. 动植物油; 100. 生化需氧量; 180. 采用标准; 指前镇污水处理厂接管限值. 2021年1月1日前，指前污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；2021年1月1号后指前污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；具体见下表。 表4-6 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，除pH外 时间; 序号; 项 目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 现阶段~2021年1月1日; 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; 动植物油; ≤1. 3; BOD5; ≤10. 4; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2007）中表2中的标准. 5; 氨氮; ≤5（8）*. 6; SS; ≤10. 7; TP; ≤0.5. 8; TN; ≤15. 2021年1月1日~以后; 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; 动植物油; ≤1. 3; BOD5; ≤10. 4; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处. 厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准; 5; 氨氮; ≤4（6）*. 6; SS; ≤10. 7; TP; ≤0.5. 8; TN; ≤15. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4类（东厂界）标准，具体标准值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类（东厂界）; 70; 55. 4、固体废物控制标准 一般固废贮存、处置过程中执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)中相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)以及关于修订《危险废物贮存污染控制标准》有关意见的复函（环函[2010]264号）。 |
| 总量控制 指标 | （1）污染物排放总量见表4-8。 表4-8 污染物排放总量控制建议指标表 单位：t/a 类型; 污染物; 产生量; 处理消减量; 排放量; 排入外环境量. 废水; 废水量; 8403.16; 0; 8403.16; 8403.16. COD; 4.3113; 2.9214; 1.3899; 0.4202. SS; 0.7382; 0.0952; 0.643; 0.084. 氨氮; 0.0144; 0; 0.0146; 0.042. TN; 0.035; 0; 0.035; 0.126. TP; 0.0094; 0; 0.0092; 0.0042. BOD5; 2.0985; 1.744; 0.3545; 0.084. 动植物油; 0.3945; 0.3797; 0.0148; 0.0084. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.286; 0; 0.286; 0.286. SO2; 0.4; 0; 0.4; 0.4. NOX; 1.872; 1.31; 0.562; 0.562. 无组织; 颗粒物; 0.003; 0; /; 0.003. 固废; 一般工业固废; 17.25; 17.25; 0; 0. 危险废物; 2.05; 2.05; 0; 0. 生活垃圾; 7.2; 7.2; 0; 0. （2）总量控制要求 废水：废水排放总量（接管考核量）8403.16t/a，水污染物排放总量COD 1.3899t/a、SS0.643t/a、氨氮0.0146t/a、总氮0.035t/a、总磷0.0092t/a、BOD5 0.3545t/a、动植物油0.0148t/a；最终排入外环境的水污染物总量为COD 0.4202t/a、SS 0.084t/a、氨氮0.042t/a、总氮0.126t/a、总磷0.0042t/a、BOD5 0.084t/a、动植物油0.0084t/a，纳入指前镇污水处理厂总量范围内。 废气：本项目排放的大气污染物颗粒物0.286t/a、SO2 0.4t/a、NOX 0.562t/a，大气污染物向金坛环保部门申请核定，总量在金坛区内平衡。 固废：固废排放总量为零。 |

建设项目工程分析

1、工艺流程简述（图示） 1.1施工期工艺流程 建设项目所在地块尚未场地平整，现状为空地，无拆迁工程。从污染角度分析，可将本项目施工期工艺流程及产污情况图如图5-1所示： 图5-1 项目施工期及营运期工艺流程及产污环节 施工期工艺流程简述： 本项目施工时间为2020年6月至2021年1月，施工期8个月。 根据现场调查，项目原为空地，无历史环境遗留问题，现阶段尚未土地平整。 建设内容主要为厂房、原料库、配套辅助用房等，均为建筑施工。因此施工流程大体分为基础建设——主体工程——后期装饰等环节。 （1）基础工程 建设项目基础工程主要为场地的平整、填土和夯实及将施工场地周围围挡挖方。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。挖土机、推土机等设备对地块进行改造的同时，会产生大量的扬尘、建筑垃圾和机械噪声污染。由于作业时间较短，扬尘和噪声对周围局部环境影响较小。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采 用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。为防止减少施工的污染，建筑方应做到以下几个方面： ①施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，室内用人造木板饰面、人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醇释放量达到标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。 ②进行室内装修时，应采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。 （4）设备安装 包括电梯、道路、化粪池、雨水管网、污水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。建设项目施工期选用的主要施工设备见表5-1。 表5-1 主要施工设备表 阶段; 设备名称. 土石方; 翻斗机、推土机、装载机、挖掘机. 基础施工; 打桩机、吊机、平地机、风镐、打井机、工程钻机、空压机. 结构; 吊车、振捣棒、电锯. 装修; 砂轮机、吊车、木工圆锯机、电钻、切割机. 施工期污染源分析 施工期的大气污染物主要是施工扬尘、施工废气和后期装修废气，施工期的水污染主要源自施工人员生活污水和建筑施工废水，生活污水经化粪池处理后接管至指前镇污水处理厂，施工废水经沉淀池处理后回用于生产。施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。由于本项目施工期较短，仅为6个月，施工期对周围环境产生的影响为短暂性的，对周围环境影响较小，本次评价不做定量分析。 1.2营运期工艺流程及产污环节图 1）本项目产品起酥油生产工艺及产污环节如下图所示： 图例： G-废气 N-噪声 W-废水 S-固废 调油 急冷（A单元） 捏合（B单元） 灌装 封袋封箱 贴标 熟成 成品 废包装材料S1-1 金属检测、重量检测 液体棕榈油、棕榈硬脂、棕榈仁油、食用牛油、大豆油等 铁桶、纸箱、PE袋 消毒 乳化 熔解 乳化剂、着色剂、香精等油溶性辅料 塑化（C单元） 锅炉废气G1-2、废水W1-1 锅炉废气G1-1 锅炉废气G1-3 不合格品S1-2 空调冷凝废水W1-1 图5-2 本项目起酥油工艺流程及产污环节图 工艺流程说明 （1）调油：按照产品配方计算的比例，将成品油罐区储存的原料油（液体棕榈油、棕榈硬脂、棕榈仁油、食用牛油、大豆油等）通过流量计依次打到包装车间的调油罐。在调油罐打开蒸汽盘管加热到60℃左右，同时开启搅拌器搅拌混合均匀，此工序会产生蒸汽锅炉废气G1-1； （2）熔解：调油罐调配完成的油脂，一部分打到油相罐，一部分打到乳化罐。油溶性辅料称量好后人工加到油相罐（乳化剂、着色剂、香精等），升温到70℃左右，同时开启搅拌器使充分融化混合，此工序会产生蒸汽锅炉废气G1-2； （3）乳化：再将物料打到乳化罐去混合。乳化罐的物料经过预热预冷板换，先升温到70℃左右保证晶核全部融化，再通过冷却水降温到50℃左右。如果生产产品需要在产品中加氮气，则根据需要在进入高压泵前充入氮气，充入氮气的量可以由氮气自动控制器进行控制。乳化罐混合均匀后可以进入下道工序，此工序会产生蒸汽锅炉废气G1-3； （4）急冷、捏合、塑化：预冷后的乳化液由高压柱塞泵以一定压力输入急冷机（A单元）冷却结晶，急冷后的物料进入捏合机（B单元）通过捏合均质机打碎A单元已形成的网状结构，使微细脂晶成长、转型，重新构成塑性结构，以拓展稠度范围。捏合后的物料进入塑化机(C单元)高速剪切，使产品进一步结晶。 （6）消毒：采用紫外线消毒铁桶、纸箱、PE袋等包装材料30分钟； （7）灌装：从塑化机出来的物料进入灌装机灌装，套袋后的纸箱经一一自动检测后到灌装机定量灌装，此工序会产生废包装材料S1-1； （8）封袋、封箱：再到封袋机对灌装后的袋子进行封袋，封袋后再依次经过一字封箱机、角边封箱机。 （9）重量检测、金属检测：封箱后的产品经过重量检测仪和金属检测仪，不合格产品将被自动剔除， 此工序会产生不合格产品S1-2； （10）贴标：在产品箱外贴标； （11）熟成：最后进入熟化库，熟化库根据不同产品，通过空调设定不同的温度（一般设定温度较产品熔点低10~15℃），在恒温下存放至少72小时，使产品进一步完成结晶。熟成后的产品转移到成品仓库储存，此工序会产生不合格产品S1-3。 2）本项目产品奶油生产工艺及产污环节如下图所示： 图例： G-废气 N-噪声 W-废水 S-固废 调油 急冷（A单元） 捏合（B单元） 灌装 封袋封箱 贴标 熟成 成品 废包装材料S2-1 重量检测 液体棕榈油、棕榈硬脂、棕榈仁油、食用牛油、大豆油 铁桶、纸箱、PE袋 消毒 乳化 水相罐 食盐、防腐剂等水溶性辅料 油相罐 乳化剂、着色剂、香精等油溶性辅料 巴氏杀菌 塑化（C单元） 锅炉废气G2-2、废水W2-2 锅炉废气G2-3、废水W2-3 锅炉废气G2-1、废水W2-1 图5-3 本项目奶油工艺流程及产污环节图 工艺流程说明 （1）调配：按照产品配方计算的比例，将成品油罐区储存的原料油（液体棕榈油、棕榈硬脂、棕榈仁油、食用牛油、大豆油等）通过流量计依次打到包装车间的调油罐。在调油罐打开蒸汽盘管加热到60℃左右，同时开启搅拌器搅拌混合均匀，此工序会产生蒸汽锅炉废气G2-1； （2）熔解：调油罐调配完成的油脂，一部分打到油相罐，一部分打到乳化罐。油溶性辅料称量好后人工加到油相罐（乳化剂、着色剂、香精等），升温到70度左右，同时开启搅拌器使充分融化混合；奶油需要调配水相，车间有一套RO水制备设备，将制备好的RO水先通过板换加热到70℃左右并经紫外灯杀菌后打到水相罐。水溶性的辅料人工称量好后加到水相罐，搅拌使之充分混合融化。此工序会产生蒸汽锅炉废气G2-2； （3）乳化：再将物料打到乳化罐去混合。乳化罐的物料经过预热预冷板换，先升温到70℃左右保证晶核全部融化，再通过冷却水降温到50℃左右。如果生产产品需要在产品中加氮气，则根据需要在进入高压泵前充入氮气，充入氮气的量可以由氮气自动控制器进行控制。乳化罐混合均匀后可以进入下道工序，此工序会产生蒸汽锅炉废气G2-3； （4）巴氏杀菌：乳化液经卫生泵入巴式杀菌机，利用蒸汽把水加热到95℃左右，95℃左右热水加热乳化液至85℃左右高温16秒杀菌后，与新泵入的乳化液热交换，再经冷却水冷却，恢复至50℃左右，使用蒸汽锅炉加热，此工序会产生锅炉废气G2-4； （5）急冷、捏合、塑化：预冷后的乳化液由高压柱塞泵以一定压力输入急冷机（A单元）冷却结晶，急冷后的物料进入捏合机（B单元）通过捏合均质机打碎A单元已形成的网状结构，使微细脂晶成长、转型，重新构成塑性结构，以拓展稠度范围。捏合后的物料进入塑化机(C单元)高速剪切，使产品进一步结晶； （6）消毒：采用紫外线消毒铁桶、纸箱、PE袋等包装材料30分钟； （7）灌装：从塑化机出来的物料进入灌装机灌装，套袋后的纸箱经一一自动检测后到灌装机定量灌装，此工序会产生废包装材料S2-1； （8）封袋、封箱：再到封袋机对灌装后的袋子进行封袋，封袋后再依次经过一字封箱机、角边封箱机； （9）重量检测、金属检测：封箱后的产品经过重量检测仪和金属检测仪，不合格产品将被自动剔除， 此工序会产生不合格产品S2-2； （10）贴标：在产品箱外贴标； （11）熟成：最后进入熟化库，熟化库根据不同产品，通过空调设定不同的温度（一般设定温度较产品熔点低10~15℃），在恒温下存放至少72小时，使产品进一步完成结晶。熟成后的产品转移到成品仓库储存，此工序会产生不合格产品S2-3。 3）QC部门检测 本项目产品奶油和起酥油需进行产品质量检测，其检测指标包括酸价、水分、脂肪酸组成、碘价、过氧化值、气相色谱、核磁共振。 检测过程中用到的药品包括乙醚、三氯甲烷、石油醚等危化品，该过程会产生少量分析废液。 4）生产结束后CIP清洗： 生产完毕后，进行CIP清洗，每周进行CIP清洗一次（项目生产时每周为一个周期，先进行起酥油、无水奶油的生产，后进行有水奶油的生产，由于油脂和无水奶油不利于微生物的生长繁殖，因此产品不易腐败，每周清洗一次可满足产品质量要求）。 a.将管道切换至CIP清洗状态，用热水（60-80℃）冲洗管道10分钟以上，将系统内剩余物料冲掉。 b.配制0.7%-2%碱洗液，加热至60-80℃，循环清洗管路不小于20分钟。 c.排空系统内清洗液，用清水清洗管路不小于5分钟。 d.如产品配方含有乳制品，还需要酸洗；配制0.7%-1.5%的酸洗液，循环清洗管路10-15分钟，排空。 e.用清水清洗至排出水的pH=7左右。 *酸洗液是以柠檬酸，碱洗液是以强碱（食用级苛性钠NaOH，原液浓度30-35%）计算出； *洗剂浓度=[(原液质量×原液浓度) ÷（稀释用水质量+原液质量）] ×100% CIP清洗工艺为：水洗-碱洗-水洗-酸洗-水洗，每周清洗一次，每次每个工序用水5t。第一次水洗过程清洗掉设备和管道中的油脂等污染物，乳脂、乳清粉、炼乳等含氮磷的原材料中含有氮、磷成分，其添加量约为0.5%-1%，添加量很少，因此该过程清洗废水中含有少量的氮磷。碱洗、水洗、酸洗和水洗的目的是杀死管道和设备中的微生物，因此该过程废水不含氮磷。 5）RO水处理工艺及工作原理： RO水处理工艺及RO膜工艺介绍：源水→源水箱→源水泵→砂滤罐→碳滤罐→计量泵→加药箱→一级高压泵→一级反渗透→水箱→二级高压泵→二级反渗透→紫外线杀菌→无菌水箱。纯水处理一般包括预处理、主处理及深度处理三个阶段。其中预处理阶段主要有过滤，吸附两个处理单元，主要作用是去自来水中的浊度，离子和均匀水质；主处理阶段是处理的关键，主要作用是去除自来水的溶解性有机物；深度处理阶段主要深度去离子为主，保证出水达到用水标准。 2、主要污染分析： 2.1废气 （1）投料过程中会产生粉尘 本项目在粉状料投料过程中会产生粉尘，由于人员操作、进料口设计等，投料混合时会产生少量的粉尘；本项目原材料大部分为粒料和液态，粉尘产生量极少，粉尘产生量按粉末状固体原材料用量的0.01%计，则粉尘产生量为0.003t/a，产生量极少，在车间内无组织排放。 （2）天然气燃烧废气 本项目新增一台6t/h的蒸汽锅炉，原料混合加热和巴氏杀菌过程采用天然气作为燃料，每天工作时间16h，年工作300天。建设单位年消耗天然气量为100万立方米，天然气燃烧废气通过一根15m高的1#排气筒高空排放。SO2、NOX、烟尘产污系数参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）核算方法。 Ej=R×βj×（1-η/100）×10-3 Ej——核算时段内第j种污染物排放量，t R——核算时段内燃料耗量，t或万m3，本次取5.0。 βj——产污系数，kg/t或kg/万m3，参见全国污染源普查工业污染源普查数据（以最新版本为准）和HJ953。采用罕见、特殊原料或工艺的，或手册中未涉及的，可类比国外同类工艺对应的产排污系数文件或咨询行业专业技术人员选取近似产品、原料、炉型的产污系数替代。本次评价参考HJ953 中的燃气锅炉颗粒物产污系数，即βj =2.86kg/万m3； η——污染物的脱除效率，%，本次取0。 二氧化硫和氮氧化物的产污系数参考《工业源产排污系数手册（2010修订）下册》中表4430“工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”中天然气为燃料的数据估算，详见表5-2。 天然气含硫量参考《环境保护实用数据手册》及川气天然气成分（总含硫量≤200毫克/立方米）。 表5-2 燃气烟气中污染物的排放系数和排放量 产品名称; 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 蒸汽/热水/其它; 天然气; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 136259.17; 直排; 136259.17. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①; 直排; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 18.71; 直排; 18.71. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 则烟尘产生量为0.286t/a，NOX产生量为1.872t/a，SO2产生量为0.4t/a，废气量为1.36*107Nm3/a。 根据计算得SO2、NOx、烟尘产生浓度分别为29.41mg/m3、137.65mg/m3、21.03mg/m3，经低氮燃烧器进行燃烧处理后，通过1#排气筒有组织排放。低氮燃烧器处理效率为70%，则NOx排放浓度为 41.21mg/m3。 本项目有组织废气排放情况见表5-3，无组织废气产生及排放情况详见表5-4。 表5-3 本项目有组织废气产生、治理及排放情况表 排气筒编号; 污染源名称; 排气量m3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放源参数. 核算方法; 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 核算方法; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 高度; 内径; 温度. 1#; 天然气燃烧废气; 5666.7; 烟尘; 排污系数法; 0.286; 0.119; 21.03; 低氮燃烧器; 排污系数法; 0.286; 0.119; 21.03; 15; 0.4; 50. SO2; 0.4; 0.167; 29.41; 0.4; 0.167; 29.41. NOX; 1.872; 0.78; 137.65; 0.562; 0.234; 41.21. 表5-4 无组织废气产生及排放情况一览表 生产/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 效率; 核算方法; 排放量（t/a）. 投料; /; 无组织排放; 颗粒物; 排污系数法; 0.003; /; /; 排污系数法; 0.003; 4800h. 2.2废水 本项目用水包括员工的生活用水、内部CIP清洗用水、锅炉用水、罐区、地面等清洗用水、冷却塔补充水、检测室用水，来自当地市政自来水管网。 本报告设置了水环境影响评价专题报告，废水产生以及处置情况详见水环境影响评价专题报告章节。 2.3噪声 本项目噪声源主要为高压泵、捏合机、塑化机、空压机、自动灌装机等运行噪声，单台设备噪声源强为75～90dB（A），产生情况详见下表。 表5-6 噪声源情况一览表 噪声源; 所在车间; 源强dB(A); 数量; 降噪措施. 进料泵; 人造奶油车间; 80; 1; 隔声、减振. 油相输送泵; 80; 1; 隔声、减振. 水相输送泵; 80; 1; 隔声、减振. 乳化输送泵; 80; 1; 隔声、减振. 高压泵; 80; 1; 隔声、减振. 捏合机; 85; 2; 隔声、减振. 塑化机; 85; 1; 隔声、减振. 重熔输送泵; 80; 1; 隔声、减振. 成箱机; 80; 1; 隔声、减振. 套袋机; 85; 1; 隔声、减振. 自动灌装机; 85; 1; 隔声、减振. 塑袋热封口机; 80; 1; 隔声、减振. 封箱机; 80; 1; 隔声、减振. 传输机; 80; 1; 隔声、减振. 自动装托盘机; 80; 1; 隔声、减振. 片状切片机; 80; 1; 隔声、减振. 片状包装机; 80; 1; 隔声、减振. 块状包装机; 80; 1; 隔声、减振. 空压机; 90; 1; 隔声、减振. 罐区收油泵; 80; 4; 隔声、减振. 罐区输送泵; 80; 4; 隔声、减振. 2.4固废 该产品生产运行期产生的固废主要为生产过程产生的废包装材料、沉淀池污泥、分析废液、浓缩泥饼、废机油、废包装桶和员工生活垃圾等。 - 生活垃圾： 职工办公生活产生的生活垃圾按0.6kg/人·d计，本项目定员员工40人，年运行300天，则生活垃圾产生量为7.2t/a。 - 一般工业固废 废包装材料：产品在灌装、运输等过程中，外包装存在一定的破损率，经估算，废包装材料的产生量约为0.5t/a，收集后外售处理。 沉淀池污泥：本项目自建污水处理站的沉淀池污泥年产生量约14.75t/a，收集后外售处理。 ③危险废物 分析废液：QC部门在检测过程中会使用乙醚、三氯甲烷、石油醚等危险化学品，产生分析废液，产生量约为1.5t/a，公司将用专用器皿进行收集并集中到危废暂存点进行暂存后交由资质单位处置。 浓缩泥饼：根据工程分析，结合污染防治措施分析，三效蒸发浓缩泥饼，约产生浓缩泥饼2t/a。 废机油：本项目设备维护过程会产生废机油，年产生量约为0.5t/a，需委托有资质单位处置。 废包装桶：本项目机油使用过程有废包装桶产生，废桶产生量约10个，每个包装桶重量以5kg计，则废包装桶产生量约为0.05t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）对项目产生的固体废物进行判定。本项目固体废物产生情况汇总表见表5-7，固体废物产生量及处置方式具体见表5-8，固体废物分析结果汇总见表5-9。 表5-7 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 废物来源; 名称; 性状; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 员工生活; 生活垃圾; 固态; 7.2; √; —; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017）. 2; 灌装、运输; 废包装材料; 固态; 0.5; √; —. 3; 废水处理; 沉淀池污泥; 固态; 14.75; √; —. 4; 检测; 分析废液; 液态; 1.5; √; —. 5; 废水处理; 浓缩泥饼; 固态; 2.0; √; —. 6; 设备维护; 废机油; 液态; 0.5; √; —. 7; 原辅材料使用; 废包装桶; 固态; 0.05; √; —. 表5-8 本项目固体废物分析结果汇总一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物 类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸、塑料; 99; —; 7.2; 环卫部门统一清运. 2; 废包装材料; 一般固废; 灌装、运输; 固态; 废纸、塑料; 86; —; 0.5; 收集后外售. 3; 沉淀池污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 86; —; 14.75. 4; 浓缩泥饼; 废水处理; 固态; 氮、磷; 86; —; 2.0. 5; 分析废液; 危险废物; 检测; 液态; 水; HW09; 900-007-09; 1.5; 委托资质单位处理. 6; 废机油; 设备维护; 液态; 矿物油; HW08; 900-249-08; 0.5. 7; 废包装桶; 原辅材料使用; 固态; 矿物油; HW49; 900-041-49; 0.05. 表5-9 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 污染防治措施. 1; 分析废液; HW09; 900-007-09; 1.5; 检测; 液态; 水; 酸碱; 3个月; 委托资质单位处置. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.5; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 3个月. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.05; 原辅材料使用; 固态; 矿物油; 矿物油; 3个月.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 1#排气筒 | 烟尘 | 21.03mg/m3 | 0.286t/a | 21.03mg/m3 | 0.286t/a |
|  |  |  | SO2 | 29.41mg/m3 | 0.4t/a | 29.41mg/m3 | 0.4t/a |
|  |  |  | NOX | 137.65mg/m3 | 1.872t/a | 41.21mg/m3 | 0.562t/a |
|  | 无组织 | 人造奶油车间 | 颗粒物 | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 480m3/a |  | COD | 400mg/L | 0.192t/a | 320mg/L | 0.1536t/a |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 0.144t/a | 210mg/L | 0.1008t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0144t/a | 30mg/L | 0.0144t/a |
|  |  |  | TN | 35mg/L | 0.0168t/a | 35mg/L | 0.0168t/a |
|  |  |  | TP | 3mg/L | 0.0014t/a | 3mg/L | 0.0014t/a |
|  | 软水、排污水等4925.16m3/a |  | COD | 35mg/L | 0.1724t/a | 35mg/L | 0.1724t/a |
|  |  |  | SS | 50mg/L | 0.2463t/a | 50mg/L | 0.2463t/a |
|  | CIP清洗废水和地面罐区等清洗废水2950m3/a |  | COD | 1337.29mg/L | 3.945t/a | 360mg/L | 1.062t/a |
|  |  |  | BOD5 | 711.186mg/L | 2.098t/a | 120mg/L | 0.354t/a |
|  |  |  | SS | 117.627mg/L | 0.347t/a | 100mg/L | 0.295t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 133.729mg/L | 0.3945t/a | 5mg/L | 0.0148t/a |
|  |  |  | TN | 6.17mg/L | 0.0182t/a | 6.17mg/L | 0.0182t/a |
|  |  |  | TP | 2.64mg/L | 0.0078t/a | 2.64mg/L | 0.0078t/a |
|  | 检测室清洗废水48m3/a |  | COD | 40mg/L | 0.0019t/a | 40mg/L | 0.0019t/a |
|  |  |  | BOD5 | 10mg/L | 0.0005t/a | 10mg/L | 0.0005t/a |
|  |  |  | NH3-N | 5mg/L | 0.0002t/a | 5mg/L | 0.0002t/a |
|  |  |  | SS | 20mg/L | 0.001t/a | 20mg/L | 0.001t/a |
| 固废 | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 7.2t/a |  | 0 |  |
|  | 生产 |  | 一般工业固废 | 17.25t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 危险废物 | 2.05t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为高压泵、捏合机、塑化机、空压机、自动灌装机等设备运行噪声，经减振、隔声与距离衰减后，在经过隔声减振等措施和距离衰减之后，项目运营期噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准。对环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 无 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、施工期环境空气影响分析 （1）施工粉尘的影响分析 建筑工地的扬尘是城市中重要的尘源之一，施工中土石方的挖掘、运输，白灰、水泥、沙子等建筑材料的搬运、堆积过程都将不可避免地造成大量的扬尘，特别是有风的天气，问题更为严重。 类比相同类型的建筑工程的施工工地扬尘污染情况，在风速为2.4m/s时，影响情况主要为： ①建筑施工扬尘较为严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，相当于环境空气质量标准(二级日均浓度标准)的1.4～2.5倍。 ②建筑施工扬尘的影响范围一般在其下风向238m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为其上风向对照点的1.5倍，相当于二级环境空气质量标准的1.6倍。 为此，正常工况条件下，施工作业的扬尘影响范围一般都在距离施工现场100m之内，根据对一些施工现场的监测结果，距离施工现场100m处，施工粉尘的浓度约在0.12～0.79mg/m3之间。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，而且成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。 （2）施工设备及车辆排放尾气的影响分析 除扬尘影响外，建设期施工设备燃油废气和进出施工场地的各类运输车辆排放的汽车尾气也将在短期内影响当地的环境空气质量，施工设备排放废气排放量与同时运转的机械设备的数量有关；而运输车辆的废气排放，除与进出施工场地的车辆数量相关外，还与汽车的行驶状态有关。因此，科学地进行施工作业，加强施工的现场管理，将直接影响施工现场的大气污染物排放。施工机械燃油废气和汽车尾气中的主要污染物为SO2、CO、NO2和烃类，因此施工期间会造成施工区域范围内空气中该污染物浓度增加。随着施工期的结束，这些不利影响将会消除。 二、施工期水环境影响评价 施工过程将产生少量的施工废水和生活污水，施工废水中主要的污染因子为SS，施工现场应通过设置隔油沉淀池，废水经沉淀后用于施工现场抑尘洒水或自然蒸发、土壤吸收予以消化。 施工人员产生的生活污水拟在施工场地附近设置临时移动厕所收集污水，生活污水进入区域污水管网入江边污水处理厂达标处理，确保施工污水不擅自排入附近江河影响地表水的水质。 因此，施工废水及施工人员生活污水不会对项目周围的水环境造成影响。 三、施工期声环境影响评价 噪声是施工期间的主要污染因子，施工过程中使用的运输车辆及施工机械设备如打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等是噪声的产生源。现场施工机械噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声值将更高，辐射范围亦更大。本工程施工基本在昼间进行，夜间不施工(少数混凝土须连续浇筑完毕的除外)。主要施工机械设备噪声声级统计见下表。 表7-1 主要施工机械设备的噪声声级 dB(A) 序号; 设备名称; 噪声强度; 序号; 设备名称; 噪声强度. 1; 挖掘机; 80～90; 6; 机动翻斗车; 85～90. 2; 推土机; 80～90; 7; 自卸汽车; 85～90. 3; 履带式起重机; 80～85; 8; 柴油打桩机; 110～115. 4; 汽车式起重机; 80～85; 9; 蛙式打夯机; 90～95. 5; 振捣棒; 75～80; 10; 混凝土搅拌机; 95～100. 上表为主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB(A)。 按照《环境影响评价技术导则 声环境》附录A，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可采用下式作近似计算： 在不计建筑物阻隔及其它防护措施的条件下，本项目施工机械随距离衰减的情况见下表。 表7-2 施工噪声随距离衰减分析 dB(A) 名称; 5m; 10m; 30m; 50m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 66~76; 60~70; 50.5~60.5; 46~56; 44.4~54.4; 40~50; 36.5~46.5; 34~44; 30.5~40.5. 推土机; 66~76; 60~70; 50.5~60.5; 46~56; 44.4~54.4; 40~50; 36.5~46.5; 34~44; 30.5~40.5. 起重机; 66~71; 60~65; 50.5~55.5; 46~51; 44.4~49.4; 40~45; 36.5~41.5; 34~39; 30.5~35.5. 振捣棒; 61~66; 55~60; 45.5~50.5; 41~46; 39.4~44.4; 35~40; 31.5~36.5; 29~34; 25.5~30.5. 机动翻斗车; 71~76; 65~70; 55.5~60.5; 51~56; 49.4~54.4; 45~50; 41.5~46.5; 39~44; 35.5~40.5. 自卸汽车; 71~76; 65~70; 55.5~60.5; 51~56; 49.4~54.4; 45~50; 41.5~46.5; 39~44; 35.5~40.5. 打桩机; 96~101; 90~95; 80.5~85.5; 76~81; 74.4~79.4; 70~75; 66.5~71.5; 64~69; 60.5~65.5. 蛙式打夯机; 76~81; 70~75; 60.5~65.5; 56~61; 54.4~59.4; 50~55; 46.5~51.5; 44~49; 40.5~45.5. 搅拌机; 81~86; 75~80; 65.5~70.5; 61~66; 59.4~64.4; 55~60; 51.5~56.5; 49~54; 45.5~50.5. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，昼间的噪声限值为75dB(A)，夜间限值为55dB(A)。由表7-2可见，施工噪声在距离施工现场白天100m，夜间200m(夜间不打桩)外可满足GB12523-2011的要求。本项目施工现场将高噪声设备集中布置在远离居民区一侧，避免多台设备同时施工以及高噪设备夜间施工，可减轻施工噪声对周围环境的影响，对周边敏感保护目标影响较小。因此，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》，认真落实相应的隔声消音措施，预计本项目施工噪声对周边环境的影响范围和程度不大，不会出现噪声扰民现象。 四、施工期固废环境影响评价 施工期间产生的建筑垃圾及施工人员带来的生活垃圾如不及时处理不仅有碍观瞻，影响景观，而且在遇大风干燥天气时，将产生扬尘。生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响。因此各类固废应分类收集，定期处理。根据工程分析结果可见，项目施工期产生的固体废物主要为施工废渣土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 项目施工期的人员生活垃圾产生量约为0.1t/d，拟委托当地环卫定期清运处理。对建筑垃圾和工程渣土应当严格管理，开挖土方与废弃建筑材料，可以回填的应就地作为回填处理。同时在开工前应向渣土管理部门办理渣土处置计划申报手续。同时配备管理人员，对渣土垃圾的处置进行管理，渣土的运输路线应由渣土管理部门会同公安和交通部门商定。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）大气环境影响评价工作等级的判定 ①评价等级判定标准 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价工作分级方法确定评价工作等级，其判据详见表7-3。 表7-3 大气评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) （1） 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准（一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值），μg/m3。 （2）污染源参数 主要污染物排放参数见表7-4、表7-5。 表7-4 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率（kg/h）. X; Y; 高度（m）; 内径 （m）; 温度（℃）; 流量（m3/h）. 1#; 745071.94; 3518607.91; 5; 15; 0.4; 50; 5666.7; 烟尘; 0.119. SO2; 0.167. NOX; 0.234. 表7-5 主要废气污染源参数一览表（面源） 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度m; 面源长度m; 面源宽度m; 面源有效排放高度; 年排放小时数h; 排放工况; 排放速率（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 人造奶油车间; 745070.31; 3518611.92; 5; 62; 49; 6; 4800; 连续; 0.0006. 表7-6 AERSCREEN估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 56万. 最高环境温度/℃; 40.9. 最低环境温度/℃; -12.0. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; ¨是þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ¨是þ否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （3）预测结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，预测结果见表7-7、表7-8。 表7-7 本项目有组织废气浓度估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; 1#排气筒. 烟尘; SO2; NOX. 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 6.05E-07; 0; 2.7728; 0.55; 3.885241; 1.94. 25; 0.475; 0.11; 11.445; 2.29; 16.03671; 8.02. 41; 1.459; 0.32; 10.514; 2.1; 14.73219; 7.37. 50; 1.447; 0.32; 8.604; 1.72; 12.0559; 6.03. 75; 1.37; 0.3; 8.318001; 1.66; 11.65516; 5.83. 100; 1.223; 0.27; 9.8104; 1.96; 13.74631; 6.87. 125; 0.975; 0.22; 8.8003; 1.76; 12.33096; 6.17. 150; 0.766; 0.17; 7.7748; 1.55; 10.89403; 5.45. 175; 0.7002; 0.16; 6.821801; 1.36; 9.558691; 4.78. 200; 0.6834; 0.15; 6.001201; 1.2; 8.408867; 4.2. 225; 0.6432; 0.14; 5.3106; 1.06; 7.441199; 3.72. 250; 0.5946; 0.13; 4.731901; 0.95; 6.630328; 3.32. 275; 0.5451; 0.12; 4.321801; 0.86; 6.055696; 3.03. 300; 0.4981; 0.11; 3.9641; 0.79; 5.554487; 2.78. 325; 0.455; 0.1; 3.6475; 0.73; 5.110868; 2.56. 350; 0.4162; 0.09; 3.3674; 0.67; 4.718392; 2.36. 375; 0.3815; 0.08; 3.1192; 0.62; 4.370615; 2.19. 400; 0.3507; 0.08; 2.8987; 0.58; 4.061651; 2.03. 425; 0.3234; 0.07; 2.702; 0.54; 3.786036; 1.89. 450; 0.2991; 0.07; 2.5261; 0.51; 3.539565; 1.77. 475; 0.2774; 0.06; 2.3681; 0.47; 3.318176; 1.66. 500; 0.2581; 0.06; 2.2257; 0.45; 3.118645; 1.56. 600; 0.1985; 0.04; 1.7763; 0.36; 2.488947; 1.24. 700; 0.1583; 0.04; 1.4605; 0.29; 2.046449; 1.02. 800; 0.13; 0.03; 1.2289; 0.25; 1.721932; 0.86. 900; 0.1093; 0.02; 1.0873; 0.22; 1.523522; 0.76. 1000; 0.09359; 0.02; 0.97338; 0.19; 1.363898; 0.68. 1100; 0.08142; 0.02; 0.87731; 0.18; 1.229285; 0.61. 1200; 0.07175; 0.02; 0.7957; 0.16; 1.114933; 0.56. 1300; 0.06392; 0.01; 0.72582; 0.15; 1.017017; 0.51. 1400; 0.05748; 0.01; 0.66553; 0.13; 0.932539; 0.47. 1500; 0.05211; 0.01; 0.61314; 0.12; 0.85913; 0.43. 1600; 0.04757; 0.01; 0.56728; 0.11; 0.794871; 0.4. 1700; 0.04369; 0.01; 0.5269; 0.11; 0.738291; 0.37. 1800; 0.04035; 0.01; 0.49112; 0.1; 0.688156; 0.34. 1900; 0.03744; 0.01; 0.45926; 0.09; 0.643514; 0.32. 2000; 0.03489; 0.01; 0.43073; 0.09; 0.603538; 0.3. 2100; 0.03264; 0.01; 0.40507; 0.08; 0.567583; 0.28. 2200; 0.03064; 0.01; 0.3819; 0.08; 0.535117; 0.27. 2300; 0.02886; 0.01; 0.36088; 0.07; 0.505664; 0.25. 2400; 0.02726; 0.01; 0.34175; 0.07; 0.478859; 0.24. 2500; 0.02581; 0.01; 0.32427; 0.06; 0.454366; 0.23. 最大落地浓度及占标率; 1.459; 0.32; 10.514; 2.1; 14.73219; 7.37. 最大浓度出现距离（m）; 41. 表7-8 本项目无组织废气浓度估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; 人造奶油车间. 颗粒物. 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0.0857; 0.02. 25; 0.10525; 0.0225. 50; 0.13945; 0.03. 75; 0.165575; 0.0375. 99; 0.189725; 0.0425. 100; 0.189675; 0.0425. 125; 0.174975; 0.04. 150; 0.150925; 0.0325. 175; 0.127675; 0.0275. 200; 0.107875; 0.025. 225; 0.0917; 0.02. 250; 0.078675; 0.0175. 275; 0.0681; 0.015. 300; 0.05955; 0.0125. 325; 0.0525; 0.0125. 350; 0.046675; 0.01. 375; 0.0418; 0.01. 400; 0.037675; 0.0075. 425; 0.03415; 0.0075. 450; 0.03115; 0.0075. 475; 0.02855; 0.0075. 500; 0.026275; 0.005. 600; 0.01959; 0.005. 700; 0.01531; 0.0025. 800; 0.012403; 0.0025. 900; 0.010323; 0.0025. 1000; 0.008773; 0.0025. 1100; 0.007588; 0.0025. 1200; 0.006658; 0.0025. 1300; 0.005913; 0.0025. 1400; 0.005303; 0. 1500; 0.004793; 0. 1600; 0.004365; 0. 1700; 0.004; 0. 1800; 0.003688; 0. 1900; 0.003415; 0. 2000; 0.003178; 0. 2100; 0.00297; 0. 2200; 0.002785; 0. 2300; 0.00262; 0. 2400; 0.002473; 0. 2500; 0.00234; 0. 最大落地浓度及占标率; 0.189725; 0.0425. 最大浓度出现距离（m）; 99. 由表7-7和表7-8可以看出，正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中1#排气筒的NOx占标率最大，最大浓度为14.73219μg/m3，最大占标率为7.37%，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。项目位于环境质量非达标区，因此判定本项目大气评价等级为二级。 （4）污染物排放量核算 表7-9 大气污染有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度(mg/m3); 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒; 烟尘; 21.03; 0.119; 0.286. SO2; 29.41; 0.167; 0.4. NOx; 41.21; 0.234; 0.562. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.286. SO2; 0.4. NOX; 0.562. 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 1; 车间; 投料; 颗粒物; 加强车间通风; 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 1.0; 0.003. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.003. 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.289. 2; SO2; 0.4. 3; NOX; 0.562. 表7-12 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（PM10、SO2、NOX）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AREMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（PM10、SO2、NOX）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年平均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20％□; k＞-20％□. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10、SO2、NOX）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（ / ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气防护距离; 距（ ）厂界最远（）m. 污染源排放量; 颗粒物：（0.289）t/a、SO2（0.4）t/a、NOX（0.562）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. （5）大气环境防护距离 本项目大气污染物下风向最大占标率均小于相应环境质量标准的10%，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离设置 预测各面源无组织排放的废气污染物对环境的影响，并提出卫生防护距离，项目与居住区之间的卫生防护距离L按下式计算： 式中：Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm－标准浓度限值（mg/m3）； r－有害气体无组织排放源的等效半径（m）； A、B、C、D－为卫生防护距离计算系数； L－工业企业所需的卫生防护距离（m）。 表7-13 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400. 2～4; 700; 470; 350. ＞4; 530; 350; 260. B; ＜2; 0.01. ＞2; 0.021. C; ＜2; 1.85. ＞2; 1.85. D; ＜2; 0.78. ＞2; 0.84. 经计算，卫生防护距离计算结果见表7-14。 表7-14 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; 面源面积（m2）; 排放速率(kg/h); 卫生防护距离计算值(m); 卫生防护距离(m). 人造奶油车间; 颗粒物; 62*49; 0.0008; 0.063; 50. 由上表可知，本项目建成后的卫生防护距离设置为人造奶油车间边界外50米范围。周边敏感点古墩村距离本项目45米，而古墩村距离人造奶油车间260米，不在卫生防护距离范围内。该范围内主要为无名路和空地，无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该卫生防护距离范围也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。 评价结果表明，本项目建成投产后，排放的大气污染物对周围地区空气质量影响不明显，不会造成这些区域空气环境质量超标现象及环境功能的改变。 （7）大气环境影响评价结论 项目位于环境质量非达标区，评价范围内无一类区，根据估算模式判定本项目大气评价等级为二级。 a）正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中1#排气筒的NOx占标率最大，最大浓度为14.73219μg/m3，最大占标率为7.37%<10%。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 b）项目环境影响符合环境功能区划。 c）本项目卫生防护距离推荐值为：人造奶油车间边界外50米范围。经现场踏勘，项目卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等环境敏感目标，能满足项目卫生防护距离的要求。 2、水环境影响分析 厂区排水“雨污分流”，雨水新建雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，最终汇入附近河流。 本项目产生的废水主要为软水制备废水、定期排污水、反冲洗废水、RO纯水制备尾水、CIP清洗废水及生活污水。职工生活污水经化粪池收集、处理后与软水制备废水、定期排污水、反冲洗废水、RO纯水制备尾水、检测室清洗废水合流，接管排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理。CIP清洗废水（含氮、磷）经三效蒸发处理后排入厂区自建污水处理设施与CIP清洗废水（不含氮、磷）合流处理后接管排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理，达标尾水排入丹金溧漕河。 （1）项目污水处理工艺流程： 隔油调节池 气浮池 中间水池 UASB反应器 EOT反应器 沉淀池 达标排放 达标排放池 风机 酸 普通废水 PAC、PAM 污泥池 氮磷调节池 TVR蒸发器 压滤机 蒸汽 氮磷废水 委外处理 图7-1 本项目自建污水处理设施处理工艺流程图 主要工艺流程说明： 人造奶油车间产生的普通废水输送到隔油调节池，废水中的油脂类和较轻的悬浮物漂浮于隔油池的上表面，隔油调节池内设置隔油区和均质区，在均质区内设置空气搅拌，防止形成沉淀和均化水质的作用，泵送至汽浮单元进行预处理除油，通过浮选去除掉水中的油脂、SS、色度及部分COD 预计除油效率可以达到95%以上。 经过汽浮处理处理的废水自流到中间水池，中间水池可以有一定的水量调节能力，用来保证后续生化处理的连续性。中间水池的废水经过 泵提升到UASB 反应器。 废水在UASB 内发生水解酸化、产氢产酸、产甲烷反应，水解酸化细菌将废水中的不溶性有机物转化为可溶性有机物，大分子物质分解成小分子物质，难降解有机物转化为可降解 有机物，从而去除部分有机污染物，并提高后续生物处理的处理效果，大量的厌氧细菌和产甲烷细菌共同作用，把废水中的大部分有机物转化为二氧化碳、甲烷、水以及短链的有机物，大幅度降低COD，同时进一步提高废水的可生化性。 EOT 反应器为强化型生物好氧设备，EOT 较普通生化好氧设备或好氧池更高效，氧利用率更高，占地面积小的优势。UASB 出水自流到EOT 反应器，废水经过好氧微生物的继续处理，在此阶段有机物被好氧微生物转化为二氧化碳和水，COD 得到彻底的去除，泥水混合液然后经过沉淀池的分离作用，上清液自流到清水排放池，底部污泥通过污泥回流泵回流到好氧生化池继续处理废水。 氮磷废水经TVR 蒸发后冷凝水进入中间水池继续处理，残留物经板框压滤后形成固体泥饼，然后委外处理，从而实现氮磷废水的零排放。 本系统·污泥主要来自汽浮处理系统、生化系统产生少量污泥，污泥统一排到污泥池，然后通过污泥脱水设备进行脱泥，泥饼最终委外处理。 对照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.2.2.2间接排放建设项目评价等级为三级B”，本项目废水接管至指前污水处理厂，因此项目评价等级为三级B，且项目区域地表水丹金溧漕河经监测显示，污染指标均符合水环境质量Ⅳ类水体要求。

表7-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 指前镇污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 化粪池; /; WS-1; 是; 企业总排. 2; 生产废水; 软水制备废水、定期排污水、RO纯水机反洗水、RO纯水制备尾水、空调冷却水; COD、SS; 连续排放，流量稳定; /; /; /. 检测室清洗废水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 连续排放，流量稳定; /; /; /. CIP清洗废水、罐区、地面等清洗废水; COD、BOD5、SS、动植物油; 连续排放，流量稳定; /; 三效蒸发+污水处理设施; 三效蒸发+污水处理设施. 表7-16 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准 浓度限值/（mg/L）. 1; WS-1; E119.652796; N31.748760; 0.934462; 指前镇污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 指前镇污水处理厂; pH; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. BOD5. COD; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2007）中表2中的标准. SS. NH3-N. TN. TP. 动植物油. 表7-17 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量/（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; WS-1; COD; 166.114; 0.004633; 0.004633; 1.3899; 1.3899. SS; 76.850; 0.0021434; 0.0021434; 0.643; 0.643. NH3-N; 1.75; 0.0000488; 0.0000488; 0.0146; 0.0146. TN; 4.183; 0.0001167; 0.0001167; 0.035; 0.035. TP; 1.104; 0.0000308; 0.0000308; 0.0092; 0.0092. BOD5; 42.365; 0.001182; 0.001182; 0.3545; 0.3545. 动植物油; 1.763; 0.000049; 0.000049; 0.0148; 0.0148. 全厂排放口合计; COD; 1.3899; 1.3899. SS; 0.643; 0.643. NH3-N; 0.0146; 0.0146. TN; 0.035; 0.035. TP; 0.0092; 0.0092. BOD5; 0.3545; 0.3545. 动植物油; 0.0148; 0.0148. 表7-18 建设项目监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数a; 手工监测频次b; 手工监测方法c. 1; WS-1; COD、SS、NH3-N、TN、TP 、BOD5、动植物油; 污水总排口; /; /; /; /; 瞬时采样（3个瞬时样）; 1次/季度; COD：重铬酸钾法、NH3-N：水杨酸分光光度法、SS：重量法、TP：钼酸铵分光光度法. 表7-19 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型☑；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B☑; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区□ 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 1.3899; 166.114. SS; 0.643; 76.850. NH3-N; 0.0146; 1.75. TN; 0.035; 4.183. TP; 0.0092; 1.104. BOD5; 0.3545; 42.365. 动植物油; 0.0148; 1.763. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动□；自动□；无监测□. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。.

3、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目主要噪声设备为本项目主要噪声设备为高压泵、捏合机、塑化机、空压机、自动灌装机等，噪声值在75~90dB（A）之间。 （2）预测模式 ① 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③ 户外声传播衰减计算 a.户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点 r0处的倍频带（用 63Hz 到8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可用下式计算： Lp（r）=Lp（r0）−（Adiv+Aatm+Agr+Amisc） b.预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。 LA(r)=10lgi=18100.1Lpi(r)−ΔLi 式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 （3）预测结果及评价 选择东、南、西、北四个厂界（环境噪声现状监测点）作为预测点，进行噪声影响预测，具体预测结果见表7-20。 表7-20 噪声影响预测结果表 （单位：dB(A)） 预测点; 本项目贡献值; 本底值; 叠加值; 标准值; 达标状况. 东厂界; 50.9; 58.36; 65; 达标. 南厂界; 54.8; 59.31; 65; 达标. 西厂界; 42.5; 56.43; 65; 达标. 北厂界; 45.2; 55.84; 65; 达标. 注：本项目夜间不生产，因此本次仅预测昼间的叠加值；现状背景值选监测平均值。 根据表7-20可知，在采取相应的隔声减振措施后，本项目营运时南、西、北厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），东厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)），周边敏感点湖溪村、大坟湾、古墩村、仇家棚满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。因此，在采取相应措施后，本项目营运期对周边声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 （1）危险固废 1)贮存场所(设施)环境影响分析 ①贮存能力可行性分析 本项目产生的危废依托厂区面积约20m2的危废暂存场进行暂存，危废暂存场密闭设置，已做到“六防”，即：防风、防雨、防晒、防腐、防渗、防盗，危废暂存场地面与裙脚为坚固、防渗材料，建筑材料与危险废物相容。 本项目的危险废物主要为分析废液、废机油、废包装桶，危废产生量共计2.05t，约占用该危废暂存场10m2的面积，仅占危废暂存场的50%，故该危废存场可满足本项目危废暂存要求。 - 贮存安全性分析 本项目产生的危险废物主要为分析废液、废机油、废包装桶，危废安全贮存过程如下所述： a)分析废液：具有腐蚀性，置于专用容器内密封存放，分类贮存于危废暂存场。 b) 废机油：具有毒性、易燃性，置于专用容器内密封存放，容器顶部与废机油液面之间保留100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场。 c) 废包装桶：具有毒性或感染性，产生的废胶桶堆桑存放，分类贮存于危废暂存场。 本项目产生的危废设置危险废物识别标志，盛装危险废物的容器粘贴标签。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中“在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存”、“必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置”要求。 综上所述，现有危废与本项目危废按上述要求安全贮存于该危废存场可行。 5、环境风险防范措施与应急预案 （1）环境风险管理 1）运输过程的环境风险管理 本项目运输的原料均采用袋装、桶装装运，无散装，风险度极低。在输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，如不遵守交通规则，误操作等。最大程度减少交通事导致原料散落或引起火灾的可能，同时输送车辆配有专门的防火防爆设施，以防发生事故时风险的扩大。 2）储存、使用过程的环境风险管理 本项目对储存过程的环境风险进行系列的管理，具体措施如下： ①仓库储存物存放处设置明显的标志。 ②对各类原料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ⑤制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ⑥制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。 ⑦定期对油罐及其他设备进行巡查，定期进行设备维护和保养；设置防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施、做好油罐区防渗、防火等措施。 3）生产过程的环境风险管理 常用的防护措施主要有四种：遏制、泄放、抑制、隔离。其中泄放分为正常情况下的压力泄放和无火焰泄放；隔离分为机械隔离和化学隔离。主要防护设备包括：防爆板、防爆门、无火焰泄放系统、隔离阀以及抑爆系统。在实际应用中，并不是每一种防护措施单独使用，往往采用多重防护措施进行组合运用，已达到更可靠更经济的防护目的。 - 风险防范措施 机油、乙醚和三氯甲烷等应避免与易燃物混合装箱，同时运输过程中严格遵守安全防火规定，并配备防火、灭火器材。 建议继续加强运输过程的安全防火工作，运输车辆配备防火、灭火器材，严禁与易燃易爆物混合装箱运输。 如发生交通事故和火灾，应立即采取急救措施并及时向当地环保局等有关部门报告。 - 应急事故池的设置 由于事故情况下一旦污水处理站废水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对车间地面进行硬化，并对其设置导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。 参照《水体污染防控紧急措施设计导则》，应急事故水池应考虑多种因素确定。 应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下： V总=（V1＋V2-V3）max+V4+V5 注：（V1＋V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。 项目罐区所有预调油罐、油相罐、水相罐、乳化罐、油罐的总体积为4673m3，本项目罐区围堰长宽高分别为45m、29m、4m，即事故状态下围堰可储存5220m3的事故废水，因此V1为0。 注：储存相同物料的罐按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；（事故消防用水量按30L/s计） t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目事故持续时间假定为1h），所以，一次事故收集的消防废水量为108m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目为0。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目为0。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 项目原料进入库房或罐区，不露天存储，因此项目事故发生时必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积为0m2，则项目必须收集的雨水为V5为0。 通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为： V总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5＝（0+108-0）+0+0=108m3 根据上述计算结果，本项目需要的事故池容积为108m3，本项目拟设置事故池200m3，可满足事故情况下不向外环境排放污水的要求。应急事故池按照自流式设计，并采取安全措施，事故池在平时不得占用，以保证可以随时容纳可能发生的事故废水，收集后的废水应委托有资质的单位处理。确保事故废水、消防排水不对项目所在区域地表水环境质量产生污染影响。 6、土壤环境影响分析 本项目为其他传动部件制造项目，属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）进行评价等级判定。 1、土壤环境影响评价等级判定 （1）占地面积 本项目占地面积10376m2（1.0376ha）<5ha，属于小型项目。 （2）建设项目所在地周边土壤环境敏感程度 本项目位于常州市金坛区金沙大道1106号，建设项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区等其他土壤环境敏感目标，因此本项目所在地周边土壤环境属于不敏感地区。 （3）项目类别判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目属于III类项目。 （4）项目评级等级判定 根据土壤环境影响评价项目类别，占地规模与敏感程度进行判定，具体判定标准详见表7-21。 表7-21 土壤污染影响型工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评级工作。. 根据等级划分表，本项目不需开展土壤环境影响评级工作。 本项目生产不涉及重金属使用，生产废水处理零排放。本项目采取严格的防渗措施，在重点区域防渗后基本不会发生泄露事故，对土壤和地下水环境影响很小。 7、清洁生产 （1）生产工艺、设备的先进性：建设项目生产工艺采用成熟、简单的生产工艺，实用清洁能源——电源，采用的生产设备较先进，原料利用率高，属清洁生产工业。 （2）原材料的清洁性：建设项目使用的原辅料中无属于《高毒物品目录》（2003年版）中所列毒物；不属于国家68种重点污染物和江苏省优先控制的94种污染物；项目不使用高污染的能源。因此，在原辅材料的获取和使用过程中对环境影响较小，符合清洁生产的原则。 （3）产品的清洁性：建设项目产品在使用、销售、服务过程中对环境和人体影响较小，产品报废后可合理处置，符合清洁生产对产品指标的要求。 （4）生产工艺的清洁性：项目采用国内成熟、先进的生产工艺；项目的能耗、物耗均较低，产品成品率高，且污染物产生量较少；生产出的产品专一性强、产品质量好，生产工艺先进性属于国内领先水平。 （5）污染物产生量指标的清洁性：本项目天然气燃烧产生少量的烟尘、SO2和NOX，经低氮燃烧器处理后通过一根15m高的1#排气筒高空排放；本项目职工生活污水经化粪池收集、处理后与软水制备废水、定期排污水、反冲洗废水、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水、检测室清洗废水合流，接管排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理。CIP清洗废水（含氮、磷）经三效蒸发处理后排入厂区自建污水处理设施与CIP清洗废水（不含氮、磷）、清洗废水合流处理后接管排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理，达标尾水排入丹金溧漕河；固废均能够有效收集并作“资源化、减量化、无害化”处理处置；噪声达标排放。本项目无论从生产工艺和设备、原辅材料和产品、污染物治理措施等方面，均符合国家清洁生产的原则要求，满足循环经济要求。 8、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），污染源监测以排污单位自行监测为主。企业应成立相应部门，定期完成自行监测任务，若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测。项目环境监测计划见表7-22。 7-22 项目环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 1#排气筒; PM10、SO2、NOx; 1次/年; PM10、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2019）的中规定的要求；其中NOx执行《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的要求. 无组织; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; PM10; 1次/年; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值. 废水; 总排口; 废水量、pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、BOD5、动植物油; 1次/季度; 指前镇污水处理厂接管要求. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1季度/次，连续2天，昼间2次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类（东厂界）标准. 9、环境管理 （1）环境管理机构 建设项目应加强已构建的企业内部环境管理机构，对建设项目应配备专职环保人员1名，负责建设项目的环境保护监督管理工作。 （2）污染治理设施的管理、监控制度 建设项目必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件及其它原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程。凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保局制定的重要企业月报表实施。 在污染治理设施的管理、监控制度上主要应做好以下几点： ①认真贯彻执行国家有关环境保护法律、法规及相关文件，接受环境保护主管部门的监督和检查，定期上报各项环保管理工作的执行情况。 ②组织制定公司内部的环保管理规章制度，明确职责，并监督执行。 ③建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治生产过程中或其他活动中产生的污染危害及对生态环境的破坏。 ④设专职环保人员，认真做好污染源及处理设施的监测、控制工作，及时解决运行中的环保问题，参与环境污染事故调查和处理工作。 ⑤认真落实本环评提出的控制无组织排放的环保措施并定期检查设备的完好性，保证设备的正常运行。 ⑥做好工厂环保设施运行记录的档案管理工作，定期检查环境管理计划实施情况。 ⑦检查工厂内部环境治理设备的运转情况，日常维护及保养情况，保证其正常运行。 ⑧制定应急措施，避免重大环境安全事故的发生。 ⑨经常开展环保技术人员培训，提高环保人员技术水平。 10、污染物排放总量控制 （1）总量控制指标 污染物排放总量见表7-23。 表7-23 污染物排放总量控制建议指标表 单位：t/a 类型; 污染物; 产生量; 处理消减量; 排放量; 排入外环境量. 废水; 废水量; 8403.16; 0; 8403.16; 8403.16. COD; 4.3113; 2.9214; 1.3899; 0.4202. SS; 0.7382; 0.0952; 0.643; 0.084. 氨氮; 0.0144; 0; 0.0146; 0.042. TN; 0.035; 0; 0.035; 0.126. TP; 0.0094; 0; 0.0092; 0.0042. BOD5; 2.0985; 1.744; 0.3545; 0.084. 动植物油; 0.3945; 0.3797; 0.0148; 0.0084. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.286; 0; 0.286; 0.286. SO2; 0.4; 0; 0.4; 0.4. NOX; 1.872; 1.31; 0.562; 0.562. 无组织; 颗粒物; 0.003; 0; /; 0.003. 固废; 一般工业固废; 17.25; 17.25; 0; 0. 危险废物; 2.05; 2.05; 0; 0. 生活垃圾; 7.2; 7.2; 0; 0. （2）总量控制要求 废水：废水排放总量（接管考核量）8403.16t/a，水污染物排放总量COD 1.3899t/a、SS0.643t/a、氨氮0.0146t/a、总氮0.035t/a、总磷0.0092t/a、BOD5 0.3545t/a、动植物油0.0148t/a；最终排入外环境的水污染物总量为COD 0.4202t/a、SS 0.084t/a、氨氮0.042t/a、总氮0.126t/a、总磷0.0042t/a、BOD5 0.084t/a、动植物油0.0084t/a，纳入指前镇污水处理厂总量范围内。 废气：本项目排放的大气污染物颗粒物0.286t/a、SO2 0.4t/a、NOX 0.562t/a，大气污染物向金坛环保部门申请核定，总量在金坛区内平衡。 固废：固废排放总量为零。 11、排污口规范化 根据江苏省环保厅《江苏省排污设置及规范化整治管理办法》（苏环控（97）122号文）中规定，本项目应采取如下措施： （1）本项目新建雨、污排口，建设符合江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）要求。 （2）排气筒附近地面醒目处应设置环保图形标志牌，预留采样口，并标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。 （3）在固定噪声污染源对边界影响最大处设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废弃物贮存（堆放）处、处置场所必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求规范设置警示标志牌、并配备通讯设备、照明设施和消防设施。 12、竣工环保验收 “建设项目竣工环保验收一览表”见表7-24。 表7-24 建设项目竣工环保验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资; 完成时间. 有组织废气; 天然气燃烧废气; 烟尘、SO2和NOx; 低氮燃烧器+15m高1#排气筒; PM10、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2019）的中规定的要求；其中NOx执行《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的要求; 20; 与主体工程同时实施，同时完成，同时投入使用. 无组织废气; 人造奶油车间; 颗粒物; 车间通风; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值; 2. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 化粪池; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002)表1一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2中的标准; /. 软水、排污水; COD、SS; /; /. 检测室清洗废水; COD、SS、BOD5、NH3-N; /; /. 内部CIP清洗废水和地面罐区等清洗废水; COD、SS、BOD5、动植物油; 三效蒸发+自建污水处理设施; 160. 噪声; 车间; 机械设备; 厂房隔声、减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类、4类（东厂界）标准; 5. 固废; 生产; 一般固废; 固废堆场20m2; 固废100%处置; 5. 危险废物; 危废堆场20m2. 生活过程; 生活垃圾; 垃圾桶. 绿化; —; 依托厂区现有; /. 雨污分流; 雨水排口、污水排口各1个; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 公司环境管理机构、环境管理体系建立，运营期监测计划和实施; 2. 规范设置; 废气、固废排污标志牌、事故池; 规范化设置、满足环境管理要求; 6. 合计; 200; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#排气筒 | 烟尘、SO2和NOx | 低氮燃烧器+15m高1#排气筒 | PM10、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2019）的中规定的要求；其中NOx执行《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的要求；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相关排放限值。 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 车间通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水、蒸汽排水、RO纯水机反冲洗和RO纯水制备尾水、冷却塔浓水、检测室清洗废水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 生活污水依托厂区化粪池收集处理后和蒸汽排水、RO纯水机反冲洗和RO纯水制备尾水、冷却塔浓水、检测室清洗废水合流，接管至指前镇污水处理厂集中处理 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002)表1一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2中的标准 |
|  | 内部CIP清洗废水、地面罐区等清洗废水 | COD、SS、BOD5、动植物油 | CIP清洗废水（含氮、磷）经三效蒸发处理后排入厂区自建污水处理设施与CIP清洗废水（不含氮、磷）合流处理后接管排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理 |  |
| 固 废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 统一收集，环卫清运 | 均得到有效的处理及处置，固废零排放。 |
|  | 生产 | 一般工业固废 | 外售或者回收利用 |  |
|  |  | 危险废物 | 委托资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为高压泵、捏合机、塑化机、空压机、自动灌装机等设备运行噪声，经减振、隔声与距离衰减后对可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类（东厂界）标准值要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

| 1、项目概况 常州南顺油脂有限公司成立于2019年07月17日，统一社会信用代码为91320413MA1YQBXE65，公司注册地址为常州市金坛区金沙大道1106号，主要经营范围为食用植物油、动物油脂及食用油脂制品的生产、加工、销售；烘焙食品（含使用天然可可豆的巧克力及其制品）、方便食品及其相关配料的开发、生产；农副产品的销售；食品经营；仓储服务（不含危险品）;自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。 常州南顺油脂有限公司拟投资10000万元，购买位于常州市金坛区金沙大道1106号的闲置厂房10376m2，购置巴式杀菌机、高压泵、捏合机、塑化机、自动灌装机等设备，进行年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目的生产。项目建成后形成年产14300吨奶油和17957吨起酥油的生产规模。 本项目已于2020年3月20日取得常州市金坛区发展和改革局《年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目》(坛发改备字：[2020]5号)，项目编号为2020-320413-13-03-511258。 2、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于允许类建设项目。 综上所述，本项目符合国家及江苏省相关产业政策，符合国家及地方相关管理要求。 3、环境质量现状 （1）地表水环境质量现状 丹金溧漕河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，水质良好。 （2）环境空气质量现状 项目所在区域环境空气质量现状良好，SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （3）环境噪声现状 项目所在地各厂界昼间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4类（东厂界）声环境功能区环境噪声限值要求。 4、污染物产生及达标排放情况 （1）废气 本项目天然气燃烧产生少量的烟尘、SO2和NOX，经低氮燃烧器处理后通过一根15m高的1#排气筒高空排放，排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2019）和《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的限值要求。 本项目产生的无组织废气颗粒物通过有效的车间通风后，颗粒物无组织废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准。对周边环境影响较小，环境影响可以接受。 （2）废水 厂区排水“雨污分流”，雨水新建雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，最终汇入附近河流。 本项目职工生活污水经化粪池收集、处理后与软水制备废水、定期排污水、反冲洗废水、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水、检测室清洗废水合流，接管排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理。CIP清洗废水（含氮、磷）经三效蒸发处理后排入厂区自建污水处理设施与CIP清洗废水（不含氮、磷）、清洗废水合流处理后接管排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理，达标尾水排入丹金溧漕河。 （3）噪声 本项目主要噪声设备为高压泵、捏合机、塑化机、空压机、自动灌装机等，项目采取了隔声、减振措施，噪声可以得到较大的削减，项目南、西、北厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)；项目东厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)；因此项目噪声不会对周围噪声明显的影响。 （4）固废 本项目产生的固废主要分为一般固废、危险固废和生活垃圾。一般固废包括生产过程中产生的废包装材料、沉淀池污泥；危险固废为分析废液、废机油和废包装桶。 生活垃圾委托环卫部门清运；废包装材料、沉淀池污泥收集后外售处理；危险废物分析废液、废机油委托资质单位处置。本项目产生的固体废物能够得到有效的处理和利用，对周围环境影响较小，固体废物防治措施可行。 5、总量控制结论 废水：废水排放总量（接管考核量）8403.16t/a，水污染物排放总量COD 1.3899t/a、SS0.643t/a、氨氮0.0146t/a、总氮0.035t/a、总磷0.0092t/a、BOD5 0.3545t/a、动植物油0.0148t/a；最终排入外环境的水污染物总量为COD 0.4202t/a、SS 0.084t/a、氨氮0.042t/a、总氮0.126t/a、总磷0.0042t/a、BOD5 0.084t/a、动植物油0.0084t/a，纳入指前镇污水处理厂总量范围内。 废气：本项目排放的大气污染物颗粒物0.286t/a、SO2 0.4t/a、NOX 0.562t/a，大气污染物向金坛环保部门申请核定，总量在金坛区内平衡。 固废：固废排放总量为零。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策，工艺成熟简单，采取的各项环保措施合理可行，总体上对评价区域环境影响较小。因此，建设单位在落实本报告提出的各项对策措施、建议和要求的前提下，从环境保护的角度来讲，该项目是可行的。 二、建议与要求 1、合理布局噪声设备，加强设备噪声设治理，尽量减轻噪声对周围环境的影响； 2、加强生产设施和污染防治设施运行保养检修，确保污染物达标排放，加强生产管理以及对员工进行环保知识培训，提高环保意识。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境概况图 附图3 项目平面布置图 附图4 本项目与江苏省生态红线区域及生态空间管控区位置关系图 附件1 项目备案 附件2 项目入驻协议 附件3 开发区规划环评批文 附件4 委托书 附件5 法人护照 附件6 营业执照 附件7 监测报告 附件8 建设单位、环评单位承诺书 附件9 建设单位承诺书 附件10 危废承诺书 附件11 声明确认单 附件12 环评委托合同 附件13 全本公示截图 附件14 检测报告网上公示截图 附件15 基础信息表 附件16 大气新导则附表 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价 - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |