建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：          新建根管医疗耗材项目

建设单位(盖章)：      江苏华益壹品医疗科技有限公司

编制日期：2020年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建根管医疗耗材项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏华益壹品医疗科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区华城路1668号3号楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 213200 |
| 建设地点 | 金坛经济开发区复兴路智谷科技园 4号楼2楼西 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏省金坛经济开发区科技经贸局 |  |  |  | 批准文号 | 坛开科经备字[2020]241号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2770卫生材料及医药用品制造 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 4428 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 19.4 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.65% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 |  | 2021年3月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料消耗详见表1-1，主要设备详见表1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 464 |  |  | 蒸汽（吨/年） |  | —— |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 20万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | —— |  |
| 燃煤（吨/年） |  | —— |  |  | 生物质燃料（吨/年） |  | —— |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目厂区实行“雨污分流”制，依托智谷科技园厂区现有雨污管网等。雨水经雨水管网收集后就近排入附近河流城尧塘河。项目排水为生活污水。生活污水经收集预处理，通过智谷科技园厂区污水总排口排入金坛区第二污水处理厂深度处理，达标后排入尧塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 主要原辅材料表 序号; 原辅料名称; 年用量; 物料形态; 主要组分; 规格; 备注. 1; 镍钛丝; 3t/a; 固态; 镍钛丝; /; 国内汽运. 2; 不锈钢丝; 2.5t/a; 固态; 不锈钢丝; /; 国内汽运. 3; 热塑性弹体（TPVC）; 0.3t/a; 固态颗粒物; 聚氯乙烯聚合物; 25kg/袋; 国内汽运，最大贮存量0.1t. 4; 聚氯乙烯塑料粒子（PVC）; 0.7t/a; 固态颗粒物; 氯乙烯聚合物; 25kg/袋; 国内汽运，最大贮存量0.1t. 5; 色母粒; 0.05t/a; 固态颗粒物; 聚乙烯、颜料; 25kg/袋; 国内汽运，最大贮存量0.05t. 6; 切削液; 0.4t/a; 液态; 油水、烃/水混合物或乳化液; 200kg/桶; 国内汽运，最大贮存量0.2t. 7; 润滑油; 1t/a; 液态; 矿物油; 200kg/桶; 最大储存量0.2t. 8; 抹布、海绵、手套等; 0.05t/a; 固态; /; /; 用于设备维护时擦拭. 9; 包装材料; 12t/a; 固态; 纸盒、纸箱、泡沫膜等; /; 国内汽运. 注：本项目PVC、热塑性弹体（TPVC）、色母粒为原生塑料，建设单位生产过程中不得使用再生塑料作为原材料。 表1-2原辅料组分理化性质一览表 组分名称; 理化性质; 危险特性; 毒性毒理. 热塑性弹体; 无色、无臭、无毒、半透明固体颗粒，相对密度小，具有优良的耐热性、耐寒性、耐候性和耐老化性。; 难燃; 无毒. PVC塑料粒子; PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右; 难燃; 低毒. 润滑油; 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成，润滑油基础油主要分矿物基础油、合成基础油以及生物基础油三大类，矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物; 易燃; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告. 切削液; 乳白色无味，易溶于水; 易燃; 无毒. 2、主要设备 建设项目主要设备见下表。 表1-3 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. （台/套）. 1; 不锈钢锉磨床; 非标; 50; 成型工序. 2; 镍钛锉车床; E30; 150. 3; 不锈钢锉后续处理设备; 非标; 10; 后处理工序. 4; 镍钛锉测拉力机; 非标; 10; 检测工序. 5; 注塑机; /; 5; 注塑成型工序. 6; 钢丝调直设备; 非标; 5; 校直工序. 7; 空压机组; 宝风ffv55; 1; 提供动力. 8; 冷却机; /; 5; 注塑成型工序. 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 江苏华益壹品医疗科技有限公司成立于2020年09月17日，统一社会信用代码为91320413MA22FR4620，公司注册地址为常州市金坛区华城路1668号3号楼，主要经营范围为：许可项目：第三类医疗器械生产:第三类医疗器械经营:第二类医疗器械生产，货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流，技术转让，技术推广第一类医疗器械生产第一类医疗器械销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) ；金属材料制造；金属材料销售；电子产品销售；机械设备研发机械设备销售(除依法须经批准的项目外，化营业执照依法自主开展经营活动)。 为了满足市场需求，江苏华益壹品医疗科技有限公司计划投资3000万，购置不锈钢锉磨床、镍钛锉车床、注塑机等生产设备，租赁江苏智谷科技园的闲置厂房（建筑面积：4428m2）用于“新建根管医疗耗材项目”的生产活动。项目建成投产后，可形成年产镍钛根管锉100万根、不锈钢根管锉100万根和根管锉塑料手柄200万个的生产能力。 本项目已于2020年10月28日取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局《新建根管医疗耗材项目》(坛发改备[2020]241号)，项目编号为2020-320458-27-03-568204。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十六、医疗制造业43卫生材料及医药用品制”类，应编制环境影响报告表。为此，江苏华益壹品医疗科技有限公司委托南京昊晟环保科技有限公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。 2、工程内容及生产规模 本项目产品方案见下表。 表1-4 项目产品方案一览表 产品名称; 设计能力; 包装方式; 年生产时数; 备注. 镍钛根管锉; 100万根/a; 盒装，10只/板，10板/盒; 3000h; 根锉管和塑料手柄组装好出货. 不锈钢根管锉; 100万根/a; 3000h. 根管锉塑科手柄; 200万个/a; 3000h. 本项目主要工程包括生产区和办公区等，具体建设内容详见下表。 表1-5 项目主要工程建设内容 项目工程; 工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 车间一; 布置不锈钢锉磨床、不锈钢锉后续处理设备、钢丝调直设备、注塑机等生产设备，年产不锈钢根管锉100万根、根管锉塑科手柄200万个; 位于生产厂房一层，建筑面积约300m2; 依托现有厂房新建. 车间二; 布置镍钛锉车床、镍钛锉后续处理设备等生产设备，年产镍钛锉100万根; 位于生产厂房一层，建筑面积约300m2. 研发车间; 布置了镍钛锉测拉力机，用于检测产品; 位于生产厂房一层，建筑面积约326m2. 辅助工程; 办公区; 一层办公区布置产品展示区、会议室和员工办公室、茶水区等，用于行政办公；二层布置书吧、经理办公室、财务办公室、研发办公室、市场销售办公室等，用于行政办公; 位于生产厂房内，每层均设置在西侧，其总建筑面积约578m2; 依托现有厂房新建. 经营场所; 用于办公、出货; 位于生产厂房一层东侧，建筑面积约54m2. 休息区; 用于就餐休息; 位于生产厂房一层北侧，建筑面积约为200m2; 依托现有厂房新建. 储运工程; 原料仓库; 用于原料储存; 位于生产厂房一层，建筑面积约54m2; 依托现有厂房新建. 成品仓库; 用于成品储存; 位于生产厂房一层，建筑面积约54m2; 依托现有厂房新建. 常温库、阴凉库; 用于成品储存; 位于生产厂房一层，建筑面积约108m2; 依托现有厂房新建. 公用工程; 供水系统; 区域给水管网供水; 供水量464m3/a; 依托厂区现有供水管网. 排水系统; 雨污分流，雨水通过雨水管网排入附近河流尧塘河；生活污水收集后经市政污水管网排入开发区污水管网进金坛区第二污水处理厂深度处理，尾水排入尧塘河; 生活污水量360m3/a; 依托现有. 供电系统; 市政供电; 20万kWh/a; 依托厂区内现有供电管网. 环保工程; 废气; 本项目投料工序会产生少量粉尘，经经半密闭的集气罩收集至1套布袋除尘器处理后经15m排气筒DA001高空排放； 本项目注塑废气产生的非甲烷总烃和极少量氯化氢（不定量分析）经半密闭的集气罩收集至1套“二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒DA001高空排放; 新建. 新建. 噪声控制; 减震、隔声等降噪措施; 降噪约15-30dB（A），厂界外达标排放; 新建. 废水处理; 生活污水经接管市政污水管网排入金坛区第二污水处理厂深度处理; 依托厂区现有污水管网. 固废堆场; 一般固废仓库位于生产车间内，一般固废仓库15m2; 固废分类收集、分类堆放，分类处理; 新建. 危废仓库位于生产车间内，危废仓库54m2. 3、厂区平面布置及周边环境概况 项目厂区平面布置概况： 本项目位于江苏省金坛经济开发区复兴路智谷科技园4号楼2楼西，系租赁智谷科技园闲置标准化生产厂房，共二层，总建筑面积约为4428m2。 本项目生产厂房一层西侧布置了办公区，西南侧为休息区；休息区东侧为研发中心，用于检测产品；研发中心北侧为车间一和车间二，厂房东侧分别布置了经营场所、常温库、包装区、原材料仓库和成品库。二层用于办公行政，布置了布置书吧、经理办公室、财务办公室、研发办公室、市场销售办公室等。 本项目设置一般固废仓库一座（15m3）和危废仓库一座（54m3），均位于厂房一层东北侧。 项目平面布置图详见附图3。 项目周边环境概况： 本项目位于金坛经济开发区复兴路智谷科技园4号楼2楼西。项目东侧为复兴路，路东为距离本项目所在4#标准化厂房100m的敏感目标珑庭花园（距本项目生产厂房为200m）；南侧为常州市金坛区福悦包装机械科技有限公司和常州市金坛华勋机械有限公司；西侧和北侧为智谷科技园其他标准化厂房。 项目周围概况详见附图2。 4、公用及辅助工程 （1）给水 厂区依托智谷科技园现有供水管网，年用新鲜水量464m3/a，由区域给水管网接入厂区。 （2）排水 本项目雨污分流，雨水依托智谷科技园厂区雨水管网排入就近河流尧塘河；生活污水排放量约为360m3/a，依托智谷科技园现有污水管网，生活污水通过智谷科技园污水总排口排入开发区污水管网，最终汇入金坛区第二污水处理厂集中处理，达标排入尧塘河。 （3）供电 项目年用电量为20万kWh，由区域供电站提供。 （4）储运工程 运输：厂外运输由原材料厂家配置汽车运输，不足部分由社会运输协作解决；厂内原料和成品由人工运送；运输量满足生产需求。 储存：本项目设有原料仓库和成品仓库，用于存放原辅材料及加工后的成品，均位于生产车间内。 （6）环保工程 废气治理： 项目废气为投料混合工序产生的少量粉尘、注塑工序产生的非甲烷总烃和极少量的氯化氢。粉尘经经半密闭的集气罩收集至1套布袋除尘器处理后经15m排气筒DA001高空排放，非甲烷总烃和极少量氯化氢经半密闭的集气罩收集至“二级活性炭吸附装置”（收集和处理效率为80%）处理后通过15m排气筒DA001高空排放，两股废气经1根排气筒排放。 废水治理：本项目生活污水经接管开发区污水管网纳入金坛区第二污水处理厂集中处理，达标后排入尧塘河。 2021年1月1日前，污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准。2021年1月1日后，污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准。 噪声治理：生产设备合理布局，尽量采用低噪声设备，对高噪声设备采取布置于厂区中间、基础减振等隔声措施，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区限值，敏感点珑庭花园声环境预测叠加值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区限值。 固废治理：本项目一般固废包装材料、不合格品、废金属碎屑经收集后售卖；危险废物废切削液、废润滑油、废活性炭和废包装桶经分类收集暂存，委托有资质单位定期处置；混入生活垃圾的废含油抹布和生活垃圾委托环卫部门清运。本项目车间内设置一般固废仓库和危废仓库，一般固废仓库建筑面积为15m2，危险废物仓库54m2。 5、职工人数及工作制度 职工人数：本项目劳动定员30人，厂内不提供食宿。 工作制度：项目年生产时间为300天，单班制，每班8小时制。 6、与产业政策相符性 本项目属于“十六、医疗制造业43卫生材料及医药用品制”类，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 根据《市场准入负面清单》（2019版），本项目不属于“禁止准入类”。 综上，本项目的建设符合相关产业政策要求。 建设项目已于2020年10月28日通过常州市金坛区发展和改革委员会备案，并准予开展有关工作。 7、规划选址相符性分析 本项目厂区位于金坛经济开发区复兴路智谷科技园4号楼2楼西，选址在工业用地范围内。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此，本项目选址合理。 综上，本项目符合国家、地方产业政策，符合相关环保法规，项目选址符合区域总体规划。 8、与“金坛经济开发区”规划环评相符性分析： 金坛经济开发区是于1993年经江苏省人民政府批准设立的13个省级开发区之一，位于金坛区东侧，区位优越，交通便捷。首期开发面积为4.8km2。 2002年，江苏省城市规划设计研究院对开发区东部拟开发用地编制了《金坛经济开发区分区规划》，面积47.8km2；2006年，江苏省环境科学研究院对47.8 km2的开发范围进行环境影响评价工作，编制形成了《金坛经济开发区区域环境影响报告书》，并于同年获得省环保厅《关于对金坛经济开发区区域环境影响报告书的批复》（苏环管〔2006〕142号）。 2013年，金坛经济开发区管委会委托江苏常环环境科技有限公司对金坛经济开发区（上一轮环评及批复范围47.8 km2）进行环境影响跟踪评价工作，编制形成了《金坛经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，并报江苏省环保厅，完成了专家技术咨询及行政审查。 2014年，因金坛经济开发区发展需要及规划调整的要求，同时为解决金坛经济开发区现存的环境问题，并充分预防和减轻规划实施过程中可能的不利环境影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价技术导则（试行）》（HJ/T130-2003）和《规划环境影响评价条例》（中华人民共和国国务院令第559号）等法规文件的要求，金坛经济开发区管理委员会委托江苏常环环境科技有限公司编制完成《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》，并于2015 年5月25日取得了省环保厅审查意见，文号为“苏环审【2015】52号”。目前，金坛经济开发区管理委员会已委托江苏龙环环境科技有限公司做跟踪评价。 本项目与金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见相符性见下表： 表1-7 本项目与规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 报告书/审查意见要求; 本项目; 相符性. 1; 废水经预处理可达到开发区污水处理厂的接管标准，并确保不影响污水处理厂的处理效果， “三废”排放能实现稳定达标排放；采用有效的回收、回用技术，包括余热利用、物料回收套用、各类废水回用等。; 本项目生活废水达标接管入金坛第二污水处理厂，废气达标排放。项目营运期东、南、北各厂界和敏感点昼间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类和2类限值， 固废100%处理处置，不外排。. 2; 进区项目应是科技含量高、产品附加值高、无污染或者污染很轻的项目，其生产工艺、设备和环保设施应达到同类国际先进水平，至少是国内先进水平; 本项目产品为根锉管，且本项目生产工艺成熟、简单，根据建设单位提供的资料，本项目投产后年产值约2000万元。经计算，本项目单位GDP水耗为0.23m3/万元，单位GDP能耗为0.012吨标准煤/万元，均低于《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》中的设计值（参考2030年），即单位GDP水耗为6m3/万元，单位GDP能耗≤0.25吨标准煤/万元，满足开发区的资源指标要求。污染程度较低，装备水平、污染治理技术以及单位产品能耗、物耗，污染物排放较低和资源利用率较低，符合金坛经济开发区产业定位; 相符. 3; 强化恶臭、VOCs等特征污染物的控制与治理，严格控制SO2、NOx、VOCs等大气污染物排放总量，确保重点区域大气环境质量如期改善与稳定达标。; 本项目不涉及SO2、NOx的排放，本项目有机废气经“二级活性炭吸附装置”治处理后通过15米高排气筒排放。本项目废气经预测可以达标排放，且排放总量低，不会对区域大气环境质量造成明显; 相符. 4; 与钱资荡生态红线区边界邻近2000米内布置为污染程度低的工业项目。; 本项目距离钱资荡生态红线区边界7200米，项目排放污染物均得到有效处置，污染物排放总量降为最低，满足环保主管部门指标的要求。项目不涉及重金属排放。生活污水达标排入市政污水处理厂。项目属于“污染程度低的工业项目”。; 相符. 表1-8 金坛开发区禁止项目清单 主导行业; 优先引入类别; 禁止引入类别. 纺织服装; 废旧纺织品回收再利用技术与产品生产、服装企业计算机集成制造及数字化、信息化、自动化技术和装备的应用; 废水排放量较大的纯印染和纯 染整类企业. 机械电子、高端装备制造业; 轨道交通、通用航空交通、智能化制造装备、电子设备和系统、输配电及控制设备、海洋工程装备等成套设备及其零部件、工程机械系列、矿山机械系列、建材机械系列、农林机械系列、环保机械设备、关键零部件(发动机、液压传输设备)、其它在传统产业基础上应用的新工艺、新技术，汽车关键零部件、新能源汽车关键零部件、车载充电机、非车载充电设备、汽车电子控制系统、汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设; 电镀、表面处理类企业，淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目；禁止生产国家禁止或公告停止销售的车辆；有害物质含量超标准的汽车. 新能源产业; 太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用; /. 新材料产业; 直径200mm以上的硅单晶及抛光片、各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电池生产设备、先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料、硅材料下游项目，光电板、太阳能电池组件、光电子科学和光机电一体化技术，新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产，新型节能环保材料; 太阳能电池切片生产项目. 节能环保产业; 高效节能、先进环保和资源循环利用、半导体照明、太阳能利用技术、风力发电等新技术装备与产品、新型墙体材料、节能建筑材料; /. 化工新材料; 有机硅材料、有机氟材料、工程塑料、高性能聚氨酯、高性能纤维、生物基化工新材料; 钢铁等传统型金属材料；水泥等传统型非金属材料. 新医药产业; 生物制药、化学药品、医疗器械与卫生材料、中药、生物工业、生物农业、生物环保、生物能源; 不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机、劳动保护、安瓿灌装注射用无菌粉末、非易折安瓿等，以及《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)规定的淘汰类产业及工艺. 本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造，营运期内无生产废水排放，废气、废水、噪声、固废均配套相应的污染防治措施，符合金坛经济开发区产业定位。 10、与相关文件相符性分析： 表1-8 本项目与相关文件的相符性分析 文件; 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否相符. 江苏省大气污染物防治条例; 禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，企业不得转让给他人使用; 本项目设备不属于高污染、淘汰的工艺设备; 相符. 企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生; 本目粉尘经经半密闭的集气罩收集至1套布袋除尘器处理后经15m排气筒DA001高空排放，非甲烷总烃和极少量氯化氢经半密闭的集气罩收集至“二级活性炭吸附装置”（收集和处理效率为80%）处理后通过15m排气筒DA001高空排放，两股废气经1根排气筒排放。 本项目要求车间门窗关闭生产。生产线工作时，建设单位必须保持环保设备正常使用; 相符. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用. 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的通知; 深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前完成排污许可分类管理名录规定的行业许可证核发; 本项目正在进行环境影响评价，本次环评要求建设单位及时完成排污许可分类管理名录规定的行业许可证核发; 相符. 全省范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值; 本项目不涉及SO2、NOx的排放，本次环评要求建设单位颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）中重点区域大气污染物特别排放限值，厂区内车间外非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》中附录A表A.1中特别排放限值; 相符. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; （2）严格建设项目环境准入：新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施; 本项目厂区位于金坛经济开发区复兴路智谷科技园4号楼2楼西，位于江苏省金坛经济开发区内。本项目生产加工过程中产生的非甲烷总烃经半密闭的集气罩收集至“二级活性炭吸附装置”处理后，通过15m排气筒DA001高空排放; 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》; (一)所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、 生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 本项目原辅料为PVC树脂、TPVC树脂和色母粒。注塑温度在160~220℃，低于原辅料的分解温度，产生的废气量较少，同时，生产单元工作时门窗关闭，减少了废气污染物排放。; 相符. 其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%; 本项目不属于上述行业，项目非甲烷总烃采用半密闭的集气罩收集后通过“二级活性炭吸附装置”吸附处理，收集效率和处理效率不低于80%; 相符. 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》 （国发〔2018〕22号）; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设目，原则上不得采用公路运输; 本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造，不属于以上禁止行业。; 相符. 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥性有机物（VOC）全面执行大气污染物特别排放限值; 本次环评要求建设单位粉尘、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）中重点区域大气污染物特别排放限值，厂区内车间外非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》中附录A表A.1中特别排放限值; 相符. 太湖流域管理条例; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本次环评要求建设单位根据要求申请总量，按照规定设置便于检查、采样的规范化排放口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规范监管的方式排放水污染物; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、 染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭; 本项目从事C2770卫生材料及医药用品制造，且本项目无生产废水产生及排放，不属于太湖流域禁止类项目。; 相符. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的 应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查; 本项目为新建项目，项目未使用国家淘汰的设备和工艺，符合国家规定的清洁生产的要求; 相符. 江苏省太湖水污染防治条例; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。; 本项目目前正在进行环境影响评价; 相符. 建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时 工、同时投入使用; 本次环评严格要求建设单位执行“三同时制度”。; 相符. 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者 应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口; 建单位禁止私排污口，本次环评要求生活污水依托智谷科技园污水排放口。; 相符. 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准; 本次环评要求建设单位固废均分类收集、分类暂存、分类处置。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单; 相符. 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; （一）本项目无生产废水排放；（二）本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物项目； （三）本项目不销售、使用含磷洗涤用品； （四）项目固废分类收集、分类暂存、分类处置。; 相符. 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》苏环办〔2019〕36号; 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）项目所在区域已落实相关达标规划要求；（3）建设项目采取的污染防治措施可以确保污染物排放达到国家和地方排放标准；（4）项目为新建项目；（5）建设项目的基础资料数据真实有效，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 相符. 11、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线区域保护规划的相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），对照江苏省生态空间保护区域分布图，结合项目地理位置和区域水系，项目不在国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域内，因此本项目满足江苏省生态红线区域保护规划要求。 （2）环境质量底线相符性 环境空气：根据《常州市生态环境质量报告（2019 年）》，2019年常州市环境空气中SO2年平均值、NO2年平均值、PM10年平均值和 CO的24小时滑动平均值的第95百分位数《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5年平均值和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定为非达标区域。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 水环境：本项目污水受纳水体尧塘河2个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准要求； 声环境：建设项目所在地各厂界声环境质量监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区限值要求，敏感点宋庄声环境质量监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区限值要求。 正常生产情况下，本项目生产过程中产生的废气能得到有效处理，不会对周边环境产生不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。设备生产噪声在采取隔声、减振措施后厂界可达标；粉尘经经半密闭的集气罩收集至1套布袋除尘器处理后经15m排气筒DA001高空排放，非甲烷总烃和极少量氯化氢经半密闭的集气罩收集至“二级活性炭吸附装置”（收集和处理效率为80%）处理后通过15m排气筒DA001高空排放，两股废气经1根排气筒排放，对大气环境影响较小；生活污水经化粪池收集预处理后依托智谷科技园污水排放口接管至金坛区第二污水处理厂集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 （3）资源利用上线相符性 项目位于金坛经济开发区复兴路智谷科技园4号楼2楼西，用水来源为区域给水管网，用电为区域供电站。 项目使用的水电量均较小，给水管网、供电管网均可满足本项目的使用要求。项目所需的原材料均可就近购买，因此建设项目与资源利用上线相符。 （4）环境准入负面清单相符性分析 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，本次环评对照国家、地方相关产业政策、市场准入负面清单（2018版）、长江经济带发展负面清单指南等文件分析。详见下表。 表1-9 环境准入负面清单对照 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《江苏省生态空间保护区域》中规定的位于国家级生态保护红线和生态空间管控区域内与保护主要生态功能无关的开发建设项目、属于国家级生态保护红线和生态空间管控区域禁止从事的开发建设项目; 不属于. 2; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 3; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 4; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 5; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 6; 根据市场准入负面清单（2019版），本项目不属于“禁止准入类”。; 不属于. 7; 根据《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》审查意见，机械装备、电子行业禁止引进电镀、表面处理类项目，化工行业禁止引进与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目、农药项目，新材料禁止引进太阳能电池切片、钢铁等传统型金属材料、水泥等传统型非金属材料的生产项目，纺织禁止引进废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业和项目; 不属于禁止引进项目. 表1-10长江经济带发展负面清单指南（试行）负面清单 序号; 文件要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 禁止在合规园区外建设、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 本项目位于江苏省金坛经济开发区，为合规园区；且本项目不属于高污染项目。; 不属于. 2; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令制止的落后产能项目; 本项目符合国家、地方产业政策，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 不属于. 3; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 本项目不属于严重过剩产能行业; 不属于. 表1-11 长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）负面清单 序号; 文件要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 禁止在合规园区外建设、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目营严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 本项目位于本项目位于江苏省金坛经济开发区（苏环审【2015】52号），且本项目不属于《环境保护综合名录》中高污染项目。; 相符. 2; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令制止的落后产能项目。禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目符合国家、地方产业政策，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 本项目不属于严重过剩产能行业; 相符. 综上所述，建设项目满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求，并且不在区域环境准入负面清单中。 综上，本项目建设满足“三线一单”的要求。 12、与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）：本项目地属于重点管控单元（本项目与江苏省环境管控单元图位置关系详见附图10），相符性分析见下表： 表1-12 苏政发〔2020〕49号中重点管控要求 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; 严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全; 本项目不在国家级生态保护红线和生态空间管控区内，本项目的建设不会使生态功能降低、不会影响生态空间面积、不会改变生态空间性质; 相符. 太湖流域需满足江苏省太湖水污染防治条例要求; 本项目满足江苏省太湖水污染防治条例要求; 相符. 2; 污染物排放管控; 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、 85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。; 本次环评要求建设单位向常州市金坛生态环境局申请总量; 相符. 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目无生产废水产生；生活污水接管至金坛区第二污水处理厂深度处理; 相符. 3; 环境风险防控; 强化环境事故应急管理、强化环境风险防控能力建设; 本项目设置风险防范措施；项目实施后，按要求编制应急预案; 相符. 运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力; 本项目不涉及剧毒化学品及运输剧毒化学品、国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。本项目不以任何形式向太湖排放废液、废弃物等; 相符. 4; 资源利用效率要求; 工业水循环利用率达90%；在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目无生产废水产生；本项目不涉及使用燃料; 相符. 综上，本项目建设与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）相符。 13、环保投资 本项目环保投资为19.4万元，占总投资（3000万元）的0.65%，详见下表。 表1-13 环保投资估算 名称; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 备注; 进度. 废水; 雨污管网、雨水排放口、污水接管口; 0; 依托现有; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 废气; 1套布袋除尘器+1套“二级活性炭吸附设备”+配套风机、管道、排气筒1根; 15; 新建. 固废; 设置一般固废仓库1个、危废仓库1个; 3; 新建. 噪声; 减振、隔声设施; 1; 新建. 环保标志牌; 污水排放口、雨水排放口; 0; 依托现有. 废气排放口; 0.1; 新建. 危废仓库、一般固废仓库; 0.3; 新建. 合计; 19.4. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用智科技园4#标准厂房所属建筑面积为4428平方米的闲置标准化车间进行生产，该厂房为新建厂房，目前已建设完成，未从事生产活动，故本项目无原有污染情况。 2、本项目与智谷科技园依托关系： 智谷科技园已按照“雨污分流”的原则进行建设，设置一个污水排放口和雨水排口。 经与建设单位核实，本项目与其依托关系如下： （1）本项目员工生活污水依托智谷科技园生活污水管网和排污口，接入区域污水管网。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入金坛区第二污水处理厂处理，最终排入尧塘河。本项目在接入智谷科技园污水管网的接管口前单独设置采样井及环境保护提示牌。江苏华益壹品医疗科技有限公司应确保本项目仅排放员工的生活污水，严禁向排污口倾倒其他废水、废液等。 （2）本项目不增设雨水管网及雨水排口，依托智谷科技园已有雨水管网及雨水排口。 （3）本项目供水、供电等基础设施均依托智谷科技园。 江苏华益壹品医疗科技有限公司应加强管理，确保厂区废水总排污口各因子可达金坛区第二污水处理厂接管标准要求。若采样井出现超标排放，由江苏华益壹品医疗科技有限公司承担相关责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况： 1、地理位置 金坛区地处苏南中部，茅山东麓，位于北纬31°33’42”-31°53’22”，东经119°17’45”-119°44’59”，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西贯串，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通方便，东与武进市相边；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、丹徒县毗邻。全境东西方向最长约50公里，南北方向最长约40公里，总面积976.3平方公里，其中陆地约占80%，水面约占20%。 金城镇是全国百家明星县(市)--金坛区政治、经济、文化的中心。全镇面积92.8平方千米(2017年)，人口60758人(2017年)，是典型的江南"鱼米之乡"。自古以来就以物产丰饶、繁荣富庶享誉大江南北。具有"钟灵毓秀、人文荟萃"和"江东福地"之誉。著名的数学家华罗庚就诞生于此。城内的名胜古迹有华罗庚纪念馆和段玉裁纪念馆等，附近的旅游景点主要有闻名遐迩的道教圣地--茅山。 本项目位于金坛经济开发区复兴路智谷科技园4号楼2楼西，项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌、地质 金坛区域西缘为南北走向的茅山低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲积湖积平原区。冲击湖积平原区中央微凹，东西两侧微凸，至西向东可进一步分为三个次一级地貌单元：西部的黄土缓岗、中部的冲击湖积圩田平原和东部的高亢平原。从总体上看，全区地势自西向东倾斜。 低山丘陵：市域所属的茅山低山丘陵为茅山山脉北段山脊线以东部分，分布在境内西部的茅东林场以及茅麓、薛埠和罗村，海拔一般在50米以上，总面积约41平方公里，占全市总面积的4.2%。它由一系列近北东～西南向或近东西向的山体所组成。 茅山山脉是秦淮河水系和太湖水系的分水岭，山体主脉一般不低于海拔300米，山坡上中部坡度常大于25°。金坛与句容市界上的顶宫海拔372.5米，为市域最高峰。 黄土缓岗：即茅山山麓的二级和三级阶地，海拔一般10～30米。西至茅东水库东侧向东延伸到九江口一带，自北向南包括西、茅麓、茅麓茶场和花山的大部分，薛埠镇的东部、方麓茶场的全部和罗村的大部。面积约182平方公里，占全市的18.7%。 冲积、湖积圩田平原：大致分布在登冠、建昌、直溪、朱林、西岗、唐王、社头和指前，面积约387平方公里，占全市总面积的39.7%。该平原呈南北走向，地势低洼，大部分在海拔6米以下，湖荡众多，河道纵横。 高亢平原：主要分布在水北、五叶、儒林、汤庄、尧塘、岸头、城东、河头、白塔、后阳、城西和沭渎，面积约365平方公里，占全市面积的37.4%，海拔6～9米，地势平坦，河渠交错。 3、气候、气象 金坛区属于亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温暖，雨量充沛，日照充足，无霜期长，常年主导风向为东南风，风向有明显的季节性变化。年平均气温15.3°C，年平均最高气温19.7°C，最低11.6°C。最热月（七月）平均气温27.8°C，最冷月（一月）平均气温2.4°C，极端最高温度（1959、8）39.3°C，极端最低温度（1955、1）-16.0°C。历年日最高温度≥35℃的年均12天。冬春季寒潮平均每年出现3次。全境地处季风区。冬季多偏北风，夏季多东南风，全年以东南风的几率最多，年平均风速3.3米/秒。解放后出现最大风速20米/秒的有9年，年均大风日数为11.6天。台风年均2.7次，龙卷风3年一遇。 雨量丰沛，但时空分布不均匀。年平均降水量1063.5毫米，有80%的年份雨量在900毫米以上。全年降水时空分布不匀，有三个明显的多雨期：4-5月为春雨期，6-7月为梅雨期，9-10月为台风秋雨期。4-9月的降水量占全年的77.5%，7月雨量为最多月，一般150-200毫米；12月和1月为雨量最少月，平均30毫米左右。最大年降水量为1835.8毫米（1991年），最小年降水量为56.1毫米（1978年）。实测最大一日降水250.8毫米，最大月份降水量605.8毫米，历年日降水量≥0.1毫米的平均日数124.2天。历年平均蒸发量1349毫米，历年最大蒸发量1519.6毫米。蒸降比为1.27。 4、水文 金坛水系属太湖流域水系，具有水域面积大、过境水量多、雨量充沛等特点。境内水域面积42.2万亩，除去部分荡滩、苇地、沟渠等，实际水面为36.5万亩，其中河流7.7万亩，占20.99％；湖泊12.6万亩，占34.38％；水库0.67万亩，占1.82％；塘坝7.95万亩，占21.78％；渔塘7.68万亩，占2l.03％。 金坛区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下坵河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 （1）丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接尧塘河，南入长荡湖，全长66.5公里。丹金溧漕河市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级现为五级。2000年汛期入境水量为6.992亿m3，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为2.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ～Ⅴ类。 （2）尧塘河：为丹金溧漕河支流，水面宽32m，平均水深1.5m，流速0.16m/s，西起丹金溧漕河，东至武进夏溪镇，全长17.3公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类。 （3）通济河：有名直溪、直里河，通济河总集体面积752平方公里，跨越镇江市句容、丹徒、丹阳。其西北为丘陵山区，东南为平原圩区，地面高差达60余米，属山丘区特性的河道。自丹徒县丁角开始至三岔河入金坛境，经直溪、舍田桥至三里桥与丹金溧漕河相会，金坛区地段全厂25.88公里。通济河下游分支河道通济河南河，从舍田桥经铜板桥至白龙荡，长11.06公里。水质目标为Ⅳ类。 此外，金坛区以外还有许多湖泊。其中，长荡湖现面积约99平方公里，属金坛境内的水面面积76.58平方公里(11.49万亩)，具有蓄洪、灌溉、养殖之功能，是金坛区的主要湖泊。其次还有钱资荡、南天荒湖等。中小型水库27座，总库容量4347.8万立方米，其中中型水库有茅东水库；小型水库有海底水库、新浮山水库、东进水库、向阳山水库、青龙洞水库和瓦沟水库；其他小型水库共有20座。 5、生态概况 在开发的过程中，金坛区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。 出于防洪和通航的需要，区内主要河流丹金溧漕河两岸驳岸硬化程度较高；但尧塘河与下塘河还保持较好的生态环境，两岸沟塘较多，原生植被被保留；开发区内大部分河道中还有鱼、虾等水生动物存在，水生生态较好。 居民小区、学校以及村宅房前屋后亦以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及各种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛仅有人工饲养的禽畜以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类及各种昆虫等小型动物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标情况判断 为了解项目所在地区的环境质量现状，本项目引用《常州市生态环境质量报告（2019 年）》中环境空气质量数据。本次评价选取2019年作为评价基准年，根据《常州市生态环境质量报告（2019 年）》，项目所在区域环境空气质量汇总见表3-1。 表3-1 项目所在地环境空气质量现状 污染物; 年平均指标; 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.71; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 69; 70; 98.57; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 175; 160; 109.4; 不达标. 2019年常州市环境空气中SO2年平均值、NO2年平均值、PM10年平均值和 CO的24小时滑动平均值的第95百分位数《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， PM2.5年平均值和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定为非达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状评价: 项目特征污染因子非甲烷总烃引用《北电爱思特（江苏）科技有限公司新能源汽车用高性能三元材料（NCM）电池芯研发与产业化项目（重新报批）环境影响报告》中在G2半岛珑庭处非甲烷总烃的历史数据，检测报告编号CQHH191443，检测时间为2019.10.10-2019.10.16。监测数据如下表3-1（检测报告见附件）。 监测数据引用的有效性分析： 本项目引用因子为非甲烷总烃，监测时间为2019年10月，监测数据距今尚在3年有效期内，引用点位位于本项目东侧100m，在评价范围内，监测期间至今，区域内未新增明显的大气污染源，因此本次引用的大气环境质量数据符合引用原则。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. G2半岛珑庭; 119.636237; 31.754215; 非甲烷总烃; 2019.10.10-2019.10.16; E; 100. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/ug/m3; 监测浓度范围/ ug/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G2半岛珑庭; 119.636237; 31.754215; 非甲烷总烃; 1小时; 600~990; 49.5; 0; 达标; 600~990. 由上表可知：评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值。 （3）区域削减： 根据《2020年金坛经济开发区打好污染防治攻坚战工作方案》，金坛经济开发区大气污染防治措施如下： ①一是加强重点行业治理改造。强化工业污染全过程控制，实现全行业全要素达标排放，重点非电行业全面实行超低排放。开展重点企业提升整治。二是实施生物质锅炉综合整治。三是实施天然气锅炉低氮改造。四是加强散煤治理。五是“散乱污”整治。 ②严格管控各类扬尘。一是严格工地扬尘监管。严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，做到“六个百分之百”。二是严格堆场扬尘监管。提升堆场扬尘防控水平。推进在线监测和视频监控设备安装，并与主管部门联网。三是加强道路扬尘综合整治。加强绿化建设，裸地实现绿化、硬化，及时修复破损路面，加大道路清扫洒水力度。四是加强大气降尘监管。全面排查整治扬尘污染源，有效提升区域扬尘网格化监管水平，开展降尘监测和考核。 ③深化VOCs专项治理。一是重点企业VOCs治理。鼓励引导企业和消费者实施清洁原料替代。继续组织4家重点企业编制实施“一企一策”方案。二是表面涂装行业VOCs专项整治。继续推广使用低VOCs的油漆、涂料。重点对金属、塑料表面涂装过程中产生的VOCs进行整治。 ④加强秸秆禁烧和综合利用。一是秸秆禁烧管控。强化秸秆禁烧主体责任，建立健全网格化监管制度，在夏收和秋收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，严格制止秸秆焚烧和拋河行为。二是秸秆综合利用。坚持堵疏结合，完善秸秆收储体系，推广秸秆就地就近实现资源转化的小型化、移动式装备。 ⑤加强面源污染控制。一是加强餐饮油烟污染防治。餐饮行业《负面清单》全覆盖。二是加强烟花爆竹污染防治。切实落实烟花爆竹禁放措施，有效防止空气污染。三是加强空气自动站周边污染源排查整治。 ⑥加强重污染天气防范应对。加强重污染天气预警，严格落实预警管控要求，及时实施应急响应措施，切实降低重污染天气不利影响。建立健全“点位长”制和“网格长”制。 根据《2019年常州市环境质量状况公报》：2019年，常州全市空气质量较2018年总体改善。因此，通过上述工作的不断推进实施，常州市与金坛区环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水环境质量现状 根据《常州市生态环境质量报告》（2019），2019年，常州市地表水监测断面，按年均水质评价，无Ⅰ类水质断面，Ⅱ类水质断面4个，占比为8.5%，Ⅲ类水质断面30个，占比为63.8%，Ⅳ类水质断面6个，占比为12.8%，Ⅴ类水质断面6个，占比为12.8%，劣Ⅴ类水质断面1个，占2.1%。主要污染指标为总磷、氨氮和化学需氧量，超Ⅲ类断面比比例分别为23.4%、4.3%和4.3%，年均浓度分别为0.131mg/L、0.48mg/L、15mg/L。 本项目纳污水体为尧塘河，水质基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，因此判定为达标区。 本项目纳污河流为尧塘河，尧塘河地表水环境质量现状引用《江苏省兴荣兆邦金属股份有限公司年产6万吨小直径薄壁高效散热铜管项目环境影响报告》中地表水W1、W2点位历史检测数据，在尧塘河二污厂排污口上游500米处和下游1000米处pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油类的历史数据。检测时间为2018年8月28日~8月30日，检测报告编号“CQHH181200”。 监测数据详见表3-4（监测报告见附件）。 表3-4 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点; 检测项目; 检测结果（mg/L）. 2018年08月28日; 2018年08月29日; 2018年08月30日. 上午; 下午; 上午; 下午; 上午; 下午. 尧塘河W1金坛区第二污水处理厂排口上游500m; 样品状态; 无色无嗅; 无色无嗅; 无色无嗅; 无色无嗅; 无色无嗅; 无色无嗅. 水温（℃）; 24.1; 24.4; 24.0; 24.2; 24.2; 24.4. pH值（无量纲）; 8.38; 8.47; 8.45; 8.50; 8.41; 8.38. 化学需氧量; 14; 17; 16; 15; 18; 19. 悬浮物; 7; 9; 9; 8; 11; 10. 氨氮; 0.602; 0.597; 0.592; 0.608; 0.791; 0.793. 总磷; 0.159; 0.174; 0.169; 0.152; 0.188; 0.158. 动植物油类; 0.03; 0.02; 0.02; 0.03; 0.02; 0.03. 尧塘河W2金坛区第二污水处理厂排口下游1000m; 样品状态; 无色无嗅; 无色无嗅; 无色无嗅; 无色无嗅; 无色无嗅; 无色无嗅. 水温（℃）; 24.0; 24.2; 23.9; 24.2; 24.1; 24.3. pH值（无量纲）; 8.41; 8.41; 8.49; 8.57; 8.42; 8.41. 化学需氧量; 16; 15; 16; 15; 16; 19. 悬浮物; 8; 10; 11; 7; 12; 11. 氨氮; 0.605; 0.600; 0.594; 0.596; 0.761; 0.778. 总磷; 0.190; 0.177; 0.167; 0.184; 0.179; 0.187. 动植物油类; 0.18; 0.17; 0.11; 0.10; 0.10; 0.10. 执行标准; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准和《地表水资源质量标准》 （SL63-94）四级标准：pH：6~9（无量纲）；COD：30mg/L；NH3-H：1.5mg/L；TP：0.3mg/L；SS：60mg/L. 备注; 引用历史检测数据，报告编号：CQHH181200，引用历史点位名称为尧塘河W1金坛区第二污水处理厂上游500m、W2金坛区第二污水处理厂下游1000m. 监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。因此，项目地表水评价范围水环境水质良好，达Ⅳ类功能区要求。 3、噪声环境质量现状 本项目委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司对智谷科技园4#标准化厂房厂界四周和敏感点珑庭花园声环境质量现状进行检测，监测时间为2020年09月28日-2020年09月30日。监测数据如下表3-5（检测报告见附件，编号为CQHH200908）。 表3-5 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测时段; 监测点位; 09月28日-29日; 09月29日-30日; 执行标准; 是否超标. 昼间; N1（东厂界）; 59; 58; 65; 否. N2（南厂界）; 56; 57; 否. N3（西厂界）; 57; 58; 否. N4（北厂界）; 58; 58; 否. N5（敏感点珑庭花园）; 58; 58; 60; 否. 夜间; N1（东厂界）; 48; 48; 55; 否. N2（南厂界）; 48; 48; 否. N3（西厂界）; 48; 48; 否. N4（北厂界）; 47; 46; 否. N5（敏感点珑庭花园）; 47; 48; 50; 否. 备注; 检测期间：天气均为晴，风速2.3~2.5m/s。. 根据上述监测数据可知，厂界四周声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区限值，即：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)；敏感点中宋庄声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区限值，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场勘查，项目厂区周围主要环境保护目标见表3-6和表3-7。 表3-6 主要环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 香格里拉山庄; 119.6426; 31.7560; 居住区; 人群; 3000; 二类区; E; 650. 半岛珑庭; 119.6362; 31.7542; 居住区; 人群; 3000; 二类区; E; 100. 中塘社区; 119.6284; 31.7607; 居住区; 人群; 2000; 二类区; NW; 530. 蔷薇苑; 119.6225; 31.7583; 居住区; 人群; 3000; 二类区; NW; 1000. 丁香苑; 119.6223; 31.7602; 居住区; 人群; 3000; 二类区; NW; 1050. 紫荆苑; 119.6183; 31.7600; 居住区; 人群; 6000; 二类区; NW; 1450. 前中塘; 119.6275; 31.7657; 居住区; 人群; 200; 二类区; N; 1200. 许城村; 119.6320; 31.7660; 居住区; 人群; 300; 二类区; N; 1100. 东城实验小学; 119.634815; 31.744563; 居住区; 人群; 1000; 二类区; SE; 1270. 金田花园; 119.632600; 31.743004; 居住区; 人群; 1500; 二类区; S; 1200. 金江东苑; 119.620420; 31.742784; 居住区; 人群; 1500; 二类区; SW; 1280. 金池花园; 119.62372873; 31.74274926; 居住区; 人群; 1500; 人群; S; 1580. 金海花苑; 119.626978; 31.744283; 居住区; 人群; 1500; 人群; S; 1320. 金江苑三村一区; 119.625052; 31.744031; 居住区; 人群; 1500; 人群; S; 1420. 金江苑三村二区; 119.625223; 31.741134; 居住区; 人群; 1500; 人群; S; 1700. 表3-7 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 尧塘河; N/E; 320; 小; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 声环境; 厂界; 厂界外200m范围内; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区限值. 敏感点珑庭花园; E; 100; 约3000人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区限值. 生态环境; 丹金溧漕河（金坛 区）洪水调蓄区; E/N; 4900; 2.50平方公里; 洪水调蓄. 钱资荡重要湿地; S; 6000; 4.61平方公里; 湿地生态系统保护. 土壤环境; 项目所在区域土壤环境; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》第二类用地. 地下水; 项目所在区域地下水环境; /.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常政发[2017]160号），本项目位于二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中的二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解，具体见表4-1。 表4-1 评价因子及评价标准表 污染物名称; 取值时间; 标准浓度限值; 单位; 标准来由. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解. 2、地表水 根据《常州市地表水（环境）功能区划》（2003年6月），尧塘河执行Ⅳ类水域功能，因此尧塘河水域环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，SS执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 项 目; Ⅳ类（mg/L）; 标准来源. 1; pH值; 6～9（无量纲）; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅳ类. 2; COD; ≤30. 3; BOD5; ≤6. 4; NH3-N; ≤1.5. 5; TP; ≤0.3. 6; TN; 1.5. 7; 石油类; ≤0.5. 8; SS; ≤60; 参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级. 3、声环境 根据《金坛区中心城区声环境功能区划》，本项目位于3类声功能区，因此项目厂房厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区限值，敏感点珑庭花园声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 评价标准; 昼间; 夜间; 限值来源. 2类区; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 3类区; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目有组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（DB37/2375-2013）中表5中标准；无组织排放颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》中附录A表A.1中特别排放限值；详见表4-4和表4-5。 表4-4 大气污染物排放限值表 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 排气筒; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 20; 15; /; 周界外浓 度最高点; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）中表5和表9标准限值. 非甲烷总烃; 60; 15; /; 周界外浓 度最高点; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量kg/t; 0.3. 单位产品氯化氢排放量kg/t; 0.1. 表4-5 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控点. 非甲烷总烃（NMHC）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后，废水达到金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，最终排入金坛区第二污水处理厂处理达标后排放。 表4-6 废水污染物排放执行标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6～9; 金坛区第二污水处理厂接管 标准要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. TN; 50. 2021年1月1日前，金坛区第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；2021年1月1号后金坛区第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；具体见表4-7。 表4-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 时间; 序号; 项 目; 浓度; 标准来源. 现阶段~2021年1月1日; 1; COD; 50; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2007）中表2中的标准. 2; TP; 0.5. 3; TN; 15. 4; NH3-H; 5（8）*. 5; SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 6; pH; 6~9. 2021年1月1日~以后; 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 2; TP; 0.5. 3; TN; 12（15）*. 4; NH3-H; 4（6）*. 5; SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 6; pH; 6~9. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区限值。具体限值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB(A) 评价限值; 昼间; 夜间; 限值来源. 3类区; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 本项目一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中标准要求。 |
| 总量控制 指标 | 1、项目污染物总量排放情况 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府38号令）、《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）及《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）等有关规定要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：颗粒物（粉尘）、非甲烷总烃； 废水：总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS； 固废：工业固体废物排放量。 项目污染物排放量总量详见下表： 表4-9污染物总量排放一览表 （t/a） 分类; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量. 废水; 生活污水; 废水量; 360; 0; 360; 360. COD; 0.144; 0.022; 0.122; 0.018. SS; 0.072; 0.014; 0.058; 0.0036. NH3-N; 0.0126; 0; 0.0126; 0.0018. TP; 0.0011; 0; 0.0011; 0.0002. TN; 0.018; 0; 0.018; 0.0054. 废气; 有组织废气; 颗粒物（粉尘）; 0.01; 0.0095; /; 0.0005. 非甲烷总烃; 0.25kg/a; 0.2kg/a; /; 0.05kg/a. 无组织废气; 颗粒物（粉尘）; 0.001; 0; /; 0.001. 非甲烷总烃; 0.07kg/a; 0; /; 0.07kg/a. 固废; 一般工业固废; 0.11; 0.11; /; 0. 危险废物; 2.102; 2.102; /; 0. 生活垃圾; 4.5; 4.5; /; 0. 2、污染物总量平衡方案 建设单位向常州市金坛生态环境局申请总量，污染物排放量应在金坛区内平衡。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目利用现有空置厂房从事生产活动，施工期仅为生产设备的安装以及环保工程的建设，施工期无大型的土建工程，因此本次评价主要分析营运期。 一、营运期工艺流程及产污环节图 本项目产品为镍钛根锉管和不锈钢根锉管。根锉管由手柄和根锉管操作头组成，以下为根锉管手柄和根锉管操作头生产工艺： （1）根锉管工艺流程 图5-1 根锉管生产工艺流程及产污环节图 根锉管手柄生产工艺流程说明： 投料混合：根据订单对产品的需求不同，人工将热塑性弹体/PVC颗粒与色母粒配比后投入注塑机内，经设备自带的混料机进行混合；此工序会产生S1-1废包装材料、G1-1粉尘、N设备噪声； 注塑成型：采用电加热使原料热熔后填充入注塑机内的模具中，经过一定时间和压力保持(又称保压)让产品基本成型（注塑温度为160~220℃，注塑时间10~60s），由注塑机冷却水管中的冷却水与模具中塑料进行热交换，冷却后成型，人工将成型的产品取出。此工序会产生G1-2注塑废气、S1-2不合格产品和N设备噪声； 根锉管整体工艺流程说明： 校直：使用钢丝调直设备将镍钛丝、不锈钢丝进行校直，可实现准确测量。 成型：将校直后镍钛丝、不锈钢丝通过磨床、车床进行车磨成型，此工序会产生S2-1废金属碎屑、W2-1废切削液和N设备噪声； 后处理：使用后处理设备对成型的根锉管和手柄组装。 检测：使用测拉力机对组装好的镍钛根锉管进行拉力测试，检测根锉管和手柄的组合牢固程度，人工检测不锈钢根锉管的组合牢固程度，不合格品将返工处理；不合格品合格品进行包装环节；此工序会产生N噪声； 成品包装：成品打包包装，入库待售；此工序会产生S2-2废包装材料。 三、污染因子识别： 1、废气 本项目运行期废气为投料混合产生的粉尘、注塑成型工序产生的注塑废气。 - 废水 本项目运行期接管废水主要为工作人员生活污水。 3、噪声 运行期噪声主要为设备运行时产生的N噪声。 4、固废 ①废包装材料：本项目原料拆封、包装工序产生的废包装材料； ②废金属碎屑：成型工序产生的废金属碎屑； ③不合格产品:注塑工序产生的不合格产品； ④废切削液：成型工序产生的废切削液； ⑤废活性炭：废气处理工艺产生的废活性炭； ⑥废润滑油：设备维护时产生的废润滑油； ⑦废包装桶：原料拆封产生的废包装桶； ⑧废含油抹布：设备维护时产生的废含油抹布； ⑨生活垃圾：员工生产生活过程中产生的生活垃圾； 5-1 项目污染工序及污染因子汇总 类别; 污染源; 污染物; 产生工序/产生车间; 主要污染因子. 废水; 员工日常生活; 生活污水; 员工日常生活; COD、SS、NH3-N、TP、TN. 废气; 投料混合工序; 粉尘; 投料混合工序; 颗粒物. 注塑成型工序; 注塑废气; 注塑成型工序; 非甲烷总烃、氯化氢. 噪声; 各种机械设备; 噪声; 设备运转; 等效连续A声级. 固体废物; 一般固体废物; 原料拆封、成品包装; 废包装材料; 原料拆封、成品包装; 纸壳等. 注塑工序; 不合格产品; 注塑工序; 废塑料手柄. 成型工序; 废金属碎屑; 成型工序; 不锈钢碎屑、镍钛碎屑. 危险废物; 成型工序; 废切削液; 成型工序; 废切削液. 废气处理; 废活性炭; 废气处理; 废活性炭. 设备维护; 废润滑油; 设备维护; 废润滑油. 原料拆封; 废包装桶; 原料拆封; 废包装桶、废切削液、废润滑油. 设备维护; 废含油抹布; 设备维护; 废抹布. 生活垃圾; 员工日常生活; 生活垃圾; 员工日常生活; 生活垃圾. 四、污染工序及源强分析： 1、废气 运行期废气主要为投料混合工序产生的G1-1粉尘和注塑工序产生的注塑废气G1-2。注塑工序每个月生产1次，1次生产5小时，即年注塑时长60h。 （1）粉尘： 项目注塑机上料过程，采用人工将装有原料的供料箱搬运至送料工位，经过螺旋输送系统向注塑机供料，输送系统为全密封。在人工向料槽倒料过程将有少量粉尘产生，项目原料为粉状和粒料，类比同类项目，粉尘产生量约为原料用量的1%，则项目上料粉尘产生量为0.011t/a。由于拟建项目上料工序每次投料3h，则年投料时长为36h。产生的粉尘经半密闭的集气罩（收集效率以90%）收集至布袋除尘器处理（处理效率以95%计）后经15m排气筒DA001排放；配套风机风量为4000m3/h。 （2）注塑废气： 项目使用PVC、TPVC及色母粒作为原料，生产过程中均需要求对物料进行加热熔融，项目生产过程温度为170℃-190℃，一般温度为180℃，冬季外界温度较低，加热致190℃。PVC和TPVC的分解温度较高在200℃左右开始反应，280℃时反应才剧烈，项目加热温度达不到PVC和TPVC的分解分度，但是有少量游离氯化氢和游离氯乙烯等释放，以非甲烷总烃进行计量和评价，对氯乙烯进行定性评价。根据建设单位提供资料，注塑工序年工作时间为60h。 ①非甲烷总烃 产污系数采用《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5中推荐的排放系数，非甲烷总烃的排放系数为0.3kg/t原料，拟建项目PVC、TPVC和色母粒年使用量共1.05t/a，则非甲烷总烃年产生量约0.31kg/a。拟建项目在5台注塑机上方均安装半密闭的集气罩，生产过程中产生的废气经集气罩(捕集率80%)收集，经风机(风量1000m3/h)通过管道收集进入一根总管道然后经“二级活性炭装置”吸附处理后通过15m高排气筒DA001排放。 ②氯乙烯 生产过程中均需要求对物料进行加热熔融，原辅料在熔融过程PVC、TPVC会产生有极少量的HCl废气。 本项目PVC、TPVC、色母粒熔融阶段加热停留时间极短，加热温度为170~190℃。根据《铜铁》2003年7月第7期文献一《加热方式与载气性质对废气PVC热解脱氯的影响》，聚氯乙烯的热解温度较高在200°C左右开始反应，280℃时反应才剧烈进行。同时根据《高分子学报》2005年10月第5期文献一《PVC燃烧时HCI的释放规律》，表明在加热时间5min (温度200°C左右)内释放出HCl的量很少。本项目年消耗PVC、TPVC、色母粒共计1.05t，注塑机上方及注射口上方设置集气罩，收集后与非甲烷总烃经同一根排气筒排放，对环境空气影响很小。 本项目废气产生及排放情况见下表。

表5-2 有组织废气产生及排放情况一览表 工序/生产线; 装置; 排放源; 污染物名称; 风机风量m3/h; 污染物产生; 治理措施; 风机风量m3/h; 污染物排放; 排放参数; 排放时间h/a. 核算 方法; 产生量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 工艺; 效率; 5000; 核算 方法; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 高度; 直径; 温度. 投料混合; 注塑机; 排气筒DA001; 粉尘; 4000; 产污系数法; 0.01; 0.28; 70; 布袋除尘器; 95%; 产污系数法; 0.0005; 0.014; 2.8; 15m; 0.35m; 室温25℃; 60. 注塑成型; 非甲烷总烃; 1000; 0.25kg/a; 0.004; 4.0; 二级活性炭吸附装置; 80%; 产污系数法; 0.05kg/a; 0.001; 0.2. 氯化氢; /; /; /; /; /; /; /; /; /. # 表5-3 本项目废气无组织产生及排放情况 污染源; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率 kg/h; 处置措施; 排放量 kg/a; 排放速率kg/h; 面源; 面源高度m. 生产车间; 投料混合; 粉尘; 0.001; 0.028; 加强车间通风; 0.001; 0.028; 47.4m×44.8m; 5. 注塑成型; 非甲烷总烃; 0.07kg/a; 0.001; 0.07kg/a; 0.001. 氯化氢; /; /; /; /.

2、废水 （1）给水：项目用水由市政供水管网提供。 a循环冷却水：本项目注塑成型需用水进行冷却，据类比调查，每台注塑机需要冷却水水量约为0.2t/h，冷却水循环使用。本项目注塑机共5台，即冷却水用量为1t/h。估算需补充新鲜水量约0.1t/h，则年补充新鲜水量为6t/a。本项目冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水。 b切削液配比用水：本项目成型工段使用切削液需要用水稀释，比例为1:20。本项目切削液使用量为0.4t/a，则新鲜水用量为8t/a。 c生活用水：本项目员工30人，年工作300天，根据《给水排水标准规范实施手册》中有关用水指标计算，员工生活用水以50L/d•人计算，则用水量为450m3/a。 综上，本项目新鲜用水量为464t/a。 （2）排水： 本项目排水为员工生活污水。 生活污水：生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为360m3/a，生活污水水质较为简单，其中pH为6~9，COD浓度400mg/L，NH3-N浓度35mg/L，SS浓度200mg/L，TP浓度约3mg/L，TN浓度约50mg/L。本项目水平衡图如下图所示。 图5-5 建设项目用水平衡图(t/a) 表5-4 建设项目水污染物产生和排放情况表 废水名称; 污染物; 进水; 处理措施; 去除率（%）; 出水; 接管标准mg/L. 进水浓度mg/L; 进水量 t/a; 出水浓度mg/L; 出水量t/a. 生活污水360 m3/a; COD; 400; 0.144; 化粪池; 15; 340; 0.122; 500. SS; 200; 0.072; 20; 160; 0.058; 250. NH3-N; 35; 0.0126; 0; 35; 0.0126; 35. TP; 3; 0.0011; 0; 3; 0.0011; 3. TN; 50; 0.018; 0; 50; 0.018; 50. 表5-5 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 金坛区第二污水处理厂; 间断排放；流量不稳但是有周期性规律; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 污水排放口. 3、噪声 本项目主要噪声源为小型不锈钢锉磨床、镍钛锉车床、注塑机、空压机组、风机等生产设备的运行噪声，单台设备噪声源强为80-90dB（A），本项目主要高噪声设备详见下表。 表5-6 噪声源情况一览表 设备名称; 所在位置; 源强dB(A）; 数量（台/套）; 降噪措施. 不锈钢锉磨床; 车间内; 80; 50; 隔声、减振. 镍钛锉车床; 车间内; 80; 150; 隔声、减振. 不锈钢锉后续处理设备; 车间内; 80; 10; 隔声、减振. 镍钛锉测拉力机; 车间内; 80; 10; 隔声、减振. 注塑机; 车间内; 85; 5; 隔声、减振. 钢丝调直设备; 车间内; 85; 5; 隔声、减振. 冷却机; 车间内; 80; 1; 隔声、减振. 空压机组; 车间内; 90; 5; 隔声罩、减振. 风机; 车间内; 85; 1; 隔声、减振、消音器. 以上设备噪声值较大，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议项目建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗，尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 4、固废 本项目生产运行期产生的一般工业固废主要为废包装材料、不合格产品和废金属碎屑；危险废物为成型工序产生的废切削液、废气处理产生的废活性炭、设备维护时产生的废润滑油、废包装桶和废含油抹布；员工日常生活产生的生活垃圾。 ①一般工业固废 - 废包装材料：本项目原料拆封产生的废包装袋，产生量约为0.01t/a。经分类收集后外售； - 不合格产品：注塑工序产生的不合格产品，产生量约0.05t/a；经收集后外售； C、废金属碎屑：成型工序产生的废金属碎屑，产生量约0.05t/a，经收集后外售。 ②危险废物 A.废切削液： 本项目切削液用量为0.4t/a，与水1:20比例稀释后使用，配置用水量为8.4t/a，切削液循环使用。根据建设单位提供资料，成型过程中切削液大部分损耗，废切削液产生量约为20%，即1.68t/a。废切削液属于危险废物，危险废物类别为HW09，危险废物代码为“900-006-09”，危险废物特性为“T”，集中收集后委托有资质单位处置。 B.废活性炭 根据废气源强可知，项目非甲烷总烃吸附量约为0.2kg/a。根据《上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引》（上海市环境保护局、上海市环境科学研究院，2013.07），活性炭吸附有机废气的饱和吸附容量约20-40%wt，本次环评活性炭吸附量取30%计。活性炭用量为0.2÷0.3=0.67kg/a。则废活性炭产生量：0.2+0.67=0.87kg/a。本项目活性炭吸附箱中活性炭装填量为2kg/次（2箱，每箱1kg/次），本项目需每年更换一次活性炭，即废活性炭的产生量为：0.2+2=2.2kg/a，约0.002t/a。危险废物类别为HW49，危险废物代码为900-041-49，危险废物特性为“T/In”。委托有资质单位处置。 C.废润滑油： 生产设备运行时使用润滑油对设备进行润滑保养。废润滑油按使用量的30%计，本项目润滑油使用量为1t/a，则项目废润滑油产生量为0.3t/a。废润滑油为危险废物，危险废物类别为HW08，危险废物代码为900-217-08，危险废物特性为“T/I”。废润滑油集中收集后交由资质单位安全处置。 D.废包装桶： 本项目切削液、润滑油均为桶装。据计算，废包装桶产生量为7个/a，约0.07t/a。废包装桶为危险固废，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，危废特性为“T/In”，委托有资质单位处置。 F.废含油抹布： 在日常工作中需要擦拭清理和设备维护时的清理，此时会产生废抹布，本项目废抹布产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号）附录“危险废物豁免管理清单”可知废弃的含油抹布、劳保用品全部环节豁免，全过程不按危险废物管理。 ②生活垃圾： 项目定员30人，厂区不提供食宿，职工生活垃圾以0.5kg/d•人计，年工作300天，则职工生活垃圾产生量为4.5t/a，属于一般固废，经收集后由环卫部门清运处置。 布袋捕集物：布袋捕集物经收集后回用于生产；根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）可判断，上述物质经收集后由产生点处理并用于原始用途，不作为固废管理，本次不进行分析处置。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）对项目产生的固体废物进行判定。本项目固体废物产生情况汇总表见表5-7，固体废物产生量及处置方式具体见表5-8，固体废物分析结果汇总见表5-9。 表5-7 本项目固废产生情况汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断; 鉴别依据. 固体废物. 1; 废包装材料; 原料拆封; 固态; 纸板、包装袋等; 0.01; √; 《固体废物鉴别标准 通则》. 2; 不合格品; 注塑成型; 固态; 废塑料手柄; 0.05; √. 3; 废金属碎屑; 成型工序; 固态; 镍钛碎屑、不锈钢碎屑; 0.05; √. 4; 废切削液; 成型工序; 液态; 废切削液; 1.68; √. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 0.002; √. 6; 废润滑油; 设备维护; 液态; 废矿物油; 0.3; √. 7; 废包装桶; 原料拆封; 固态; 废桶; 0.07; √. 8; 废含油抹布; 设备维护; 固态; 废含油抹布; 0.05; √. 9; 生活垃圾; 员工日常生活; 固态; 果皮、纸屑等; 4.5; √. 表5-8 本项目固体废物分析结果汇总一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 危险性鉴别方法. 1; 废包装材料; 原料拆封; 固态; 纸板、包装袋等; —; —; —; 0.01; 《国家危险废物名录》（2016年修订）. 2; 不合格品; 注塑成型; 固态; 废塑料手柄; —; —; —; 0.05. 3; 废金属碎屑; 成型工序; 固态; 镍钛碎屑、不锈钢碎屑; —; —; —; 0.05. 4; 废切削液; 成型工序; 液态; 废切削液; T; HW09; 900-006-09; 1.68. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; T/In; HW49; 900-041-49; 0.002. 6; 废润滑油; 设备维护; 液态; 废矿物油; T/I; HW08; 900-217-08; 0.3. 7; 废包装桶; 原料拆封; 固态; 废桶; T/In; HW49; 900-041-49; 0.07. 8; 废含油抹布; 设备维护; 固态; 废含油抹布; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05. 9; 生活垃圾; 员工日常生活; 固态; 果皮、纸屑等; —; —; —; 4.5. 表5-9 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 利用处置单位. 1; 废包装材料; 原料拆封; 一般工业固废; —; 0.01; 经分类收集后售卖; 物资回收公司. 2; 不合格品; 注塑成型; —; 0.05. 3; 废金属碎屑; 成型工序; —; 0.05. 4; 废切削液; 成型工序; 危险废物; 900-006-09; 1.68; 委托有资质单位处置; 有资质单位处置. 5; 废活性炭; 废气处理; 900-041-49; 0.002. 6; 废润滑油; 设备维护; 900-217-08; 0.3. 7; 废包装桶; 原料拆封; 900-041-49; 0.07. 8; 废含油抹布; 设备维护; 900-041-49; 0.05; 混入生活垃圾的委托环卫部门清运. 9; 生活垃圾; 员工日常生活; 生活垃圾; —; 4.5; 委托环卫部门清运; 环卫部门. 四、污染防治措施： 1、废水防治措施 （1）厂区排水体制 本项目排水实施“雨污分流”，依托智谷科技园现有雨污管网，雨水经雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，最终汇入附近河流；生活污水经化粪池处理后，通过智谷科技园污水排放口接管至金坛区第二污水处理厂处理，尾水排入尧塘河。 （2）废水处理及接管可行性分析 生活污水接管可行性分析 水质：生活污水经化粪池收集预处理后，接管至金坛区第二污水处理厂深度处理；接管排放的污水量共计30360t/a，接管水质为COD：340mg/L、SS：160mg/L、氨氮：35mg/L、总磷：3mg/L、总氮：50mg/L，可达到金坛区第二污水处理厂接管要求。即：COD≤500mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤35 mg/L、TP≤3mg/L、TN≤50mg/L。 管网配套情况：常州金坛区第二污水处理有限公司服务范围主要为金坛经济开发区范围内的生产和生活污水，纳尧塘镇工业园区企业、开发区河头部分企业工业废水及尧塘、汤庄、水北集镇镇区居民生活污水。本项目位于常州金坛区第二污水处理有限公司的服务范围内，目前项目所在地的污水管网已经铺设到位，从工程角度上，项目污水具备接管可行性。 污水处理厂处理负荷可行性分析： 金坛区第二污水处理厂一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期2万m3/d，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复。目前金坛区第二污水处理厂处理能力已达6万m3/d，现有企业实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。 本项目建成后污水排放量约为1.2m3/d，占金坛区第二污水处理厂处理余量的比例较小，仅为0.024%。因此，从水量分析，金坛区第二污水处理厂接纳本项目废水是可行的。 污水处理厂处理工艺可行性分析： 金坛区第二污水处理厂采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入尧塘河。具体工艺流程见下图。 图5-6 金坛区第二污水处理厂处理工艺流程图 污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池 （回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。 本项目生活污水量360t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP和TN，废水量较小，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足金坛区第二污水处理厂接管水质要求。即从处理工艺上接管可行。此外，本项目无生产废水产生，满足《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 本项目生活污水经金坛区第二污水处理厂处理后排放至尧塘河。引用金坛区第二污水处理厂的环评结论，废水经金坛区第二污水处理厂处理后对尧塘河的影响较小。 （3）排污口规范化设置 本项目污水排放口应设置规范的环保标识。 2、废气治理措施 （1）有组织废气 ①废气处理措施合理性分析 根据工程分析可知，本项目生产工序产生的废气为投料混合产生的少量粉尘、注塑成型工序产生的注塑废气，即非甲烷总烃和极少量氯化氢。粉尘经经半密闭的集气罩收集至1套布袋除尘器处理后经15m排气筒DA001高空排放；注塑废气经半密闭的集气罩收集至“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒DA001排放。项目生产线均布置在生产厂房的一层。 布袋除尘器 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。因此本项目采用布袋除尘处理粉尘是可行的。 危废仓库存在挥发性废气的危险废物，因此本次要求建设单位对危废仓库的废气进行收集，引至“二级活性炭吸附装置”处理后有组织排放。 活性炭吸附装置：活性炭吸附主要依靠其自身的多孔结构，多孔结构可以大大提高其比表面积，增加与吸附底物的接触面积，从而达到吸附分离的目的，这种吸附为物理吸附，主要依靠范德华力、诱导力等结合。 物理吸附过程可分为以下几个步骤：（a）污染气体通过吸附边界层，污染气体的分子可能被吸附，也可能被从活性炭表面带走，这取决于该成分在载气和边界层中气体里的浓度差值，该值决定着吸附的强弱。当污染空气通过活性炭时，一些有害气体的浓度差值很大，所以被吸附下来，而空气中的固有成分由于浓度差基本为零，所以正常通过，而一些颗粒（如烟尘）由于过大，直接被留在大孔和中孔中。当有害气体的浓度差为零时，活性炭失效，需重新活化。（b）被吸附的分子向微孔扩散。（c）该分子被牢牢的绑扎在吸附剂表面。 本项目废气利用活性炭吸附装置处理，收集装置为半密闭的集气罩（集气罩+软帘），其总净化效果可达到80%以上。同时，该装置具有运行成本低、占地面积小、适应性强等特点。适用范围涉及各种工业废气治理工程，故本项目废气治理措施技术稳定可靠可行。 图5-7 本项目废气收集净化示意图 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（生态环境部公告2013年第31号2013-05-24实施），“对于含低浓度VOCs的废气，不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。”因此本项目采用的“活性炭吸附装置”满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求。 活性炭单级吸附效率约70%，“二级活性炭吸附装置”理论吸附效率理论可达91%，本次以80%计。通过加大集气罩的收集面积，对集气罩加软帘，并尽量减小其与废气产生部位的距离，制造相对半密闭的收集条件，保持集气口微负压，确保废气收集装置的收集效率在80%以上。废气经收集至1套“二级活性炭吸附装置”统一处理，可满足《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》处理要求。 工程实例：根据《明锋包装材料（太仓）有限公司新建塑料制品项目三同时竣工验收报告》可知，明锋包装材料（太仓）有限公司非甲烷总烃采用单级活性炭吸附装置处理，单级活性炭吸附效率可达79.2%。 本项目废气采用1套“二级活性炭吸附装置”处理，“二级活性炭吸装置”中活性炭装填量为2kg/次（1kg/箱，共2箱），配套1000m3/h的风机，处理效率预计可以达到80%及以上。 废活性炭更换周期： 根据工程分析，本项目废活性炭产生量约为0.002t/a。本项目活性炭装置一次填充量约为2kg，建设单位每年更换一次活性炭，则产生的废活性炭量为0.002t/a，委托相关环保厂家进行更换。建设单位实际生产过程中应根据原料实际消耗量以及活性炭装置的一次填充量做好废活性炭更换台账。 ②排气筒设置合理性分析： 本项目设有1个工业废气排气筒。其合理性分析如下： 高度可行性分析：本项目根据废气处理装置运行情况和污染物性质：本项目收集处理的废气为注塑废气，设置1根15m高排气筒。根据第7章大气影响预测分析，污染因子在相应的预测模式下，厂界均能达标，对周围大气环境质量影响不大。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒的高度应遵守排放速率标准值，建设项目设置排气筒高度均能满足排放速率标准要求；新建污染物的排气筒一般不能低于15m，建设项目二层厂房高5m，因此本次设置的排气筒高度为15m，并设置了采样平台及采样孔。 数量可行性分析：本项目排气筒的设置数量严格按照车间分布来布置，本项目收集处理的废气为投料粉尘、注塑废气，分别在注塑机的投料口和排气筒产生，因此设置1根排气筒是合理的。排气布置时综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素。 风量合理性分析：经计算，本项目排气筒排放速度为14.44m/s，在15m/s左右，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的通用技术要求。 位置合理性分析：建设项目排气筒位于紧邻生产车间的外围或者废气产生装置的周边，有效减少了管道长度。 综上所述，建设项目排气筒位置设置是合理的。 （2）无组织废气 本项目无组织废气为粉尘和未捕集的注塑废气，无组织控制措施为：①规范合理设计集气罩及风管，提高各集气罩、风管对废气的捕集效率；②加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发；③增加车间通风频次，确保未捕集的少量废气厂界无组织达标排放。 3、固废防治措施 （1）危险固体废物 1）危险废物处置方式 本项目产生的危险固废主要为废切削液、废活性炭、废润滑油和废包装桶、废含油抹布，其中废含油抹布全程豁免管理，废切削液、废活性炭、废润滑油和废包装桶经分类收集后委托有资质单位处置。 2）贮存场所（设施）污染防治措施 厂区应设置1个危废仓库对危险固废进行安全暂存，建筑面积约为54m2。危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表5-10 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存能力t; 贮存周期. 1; 废切削液; 危废仓库54m2; HW09; 900-006-09; 1.68; 10; 桶装; 1.68; 12个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.002; 1; 袋装; 0.5; 12个月. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.3; 0.5; 桶装; 0.3; 12个月. 4; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.07; 2; 托盘; 0.07; 12个月. 由上表可知，本项目危险废物暂存需要13.5m2，其他可作为过道、间隔等所用。项目设置54m2的危险废物仓库足够本项目使用。为确保危废合规暂存，建设单位应严格按照制定的转移周期转移。 3）危废仓库所设计要求 危险废物仓库必须按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）和《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）的要求进行设置，并做到以下几点： a企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置； b废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； c废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； d危险废物暂存场地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 e废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网；因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断； f废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见苏环办（〔2019〕327号）》的规定设置警示标志；且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准标签； g用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地 面，且表面无裂隙；必须设置用于收集废液溢出包装容器的接液盘。 h企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、 防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体 的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃 剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制 定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累 积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。 I危险废物转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定，确保危险废物安全处置，防止二次污染。 4）运输过程的污染防治措施 危险废物运输必须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行。 ③运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 ④危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 ⑤危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备； 装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志； 危险废物装卸区应设置隔离设施。 5）危废管理要求 ①建立危险废物污染防洽责任制度、内部管理制度和应对危险废物污染的防洽措施；建立危废管理图表，有危废管理领导小组及分工；建立岗位责任制度，企业主要领导、主管领导、主管部门、主管人员、各生产单位主管人员及各生产班组（员工）在危废管理工作方面的岗位职责和责任；建立安全操作规程，企业产生危险废物工艺环节安全操作的有关规定及要求；建立了责任制，负责人明确、责任清晰，负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。 ②在生产装置区装设监控系统，对进出危险货物的储存、处置设施进行持续检测和控制。 ③制定危险废物管理计划，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰；报环保部门备案；及时申报了重大改变。 ④对可能存在挥发性废气的危险废物进行密封处置（废包装桶盖紧桶盖密封保存），定期对危废仓库进行通风。 （2）一般固体废物 本项目一般固废为废包装材料、不合格产品和废金属碎屑，本项目车间内设置一般固废仓库1个，总建筑面积15m2，一般固废暂存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单要求。具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 综上，本项目固体废物综合利用和处置技术满足《印刷工业污染防治可行技术指南（HJ1089-2020）》中相关要求。 （3）生活垃圾 职工生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 4、噪声 建设项目主要高噪声设备为小型不锈钢锉磨床、镍钛锉车床、注塑机、空压机组、风机等设备，单台设备噪声源强约80~90dB（A）。建设单位拟采取以下降噪措施： ①合理布局 在厂房总图布置中尽可能使噪声源远离厂界、远离环境保护目标，以减轻对外界环境的影响。 ②加强建筑物隔声措施 有效利用建筑隔声，防止噪声的扩散和传播； ③设备减振、隔声 在高噪声设备与地基之间进行减振处理，安装减振底座；对高噪声设备（风机等）采取局部防噪隔音措施，增加隔声罩、安装消声器等措施。 ④强化生产管理 提高员工环保意识，规范员工操作；确保各类噪声防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 从以上的分析可知：项目采取以上降噪措施后并经过距离衰减后，降噪效果可达到15-30dB（A）左右。 5、地下水及土壤污染防治措施 为避免本项目生产过程中对地下水及土壤的危害，采取以下措施： (1)源头上控制 本项目生产过程中原辅料有可能由于跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，造成整个周围地区水环境的污染。因此企业应该实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输线路上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。 (2) 一般防渗区措施 一般污染防渗区包括：成品区、生产区（不含成型区）、办公区等空闲区域，自上而下采用人工大理石或水泥防渗结构，车间地面全部进行混凝硬化，如铺10~15cm的水泥进行硬化。 (3)重点防渗区措施 ①原料（切削液、润滑油）泄漏及防治措施 原料仓库门口设置墁坡，并对原料仓库、成型区的墙体及地面做防腐、防渗措施(主要是地表采用25cm厚度的混凝土搅拌压实作为基础防渗措施，并在混凝土基础防渗表面上喷涂防腐、防渗油漆，加强基础防渗)；泄漏事故处理时会有地面清洗废水，引至废水事故池，则泄漏的原料及事故处理废水不会渗入地下而污染地下水。 ②危废暂存场的渗漏及防治措施 项目拟设1个危废暂存场。危废暂存场按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见苏环办（〔2019〕327号）》相关要求进行建设，对危废暂存库，建设单位拟对堆放间进出口设置0.2m高的墁坡，并对墙体及地面做防腐、防渗措施，地面基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容，不会对地下水产生污染。 (4)生活垃圾堆放的渗漏及防治措施 对于生活垃圾，建设单位日产日清，一般不会产生垃圾渗滤液，同时对堆放点做防腐、防渗措施。 项目经采取以上措施，可有效防止废气沉降或废水泄漏或经雨水淋溶渗漏至土壤，避免对其产生污染。 五、项目污染物汇总表 表5-11 项目污染物汇总表 单位(t/a) 分类; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 360; 0; 360. COD; 0.144; 0.022; 0.122. SS; 0.072; 0.014; 0.058. NH3-N; 0.0126; 0; 0.0126. TP; 0.0011; 0; 0.0011. TN; 0.018; 0; 0.018. 废气; 有组织废气; 粉尘; 0.01; 0.0095; 0.0005. 非甲烷总烃; 0.25kg/a; 0.2kg/a; 0.05kg/a. 无组织废气; 粉尘; 0.001; 0; 0.001. 非甲烷总烃; 0.07kg/a; 0; 0.07kg/a. 固废; 一般工业固废; 0.11; 0.11; 0. 危险废物; 2.102; 2.102; 0. 生活垃圾; 4.5; 4.5; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 排气筒DA001 | 粉尘 | 70 | 0.01 | 2.8 | 0.0005 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.25kg/a | 1.0 | 0.05kg/a |
|  |  |  | 氯化氢 | 极少量 |  | 极少量 |  |
|  | 无组织 | 生产车间 | 粉尘 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
|  |  |  |  | 0.028 | 0.001 | 0.028 | 0.001 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.001 | 0.07kg/a | 0.001 | 0.07kg/a |
|  |  |  | 氯化氢 | 极少量 |  | 极少量 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 360m3/a |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |
|  |  |  | COD | 400 | 0.144 | 340 | 0.122 |
|  |  |  | SS | 200 | 0.072 | 160 | 0.058 |
|  |  |  | 氨氮 | 35 | 0.0126 | 35 | 0.0126 |
|  |  |  | TP | 3 | 0.0011 | 3 | 0.0011 |
|  |  |  | TN | 50 | 0.018 | 50 | 0.018 |
| 固废 | 污染物名称 |  |  | 产生量t/a |  | 排放量t/a |  |
|  | 原料拆封、成品包装 |  | 废包装材料 | 0.01 |  | 0 |  |
|  | 注塑工序 |  | 不合格产品 | 0.05 |  | 0 |  |
|  | 成型工序 |  | 废金属碎屑 | 0.05 |  |  |  |
|  | 成型工序 |  | 废切削液 | 1.68 |  | 0 |  |
|  | 废气处理 |  | 废活性炭 | 0.002 |  | 0 |  |
|  | 设备维护 |  | 废润滑油 | 0.3 |  | 0 |  |
|  | 原料拆封 |  | 废包装桶 | 0.07 |  | 0 |  |
|  | 设备维护 |  | 废含油抹布 | 0.05 |  | 0 |  |
|  | 员工日常生活 |  | 生活垃圾 | 4.5 |  | 0 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为小型不锈钢锉磨床、镍钛锉车床、注塑机、空压机组、风机等设备运行噪声，经减振、隔声与距离衰减后，在经过隔声减振等措施和距离衰减之后，项目营运期厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区限值，敏感点珑庭花园声环境预测叠加值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区限值，对环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有空置厂房生产，施工期仅为生产设备的安装以及环保工程的建设，施工期无大型的土建工程，施工期影响较低，因此本次评价主要分析营运期影响分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）项目废气达标排放情况： 本项目废气为投料工序产生的粉尘、注塑工序产生的非甲烷总烃和极少量氯化氢（定性分析）。粉尘经经半密闭的集气罩收集至1套布袋除尘器处理后经15m排气筒DA001高空排放，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为2.8mg/m3＜20mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）中表5中相应标准限值；非甲烷总烃经“二级活性炭吸附设备”处理后，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.2mg/m3＜60mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）中表5中相应标准限值，氯化氢产生量极少，无法定量计算，通过注塑机上方及注射口上方设置集气罩，收集后与非甲烷总烃经同一根排气筒排放，对环境空气影响很小。 （2）影响预测 ①评价因子和评价标准筛选 根据本项目特点以及工程分析内容，本项目评价因子为PM10（粉尘）、非甲烷总烃。本项目评价因子和评价标准表详见下表： 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/μg/m3; 标准来源; 备注. PM10; 1小时平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中的二级标准; 以日平均值的3倍取值. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解; /. ②源强 项目废气源强见下表7-2。 表7-2 项目污染源参数（点源） 名称; 排气筒底部中心坐标; 高度/m; 内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; 粉尘; 非甲烷总烃. 排气筒; 119.633049; 31.755582; 15; 0.35; 14.44; 25; 60; 连续; 0.014; 0.001. 表7-3 项目污染源参数（面源） 名称; 面源起点坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h). X; Y; 粉尘; 非甲烷总烃. 生产车间; 119.633328; 31.755663; 47.4; 44.8; 0; 6; 60; 连续; 0.028; 0.001. ③预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定及要求，采用AERSCREEN模型对项目废气进行预测。 表 7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 56万. 最高环境温度/℃; 38.9. 最低环境温度/℃; -12.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 平均湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否√. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ④评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表 7-5 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ⑤预测结果 废气正常工况下排放废气预测结果详见表7-6~7-7。预测结果汇总表详见表7-8。 表7-6 本项目污染物有组织排放时最大地面浓度及占标率表 下风向距离D/m; 粉尘; 非甲烷总烃. Ci浓度值（mg/m3); Pi占标率(%); Ci浓度值（mg/m3); Pi占标率(%). 10; 0.0001; 0.02; 0; 0. 25; 0.0006; 0.13; 0; 0. 50; 0.0014; 0.31; 0.0001; 0.01. 75; 0.0024; 0.53; 0.0002; 0.01. 100; 0.0027; 0.59; 0.0002; 0.01. 125; 0.0025; 0.56; 0.0002; 0.01. 150; 0.0023; 0.51; 0.0002; 0.01. 175; 0.0021; 0.46; 0.0001; 0.01. 200; 0.0018; 0.41; 0.0001; 0.01. 225; 0.0016; 0.37; 0.0001; 0.01. 250; 0.0015; 0.33; 0.0001; 0.01. 275; 0.0013; 0.3; 0.0001; 0. 300; 0.0012; 0.27; 0.0001; 0. 325; 0.0011; 0.25; 0.0001; 0. 350; 0.001; 0.23; 0.0001; 0. 375; 0.0009; 0.21; 0.0001; 0. 400; 0.0009; 0.19; 0.0001; 0. 425; 0.0008; 0.18; 0.0001; 0. 450; 0.0008; 0.17; 0.0001; 0. 475; 0.0007; 0.16; 0.0001; 0. 500; 0.0007; 0.15; 0; 0. 600; 0.0005; 0.12; 0; 0. 700; 0.0004; 0.1; 0; 0. 800; 0.0004; 0.08; 0; 0. 900; 0.0003; 0.07; 0; 0. 1000; 0.0003; 0.06; 0; 0. 1500; 0.0002; 0.03; 0; 0. 2000; 0.0001; 0.02; 0; 0. 2500; 0.0001; 0.02; 0; 0. 最大地面浓度及占标率; 0.0027; 0.59; 0.0002; 0.01. D10%,m; /; /; /; /. 表7-7 本项目污染物无组织排放时最大地面浓度及占标率表 下风向距离D/m; 非甲烷总烃; 下风向距离D/m; 颗粒物. Ci浓度值（mg/m3); Pi占标率(%); Ci浓度值（mg/m3); Pi占标率(%). 10; 0.0016; 0.08; 10; 0.017; 3.77. 25; 0.002; 0.1; 25; 0.0244; 5.42. 26; 0.0021; 0.1; 36; 0.0273; 6.06. 50; 0.0017; 0.08; 50; 0.0252; 5.6. 75; 0.0012; 0.06; 75; 0.02; 4.43. 100; 0.0009; 0.04; 100; 0.0169; 3.75. 125; 0.0007; 0.04; 125; 0.0141; 3.14. 150; 0.0006; 0.03; 150; 0.012; 2.66. 175; 0.0005; 0.02; 175; 0.0102; 2.28. 200; 0.0004; 0.02; 200; 0.0089; 1.97. 225; 0.0004; 0.02; 225; 0.0078; 1.73. 250; 0.0003; 0.02; 250; 0.0069; 1.53. 275; 0.0003; 0.01; 275; 0.0062; 1.37. 300; 0.0003; 0.01; 300; 0.0056; 1.24. 325; 0.0002; 0.01; 325; 0.005; 1.12. 350; 0.0002; 0.01; 350; 0.0046; 1.02. 375; 0.0002; 0.01; 375; 0.0042; 0.94. 400; 0.0002; 0.01; 400; 0.0039; 0.87. 425; 0.0002; 0.01; 425; 0.0036; 0.8. 450; 0.0002; 0.01; 450; 0.0034; 0.75. 475; 0.0001; 0.01; 475; 0.0031; 0.7. 500; 0.0001; 0.01; 500; 0.0029; 0.65. 600; 0.0001; 0.01; 600; 0.0023; 0.52. 700; 0.0001; 0; 700; 0.0019; 0.42. 800; 0.0001; 0; 800; 0.0016; 0.36. 900; 0.0001; 0; 900; 0.0014; 0.31. 1000; 0.0001; 0; 1000; 0.0012; 0.27. 1500; 0; 0; 1500; 0.0007; 0.15. 2000; 0; 0; 2000; 0.0005; 0.1. 2500; 0; 0; 2500; 0.0003; 0.08. 最大地面浓度及占标率; 0.0021; 0.1; 最大地面浓度及占标率; 0.0273; 6.06. D10%,m; /; /; /; /; /. 表7-8 项目排放污染物预测结果 污染源; 污染因子; 最大落地浓度mg/m3; 最大落地浓度距离m; 评价标准 μg/m3; 占标率%; D10%; 推荐评价等级. 排气筒DA001; 颗粒物; 0.0027; 100; 450; 0.59; 0; 三级. 非甲烷总烃; 0.0002; 150; 2000; 0.01; 0; 三级. 生产车间; 颗粒物; 0.0273; 36; 450; 6.06; 0; 二级. 非甲烷总烃; 0.0021; 26; 2000; 0.1; 0; 三级. 由上表可知，项目颗粒物最大落地浓度占标率6.06%<10%，在珑庭花园的最大落地浓度占标率1.97%<10%；项目非甲烷总烃最大落地浓度占标率0.1%<1%，在珑庭花园的最大落地浓度非甲烷总烃占标率0.02%<1%，本项目评价等级应为二级，对环境保护目标珑庭花园及周边环境影响可接受，不需要进一步预测。 （3）污染物排放量核算 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 主要污染防治措施; 核算排放浓度/（µg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 排气筒; 粉尘; 布袋除尘器; 2800; 0.014; 0.0005. 2; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附设; 1000; 0.001; 0.05kg/a. 一般排 放口合计; 粉尘; 0.0005. 非甲烷总烃; 0.05kg/a. 有组织排放总计. 有组织 排放总计; 非甲烷总烃; 0.05. 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 投料混合; 颗粒物; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 1.0; 0.001. 2; 注塑成型; 非甲烷总烃; /; 2.0; 0.07kg/a. 无组织排放总计. 无组织排放合计（t/a）; 粉尘; 0.001. 非甲烷总烃; 0.07kg/a. 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 粉尘; 0.0015. 2; 非甲烷总烃; 0.12kg/a. （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2-2018）》要求，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。由本项目预测情况可知，项目厂界及厂界外污染物浓度满足大气污染物厂界浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离设置 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）超出GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则需要与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm—为标准浓度限值（mg/m3）； Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； r—为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L—为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 表7-12 本项目卫生防护距离计算结果表 源强; 污染物; 计算结果m; 卫生防护距离m. 生产车间; 粉尘; 4.065; 50. 非甲烷总烃; 0.014; 50. 综上所述，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中的规定，本项目卫生防护距离以车间内生产线为边界外延100m。 目前该卫生防护距离内无敏感点，同时要求未来不得在本项目卫生防护距离内新建居民住宅、医院、学校等敏感点。具体项目卫生防护距离包络线见图2周围概况图。 综上，本项目对大气环境影响较小。 （6）环境保护目标影响分析 本项目最近环境保护目标为项目4#标准化厂房边界东侧100的珑庭花园，距本项目生产车间边界200m。根据表 7-6、表 7-7，有组织废气颗粒物（粉尘）在200m的浓度值小于1.8μg/m3，无组织颗粒物（粉尘）小于8.9μg/m3；有组织废气非甲烷总烃在200m的浓度值小于0.2μg/m3，无组织非甲烷总烃小于2.1μg/m3，浓度值远远小于环境空气质量标准，即颗粒物（粉尘）：450μg/m3，非甲烷总烃：2000μg/m3。因此本项目实施后对最近环境保护目标基本无影响，对其他环境保护目标亦无影响。 （7）大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表。 表7-14 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与 范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a√. 评价因子; 基本污染物 （PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物 (非甲烷总烃); 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录 D; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区; 二类区; 一类区和二类区. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型 □; 其他. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长 5～50km □; 边长 = 5 km √. 预测因子; 预测因子( PM10、非甲烷总烃); 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; C非正占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10、非甲烷总烃）; 有组织废气监测 无组织废气监测 √; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOx:（0）t/a; 颗粒物:（0.0015）t/a; 非甲烷总烃:（0.12）kg /a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 2、水环境影响分析 （1）评价等级判定 本项目建设未涉及地表水域，项目取水为市政用水，运行期生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网接管至金坛区第二污水处理厂，达标后排入尧塘河。 因此判定本项目为水污染影响型建设项目，评价等级为三级B。 废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见下表： 表7-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 排放至金坛第二污水处理厂; 间断排放，流量不稳定; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是√ 否□; √企业总排 雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 车间或车间处理系统排放口. （2）废水达标行分析 本项目废水为生活污水，废水量为360t/a，经化粪池处理后排放浓度约为COD：340mg/L、SS：160mg/L、氨氮：35mg/L、总磷：3mg/L、TN：50mg/L，满足金坛区第二污水处理厂接管要求。 表7-16 本项目废水排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值mg/L. 1; DW001; COD; 金坛区第二污水处理厂接管标准要求; 500. 2; SS; 250. 3; 氨氮; 35. 4; TP; 3. 5; TN; 50. 表7-17 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 119.635020; 31.755424; 0.036; 排放至金坛第二污水处理; 间断排放，流量不稳定; /; 金坛区第二污水处理厂; COD; 50. 2; SS; 10. 3; 氨氮; 5. 4; TP; 0.5. 5; TN; 15. 2021年1月1日前，金坛区第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；2021年1月1号后金坛区第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。 项目废水排放情况详见下表。 表7-18 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 340; 0.000407; 0.122. 2; SS; 160; 0.000193; 0.058. 3; 氨氮; 35; 0.000042; 0.0126. 4; TP; 3; 0.000004; 0.0011. 5; TN; 50; 0.000060; 0.018. 全厂排放口合计; COD; 0.122. SS; 0.058. 氨氮; 0.0126. TP; 0.0011. TN; 0.018. 综上，项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件（详见附图），且项目废水经化粪池处理后可满足污水处理厂接管标准。引用金坛区第二污水处理厂环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 （3）地表水环境影响评价自查表 本项目地表水环境影响评价自查表见下表。 表7-19 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 ；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 ；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值 □；热污染 □；富营养化 ；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源□; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 ；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 ；冬季; （pH、COD、氨氮、总磷、石油类）; 监测断面或点位个数 （2）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 ；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 ；冬季. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 ；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区 □. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.122; 340. SS; 0.058; 160. 氨氮; 0.0126; 35. TP; 0.0011; 3. TN; 0.018; 50. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. /; /; /; /; /. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 ；自动 □；无监测 □. 监测点位; /; 厂区污水总排口. 监测因子; /; 水量、COD、SS、氨氮、TP、TN. 污染物排放清单; 详见表7-11. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。.

3、声环境影响分析 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）判定本项目声环境评价工作等级： 建设项目所在地属于3类声环境功能区，项目建成前后噪声级增加不大（小于3dB(A)），根据环境噪声评价等级表7-20，确定声环境影响评价等级为三级，项目需进行简单评价。 表7-20 声环境影响评价等级表 项目; 一级; 二级; 三级. 项目所在地声环境功能; 0类; 1类、2类; 3类、4类. 建设前后敏感目标噪声增加量; ＞5dB(A); 3～5dB(A); ＜3dB(A). 建设前后受影响人口变化情况; 显著增多; 增加较多; 变化不大. 其它; 如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价. （2）噪声源 本项目主要噪声设备为本项目主要噪声设备为小型不锈钢锉磨床、镍钛锉车床、注塑机、空压机组、风机等设备运行噪声，噪声值在80~90dB（A）之间。 （3）预测模式 ① 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③ 户外声传播衰减计算 a.户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点 r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8 个倍频带声压级可用下式计算： b.预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。 式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的 A计权网络修正值，dB。 （4）预测结果及评价 选择东、南、西、北四个厂界和东侧的敏感点珑庭花园（这里以本项目所在车间为边界）作为预测点，进行噪声影响预测，具体预测结果见表7-22。 表7-21 项目各声源与厂界、珑庭花园的距离 声源位置; 噪声源; 降噪后源强/dB（A）; 数量（台/套）; 东厂界 m; 南厂界 m; 西厂界 m; 北厂界 m; 敏感点m. 生产车间; 不锈钢锉磨床、镍钛锉车床、不锈钢锉后续处理设备、注塑机、镍钛锉测拉力机、钢丝调直设备、冷却机、空压机等; 100; 239; 100; 10; 15; 6; 200. 表7-22项目厂界、敏感点噪声影响预测一览表（单位：dB(A)） 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 敏感点. 生产车间; 昼间; 37.9; 53.4; 49.3; 57.9; 45. 背景值; 昼间; 57; 55; 55; 55; 48. 叠加值; 昼间; 57.1; 57.3; 56.0; 59.7; 49.7. 注：本项目夜间不生产，因此本次仅预测昼间的叠加值；现状背景值选监测最大值。 根据表7-21可知，在采取相应的隔声减振措施后，本项目营运时厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值（即昼间≤65dB(A)），敏感点珑庭花园声环境预测叠加值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区限值（即昼间≤60B(A)）。因此，在采取相应措施后，本项目营运期对厂界、敏感点珑庭花园声环境影响较小。 4、固废影响分析 （1）固体废物产生以及处置情况 本项目生产运行期产生的一般固废主要为废包装材料、不合格产品和废金属碎屑，危险固废为废切削液、废活性炭、废润滑油、废包装桶、废含油抹布以及员工日常生活产生的生活垃圾。本项目设有一般固废仓库1处（建筑面积为15m2）和危废仓库1处（建筑面积54m2）。 （2）固体废物环境管理与监测 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 A. 环境监测：项目危险废物委托处置，不自行利用。 B. 环境管理：建设单位应进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 企业应规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，贮存场所应按照要求张贴标识。 - 固体废物环境影响分析 ①危险固废 A 贮存能力可行性分析 本项目产生的危废暂存于危废仓库，面积为54m2，危废仓库密闭，已做到“六防”，即“防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置”，危废仓库地面与裙脚为坚固、防渗材料，建筑材料与危险废物相容。 本项目的贮存的危险废物主要为废切削液、废活性炭、废润滑油、废包装桶4种，共计2.052t/a，需占用13.5m2，本项目设置危废仓库的面积为54m2，该危废仓库容量满足现有危废的暂存需求。 B 贮存安全性分析 本项目产生及贮存的危险废物主要有废切削液、废活性炭、废润滑油、废包装桶，危废安全贮存过程如下所述： 废切削液：具有毒性、易燃性，置于专用容器内密闭存放，容器顶部与废润滑油液面之间保存100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场。 废活性炭：具有毒性或感染性，置于专用编织袋中密闭存放，分类贮存于危废仓库。 废润滑油：具有毒性、易燃性，置于专用容器内密闭存放，容器顶部与废润滑油液面之间保存100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场。 废包装桶：具有毒性或感染性，产生的废包装桶堆叠存放，分类贮存于危废仓库。 本项目危废均分类密封贮存，可保证各类危废不会形成二次污染，且本项目产生的危废分类存放，且设有隔断，设置危废识别标志，盛装危险废物的容器粘贴标签。因此，本项目危废按上述要求安全贮存于危废仓库是可行的。 C 转移运输影响分析 项目危险废物在厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，建立台账记录并 按时申报其产生贮存情况。 危险废物由专用车辆转移至处置公司，转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行五联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。正常情况下，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 D 签订委托处置协议 因建设单位尚未建成投产，目前未与相关单位签订危废协议，但企业承诺试 生产之前完善该手续，报环保部门备案。 ②一般固体废物 本项目一般固废为废包装材料、不合格产品和废金属碎屑。本项目在车间西侧设置一般固废暂存区1处（建筑面积15m2），一般固废暂存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单要求。具体要求如下： a贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 b为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 ③生活垃圾 职工生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 （4）固体废物污染防治措施分析 项目建成运营后项目固废分类处置。一般废物由企业分类收集后外售综合利用；危险废物收集后委托有资质单位处置，其中混入生活垃圾的废含油抹布以及生活垃圾由环卫部门统一清运；金坛地区危险废物处置单位统计情况见下表。 表7-23 金坛地区危险废物处置单位及处置能力 序号; 危险废物处置单位名称; 地址; 许可证号; 经营类别; 许可数量（t/a）. 1; 常州市金坛金东环保工程有限公司; 金坛区华兴路88号; JSCZ0413OOD013-1; 预处理废矿物油（HW08）3000吨/年、处置、利用油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）14000吨/年; 17000. 2; 常州菲纳斯能源科技有限公司; 金坛区中兴路89号; JSCZ0413OOD026-2; 处置、利用废润滑油（HW08，900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-214-08、900-217-08、900-249-08）60000吨/年; 60000. 3; 常州普达环保清洗有限公司; 金坛经济开发区汇贤北路1号; JSCZ0413OOD027-1; 清洗处置含[废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、含醚废物（HW40）] 废包装桶(HW49)59万只/年（其中200L包装桶46万只/年、1000L包装桶（IBC吨桶）13万只/年）; 59万只/年. 4; 常州润克环保科技有限公司; 金坛区经济开发区东康路101号; JS0482OOI550; 回转窑焚烧处置医药废物HW02、废药物药品HW03、农药废物HW04、木材防腐剂废物HW05、废有机溶剂与含有机溶剂废物HW06、废矿物油与含矿物油废物HW08、油/水、烃/水混合物或乳化液HW09、精（蒸）馏残渣HW11、染料及涂料废物HW12、有机树脂类废物HW13、新化学物质废物HW14、感光材料废物HW16、有机氰化物废物HW38、含酚废物HW39、含醚废物HW40、含有机卤化物废物HW45、其他废物HW49，合计10000吨/年，热解炉焚烧处置废有机溶剂与含有机溶剂废物HW06共计2500吨/年; 12500. 本项目待处置的危险废物主要为废切削液（HW09）、废润滑油（HW08）废活性炭（HW49）、废包装桶（HW49），对照金坛地区现有危险废物处置单位的经营类别及许可处理能力，本项目各类危险废物均在金坛地区现有危险废物处置单位的处置范围内，各类危险废物可实现在金坛区域内处置。 综合上述，项目各项固体废物均能得到经妥善处理，对当地环境影响较小。 5、土壤环境影响评价 本项目为“C2770卫生材料及医药用品制造”。属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目为“其他行业-全部”项，属于Ⅳ类项目。 Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价，因此类比判定本项目对土壤环境影响较小。 6、地下水环境影响评价 本项目为“C2770卫生材料及医药用品制造”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A进行评价等级判定。 （1）建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分级表及如下： 表7-24 地下水敏感感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区. 不敏感; 上述地区之外的其它地区. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 本项目位于金坛经济开发区复兴路，本项目所在场地不在集中式饮用水水源准保护区及以外的补给径流区，不在特殊地下水资源保护区，不在分散式饮用水水源地，地下水功能敏感性分区属不敏感。 （2）项目类别判定 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A判定，本项目可为“93-卫生材料及医药用品制造”项，属于Ⅳ类项目。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 综上，本项目对地下水环境影响程度较小。 7、环境风险评价 7.1评价依据 （1）风险调查 根据前文所述，本项目主要风险物质为切削液、润滑油及危险废物废切削液、废润滑油。 （2）风险潜势初判 1）P的分级确定 表7-25 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 切削液; /; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 润滑油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 3; 废切削液; /; 1.68; 2500; 0.00067. 4; 废润滑油; /; 0.3; 2500; 0.00012. 项目Q值∑; 0.00095. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C中相关内容： 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量，即为Q，计算公式如下： 式中：q1、q2、…qn——每种风险物质的存在总量，t； Q 1、Q 2、…Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目风险物质数量与临界量比值Q =0.00095<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 #### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)分级判据，项目风险等级详见下表。 表7-26 风险评价工作等级划分表 环境分险潜势; Ⅵ、Ⅵ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，确定本项目风险评价做简单分析。 7.2 环境敏感目标概况 #### 根据建设项目周边环境概况，本项目周边主要环境敏感目标详见下表： 表7-27 环境风险主要保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 香格里拉山庄; 119.6426; 31.7560; 居住区; 人群; 3000; 二类区; E; 650. 半岛珑庭; 119.6362; 31.7542; 居住区; 人群; 3000; 二类区; E; 100. 中塘社区; 119.6284; 31.7607; 居住区; 人群; 2000; 二类区; NW; 530. 蔷薇苑; 119.6225; 31.7583; 居住区; 人群; 3000; 二类区; NW; 1000. 丁香苑; 119.6223; 31.7602; 居住区; 人群; 3000; 二类区; NW; 1050. 紫荆苑; 119.6183; 31.7600; 居住区; 人群; 6000; 二类区; NW; 1450. 前中塘; 119.6275; 31.7657; 居住区; 人群; 200; 二类区; N; 1200. 许城村; 119.6320; 31.7660; 居住区; 人群; 300; 二类区; N; 1100. 东城实验小学; 119.634815; 31.744563; 居住区; 人群; 1000; 二类区; SE; 1270. 金田花园; 119.632600; 31.743004; 居住区; 人群; 1500; 二类区; S; 1200. 金江东苑; 119.620420; 31.742784; 居住区; 人群; 1500; 二类区; SW; 1280. 金池花园; 119.62372873; 31.74274926; 居住区; 人群; 1500; 人群; S; 1580. 金海花苑; 119.626978; 31.744283; 居住区; 人群; 1500; 人群; S; 1320. 金江苑三村一区; 119.625052; 31.744031; 居住区; 人群; 1500; 人群; S; 1420. 金江苑三村二区; 119.625223; 31.741134; 居住区; 人群; 1500; 人群; S; 1700. 7.3 环境风险识别 #### ①物质风险识别 #### 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.1中表1“突发环境事件风险物质及临界量”和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），经过筛选、评估，项目所涉及的主要物质为切削液、润滑油及危险废物废切削液、废润滑油。 #### ②主要危险物质分布情况，可能影响环境的途径 表7-28厂区生产过程危险性分析一览表 序号; 危险物质; 分布情况; 产生事故模式; 影响环境的途径. 1; #### 切削液、润滑油; #### 原料仓库、生产车间; #### 火灾; #### ①在发生火灾的情况下不完全燃烧会产生CO等危害大气环境； #### ②物料泄露等进入地表水、土壤、地下水. 3; #### 废切削液、废润滑油; #### 危废仓库; #### 火灾、物料泄漏; #### ①发生火灾的情况下不完全燃烧会产生CO等危害大气环境； #### ②物料泄露等进入地表水、土壤、地下水. 7.4 环境风险分析 （1）大气环境： ①切削液、润滑油及危险废物废切削液、废润滑油在发生火灾的情况下不完全燃烧会产生CO等危害大气环境。 ②废气处理装置发生故障时（以废气处理装置完全失效，废气处理效率为0计）导致废气未经处理直接排向大气环境，废气虽达标排放，但加大对大气环境的影响。 （2）地表水环境： 本项目园区雨污分流，雨水直接排入市政雨水管网，生活污水经化粪池收集预处理后通过园区总排口接管至金坛区第二污水处理厂。事故状态下，生活污水、消防水可能会直接进入地表水环境，污染地表水。 （3）地下水环境： ①事故状态下，生活污水、消防水可能会直接进入地下水环境，污染地下水。 ②事故状态下，切削液、润滑油及危险废物废切削液、废润滑油泄露可能会影响地下水环境。 （4）土壤环境 ①事故状态下，生活污水、消防水可能会直接进入地下水环境，污染土壤环境。 ②事故状态下，切削液、润滑油及危险废物废切削液、废润滑油泄露可能会影响土壤环境。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①泄漏事故风险防范措施 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，本项目切削液、润滑油以及危险废物废切削液、废润滑油具有可燃性，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏、防潮防雨。如发现包装容器发生锈蚀、破裂、孔洞、溶化淌水等现象时，应立即更换包装或及早发货使用，容器破损可用锡焊修补。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。不得与易燃物和酸类共贮混运。失火时，可用水、砂土和各种灭火器扑救。 ②废气处理装置设备事故风险防范措施 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 a建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施和设备的正常运行。 b应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 c对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 d废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 e加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 h事故发生时的行动计划应当制定一个当事故发生时的必须采取哪些行动的计划。这种行动计划应该得到地方紧急事故服务部门（例如消防、救护、交通以及公安等有关负责部门）的同意，并向他们提供有关有毒有害物质危害的资料，还需定期进行演习以检查行动计划的效果。 ③火灾爆炸事故风险防范措施 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 厂区设置一套火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮及声光报警器等组成。当本工程各装置区内发生火灾时，以便控制室的工作人员对火灾现场情况做相应的处理。 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 - 突发事故对策和应急预案 当发生火灾爆炸等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。应急对策和预案的内容及要求如下表： 表7-30 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产区、贮存区、环境保护目标等. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急检测、防护措施、器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. （6）分析结论 综上所述，本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。但项目仍 应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业 在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境 风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降 低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。生，也能最大限度地减少环境污染危害和人民生命财产的损失。 表7-30建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新建根管医疗耗材项目. 建设地点; 金坛经济开发区复兴路智谷科技园4号楼2楼西. 地理坐标; E119.633328，N31.755663. 主要危险物质及分布; 切削液、润滑油以及危险废物废切削液、废润滑油；生产车间、原料仓库、危废仓库. 环境影响影响途径及危害后果; 因操作不当，碰撞泄漏；不慎引起火灾. 风险防范措施要求; 做好分区防渗. 填表说明：依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）判断，本项目产生的风险物质主要是切削液、润滑油以及危险废物废切削液、废润滑油；风险类别主要为切削液、润滑油以及危险废物废切削液、废润滑油泄漏和不慎起火引起火灾。本项目根据定量 分析危险物质数量与临界量的比值（Q）Q<1，建设项目评价工作等级判定结果：I，进行 简单分析。. 8、环境管理与环境监测 8.1环境管理内容 本项目非生态性项目，因此施工期较为简单，本次环评主要分析运行期环境管理。 （1）环境管理机构： 为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响，公司还将高度重视环境保护工作，设立环境保护管理科室，设专职环境监督人员1~2名，负责环境监督管理工作，同时实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 环境管理机构职责如下： ①保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。 ②及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 ③及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 ④负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，做好环境统计，监测报表、污染源等基本工作，以备检查。 ⑤负责组织突发性污染事故的应急处置和善后处理，追查事故原因及事故隐患，总结经验教训，并根据有关规章制度对事故责任人作出妥善处理。 ⑥负责与周边群众、企业及其他社会各界单位有关环保问题的协调工作。 - （2）环境管理制度 ①“三同时”制度 在项目筹备、实施和建设阶段，应严格执行“三同时”，确保各三废处理等环保设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况，污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，按《建设项目环境保护管理条例》等相关文件要求实施。 ③排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的要求，及时在全国排污许可证管理信息平台申报污染物排放情况。 ④污染治理设施的管理制度 本项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、其他原辅材料，同时要明确岗位责任制、操作规程和管理台账。企业应制定并逐步完善对各类生产和消防安全事故的环保处置预案、建设环保应急处置设施。报当地环保局备案，并定期组织演练。 ⑤环保奖惩条例 企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术资质水平；设立岗位实则制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者予以处罚。 ⑥排污口规范化设置 a、排放口附近树立图形标志牌。 b、排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 c、环境保护图形标志 在厂区的废水排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表7-31，环境保护图形标志的形状及颜色见表7-32。 表7-31 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名 称; 功 能. 1; 废水排放口; 表示废水排入园区化粪池. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固 体废物; 表示一般固体废物贮存、 处置场. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 表7-32 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形 状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. （3）分区防渗管理 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目生产车间、一般固废仓库要求一般地面硬化，危险废物仓库渗透系数小于10-9cm/h。 （4）信息公开 本项目不属于重点排污单位，即公开下列信息： 1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3、防治污染设施的建设和运行情况； 4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5、突发环境事件应急预案。 8.2环境监测 （1）竣工验收监测 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： ①各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件。 ②按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 ③各废气采样监测。监测因子为：颗粒物、非甲烷总烃。监测项目为有组织排放浓度、排放速率；无组织厂界浓度。 ④厂区污水排放口处取样监测。监测因子为：水量、pH、COD、SS、氨氮、TP、TN等。 ⑤厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 ⑥固体废物处理情况。 ⑦卫生防护距离的核实，确定。 ⑧污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内，各排污口是否设置规范化。 （2）污染源监测计划 主要包括废气、废水、噪声等污染源监测。 ①废水监测 监测位置：厂区总排放口。 监测项目：水量、pH、COD、NH3－N、SS、TP、TN； 监测制度：每年1次。 监测和分析方法：根据《环境监测技术规范》（地表水环境部分）执行。 ②废气监测 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）中“5.2 废气排放监测”及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求，建设单位大气监测计划详见下表。 表7-33 大气污染源监测计划 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 有组织监测; 排气筒DA001; 进、出口; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 无组织监测; 厂界; 厂界下风向三个监测点位、上风向一个监测点位; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 厂界内车间 外 1m 处; 1 个监测点位; NMHC; 1次/年. 监测和分析方法：环境空气监测方法按《环境监测技术规范》（大气部分）和《空气和废气监测分析方法》以及有关规定和要求进行。 ②噪声监测 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），厂周界和敏感点珑庭花园噪声每季度测1次，噪声监测按《环境监测技术规范》执行，采用积分声级计或具有相同功能的测量仪器测量等效连续A声级。 上述监测内容均按国家规定的数据采集、处理、采样和分析方法进行监测，若企业不具备监测条件，可委托有资质的检测单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。 9、竣工环保验收 “建设项目竣工环保验收一览表”见表7-34。 表7-34 建设项目竣工环保验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 有组织废气; 排气筒; 粉尘、非甲烷总烃、氯化氢; 半密闭的集气罩收集+1套“二级活性炭吸附设备+15m排气筒”; 粉尘、非甲烷总烃排放浓度《合成树脂工业污染物排放标准》（DB37/2375-2013）中表5中标准限值; 与主体工程同时实施，同时完成，同时投入使用. 无组织废气; 生产车间; 非甲烷总烃、粉尘、氯化氢; 增加车间通风频次; 粉尘、非甲烷总烃排放浓度《合成树脂工业污染物排放标准》（DB37/2375-2013）中表9中标准限值. 废水; 生活废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 依托厂区现有1座化粪池预处理; 废水经预处理后达金坛区第二污水处理厂接管标准. 噪声; 车间; 机械设备; 厂房隔声、减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类区限值. 固废; 生产过程; 一般固废; 一般固废堆场15m2; 固废100%收集. 危险废物; 危险废物堆场54m2. 生活过程; 生活垃圾; 垃圾桶. 绿化; —; 依托现有. 总量平衡具体 方案; 废气：颗粒物0.0005t/a、非甲烷总烃0.05kg/a；废水（接管考核量）：生活污水排放量360t/a，COD0.122t/a、SS0.058t/a、氨氮0.0126t/a、总磷0.0011t/a、总氮0.018t/a；固废：固废排放总量为零。. 雨污分流; 雨水排口1个; 依托现有. 污水排放口1个; 依托现有. 风险防范措施; 做好分区防渗. 环境管理（机构、监测能力等）; 公司环境管理机构、环境管理体系建立，营运期监测计划和实施. 规范设置; 废水、固废排污标志牌、说明; 规范化设置、满足环境管理要求. 卫生防护距离; 车间为边界外延100m范围区域.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 排气筒DA001 | 粉尘、非甲烷总烃、氯化氢 | 粉尘经半密闭的集气罩收集至布袋除尘器处理，非甲烷总烃、氯化氢经半密闭的集气罩收集至“二级活性炭吸附设备”处理后，两股废气通过15m排气筒高空达标排放 | 粉尘、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（DB37/2375-2013）中表5和表9中标准限值；粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（DB37/2375-2013）中表9中标准限值 车间外1m：达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中控制标准 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃、氯化氢、粉尘 | 增加车间通风频次 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD | 生活污水依托厂区现有化粪池收集预处理后接管至常州金坛区第二污水处理厂集中处理 | 废水经处理后达金坛区第二污水处理厂接管标准 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | TN |  |  |
| 固 体 废 物 | 原料拆封 |  | 废包装材料 | 分类收集后售卖 | 均得到有效的处理及处置，固废零排放。 |
|  | 注塑成型 |  | 不合格品 |  |  |
|  | 成型工序 |  | 废金属碎屑 |  |  |
|  | 成型工序 |  | 废切削液 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废气处理 |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 设备维护 |  | 废润滑油 |  |  |
|  | 原料拆封 |  | 废包装桶 |  |  |
|  | 设备维护 |  | 废含油抹布 | 混入生活垃圾的委托环卫部门清运 |  |
|  | 员工日常生活 |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为小型不锈钢锉磨床、镍钛锉车床、注塑机、空压机组、风机等设备运行噪声，经减振、隔声与距离衰减后，在经过隔声减振等措施和距离衰减之后，项目营运期厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区限值，敏感点珑庭花园声环境预测叠加值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区限值，对环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

结论与建议

| 1、项目概况 江苏华益壹品医疗科技有限公司成立于2020年09月17日，统一社会信用代码为91320413MA22FR4620，公司注册地址为常州市金坛区华城路1668号3号楼，主要经营范围为：许可项目：第三类医疗器械生产:第三类医疗器械经营:第二类医疗器械生产，货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流，技术转让，技术推广第一类医疗器械生产第一类医疗器械销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) ；金属材料制造；金属材料销售；电子产品销售；机械设备研发机械设备销售(除依法须经批准的项目外，化营业执照依法自主开展经营活动)。 为了满足市场需求，江苏华益壹品医疗科技有限公司计划投资3000万，购置不锈钢锉磨床、镍钛锉车床、注塑机等生产设备，租赁江苏智谷科技园的闲置厂房（建筑面积：4428m2）用于“新建根管医疗耗材项目”的生产活动。项目建成投产后，可形成年产镍钛根管锉100万根、不锈钢根管锉100万根和根管锉塑料手柄200万个的生产能力。 本项目已于2020年10月28日取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局《新建根管医疗耗材项目》(坛发改备[2020]241号)，项目编号为2020-320458-27-03-568204。 2、产业政策和相关文件相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 本项目位于金坛开发区内，选址符合土地利用规划，满足《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）要求，符合开发区产业定位，且项目的建设符合《江苏省“两减六治三提升”环保专项行动方案》，《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》，《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号），太湖流域管理条例等文件要求。 3、环境质量现状 （1）地表水环境质量现状 尧塘河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，水质良好。 （2）环境空气质量现状 2019年常州市环境空气中SO2年平均值、NO2年平均值、PM10年平均值和 CO的24小时滑动平均值的第95百分位数《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， PM2.5年平均值和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定为非达标区域。 根据《2020年金坛经济开发区打好污染防治攻坚战工作方案》，通过加强重点行业治理改造，严格管控各类扬尘、深化VOCs专项治理、加强秸秆禁烧和综合利用、加强面源污染控制和加强重污染天气防范应对等污染防治措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 （3）声环境现状 项目所在地各厂界声环境质量监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值要求，敏感点声环境质量监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值要求，项目周边声环境质量良好。 4、污染物产生及达标排放情况 （1）废气 本项目废气为投料工序产生的粉尘、注塑工序产生的非甲烷总烃和极少量氯化氢（定性分析）。粉尘经经半密闭的集气罩收集至1套布袋除尘器处理后经15m排气筒DA001高空排放，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为2.8mg/m3＜20mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）中表5中相应标准限值；非甲烷总烃经“二级活性炭吸附设备”处理后，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.2mg/m3＜60mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）中表5中相应标准限值，氯化氢产生量极少，无法定量计算，通过注塑机上方及注射口上方设置集气罩，收集后与非甲烷总烃经同一根排气筒排放，对环境空气影响很小。 （2）废水 厂区排水“雨污分流”，雨水依托厂区现有雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，最终汇入附近河流。 本项目职工生活污水（360t/a）经化粪池预处理后，接管当地市政污水管网排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河。 （3）噪声 本项目主要噪声设备为小型不锈钢锉磨床、镍钛锉车床、注塑机、空压机组、风机等，项目采取了隔声、减振措施，噪声可以得到较大的削减，项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区限值，即：昼间≤65dB(A)，敏感点珑庭花园声环境预测叠加值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区限值，即：昼间≤60dB(A)。因此项目噪声排放不会对周围噪声明显的影响。 （4）固废 本项目产生的固废主要分为一般固废、危险废物和生活垃圾。一般固废包括生产过程中产生的废包装材料、不合格产品、废金属碎屑；危险废物为废切削液、废润滑油、废活性炭、废包装桶、及废含油抹布（全程豁免管理）。一般固废经分类收集后售卖；危险废物经废切削液、废润滑油、废活性炭、废包装桶收集后委托有资质单位处置；混入生活垃圾的废含油抹布和生活垃圾委托环卫部门清运。本项目产生的固体废物能够得到有效的处理和利用，对周围环境影响较小，固体废物防治措施可行。 5、总量控制结论 废水：生活污水排放量360t/a，水污染物排放总量COD0.122t/a、SS0.058t/a、氨氮0.0126t/a、总磷0.0011t/a、总氮0.018t/a，向常州市金坛生态环境局申请核定，总量在金坛区内平衡。 经污水处理厂处理后的终排量为：生活污水量360t/a；COD：0.018t/a；SS：0.0036t/a；氨氮0.0018t/a；总磷：0.0002t/a、总氮：0.0054t/a。 废气：本企业废气颗粒物（粉尘）有组织排放量为0.0005t/a，需申请总量控制0.0005t/a；非甲烷总烃有组织排放量为0.05kg/a，需申请总量控制0.05kg/a；其总量在金坛区境内平衡。 固废：固废排放总量为零。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策，工艺成熟简单，采取的各项环保措施合理可行，总体上对评价区域环境影响较小。因此，建设单位在落实本报告提出的各项对策措施、建议和要求的前提下，从环境保护的角度来讲，该项目是可行的。 二、建议与要求 1、合理布局噪声设备，加强设备噪声设治理，尽量减轻噪声对周围环境的影响； 2、加强生产设施和污染防治设施运行保养检修，确保污染物达标排放，加强生产管理以及对员工进行环保知识培训，提高环保意识。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境概况图 附图3 建设项目厂区布置图 附图4 项目生产车间平面布置图 附图5 项目于生态红线位置关系图 附图6 金坛经济开发区土地利用规划图 附图7 金坛区声功能区划图 附图8 项目所在区域污水管网布置图 附图9 项目所在区域水系图 附件一 金坛经济开发区环评审查意见 附件二 备案通知书 附件三 营业执照 附件四 法人身份证 附件五 租房合同 附件六 房东环评手续 附件七 环评技术合同 附件八 工程师看现场图 附件九 监测报告 附件十 监测数据引用说明 附件十一 监测报告公示 附件十二 环评公示 附件十三 环评委托书 附件十四 建设单位承诺函 附件十五 建设单位环评单位承诺函 附件十六 声明确认单 附件十七 危险废物承诺书 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、水环境影响专项评价 2、生态环境影响专项评价 3、声影响专项评价 4、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |