常州飞宇传动科技有限公司

新建生产机械零部件项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：常州飞宇传动科技有限公司

编制单位：南京昊晟环保科技有限公司

二零二零年十一月

| 建设单位法人代表: | （签字） |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: | （签字） |
| 项 目 负 责 人: | 朱伟 |
| 报 告 编 写 人: | 魏佑根 |

| 建设单位： （盖章） | 常州飞宇传动科技有限公司 |  | 编制单位： （盖章） | 南京昊晟环保科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 话： | 13906127263 |  | 电 话： | 025-87793182 |
| 传 真： | / |  | 传 真： | / |
| 邮 编： | 211700 |  | 邮 编： | 210000 |
| 地 址： | 江苏省常州市金坛区金城镇下新河集镇工业园区2号 |  | 地 址： | 南京市玄武区徐庄软件园研发三区E栋305室 |

目录

表一、 建设项目基本概况	4

表二、工程建设内容、主要工艺流程及产物环节	10

表三、主要污染源、污染物处理和排放	17

表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	20

表五、验收监测质量保证及质量控制	22

表六、验收监测内容	24

表七、验收监测期间生产工况记录、验收监测结果	25

表八、验收监测结论	28

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	32

- 表一、 建设项目基本概况

| 建设项目名称 | 新建生产机械零部件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 常州飞宇传动科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛区金城镇下新河集镇工业园区2号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 机械零部件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 机械零部件200万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 机械零部件200万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2014年7月 | 开工建设时间 | 2014年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年8月起 | 验收现场监测时间 | 2020年9月8日~9月9日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 常州市金坛生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 常州润环环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 15000万元 | 环保投资总概算 | 4万元 | 比例 | 0.03% |
| 实际总投资 | 15000万元 | 环保投资 | 4万元 | 比例 | 0.03% |
| 验收监测依据 | ## 1、级法律、法规及文件 ## (1)《中华人民共和国环境保护法》（2018年修正本）； ## (2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； ## (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）； ## (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； ## (5)《中华人民共和国噪声环境污染防治法》（2018年12月29日修订）； ## (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）； ## (7)《中华人民共和国水法》(2002年8月29日)； ## (8) 《国家危险废物名录》（2016年版）； ## (9)《产业结构调整指导目录》（2019）； ## (10)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，国家环境保护部，环发[2012] 77号； ## (11) 《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号)； ## (12)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）。 ## 2、地方级法律、法规及文件： ## （1）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议第二次修正）； ## （2）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》苏政发【2020】1号；（江苏省人民政府），2020年1月8号； ## 3、建设项目竣工环境保护验收技术规范 ## （1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），2017年10月1日施行； ## （2）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235号）； ## （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环办环评函[2017]1529号）； ## （4）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113 号）； ## （5）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）； ## （6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； ## （7）《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法》（试行）2000年2月24日。 ## 4、建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 ## （1）2013年11月22日取得‘原金坛市发展和改革委员会’备案通知书，项目备案号为“坛发改备字：【2013】第0238号”； ## （2）《常州飞宇传动科技有限公司新建生产机械零部件项目环境影响报告表》（常州润环环境科技有限公司）； ## （3）常州市金坛生态环境局关于《常州飞宇传动科技有限公司新建生产机械零部件项目环境影响报告表》的批复（“坛环审【2014】34号”）2014年7月14日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、环境质量标准 项目验收阶段与环评阶段对比，项目区域大气环境功能区类别未发生变化，大气环境为二类区，具体标准如下： 1、大气环境 SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中的二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解中数值，详见下表。 表1-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称; 取值时间; 标准浓度限值; 单位; 标准来由. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水环境 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，本项目纳污河流为通济河，验收阶段与环评阶段对比，通济河地表水环境功能区类别未调整，水功能区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，具体标准值详见下表。 表1-2 地表水环境质量标准限值 序号; 项 目; Ⅳ类（mg/L）; 标准来源. 1; pH值; 6～9（无量纲）; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅳ类. 2; COD; ≤30. 3; BOD5; ≤6. 4; NH3-N; ≤1.5. 5; TP; ≤0.5. 6; 石油类; ≤0.5. 6; SS; ≤60; 参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级. 3、声环境 项目所在地位于声环境3类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3级标准。具体标准值详见下表。 表1-3 声环境标准值 类别; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 3类; 65; 55. 二、污染物排放标准 项目验收阶段，各污染物排放标准如下： 1、废气排放标准 本项目废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019）中表1中常规大气污染物排放限值标准，详见表1-4。 表1-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准来源. 排气筒; 二级. 颗粒物; 20; 15; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019）. 二氧化硫; 80; 15; /. 氮氧化物; 180; 15; /. 2、废水排放标准 本项目生活污水满足指前污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，清运排入指前污水处理厂处理达标后排放，接管要求见表1-5。 表1-5 污水排放标准一览表 mg/L 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6～9; 指前污水处理厂接管限值要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. 磷酸盐（以P计）; 3. TN; 45. 3、噪声排放标准 本项目施工期已经结束，因此本次验收报告只介绍营运期噪声，项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，详见下表。 表1-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008. 4、固体废物贮存标准 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |

- 表二、工程建设内容、主要工艺流程及产物环节

一、工程建设内容 （1）工程内容 常州飞宇传动科技有限公司原名为常州宇辰锻造有限公司，2014年投资15000万元在江苏省常州市金坛区金城镇下新河集镇工业园区2号建设“新建生产机械零部件项目”（以下简称“本项目”）。 本项目已于2013年11月22日取得‘原金坛市发展和改革委员会’备案通知书，项目备案号为“坛发改备字：【2013】第0238号”。 常州飞宇传动科技有限公司于2014年委托常州润环环境科技有限公司编制了“新建生产机械零部件项目”环境影响报告表，并于2014年7月14日取得了常州市金坛生态环境局的审批意见，审批文号为“坛环审【2014】34号”。 项目取得环评批复后分阶段建设，项目于2017年7月已形成了年产机械零部件100万件的生产规模，并且于2017年7月完成了现场验收监测。2017年10月20日取得了‘原常州市金坛区环境保护局’的验收意见，同意“（部分验收：年产机械零部件100万件）通过竣工环境保护验收并投入正式生产。”（坛环验【2017】58号）。 现阶段，本项目已经全部建成并进入调试阶段。本次验收范围为“新建生产机械零部件项目”全部的主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程以及环保工程。 项目建设内容一览表见表2-1。 表2-1 项目建设工程一览表 工程 名称; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模/ 设计能力; 备注; 实际建设情况; 批建相符性. 主体 工程; 机械零部件生产线; 机械零部件; 200万件; 其中100万件机械零部件生产线已批已验; 机械零部件生产线已经完全建成，现厂区可年产机械零部件200万件; 建设内容以及生产能力均与环评一致. 储运工程; 仓库; 原料及产品、半成品储存; 利用租赁车间仓储，建筑面积约为1000平方米; 已建，仓库已批已验；仓库周转量可满足环评设计要求。; 与环评设计内容基本一致. 运输能力; 运输量约满足设计要求; 汽车运输; 运输工程已批已验，运输量可满足环评设计要求。; 与环评设计内容基本一致. 公用 工程; 供水系统; 市政供水管网; 本项目供水量1800m3/a; 依托现有租赁且有供水管网; 供水系统已批已验，供水量满足环评要求; 供水量在环评设计范围内. 排水系统; 雨污分流，雨水通过雨水管网排入就近水体；生活污水通过指前污水处理厂清运; 生活污水排水量1200m3/a; 污水委托指前污水处理厂清运; 排水系统已批已验。; 排水量在环评设计范围内。. 供电系统; 依靠市政电网; 供电量320万kWh/a。; 依托现有; 供电系统已批已验; 与环评设计内容基本一致，用电量在环评设计范围内. 环保 工程; 废气处理; 加热燃烧废气通过15米高排气筒排放，风机风量为8000m3/h。; 废气达标排放; 市政供气管道; 加热燃烧废气通过15米高排气筒排放，加热炉无需配套风机。 加热炉一期未验收，属于本次验收范围之内。; 加热炉无需配套风机，风量为环评错评；. 噪声控制; 减震、隔声等降噪措施; 验收检测表明，厂界噪声达3类排放标准; 满足环评设计要求，厂界可达标排放. 废水处理; 雨污分流管网；污水委托指前污水处理厂清运至指前污水处理厂; 租赁厂区已经雨污分流，经检测，废水水质可满足金坛第二污水处理厂接管要求; 与环评设计内容基本一致；. 固废处理; 固废分类处理、处置; 部分固废处理处置方式已批已验；本项目已经建设危险固废仓库一座，一般固废堆场一座。; 与环评设计内容基本一致. （2）主要建设设备 项目主要生产设备详见下表。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 实际建设情况; 批建相符性; 备注. 1; 压力机; 11台; 11台; 与环评一致; 其中5台已验. 2; 冲床; 8台; 8台; 与环评一致; 其中4台已验. 3; 锯床; 6台; 6台; 与环评一致; 其中3台已验. 4; 退火炉; 2台; 2台; 与环评一致; 其中1台已验. 5; 车床; 4台; 4台; 与环评一致; 其中2台已验. 6; 剪断机; 1台; 1台; 与环评一致; 已验. 7; 碾环机; 7台; 7台; 与环评一致; 其中4台已验. 8; 空气锤; 1台; 1台; 与环评一致; 已验. 9; 中频感应加热设备; 6台; 6台; 与环评一致; 其中3台已验. 10; 天然气加热炉; 2台; 2台; 与环评一致; 一期未验. 11; 数控车床; 52台; 52台; 与环评一致; 其中25台已验. 12; 液压卡盘多刀机床; 32台; 32台; 与环评一致; 其中16台已验. 13; 无心磨床; 1台; 1台; 与环评一致; 已验. 14; 双断面磨床; 1台; 1台; 与环评一致; 已验. （3）重大变动判定 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015﹞52号）中 “建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。”因此，本次根据（环办﹝2015﹞52号）分析判定项目是否存在重大变动。本项目与环评设计阶段主要变动详见下表： 表2-3 建设项目变动清单 类别; 环评设计内容; 实际建设情况; 备注. 原辅材料; 乳化液使用量为0.3吨; 乳化液使用量约为1吨; 乳化液使用量的变化未导致新增污染因子，未导致污染物排放量增加。. 针对建设项目以上变动，根据“环办﹝2015﹞52号”以及“苏环办【2015】256号”可知，项目虽存在变动，但不属于重大变动。纳入竣工环境保护验收管理。因此本项目变动内容直接纳入竣工环境保护验收中。

二、原材料消耗及水平衡 （1）原材料消耗情况 项目原辅材料消耗表详见下表 表2-4 原辅料、能源消耗一览表 名称; 成分; 设计消耗量; 调试期间消耗量; 备注. 调试月消耗量; 折算年耗量. 钢材; /; 4000吨; 350; 4200吨; 乳化液的使用量和原环评设计不一致，乳化液使用量的变化未导致新增污染因子，未导致污染物排放量增加。分析判定不属于重大变动，可直接纳入竣工环保验收中. 乳化液; 矿物油; 0.3; 0.8; 0.96. （2）水平衡 建设项目用水主要为生活用水，由开发区供水管网提供； 生活用水：本项目劳动员工60人，年工作250天，员工生活用水约100L/d•人，则用水量为1500m3/a。 循环用水：本项目循环冷却水用量为300t/a。 建设项目运行期间水平衡入下图所示： 图2-1 本项目水平衡图（单位t/a）

三、主要工艺流程及产污环节 本项目产品生产工艺及产污环节如下图所示。 图2-2 流程及产污环节图 2、工艺流程说明 1）加热：将购回的钢材放入加热炉内加热，以电加热为主，另设2台天然气加热炉燃烧天然气进行加热，使其软化便于加工，加热温度控制在1150℃，燃烧过程中会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物； 2）剪切：根据钢材的尺寸，分别使用压力机、冲床、锯床或剪断机将钢材截成小段以便加工； 3）墩粗： 根据钢材尺寸的不同，分别使用压力机、冲床或空气锤，对截断后的钢材截面方向进行击打，使其从柱状加工成饼状。 4）反挤压： 使用冲床对饼状钢材中心进行冲孔，冲孔后会产生下脚料； 5）压高： 由于反挤压冲孔，钢材会有局部区域因挤压而凸起，需使用压力机压平； 6）扩孔： 使用碾环机对钢材中心孔从内向外施加压力，使其变大； 7）回火：为了提高产品的机械性能，减少钢材内部的预应力，需将扩孔后温度仍较高的钢材放置到退火炉内保温，保温温度控制在工件的临界温度以下，约800-950℃，保温一段时间后再空气中冷却至常温； 8）车加工：根据设计要求，需用车床、机床、磨床等设备对冷却后的钢材进行处理，加工成不同的外形，并对其表面进行打磨，去除毛刺，车加工过程均使用乳化液作冷却，会定期产生一定量的废乳化液、边角料。 9）委外热处理：为了提高零部件的机械性能，委托合作企业对零部件进行热处理加工； 10）检验：由员工使用硬度计、测量仪等设备对热处理后的机械零部件性能、外观、尺寸等进行检查，检查合格的即为最终的产品。

- 表三、主要污染源、污染物处理和排放

本项目为非生态型项目，因此本次验收报告仅分析项目营运期内的污染源、污染物处理和排放。 3.1废气 （1）废气产生类别 根据现场勘察分析，建设项目废气主要为天然气燃烧炉产生的燃烧废气；主要为烟尘，二氧化硫和氮氧化物。 （2）废气处置方式 热风炉废气通过15米高排气筒排放。 经现场核实，项目废气产生、处置以及排放情况详见下表。 表3-1 项目废气产生、处置以及排放情况一览表 废气名称; 废气来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 设计指标; 排气筒参数; 排放去向; 开孔情况; 批建相符性. 去除效率; 风量m3/h; 高度m; 内径m. 燃烧废气; 加热炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 无组织排放; 通过15米高排气筒排放; /; /; 15; 0.2; 大气环境; /; 废气收集方式发生了变化. 3.2废水 （1）废水产生类别 根据项目环境影响评价报告以及经现场核实，本项目废水仅为生活污水。 （2）废水处置方式 生活污水水质可满足指前污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求，纳入指前污水处理厂进行处理。 现阶段，废水通过清运至指前污水处理厂进行处理。 本项目废气产生以及排放情况详见下表： 表3-2 项目废水产生、处置以及排放情况一览表 废水类别; 废水来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 治理工艺; 处理能力; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 员工生活; COD; 间断排放; 1320 m3/a; /; /; /; /; 清运至指前污水处理厂. SS. NH3-N. TP. TN. 3.3噪声 根据现场勘察，本项目实际生产设备与环评基本一致，项目在营运期间，本项目噪声源排放以及治理情况详见下表。 表3-3 噪声源情况一览表 噪声源; 所在车间; 源强dB(A); 数量（台/套）; 运行方式; 降噪措施. 压力机; 生产车间内; 80; 11台; 连续运行; 隔声、减振. 冲床; 85; 8台; 连续运行; 隔声、减振. 锯床; 85; 6台; 连续运行; 隔声、减振. 退火炉; 70; 2台; 连续运行; 隔声、减振. 车床; 75; 4台; 连续运行; 隔声、减振. 剪断机; 80; 1台; 连续运行; 隔声、减振. 碾环机; 85; 7台; 连续运行; 隔声、减振. 空气锤; 95; 1台; 连续运行; 隔声、减振. 中频感应加热设备; 70; 6台; 连续运行; 隔声、减振. 天然气加热炉; 70; 2台; 连续运行; 隔声、减振. 数控车床; 80; 52台; 连续运行; 隔声、减振. 液压卡盘多刀机床; 80; 32台; 连续运行; 隔声、减振. 无心磨床; 85; 1台; 连续运行; 隔声、减振. 双断面磨床; 85; 1台; 连续运行; 隔声、减振. 3.4固体废物 （1）固体废物产生以及处置情况 根据现场勘察结合项目环境影响评价报告可知，本项目环评阶段固废产生及处置方式详见下表： 表3-4 固体废物产生以及处置情况 序号; 名称; 来源; 性质; 产生频次; 产生量（t/a）; 处理处置量t/a; 处理处置方式; 暂存场所; 委托处置情况. 1; 下脚料; 生产加工; 一般固废; 生产时每日产生; 5; 5; 外售; 一般固废仓库; 一般固废外售处置，危险固废委托常州市金坛金东环保工程有限公司. 2; 边角料; 生产加工; 一般固废; 生产时每日产生; 2; 2; 外售; 一般固废仓库. 3; 废乳化液; 生产加工; 一般固废; 生产时每日产生; 1.0; 1.0; 返修; 危险固废仓库. 4; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 生产时每日产生; 7.5; 7.5; 环卫清运; 垃圾桶. 3.5、其他环保设施 （1）环境风险防范设施 ①建设单位已落实专人负责环保工作； ②厂区设置雨污切断阀，避免事故状态下引起的消防废水等污染地表水； ③厂区内配置消防等器材，防止火灾爆炸事故； ④危废仓库等已按照重点防渗等级建设，防止污染土壤以及地下水。 （2）规范化排污口、监测设施及在线监测装置 根据环评报告内容，项目废气废水无需安装在线监测装置。 （3）其他设施 本项目对排污口进行规范化整治。

- 表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

一、环境影响报告表主要结论 表4-1 环境影响报告表污染防治要求 类别; 防治措施; 防治效果; 建设进度. 废水; “化粪池”、雨污分流管网; 委托指前污水处理厂清运处理，处理达标后尾水排放至通济河; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 废气; 废气通过15米高排气筒排放；; 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019）中表1中常规大气污染物排放限值标准. 噪声; 采取相应的减震、隔声等降噪措施; 噪声排放达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准。. 固体废物; 新建一般固废仓库一座; 固废分类收集，均得到有效的处置. 新建危险废物库房一间. 卫生防护距离; 生产厂房边界外200m范围区域. 二、审批部门审批意见 一 、根据环评报告表的分析、结论和建议，同意你单位申报的项目在拟建地址（原金坛市金城镇下新河集镇工业园区2号）建设，项目总投资15000万元，租用常州市武进飞宇轴承有限公司闲置厂房，用于新建生产机械零部件项目。项目建成后，将形成年产机械零部件200万件的生产规模。 二 、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，具体要求如下： 1.项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。 2.严格按照环评中确定的生产工艺进行生产。不得在拟建地址从事未经环保审批的其他生产活动。 3.落实“雨污分流”的原则，规划、建设厂区给排水管网。本项目冷却水循环使用，不得有生产废水的产生和排放；生活废水经预处理达到接管标准后，暂送金坛市之前污水处理厂达标处理后排放。建设项目地一旦具备污水接管条件，厂区生活污水必须无条件接入市政污水管网进行处理。 4.采用先进生产设备、加热生产管理，采取切实有效措施减少废气的产生和排放。天然气燃烧产生的废气经15米高排气筒有组织排放，NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，SO2、烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准。 5.采用合理布局、闹静分开的原则，采取有效的减震、厂房隔声降噪措施，减小噪声对周边环境的影响。加强设备的维护和管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准限值要求。 6.按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求规范建设各类固废及危废暂存场所。 本项目产生的钢下脚料和钢边角料外售综合利用；废乳化液属危废（HW09）0.1t/a,委托常州市嘉成水处理有限公司等有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 7. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号）的规定设置各类排污口及标识。该项目设置雨水排放口一个，废气排放口一个。 8.落实环评报告中提出的以“冲压车间”为界外扩200米的卫生防护距离。金城镇政府应严格控制该距离范围内土地的使用，禁止新建居民住宅等敏感目标。 9.该项目实施后，污染物必须满足我局核定的总量控制指标： 三、该项目污染物排放量须满足常州市金坛生态环境局核定的总量控制指标。 （1）污水（括号内为污水厂最终排放量）：生活污水水量1200吨/年，化学需氧量0.48（0.096）吨/年，悬浮物0.3（0.012）吨/年，氨氮0.036（0.006）吨/年，总磷0.0048（0.0006）吨/年。 （2）废气：烟尘：0.01343吨/年，NOx ：0.2992吨/年，SO2：0.0311吨/年。 （3）固废：零排放。 四、项目建设期间，由‘金坛市环境监察大队’定期现场监理，并请金城镇环保办协助监督管理。 五、该项目竣工后，试生产须向我局书面申请，经我局核准同意后方可进行试生产。试生产期满（3个月）内，向我局申请验收，验收合格，方可正式投入生产。 六、在建设、运营过程中项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

- 表五、验收监测质量保证及质量控制

一、监测分析方法 检测技术规范、依据及使用仪器见表5-1。 表5-1 检测技术规范、依据及使用仪器 类别; 检测项目; 检测方法及方法来源; 仪器设备. 环境空气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ636-2017; 十万分之一天平 XS205DU. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ836-2014; 自动烟尘烟气测试仪（新08代）崂应3012H型. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ836-2017; 自动烟尘烟气测试仪（新08代）崂应3012H型. 总悬浮颗粒物（无组织废气）; 环境空气 总悬浮物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 十万分之一天平 XS205DU. 废水; pH值; 便携式pH计法3.1.6.2 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局 2003年; PHB-5 便携式pH计. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 万分之一天平FA2104. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-1989; 紫外可见分光光度计. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA5688 多功能声级计BJT-YQ-049. 二、人员资质 参加竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗；验收报告编制人员和项目负责人具有国家环境保护部和中国环境监测总站颁发的验收培训合格证。 三、监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。污水采样按国家环保局颁布的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）进行。现场采集密码平行样，每批水样按规定带10%的平行双样、10%的加标回收样，密码质控样1个。 （2）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007) 、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)等标准中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰，被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围，对采样仪器的流量计定期进行校准。 （3） 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

- 表六、验收监测内容

一、废气监测 废气监测点位、项目和频次见表6-1。 表6-1 废气监测点位、项目和频次 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 排气筒出口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 3次/天，连续2天. 无组织废气; 上风向布设1个参照点，下风向布设3个监控点; 颗粒物. 二、废水监测 废水监测点位、项目和频次见表6-2。 表6-2 废水监测点位、项目和频次 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 厂区总排口; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 三、噪声监测 噪声监测点位、项目和频次见表6-3。 表6-3 噪声监测点位、项目和频次 监测点位; 监测编号; 监测项目; 监测频次. 四周布置4个监测点; ▲1~▲4; 等效（A）声级; 每天昼夜间监测2次，连续2天.

- 表七、验收监测期间生产工况记录、验收监测结果

一、验收监测期间生产工况记录 监测期间2020年9月08日~9月09日生产情况详见下表。 表7-1监测期间生产工况 监测时间; 产品/原材料; 设计生产量/使用量; 实际生产量 （件/天）; 负荷 （%）. 2020年9月08日; 机械零部件; 6667; 6600; 99%. 2020年9月09日; 6667; 6700; 100.5%. 二、验收监测结果 2.1废气 （1）有组织废气 表7-2 有组织废气监测结果与评价 无组织废气监测结果见表7-3。 采样 日期; 采样地点; 检测频次; 检测项目; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标准值; 达标判定. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 2020.09.08; 排气筒出口; 第一次; 低浓度颗粒物; 2.9; 0.001; 20; /; 达标. 第二次; 2.4; 0.001. 第三次; 2.6; 0.001. 2020.09.09; 第一次; 2.6; 0.001. 第二次; 2.8; 0.001. 第三次; 3.0; 0.001. 2020.09.08; 排气筒出口; 第一次; 二氧化硫; 17; 0.008; 80; /; 达标. 第二次; 16; 0.007. 第三次; 15; 0.006. 2020.09.09; 第一次; 16; 0.006. 第二次; 16; 0.007. 第三次; 17; 0.007. 2020.09.08; 排气筒出口; 第一次; 氮氧化物; 83; 0.037; 180; /; 达标. 第二次; 83; 0.037. 第三次; 73; 0.029. 2020.09.09; 第一次; 79; 0.032. 第二次; 78; 0.033. 第三次; 79; 0.033. 表7-3无组织废气监测结果与评价 2.2 废水 采样 日期; 检测 项目; 检测频次; 检测结果(mg/m3). 厂界上风向1#监测点; 厂界下风向2#监测点; 厂界下风向3#监测点; 厂界下风向4#监测点. 2020.09.08; 颗粒物 mg/m3; 第一次; 0.264; 0.314; 0.380; 0.347. 第二次; 0.283; 0.367; 0.317; 0.333. 第三次; 0.285; 0.335; 0.402; 0.369. 2020.09.09; 第一次; 0.279; 0.312; 0.394; 0.361. 第二次; 0.266; 0.332; 0.382; 0.349. 第三次; 0.267; 0.383; 0.350; 0.317. 标准值mg/m3; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 废水监测结果见表7-4。 表7-4 废水监测结果与评价 采样 日期; 采样 点位; 检测项目; 监测结果; 标准值; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2020.09.08; 废水 排口; pH值; 无量纲; 7.23; 7.27; 7.16; 7.22; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 126; 138; 128; 131; 500; 达标. 悬浮物; mg/L; 56; 48; 54; 55; 250; 达标. 氨氮; mg/L; 6.47; 6.68; 6.77; 6.98; 25; 达标. 总磷; mg/L; 0.70; 0.62; 0.72; 0.67; 3; 达标. 总氮; mg/L; 8.45; 8.27; 8.56; 8.43; 50; 达标. 2020.09.09; pH值; mg/L; 7.13; 7.20; 7.14; 7.15; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 129; 135; 130; 128; 500; 达标. 悬浮物; mg/L; 52; 44; 57; 53; 250; 达标. 氨氮; mg/L; 6.74; 6.59; 6.47; 6.89; 25; 达标. 总磷; mg/L; 0.58; 0.61; 0.66; 0.64; 3; 达标. 总氮; mg/L; 8.22; 8.56; 8.45; 8.32; 50; 达标. 2.3 噪声 噪声监测结果见表7-5。 表7-5 噪声监测结果与评价 测点序号; 等效声级（单位：dB(A)）. 2020年9月8日; 2020年9月9日. 昼间; 昼间. ▲1; 54.7; 53.9. ▲2; 53.7; 55.4. ▲3; 51.5; 54.3. ▲4; 54.5; 52.8. 3类限值; 65. 是否达标; 达标; 达标. 2.4污染物排放总量核算 根据现有项目环评报告以及验收检测报告，本项目总量核算详见下表： 表7-6 废水污染物排放总量核算表 污染 类型; 污染物 名称; 排放浓度（mg/L）; 废水量（m3/a）; 排放总量（t/a）; 报告总量控制（t/a）; 评价. 生活污水; 化学需氧量; 130.63; 1200; 0.1568; 0.48; 未超出核定总量. 悬浮物; 52.38; 0.0629; 0.3; 未超出核定总量. 氨氮; 6.7; 0.008; 0.036; 未超出核定总量. 总磷; 0.65; 0.0008; 0.0048; 未超出核定总量. 注：上标中排放浓度为平均浓度。 项目废气总量指标情况如下： 表7-7 废气污染物排放总量核算表 污染 类型; 污染物 名称; 排放速率kg/h; 排放总量（t/a）; 报告表总量控制（t/a）; 评价. 废气; 颗粒物; 0.001; 0.002; 0.01343; 未超出核定总量. 二氧化硫; 0.007; 0.014; 0.03111; 未超出核定总量. 氮氧化物; 0.0335; 0.067; 0.2992; 未超出核定总量.

- 表八、验收监测结论

一、环保设施调试结果 ## 江苏蓝天环境检测技术有限公司于2020年9月8日~9月9日对常州飞宇传动科技有限公司新建生产机械零部件项目进行了现场验收监测，具体各验收结果如下： ## 1.1废气 ## 本项目燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019）中表1中常规大气污染物排放限值标准。 ## 1.2废水 ## 本项目废水主要为生活污水，生活污水委托指前污水处理厂清运处理。监测结果表明：本项目排放的废水中PH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的日均排放浓度均符合指前污水处理厂接管要求。 ## 1.3噪声 ## 监测结果表明：本项目厂界四周的昼间环境噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中的3类标准限值。 ## 1.4总量控制 ## 根据表7-7以及表7-8可知，现阶段各废气、废水因子均未突破环评批复总量。 二、环评批复落实情况检查 ## 本验收项目环评批复及落实情况检查对照见表8-1。 表8-1 环评批复及落实情况检查对照表 序号; 环评批复; 检查情况; 备注. 1; 项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。; 本项目立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。; 满足环评批复要求. 2; 严格按照环评中确定的生产工艺进行生产。不得在拟建地址从事未经环保审批的其他生产活动。; 按照环评中确定的生产工艺进行生产。未在拟建地址从事未经环保审批的其他生产活动。; 满足环评批复要求. 3; 落实“雨污分流”的原则，规划、建设厂区给排水管网。本项目冷却水循环使用，不得有生产废水的产生和排放；生活废水经预处理达到接管标准后，暂送金坛市之前污水处理厂达标处理后排放。建设项目地一旦具备污水接管条件，厂区生活污水必须无条件接入市政污水管网进行处理。; 项目已实现雨污分流，本项目无生产废水产生和排放；生活污水暂送金坛市之前污水处理厂达标处理后排放。; 满足环评批复要求. 4; 采用先进生产设备、加热生产管理，采取切实有效措施减少废气的产生和排放。天然气燃烧产生的废气经15米高排气筒有组织排放，NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，SO2、烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准。; 天然气燃烧产生的废气经15米高排气筒有组织排放，江苏省目前已经发布了《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019），根据验收监测报告，SO2、烟尘和NOx均可满足相关标准; 满足环评批复要求. 5; 采用合理布局、脑静分开的原则，采取有效的减震、厂房隔声降噪措施，减小噪声对周边环境的影响。加强设备的维护和管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准限值要求。; 项目设备均采用减震、隔声措施，根据检测报告可知，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类噪声功能区排放限值。; 满足环评批复要求. 6; 按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求规范建设各类固废及危废暂存场所。 本项目产生的钢下脚料和钢边角料外售综合利用；废乳化液属危废（HW09）0.1t/a,委托常州市嘉成水处理有限公司等有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。; 厂区内已设置了一般固废暂存场所和危险固废仓库，固废已分类暂存； 建设单位已经签订了相关的固废处置协议，固废可分类处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 废乳化液属危废（HW09）委托常州市金坛金东环保工程有限公司处理。 环评阶段废乳化液产量过低，废乳化液实际产生量约为1.0t/a。; 满足环评批复要求. 7; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号）的规定设置各类排污口及标识。该项目设置雨水排放口一个，废气排放口一个。; 项目设置雨水排放口一个，废气排放口一个。; 满足环评批复要求. 8; 落实环评报告中提出的以“冲压车间”为界外扩200米的卫生防护距离。金城镇政府应严格控制该距离范围内土地的使用，禁止新建居民住宅等敏感目标。; 满足环评批复要求. 9; 该项目实施后，污染物必须满足我局核定的总量控制指标：; 根据表7-6和表7-7核定可知，项目各污染物均可满足总量控制要求; 满足环评批复要求. 三、与验收合格要求相符性分析 表8-2 与验收合格要求相符性分析 要求; 相符性. 1、未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 本项目已按照《报告表》以及环评批复要求建成环境保护措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。环境保护措施与《报告表》及环评批复要求基本一致，根据验收监测报告可知，项目环境保护措施能够保证本项目污染物稳定达标排放. 2、污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 由上文分析可知，本项目污染物排放浓度、排放速率以及排放总量均未超过环评报告表以及批复文件要求指标. 3、环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 本项目不存在重大变动，可纳入本次验收处理. 4、建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 项目建设过程未造成重大环境污染或生态破坏，项目已经全部建成。. 5、纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 本项目已根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）按期申请排污许可. 6、分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 本次验收的主体工程配套的环保设施已建成，能够满足验收的主体工程需要。. 7、建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 项目建设单位未因违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚. 8、验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 项目验收报告基础资料真实且内容不存在重大缺项、遗漏. 9、其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 本项目不涉及环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形. 四、验收监测结论 ## 经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；厂区总图布置未发生重大变化；生产工艺未发生重大变化；使用的原辅材料种类及数量未发生重大变化；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放；污染物排放总量符合环评批复及环评要求；按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查（具体见表8-2），本项目不属于验收不合格的九项情形之列。本次竣工环境保护验收监测报告认为该项目基本符合验收条件，可以通过验收。

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                           填表人（签字）：                                                                 项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 新建生产机械零部件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 江苏省常州市金坛区金城镇下新河集镇工业园区2号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3484机械零部件加工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | 东经：119.632383；北纬：31.733423 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 200万件 /a |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 200万件 /a | 环评单位 |  | 常州润环环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 常州市金坛生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | “坛环审【2014】34号” | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2019年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年7月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 常州飞宇传动科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江苏蓝天环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 4 | 所占比例（%） |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 |  | 废气治理（万元） |  | / |  | 噪声治理（万元） | 1 |  | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 常州飞宇传动科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  | 验收时间 |  | / |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 | / | / |  | / |  | 1200 |  |  | / | / | / | / |  | 1200 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 | / | / |  | / |  | 0.1568 |  |  | / | / | / | / |  | 0.48 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 悬浮物 | / | / |  | / |  | 0.0629 |  |  | / | / | / | / |  | 0.3 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 | / | / |  | / |  | 0.0080 |  |  | / | / | / | / |  | 0.036 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 总磷 | / | / |  | / |  | 0.0008 |  |  | / | / | / | / |  | 0.0048 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 废气 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 挥发性有机物 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/