常州市朗科精密机械有限公司

工业自动化配件项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：常州市朗科精密机械有限公司

编制单位：南京昊晟环保科技有限公司

二〇二一年十一月

建设单位法人代表：骆启兰

编制单位法人代表：王文娟

项目负责人：徐云

填表人：魏佑根

| 建设单位：常州市朗科精密机械有限公司 | 编制单位：南京昊晟环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18912331686 | 电话：025-87793182 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：213200 | 邮编：210000 |
| 地址：江苏省常州市金坛区华兴路201号 | 地址：南京市徐庄软件园研发三区E1幢 |

- 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 工业自动化配件项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 常州市朗科精密机械有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛区华兴路201号 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 伺服电机配件、传感器配件、机器人配件 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 伺服电机配件 |  | 60万只/a |  |  |  |
|  | 传感器配件 |  | 10万只/a |  |  |  |
|  | 机器人配件 |  | 5万只/a |  |  |  |
| 实际生产能力 | 伺服电机配件 |  | 60万只/a |  |  |  |
|  | 传感器配件 |  | 10万只/a |  |  |  |
|  | 机器人配件 |  | 5万只/a |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年1月 | 开工建设时间 |  | 2021年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年10月起 | 验收现场监测时间 |  | 2021年12月 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 常州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 |  | 南京昊晟环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 常州宏志环境科技有限公司 | 环保设施施工单位 |  | 常州宏志环境科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 2500万 | 环保投资总概算 |  | 15万 | 比例 | 0.6% |
| 实际总概算 | 1800万 | 环保投资 |  | 18万 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | 1、国家级法律、法规及文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席﹝2000﹞32号令，2018年10月26日修订并实施）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令﹝2008﹞第87号），2017年6月27日修订； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修订并实施； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日颁布，自2017年10月1日起施行）； （8）《国家危险废物名录（2021年版）》； （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）； （10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》(苏环办﹝2021﹞122号）； （11）《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函﹝2020﹞688号）。 2、地方级法律、法规及文件 （1）《江苏省环境保护条例》（2018年11月23日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过）； （2）《江苏省大气污染防治条例》（2018年修正）； （3）《江苏省环境噪声污染防治条例》（根据2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改〈江苏省大气污染防治条例〉等十六件地方性法规的决定》第二次修正）； （4）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发﹝2020﹞1号）； （5）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控﹝1997﹞122号）； （6）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省人民政府令﹝1993﹞第38号）； （7）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）； （8）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规﹝2012﹞2号，2012年8月）； （9）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发﹝2018﹞74号）； （10）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）； （11）《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）。 3、建设项目竣工环境保护要求技术规范 （1）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函﹝2017﹞1235号）； （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； （3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办﹝2015﹞113号）； （4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）； （5）《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法》（试行）2000年2月24日。 4、监测规范 （1）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； （2）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》。 5、建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 （1）《常州市朗科精密机械有限公司工业自动化配件项目环境影响报告表》（2021年1月）； （2）《市生态环境局关于<常州市朗科精密机械有限公司工业自动化配件项目环境影响报告表建设项目环境影响报告表>的审批意见》（常州市生态环境局，常金环审﹝2021﹞7号，2021年1月28日）。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、质量标准 1、大气环境质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区。常规大气污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中相应标准限值。具体限值见表1-1。 表1-1 大气环境质量浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. O3; 8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 非甲烷总烃; 一次; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，项目纳污河流尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，具体标准值见表1-2。 表1-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; 标准值; 标准来源. 1; pH值; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）IV类. 2; COD; ≤30. 3; NH3-N; ≤1.5. 4; TP; ≤0.5. 5; TN; ≤1.5. 6; SS; ≤60; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级. 3、声环境质量标准 建设项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表1-3。 表1-3 声环境质量标准 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类标准; 60; 50. 二、排放标准 1、废气排放标准 建设项目生产性废气非甲烷总烃参照执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3中相关限值要求；厂区内非甲烷总烃排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中限值要求具体标准值见表1-4、表1-5 表1-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 监控位置; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 标准来源. 监控点; 限值. 非甲烷总烃; 60; 3; 车间或生产设施排气筒; 边界外浓度最高点; 4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）*. 表1-6 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池预处理后达金坛区第二污水处理厂接管要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后接入市政污水管网，排入金坛区第二污水处理厂集中处理，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河。具体标准见表1-7与表1-8。 表1-7 污水接管要求 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6~9; 金坛区第二污水处理厂接管要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. TN; 50. 表1-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; SS; ≤10. 3; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 4; 氨氮; ≤4（6）*. 5; TP; ≤0.5. 6; TN; ≤12（15）*. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体数值见表1-9。 表1-8 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物贮存标准 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |

- 表二 工程建设内容、主要工艺流程及产污环节

1、项目概况 常州市朗科精密机械有限公司工业自动化配件项目位于江苏省常州市金坛区华兴路201号。2021年1月由南京昊晟环保科技有限公司编制的《常州市朗科精密机械有限公司工业自动化配件项目》经常州市生态环境局审批通过（常金环审﹝2021﹞7号）。该项目取得环评批复后于2021年9月建成并投入试生产，目前各项环保设施的建设均已按照设计要求与主体工程同时建设，运行情况良好，具备验收监测条件。 常州市朗科精密机械有限公司委托江苏蓝天环境检测技术有限公司于2021年12月27日~2021年12月28日对项目生产中产生的废水、废气、噪声等污染物的排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场验收监测，报告编号：LT211063。2021年12月南京昊晟环保科技有限公司根据现场调查情况和监测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）编制完成了《常州市朗科精密机械有限公司工业自动化配件项目竣工环境保护验收监测报告表》并报验收工作组进行审查。 现阶段，抛丸工序尚未建设，项目所涉及的抛丸工序暂时委外处理，本次验收为阶段性验收，验收范围为《常州市朗科精密机械有限公司工业自动化配件项目环境影响报告表》及其审批意见所述中处抛丸外的所有工程内容和环保治理设施。 2、工程建设内容 项目建设内容见表2-1。 表2-1 工程设计和实际建设内容一览表 类别; 建设名称; 环评设计建设内容; 实际建设情况; 批建项目相符性分析. 产品方案; 伺服电机配件; 60万只/a; 60万只/a; 与环评设计内容一致. 传感器配件; 10万只/a; 10万只/a. 机器人配件; 5万只/a; 5万只/a. 主体工程; 车加工车间; 依托现有车间，购置数控车床、加工中心等设备，车间建筑面积为3844m2（62m×62m）; 依托现有车间，车间建筑面积为3844m2（62m×62m），购置数控车床、加工中心等设备均已购置; 与环评设计内容一致. 抛丸车间; 配置抛丸机; 抛丸机未配置; 本次为阶段性验收，抛丸机不在本次验收范围之内。. 清洗烘干车间; 依托原有车间，位于车间二层，配置超声波清洗机、烤箱; 依托原有车间，位于车间二层，超声波清洗机、烤箱等设备均已配置完成; 与环评一致. 辅助工程; 办公区; 用于办公、行政、占地面积约950m2; 用于办公、行政、占地面积约950m2; 与环评一致. 储运工程; 成品区; 成品存储、建筑面积640m2; 成品存储、建筑面积640m2; 与环评设计内容一致. 原料区; 原料存储、建筑面积640m2; 原料存储、建筑面积640m2; 与环评设计内容一致. 公用工程; 给水; 由开发区供水管网供水，供水量504m3/a。; 由开发区供水管网供水，供水量504m3/a。; 与环评设计内容一致. 排水; 雨污分流，雨水通过雨水管网排入尧塘河；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入金坛区第二污水处理厂。生活污水排水量336m3/a; 雨污分流，雨水通过雨水管网排入尧塘河；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入金坛区第二污水处理厂。生活污水排水量336m3/a; 与环评设计内容一致. 供电; 供电量210万kWh/a; 供电量180万kWh/a; 本次为阶段性验收，抛丸设备未建设，供电量在环评设计范围之内. 环保工程; 废气处理; 抛丸粉尘; 布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒排放; 抛丸工序未建设，本次验收不包含抛丸工序; 本次为阶段性验收，本次验收不包含抛丸. 清洗晾干烘干废气; 二级活性炭吸附装置+1#15m排气筒; 等离子+二级活性炭吸附装置+1#15m排气筒; 满足环评设计要求. 废水处理; 雨污分流，生活污水经化粪池预处理; 雨污分流，生活污水经化粪池预处理; 与环评设计内容一致. 噪声控制; 减震、隔声等降噪措施，降噪约30dB(A); 减震、隔声等措施，验收监测数据表明，厂界噪声达2类排放标准; 与环评设计内容一致. 固废处理; 一般固废暂存场所30m2，危险固废暂存场所15m2; 一般固废暂存场所30m2，危险固废暂存场所15m2; 与环评设计内容一致. 3、主要设备建设情况 项目主要生产设备建设情况见表2-2。 表2-2 项目主要设备表 序号; 工序; 名称; 环评数量 （台）; 实际情况（台）; 变化情况 （台）; 备注. 1; 车加工工序; 数控车床; 38; 38; 0; 与环评一致. 2; 车加工工序; 加工中心; 33; 33; 0. 3; 车加工工序; 数控磨床; 12; 12; 0. 4; 车加工工序; 油压机; 3; 3; 0. 5; 烘干工序; 烤箱; 5; 5; 0. 6; 车加工工序; 高频攻牙机; 4; 4; 0. 7; 摩擦焊接工序; 摩擦焊接机; 2; 2; 0. 8; 车加工工序; 锯床; 4; 4; 0. 9; 抛丸工序; 抛丸机; 5; 0; -5; 抛丸未建设，次验收不包含抛丸工序. 10; 清洗工序; 超声波清洗机; 2; 2; 0; 与环评一致. 11; 处理切削液; 溶气式气浮机; 1; 1; 0. 12; 辅助设备; 空压机; 3; 3; 0. 4、原辅材料消耗情况 项目原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料表 序号; 名称; 成分/规格; 设计消耗量t/a; 实际用量t/a; 备注. 调试月消耗量t/月; 折算年耗量t/a. 1; 铝型材; 铝; 150; 13; 156; 与环评设计内容基本一致. 2; 铝锭; 铝; 70; 6; 72; 与环评设计内容基本一致. 3; 铁棒; 铁; 300; 25; 300; 与环评设计内容基本一致. 4; 切削液; 基础油; 8; 0.6; 7.2; 与环评设计内容基本一致. 5; 润滑油; 基础油; 3; 0.25; 3; 与环评设计内容基本一致. 6; 清洗剂; 表面活性剂7-15%、有机酸0-20%、有机胺10-30%、添加剂0-5%、水25-30%; 1.5; 0.12; 1.44; 与环评设计内容基本一致. 7; 防锈油; 基础油; 1.2; 0.1; 1.2; 与环评设计内容基本一致. 5、生产定员及作业制度 项目劳动定员30人，年工作280天，实行一班制，每班工作8小时，不设食堂及宿舍。 6、水平衡 ①用水 本项目用水为员工的生活用水、超声波清洗用水、切削液配比用水。 生活用水：本项目新增员工30人，年工作280天，根据《给水排水标准规范实施手册》中有关用水指标计算，员工生活用水以50L/d•人计算，则用水量为420m3/a。 超声波清洗用水：本项目使用超声波清洗机对工件表面进行清洗，超声波清洗水循环使用，定期补充。超声波清洗机承载水量为0.5 m3，损耗量以20%计，则损耗量约0.1 m3/d，定期补充，补充量为28 m3/a。 切削液配比用水：本项目使用切削原液8t/a，切削原液：水=1:7，则切削液配比用水为56 m3/a。 ②排水 本项目超声波清洗废水循环使用不外排，定期进行油水分离；切削液配比水部分损耗，最终进入危险固废委托有资质单位处置。排水仅为生活污水。 生活污水：生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为336m3/a，生活污水水质较为简单，其中COD浓度350mg/L， NH3-N浓度25mg/L，SS浓度150mg/L，TP约5mg/L，TN约35mg/L。经化粪池处理后，排入金坛区第二污水处理厂，本项目水平衡图如下图所示。 金坛区第二 污水处理厂 损耗84 336 336 新鲜水 生活用水 化粪池 超声波清洗用水 420 28 损耗28 504 切削液配比用水 损耗54.25 1.75 进入危险固废，委托有资质单位处置 56 图2-1 建设项目水平衡图（t/a） 7、工艺流程简述 全厂生产工艺及产污环节如下图所示。 铝锭 委外压铸 N设备噪声 S1边角料 S2废切削液 S3油泥 铝型材、铁棒 车加工 铁件 铝件 焊接 抛丸（委外） 清洗 G2清洗废气S6废清洗剂 S7废抹布 浸泡防锈油 G2清洗废气 废清洗剂 N设备噪声 S7 废抹布 晾干、烘干 G3晾干废气G4烘干废气 N设备噪声 检验 S8不合格产品 入库待售 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 委外压铸：将铝锭委外压铸，得到所需的成型铝制品。 车加工：使用锯床对铝型材、铁棒及委外压铸的成型铝制品进行锯切，得到所需尺寸的原材料。根据产品零部件设计要求，使用数控车床、加工中心将原材料加工为特定规格的零部件。锯床、数控车床、加工中心使用时需使用切削液进行降温，因此无粉尘产生，切削液循环使用，定期补充。使用高频攻牙机攻纹路。 其中部分轴类配件需通过数控磨床加工，具体过程如下：经车加工后轴类配件进入数控磨床，浸润润滑油后，进行打磨，提高其精度、光滑度等。该工段润滑油经设备自带净化循环系统，循环使用，打磨下来的金属粉尘和润滑油形成油泥。 此工艺的产污节点为：边角料S1、废切削液S2、油泥S3、设备噪声N。 焊接（铁件）：本项目焊接主要采用摩擦焊接。摩擦焊是利用工件接触面摩擦产生的热量为热源，使工件在压力作用下产生塑性变形而进行焊接的方法。在压力作用下，利用焊接接触端面之间的相对运动，在摩擦面及其附近区域产生摩擦热和塑性变形热，使摩擦点附近区域温度上升到接近但一般低于熔点的温度区间，材料的变形抗力降低、塑性提高、界面的氧化膜破碎，在顶锻压力的作用下，伴随材料产生塑性变形及流动，通过界面的分子扩散和再结晶而实现焊接的固态焊接方法。焊接过程无需使用焊丝，无焊接烟尘产生。 抛丸（铝件）：本项目抛丸尚未建设，抛丸委外处理。 此工艺的产污节点为：抛丸粉尘G1、废钢丸S4、设备噪声N。 涂防锈油（铁件）：根据需要，将焊接后的铁件产品通过浸泡工艺抹上防锈油，防止产品生锈，无废防锈油产生。 此工艺的产污节点为：设备噪声N。 清洗（铝件）：根据需要，将成品铝件进行清洗，其中无需清洗的铝件约占二分之一，清洗的铝件约占二分之一。 根据成品上沾染油渍的多少，选择清洗方式。本项目共设置两种清洗方式，一种为超声波清洗，一种为清洗剂清洗。沾染油渍较少的成品件选择超声波清洗方式，超声波清洗机内添加水清洗，无需添加清洗剂，水定期添加，隔油后循环使用。沾染油渍较多的成品件选择清洗剂清洗，将工件浸入装有清洗机的专用盆中，用抹布擦拭。 此工艺的产污节点为：清洗废气G2、废抹布S7。 晾干、烘干（铝件）：结构简单的零件清洗后自然晾干，结构复杂的零件需送入烤箱中进行烘干，烘烤温度为180℃，时间为10min-20min。 此工艺的产污节点为：晾干废气G3、烘干废气G4、设备噪声N。 检验：将成品进行人工检验，检验尺寸是否符合设计需求。 此工艺的产污节点为：不合格产品S8。 入库待售：将成品送入成品区待售。 项目变动情况分析： 经现场勘查，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）有关规定，根据《常州市朗科精密机械有限公司工业自动化配件项目环境影响报告表》，项目主要变动内容详见表2-4。 表2-4 建设项目变动清单 类别; 环评设计内容; 实际建设情况; 备注. 平面布局; 抛丸位于车间北侧; 抛丸工序未建，本次为阶段性验收，暂不验收抛丸工序; 项目总平面图布置变化未导致环境防护距离范围变化，且未新增敏感点，因此判定非重大变动. 生产工艺; 将焊接后的铁件产品人工涂抹上防锈油; 将焊接后的铁件产品人工涂浸涂防锈油; 辅助工艺的变化不新增污染物，并且减少了危险废物的种类，因此不属于重大变动. 危险固废; 危险固废为废切削液、油泥、含油废物、废清洗剂、废抹布、废活性炭、油水分离废油; 危险固废为废切削液、油泥、废清洗剂、废活性炭、油水分离废油; 危险废物的种类减少，不属于重大变动. 执行标准; 本项目排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；非甲烷总烃参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中“其他行业”的排放限值；厂界无组织排放非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。; 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关标准；抛丸工序不在本次验收范围之内，本项目无颗粒物产生; 按照批复要求（(今后如江苏省发布相应标准，则按江苏省标准执行)），因此本次验收更新为执行《大气污染物综合排放标准》（GB32/4041-2021），不属于重大变动. 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 执行标准更新，不属于重大变动. 针对建设项目以上变动，常州市朗科精密机械有限公司已编制完成了《常州市朗科精密机械有限公司工业自动化配件项目一般变动环境影响分析报告》（详见附件），根据“环境影响变动分析报告”可知，项目虽存在变动，但不属于重大变动。“建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。”因此本项目变动内容直接纳入竣工环境保护验收中。

- 表三 主要污染源、污染物处理和排放

（1）废气 ①废气产生类别 本项目抛丸工序尚未建设，根据现场核实，建设项目废气主要有清洗废气G2、晾干废气G3、烘干废气G4。 ②废气处置方式 清洗废气G2、晾干废气G3、烘干废气G4经等离子+二级活性炭吸附装置处理后通过1#15m排气筒排放。废气排放及防治措施见表3-1。 表3-1 废气排放及防治措施 废气名称; 废气来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 设计指标; 排气筒参数; 排放去向; 开孔情况. 去除效率; 风量m3/h; 高度m; 内径m. G2、G3、G4; 清洗、晾干、烘干; 非甲烷总烃; 2#排气筒; 等离子+二级活性炭吸附装置; 80; 10000; 15; 0.5; 大气环境; 已开孔. （2）废水 ①废水产生类别 根据现场核实情况，本项目废水仅为生活污水。 ②废水处置方式 项目实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水经已建污水接管口接管至金坛区第二污水处理厂集中处理，处理后尾水排入尧塘河。项目废水产生以及排放情况详见表3-2。 表3-2 废水排放及防治措施 废水类别; 废水来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 治理工艺; 处理能力; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 员工生活; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 连续排放; 150t/a; 化粪池; 化粪池; 10t/d; /; 接管至金坛第二污水处理厂. （3）噪声 项目主要噪声源为机械加工等设备运行时产生的噪声，其噪声源强约75~90dB(A)，对高噪声设备设置减振基座，经厂房隔声后，设计降噪量≥30dB(A)，噪声排放及防治措施见表3-3。 表3-3 噪声排放及防治措施 项目类别; 噪声来源; 源强（dB(A)）; 数量（台）; 运行方式; 降噪措施. 噪声; 数控车床; 75; 26; 连续运行; 隔声、减振. 加工中心; 75; 31; 连续运行; 隔声、减振. 数控磨床; 75; 8; 连续运行; 隔声、减振. 油压机; 75; 3; 连续运行; 隔声、减振. 高频攻牙机; 75; 3; 连续运行; 隔声、减振. 锯床; 85; 4; 连续运行; 隔声、减振. 抛丸机; 90; 5; 连续运行; 隔声、减振. 空压机; 85; 2; 连续运行; 隔声、减振. 风机; 90; 2; 连续运行; 隔声、减振. （4）固废 经现场勘查，建设项目固废主要为一般固废、危险废物及生活垃圾。 一般固废有边角料、不合格产品、废包装材料，统一收集后有资质单位处置，危险废物有废切削液、油泥、废清洗剂、废活性炭、油水分离废油；危险废物收集后暂存于危险废物暂存场所，委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。固废排放及防治措施见表3-4。 表3-4 固废排放及防治措施 序号; 名称; 产生工序; 性质; 产废周期/次; 产生量t/a; 处理处置量t/a; 处理处置方式; 暂存场所; 委托处置情况. 1; 边角料; 加工生产; 一般固废; 每日; 70; 70; 外售废品回收站; 一般固废暂存场所; 委托物资回收单位处置. 2; 不合格产品; 加工生产; 每日; 2; 2. 3; 废包装材料; 原料包装; 每日; 0.1; 0.1. 4; 废切削液; 车加工; 每日; 2; 2; 委托有资质单位处置; 危险废物暂存场所; 委托有资质公司处置. 5; 油泥; 车加工; 清洗时; 0.5; 0.5. 6; 废清洗剂; 清洗; 季度; 1.2; 1.2. 7; 废活性炭; 废气处理; 年; 0.236; 0.236. 8; 油水分离废油; 废水处理; 季度; 0.01; 0.01. 9; 生活垃圾; 员工生活; /; 每日; 4.2; 4.2; 环卫清运; 垃圾桶; 委托环卫清运.

- 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、建设项目环境影响报告表主要结论 （1）废气 本项目抛丸粉尘经“布袋除尘器”处理后通过15m排气筒（DA001）排放，清洗、晾干、烘干产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附处理”后通过15m排气筒（DA002）排放。企业拟通过以下措施进行控制：加强车间通风，加强生产管理，增加员工意识，规范操作，确保无组织排放废气厂界达标。排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中限值。 （2）废水 本项目超声波清洗废水循环使用不外排；切削液配比废水最终进入危险固废，排水仅为生活污水，排放废水量为336t/a，经化粪池处理后排放浓度约为COD：250mg/L、SS：120mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：5mg/L、TN：35mg/L，满足金坛区第二污水处理厂接管要求（COD≤500mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤35mg/L、总磷≤3mg/L、TN≤50mg）。 本项目生活污水经化粪池预处理后接入金坛区污水管网，进入金坛区第二污水处理厂处理，达标后排入尧塘河。 2021年1月1日前尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准。2021年1月1日后尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准。 （3）噪声 本项目主要噪声设备为数控车床、加工中心、空压机、风机等，项目采取了隔声、减振措施，噪声可以得到较大的削减，项目厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类限值，敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类限值，即：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 （4）固废 本项目产生的固废主要分为一般固废、危险固废和生活垃圾。一般固废为边角料、废钢丸、不合格产品、废包装材料和布袋除尘器收集粉尘外售废品回收部。危险固废为废切削液（HW09）、油泥（HW08）、含油废物（HW49）、废清洗剂（HW06）、废抹布（HW49）、废活性炭（HW49）、油水分离废油（HW08），委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门处置。 可见本项目产生的固体废物能够得到有效的处理和利用，对周围环境影响较小，固体废物防治措施可行。 2、审批部门审批决定 一、根据报告表分析、结论及建议，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地址（江苏省常州市金坛区华兴路201号）建设，项目投资2500万元人民币，新建厂房1280平方米，并依托原有厂房进行工业自动化配件项目。项目建成后，将具备年产伺服电机配件60万只、传感器配件10万只、机器人配件5万只的生产规模。 二、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点： (1)项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。 (2)严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。 (3)落实“雨污分流”要求。本项目超声波清洗废水循环使用不外排，生活废水经预处理达金坛区第二污水处理厂接管标准后排入园区污水管网。 (4)工程设计中，进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等达到环评提出的要求。加强生产管理，减少无组织废气对周围环境的影响。本项目废气中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1966)表2中二级标准；非甲烷总烃排放执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB12/524-2020 )表1“其他行业”排放限值(今后如江苏省发布相应标准，则按江苏省标准执行)；厂界非甲烷总烧排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 )表2标准； 厂区内非甲烷总烧无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A中的特别排放限值标准。 (5)合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 )中2类功能区标准。 (6)按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001 )和《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001 )的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。 本项目产生的危废(HW06、HW08、HW09、HW49 )委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；一般工业固废综合利用；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现 “零排放”，防止造成二次污染。 (7)重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。 (8)按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的规定设置各类排污口和标识。 (9)落实报告表中提出的分别以抛丸车间、清洗烘干车间为界设置50m卫生防护距离的要求。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。 三、该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。 四、项目建设运营期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局监督管理。 五、项目建设必须严格执行环保“三同时”制度。验收合格，方可正式投入运营。 六、项目环评批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批；自批准之日起超过五年方开工建设的，须报我局重新审核。 3、环评批复落实情况检查 表4-1 环评批复要求的落实情况对照表 序号; 环评批复要求; 实际建设落实情况. 一; 根据报告表分析、结论及建议，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地址（江苏省常州市金坛区华兴路201号）建设，项目投资2500万元人民币，新建厂房1280平方米，并依托原有厂房进行工业自动化配件项目。项目建成后，将具备年产伺服电机配件60万只、传感器配件10万只、机器人配件5万只的生产规模。; 项目已按照《报告表》中提出的各项污染防治措施进行建设。建设地点位于江苏省常州市金坛区华兴路201号，项目已具备将具备年产伺服电机配件60万只、传感器配件10万只、机器人配件5万只的生产能力。. 二; 项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点：; 项目在工程设计、建设、运行和环境管理中已严格执行“三同时”制度，污染物能够稳定达标排放。. 2.1; 项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。; 项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中。已制定环保管理规章制度和污染治理设施运维制度，落实了专人负责环保工作。环保负责人为徐工。. 2.2; 严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。; 本项目按照申报的生产工艺流程进行生产，在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。. 2.3; 落实“雨污分流”要求。本项目超声波清洗废水循环使用不外排，生活废水经预处理达金坛区第二污水处理厂接管标准后排入园区污水管网。; 已落实“雨污分流”要求。超声波清洗废水循环使用不外排，生活废水经预处理达金坛区第二污水处理厂接管标准后排入园区污水管网。. 2.4; 工程设计中，进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等达到环评提出的要求。加强生产管理，减少无组织废气对周围环境的影响。本项目废气中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1966)表2中二级标准；非甲烷总烃排放执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB12/524-2020 )表1“其他行业”排放限值(今后如江苏省发布相应标准，则按江苏省标准执行)；厂界非甲烷总烧排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 )表2标准； 厂区内非甲烷总烧无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A中的特别排放限值标准。; 本次验收不包含抛丸工序，现阶段项目废气仅为非甲烷总烃，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）要求。. 2.5; 合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 )中2类功能区标准。; 本项目均选用低噪声设备，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，经检测，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 )中2类功能区标准。. 2.6; 按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001 )和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001 )的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。 本项目产生的危废(HW06、HW08、HW09、HW49 )委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；一般工业固废综合利用；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现 “零排放”，防止造成二次污染。; 厂区已经按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2020 )和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001 )的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。 项目已经与相应的单位签订了固废处置协议，固体废物实现 “零排放”。. 2.7; 重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。; 已落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，. 2.8; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的规定设置各类排污口和标识。; 已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的规定设置各类排污口和标识。. 2.9; 落实报告表中提出的分别以抛丸车间、清洗烘干车间为界设置50m卫生防护距离的要求。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。; 本次抛丸车间尚未建设，已清洗烘干车间为界设置50m卫生防护距离的要求。. 三; 该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。; 污染物排放量并未超出常州市金坛生态环境局核定的总磷控制指标. 四; 项目建设运营期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局监督管理。; /. 五; 项目建设必须严格执行环保“三同时”制度。验收合格，方可正式投入运营。; 本项目严格执行环保“三同时”制度。目前正在调试运行，验收合格后正式投入运营。. 六; 项目环评批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批；自批准之日起超过五年方开工建设的，须报我局重新审核。; 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，.

- 表五 验收监测质量保证及质量控制

1、检测分析方法 检测技术规范及依据见表5-1，挥发性有机物检出限见表5-2及表5-3。 表5-1 检测技术规范、依据 序号; 类别; 测定项目; 检测依据; 检出限. 1; 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 2; 水和废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; /. 3; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 4; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; /. 5; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 6; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 0.01mg/L. 7; 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05mg/L. 8; 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 13; 有组织废气; 挥发性 有机物; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 2、人员资质 参加竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗；验收报告编制人员和项目负责人具有国家环境保护部和中国环境监测总站颁发的验收培训合格证。 3、监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。污水采样按国家环保局颁布的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）进行。现场采集密码平行样，每批水样按规定带10%的平行双样、10%的加标回收样，密码质控样1个。 （2）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)等标准中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰，被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围，对采样仪器的流量计定期进行校准。 （3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

- 表六 验收监测内容

此次竣工验收监测是对常州市朗科精密机械有限公司工业自动化配件项目环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间各类环保设施正常运行、工况稳定。 1、废水监测 本次验收监测对项目污水总排口的水质进行监测。废水监测点位、因子和频次见表6-1。 表6-1 废水监测点位、因子和频次 类别; 监测地点; 监测项目; 天数（天）; 频次（次/天）; 点位数. 废水; 污水总排口; pH值、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 2; 4; 1. 2、废气监测 本次验收监测对废气处理装置进口、排口和无组织废气进行了监测，废气监测点位、因子和频次见表6-2，监测点位布设见附图。 表6-2 废气排放监测内容一览表 类别; 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测要求. 废气; DA002排气筒; 出口; 非甲烷总烃; 连续2天、每天3次; 检测时正常运行. 厂界无组织; 上风向设置一个监测点位，下风向设置三个监测点位; 非甲烷总烃; 连续2天、每天3次. 厂区内; 非甲烷总烃; 一次值. 3、噪声监测 根据声源分布和项目周边情况，噪声监测分别在厂东界、南界、西界、北界设置4个监测点。噪声监测点位、因子和频次见表6-3，监测点位布设见附图。 表6-3 噪声监测内容一览表 噪声种类; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 沿项目厂界共布设4个监测点，编为Z1~Z4; 昼间噪声等效声级（Leq）、 夜间噪声等效声级（Leq）; 昼夜间各监测1次， 连续监测2天. 备注; 噪声监测尽量回避外界噪声源影响。必要时，监测背景噪声值并按规范要求进行修正。.

- 表七 验收监测期间生产工况记录、验收监测结果

1、验收监测期间生产工况记录 2021年12月27日~2021年12月28日对现阶段建成项目进行竣工环境保护验收监测，验收监测期间工况统计详见表7-1。 表7-1 验收监测期间生产工况 监测日期; 产品类型; 现阶段设计生产能力（个）; 监测期间日生产量（个）; 生产负荷%. 2021.12.27; 伺服电机配件; 2143; 2200; 103%. 传感器配件; 357; 360; 101%. 机器人配件; 179; 180; 101%. 2021.12.28; 伺服电机配件; 2143; 2150; 100%. 传感器配件; 357; 350; 98%. 机器人配件; 179; 185; 103%. 备注; 结论：验收监测期间，生产工况稳定，各类污染防治设施正常运行，符合验收监测要求。. 2、验收监测结果 （1）废气 项目有组织废气监测结果见表7-2，无组织废气检测结果见7-3。 表7-2 有组织废气监测结果 由以上监测结果可知，项目有组织废气均能够满足相应排放标准。 采样日期; 采样地点; 检测频次; 检测项目; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标准值; 达标判定. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 2021.12.27; DA001处理设施进口; 第一次; 非甲烷总烃; 5.8; 0.036; /; /; /. 第二次; 5.52; 0.0348. 第三次; 5.72; 0.036. DA001处理设施出口; 第一次; 1.20; 0.0082; 60; 3; 达标. 第二次; 1.33; 0.0091. 第三次; 1.07; 0.0073. 2021.12.28; DA001处理设施进口; 第一次; 非甲烷总烃; 4.56; 0.0288; /; /; /. 第二次; 5.24; 0.0332. 第三次; 4.72; 0.03. DA001处理设施出口; 第一次; 0.96; 0.0064; 60; 3; 达标. 第二次; 0.95; 0.0064. 第三次; 1.05; 0.0073. 表7-3a 无组织废气监测结果 采样日期; 检测项目; 单位; 检测频次; 检测结果; 标准值. 厂界上风向1#监测点; 厂界下风向2#监测点; 厂界下风向3#监测点; 厂界下风向4#监测点. 2021.12.27; 非甲烷总烃; mg/m3; 第一次; 0.75; 0.92; 1.00; 1.46; 4.0. 第二次; 0.79; 0.94; 1.06; 1.52. 第三次; 0.85; 0.94; 1.34; 1.58. 2021.12.28; 第一次; 0.62; 0.84; 1.00; 1.13. 第二次; 0.67; 0.82; 0.92; 1.60. 第三次; 0.75; 0.91; 1.01; 1.71. 表7-3b 厂区内无组织非甲烷总烃监测结果 采样日期; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 2021.12.27; 厂房门窗通风口5#监测点; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.66. 厂房门窗通风口6#监测点; 1.66. 由以上监测结果可知，无组织废气均可满足相应的排放标准。 （2）噪声 验收监测期间，对厂区四周厂界进行了噪声监测，噪声监测结果见表7-4。 表7-4 厂界噪声监测一览表 单位：dB（A） 测点序号; 等效声级（单位：dB(A)）. 2021年12月27日; 2021年12月28日. 昼间; 昼间. 厂界外东侧1米处Z1监测点; 58.7; 57.7. 厂界外南侧1米处Z2监测点; 54.9; 54.1. 厂界外西侧1米处Z3监测点; 53.8; 54.3. 厂界外北侧1米处Z4监测点; 57.1; 57.3. 2类限值; 60; 60. 是否达标; 达标; 达标. 监测结果表明，厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （3）废水 验收监测期间废水监测结果见表7-5。 表7-5 废水水质监测结果表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 执行标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2021.12.27; 污水总排口; pH值; 无量纲; 7.67; 7.7; 7.7; 7.7; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 107; 92; 109; 100; 500. 悬浮物; mg/L; 88; 107; 95; 118; 250. 氨氮; mg/L; 2.15; 2.45; 2.79; 2.24; 35. 总磷; mg/L; 0.76; 0.49; 0.55; 0.36; 3. 总氮; mg/L; 7.10; 8.14; 7.66; 7.46; 50. 2021.12.28; pH值; 无量纲; 7.7; 7.7; 7.7; 7.7; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 111; 96; 101; 109; 500. 悬浮物; mg/L; 94; 100; 91; 113; 250. 氨氮; mg/L; 3.08; 3.20; 2.96; 2.46; 35. 总磷; mg/L; 0.35; 0.69; 0.80; 0.44; 3. 总氮; mg/L; 7.55; 8.13; 8.61; 7.94; 50. 监测结果表明，在生活污水正常排放的工况下，生活污水总排口出水中污染物浓度均能满足金坛区第二污水处理厂接管标准。 3、污染物排放总量核算 根据国家环境保护部对实施污染物总量控制的要求和该项目工程的污染物排放特点以及《常州市朗科精密机械有限公司工业自动化配件项目环境影响报告表》及其审批意见提出的总量控制要求，项目总量指标情况如下： 表7-6 项目污染物排放总量核算表 污染 类型; 污染物 名称; 浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放时间h; 实际排放量（t/a）; 环评核定量（t/a）; 评价. 废气; 非甲烷总烃; 1.09; 0.0074; 1700; 0.0126; 0.014; 未超过《报告表》以及批复总量控制指标. 废水336（m3/a）; COD; 103.1; /; /; 0.0347; 0.0840. SS; 100.8; /; /; 0.0339; 0.0403. 氨氮; 2.67; /; /; 0.0009; 0.0084. TP; 0.56; /; /; 0.0002; 0.0017. TN; 7.82; /; /; 0.0026; 0.0118. 根据上表可知，本项目废气及废水排放量均未超出环评及批复总量。

- 表八 验收监测结论

1、环境保护设施调试结果 江苏蓝天环境检测技术有限公司于2021年12月27日~12月28日对常州市朗科精密机械有限公司工业自动化配件项目进行了现场验收监测，具体各验收结果如下： （1）生产工况 监测期间各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。 （2）废气 验收监测期间，项目清洗废气G2、晾干废气G3、烘干废气G4产生的非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表1中标准，非甲烷总烃无组织片发给满足《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表3中的标准，车间外满足《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表2中的标准。 （3）废水 在项目废水正常排放的情况下，验收监测期间厂区废水排污口各污染物浓度均能满足金坛区第二污水处理厂接管要求。 （4）厂界噪声 验收监测期间，各厂界噪声昼、夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （5）固废 本项目已经建设了一般固废暂存场所和危险废物暂存场所，并且已签订一般固废处置合同及危险固废处置合同；项目产生的固体废物均可在厂区内安全暂存并且安全处置，项目固废零排放。 （6）主要污染物排放总量核算结果及达标情况 根据验收检测报告可知，现阶段各废气、废水因子均未突破环评批复总量。 2、与验收合格要求相符性分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查，结果见表8-1。 表8-1 项目建设与验收合格要求相符性分析 要求; 相符性. 1、未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。; 项目按照《报告表》以及环评批复要求建成环境保护措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。环境保护措施与《报告表》及环评批复要求基本一致，根据验收监测报告可知，项目监测的环境保护措施能够保证本项目污染物稳定达标排放。. 2、污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。; 根据验收监测结果分析可知，本项目污染物排放浓度、排放速率以及排放总量均未超过环评报告书以及批复文件要求指标。. 3、环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动，可纳入本次验收处理。. 4、建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 根据项目环境监理报告结论，项目建设过程未造成重大环境污染或生态破坏，环境污染已治理完成。. 5、纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应该按照要求完成国家排污许可登记。. 6、分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目建设的环保设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足相应主体工程需要。. 7、建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。; 项目建设单位未因违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚。. 8、验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。; 项目验收报告基础资料真实且内容不存在重大缺项、遗漏。. 9、其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 本项目不涉及环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。. 3、验收监测结论 经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；厂区总图布置未发生重大变化；生产工艺未发生变化；使用的原辅材料种类及数量未发生变化；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放；污染物排放总量符合环评批复及环评要求；按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查（具体见表8-1），本项目不属于验收不合格的九项情形之列。本次竣工环境保护验收监测报告认为该项目基本符合验收条件，可以通过验收。

- 附件

附件一 环评批复

附件二 营业执照

附件三 一般固废处置合同

附件四 危险废物处置合同

附件五 排污许可登记回执

附件六 排水合同及检测协议

附件七 检测报告

附图

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周边概况图

附图三 项目环评平面布置图

附图四 项目实际建设平面布置图

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 工业自动化配件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2020-320458-34-03-561410 |  | 建设地点 |  | 江苏省常州市金坛区华兴路201号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3484机械零部件加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 扩建 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | E 119.6427 N 31.77587 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 伺服电机配件 |  |  |  |  | 60万只/a |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 伺服电机配件 | 60万只/a | 环评单位 |  | 南京昊晟环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传感器配件 |  |  |  |  | 10万只/a |  |  |  |  |  |  | 传感器配件 | 10万只/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机器人配件 |  |  |  |  | 5万只/a |  |  |  |  |  |  | 机器人配件 | 5万只/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 常州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 常金环审﹝2021﹞7号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2021年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021年10月 |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 南京昊晟环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江苏蓝天环境检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 15 |  | 所占比例（%） |  | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 18 |  | 所占比例（%） |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / |  | 废气治理（万元） |  | 15 |  |  | 噪声治理（万元） | 1 |  | 固体废物治理（万元） |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  |  | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时 |  | 2240 |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 常州市朗科精密机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 91320413313880846W |  | 验收时间 |  | 2022年1月 |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 | / | / |  | / |  |  | 336 |  |  | / | 336 | 150 | / |  | 1124 | 1124 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 | 0.2 | 103.1 |  | 500 |  |  | 0.0347 |  |  | / | 0.0347 | 0.0840 | / |  | 0.1159 | 0.2840 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 悬浮物 | 0.095 | 100.8 |  | 250 |  |  | 0.0339 |  |  | / | 0.0339 | 0.0403 | / |  | 0.1132 | 0.1353 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 | 0.02 | 2.67 |  | 35 |  |  | 0.0009 |  |  | / | 0.0009 | 0.0084 | / |  | 0.0030 | 0.0284 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 总磷 | 0.004 | 0.56 |  | 3 |  |  | 0.0002 |  |  | / | 0.0002 | 0.0017 | / |  | 0.0006 | 0.0057 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 废气 | / | / |  | / |  |  | / |  |  | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 挥发性有机物 | / | 1.09 |  | 60 |  |  | 0.0563 |  |  | 0.0437 | 0.0126 | 0.014 | / |  | 0.0126 | 0.014 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | / | / |  | / |  |  | / |  |  | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 | / | / |  | / |  |  | / |  |  | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | / | / |  | / |  |  | / |  |  | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/