建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        钛、镍无缝管制造项目

建设单位（盖章）： 常州一二三钛业科技有限公司

编制日期：            2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	52

附件

附件1  开发区规划环评审查意见

附件2  备案通知书

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  不动产权证

附件6  环评技术合同

附件7  监测报告

附件8  环评报告公示

附件9  建设单位承诺函

附件10  建设单位环评单位承诺函

附件11  委托书

附件12  声明确认单

附件13  危废承诺书

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边关系图

附图4  金坛经济开发区土地利用规划图

附图5  项目所在地环境分区管控图

附图6  生态红线图

附图7  金坛区声功能区划图

附图8  金坛经济开发区污水管网图

附图9  区域水系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 钛、镍无缝管制造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2103-320413-04-01-424242 |  |  |  |
| 建设项目 联系人 |  | 彭银行 | 联系方式 |  | 15961261722 |
| 建设地点 |  | 江苏省常州市金坛区金城镇盐港东路39号10幢1号2号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 119度35分22.549秒，31度46分36.038秒‬ |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3311金属结构制造 |  | 建设项目行业类别 | 三十、金属制品业33 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门 |  | 常州市金坛区发展和改革局 |  | 项目审批（备案）文号 | 坛发改备〔2021〕71号 |
| 总投资 （万元） |  | 2000 |  | 环保投资 （万元） | 20 |
| 环保投资占比% |  | 1 |  | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  | 用地面积m2 | 1563.3 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《金坛经济开发区发展规划》 审批机关：江苏省人民政府 审查文件名称及文号：《省政府关于同意设立海门经济开发区等13家省级开发区的批复》；苏政复〔1993〕60号 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：原江苏省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》；苏环审〔2015〕52号（注：目前，金坛经济开发区管理委员会已经委托江苏龙环环境科技有限公司对金坛经济开发区进行跟踪评价，经过与规划环评编制单位和金坛经济开发区管理委员会核实，该规划环评仍处于编制阶段，尚未完成。） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 本项目与《金坛经济开发区发展规划》相符性分析见表1-1。 表1-1 项目与金坛经济开发区发展规划相符性分析一览表 序号; 规划情况; 本项目情况; 相符性. 1; 规划范围：东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2。金坛经济开发区按照产业划分形成传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。传统产业园区：位于金武公路以北，主要发展以服装、电子、机械、新材料和新能源等为主导的产业，规划整合为盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园。创新产业园：位于延政西路以南，从事高新技术产品的研制、开发或提供技术外包服务和业务流程外包服务的企业用地，主要发展以新医药、环保、新传感网等新兴产业的研发、设计与营销为主。; 项目建设地位于金坛区金城镇盐港东路39号10幢1号2号，位于传统产业园区内；行业 类别为C3311金属结构制造，属于综合制造产业，符合传统产业园区产业定位。; 相符. 2; 用地布局：总用地为7130hm2。其中城市建设用地为6411.2hm2（工业用地2278.55m2），非建设用地为334.4hm2（水域面积258.3hm2），发展备用地384.4hm2。; 项目建设地属于工业用地。; 相符. 3; 环保基础设施规划：采用雨污分流排水体制，污水经收集后排入金坛第二污水处理厂集中处理。; 项目所在地金坛经济开发区已实施雨污分流制；本项目不产生生产废水，生活污水接管至金坛第二污水处理厂集中处理。; 相符. 4; 环卫：采用垃圾分类处理方式，分类后的无机物、废品垃圾尽量回收利用，有机垃圾以焚烧为主。; 项目生活垃圾由环卫部门统一清运处置。; 相符. 综上，本项目符合金坛经济开发区规划。 2、与“金坛经济开发区”规划环评相符性分析： 本项目与《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》及《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》相符性分析见表1-2。 表1-2 本项目与规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 审查意见要求; 本项目; 相符性. 1; 开发区应引进科技含量高、产品附加值高、无污染或污染程度低的项目。; 项目从事钛、镍无缝管制造，采用的生产设备科技含量高、生产工艺成熟简单；无生产废水排放，生产工序中产生的颗粒物经处理后达标排放。; 相符. 2; 在园区大气中HCl稳定达标前禁止引进排放大气污染物HCl的企业和项目。; 项目不排放HCl废气。; 相符. 3; 与钱资荡生态红线区边界相邻2000米内用地布置为污染程度低的工业项目。; 项目距钱资荡生态红线区最近距离为7.2km；且项目无生产废水产生，产生的颗粒物经处理后达标排放，污染程度较低。; 相符. 4; 加快环保基础设施建设。园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，建设完善区内污水管网。; 项目所在地金坛经济开发区已实施雨污分流、清污分流，污水经污水管网接管至金坛区第二污水处理厂集中处理。; 相符. 5; 加强固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。; 项目建设一般固废仓库及危险废物仓库分区贮存固体废物，危险废物交由有资质单位处置。; 相符. 6; 加强区域大气环境保护，严格落实HCl 等大气特征污染物防治措施，强化恶臭、VOCs 等特征污染物的控制与治理，严格控制SO2、NOx、VOCs等大气污染物排放总量。; 本项目不排放HCl，颗粒物经移动式布袋除尘器处理后排放，排放总量较低。; 相符. 7; 落实《江苏省太湖污染防治条例》要求，加强太湖流域水环境保护。; 项目无生产废水产生，生活污水接管至金坛区第二污水处理厂，满足《江苏省太湖污染防治条例》要求。; 相符. 8; 严格控制园区人口规模和用水定额，减少工业企业用水量和污水排放量，严格控制COD、氨氮、总磷等污染物排放总量。; 项目不排放生产废水，只有少量生活污水排放。; 相符. 项目从事钛、镍无缝管制造，采用的设备科技含量高、生产工艺成熟简单；项目所在地金坛经济开发区已实施雨污分流；项目无HCl 废气产生及排放，产生的颗粒物经2台移动式布袋除尘器处理后可达标排放，排放总量较低；无生产废水排放，生活污水接管至金坛区第二污水处理厂集中处理；建立一般固废仓库、危险废物仓库，满足固体废物分类收集、贮存的要求，危险废物委托有资质单位安全处置，项目污染程度较低，满足《江苏省太湖污染防治条例》要求；距钱资荡生态红线区最近距离为7.2km，不会导致其生态红线区域服务功能下降。 因此项目建设符合《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》及《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目从事钛、镍无缝管制造，行业类别为C3311金属结构制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于目录中的限制类、禁止类和淘汰类，属于允许类建设项目。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118 号），本项目不属于目录中限制类和淘汰类项目；对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号），本项目不属于目录中限制、淘汰和禁止项目。符合江苏省产业政策。 项目也不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的项目，符合国家和地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于江苏省金坛区金城镇盐港东路39号10幢1号2号，对照《金坛经济开发区控制性详细规划》土地利用规划，项目所在地为工业用地，项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施达到环保准入、消防安全等相关规定，因此，本项目选址合理。 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号），对照江苏省生态空间保护区域分布图，项目建设区域与国家级生态保护红线范围及江苏省生态空间管控区域范围均无交集，不涉及金坛区内的生态红线区域，不会导致金坛区辖区内生态红线区域服务功能下降，故本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）相关要求。 （2）环境质量底线相符性 环境空气：根据《2021年常州市生态环境状况公报》，2021年常州全市空气质量优良天数为298天，优良率79.2%，其中金坛区空气质量优良天数为287天，优良率78.6%；全市六项污染物指标中，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年平均浓度分别为：9μg/m3、35μg/m3、60μg/m3和35μg/m3，一氧化碳日均值的第95位百分数浓度为1.1mg/m3，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90位百分数浓度为174μg/m3。臭氧的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数略有超标，项目所在区域2021年环境空气质量不达标。 根据《常州市金坛区人民政府关于印发<2022年常州市金坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案>的通知》（坛政发〔2022〕54号），着力打好臭氧污染防治攻坚战，通过大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代、强化VOCs全流程、全环节综合治理等污染防治措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 水环境：本项目污水受纳水体尧塘河2个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准要求。 声环境：建设项目所在地各厂界处昼间声环境监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区限值要求。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、固废，采取相应的污染防治措施后，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺。设备生产噪声在采取隔声、减振措施后厂界可达标；生产过程中产生的颗粒物收集后经移动式布袋除尘器处理后无组织排放，对大气环境影响较小；生活污水接管至金坛区第二污水处理厂集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 （3）资源利用上线相符性 本项目主要从事钛、镍无缝管制造，运营过程中用水主要为员工生活用水、乳化液配比用水及冷却用水，由当地市政管网供给；用电由当地市政供电统一供应；项目用地为工业用地，不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单相符性分析 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，因此本次对照国家、地方相关产业政策、《市场准入负面清单（2022 年版）》（发改体改规〔2022〕397号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）负面清单》等文件分析。详见下表。 表1-3 环境准入负面清单对照（2022年版） 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 不属于. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为（《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建；禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项）; 不属于. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动（地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项）; 不属于. 4; 禁止违规开展金融相关经营活动（非金融机构、不从事金融活动的企业，在注册名称和经营范围中不得使用“银行”“保险（保险公司、保险资产管理公司、保险集团公司、自保公司、相互保险组织）”“证券公司”“基金管理公司）; 不属于. 5; 禁止违规开展互联网相关经营活动; 不属于. 6; 禁止违规开展新闻传媒相关业务; 不属于. 表1-4 长江经济带发展负面清单指南（试行）负面清单 序号; 文件要求; 是否属于. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不属于. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不属于. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 不属于. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不属于. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线 保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不属于. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不属于. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不属于. 8; 禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不属于. 9; 禁止在合规园区外建设、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 不属于. 10; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令制止的落后产能项目; 不属于. 11; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 不属于. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定; 不属于. 综上，本项目建设满足“三线一单”的要求。 4、技术政策相符性分析 （1）与地方文件相符性 本项目建设与地方文件相符性分析详见下表： 表1-5 本项目与相关文件的相符性分析 文件; 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否相符. 江苏省大气污染物防治条例; 禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，企业不得转让给他人使用; 本项目设备不属于高污染、淘汰的工艺设备; 相符. 企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。; 项目产生的颗粒物经移动式布袋除尘器处理后无组织排放，污染物产生量小。; 相符. 《江苏省 打赢蓝天 保卫战三 年行动计 划实施方 案》; 全省范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值; 项目产生的颗粒物执行污染物特别排放限值. 《2021年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案》; 工业园区和重点行业企业污水稳定达标排放，实现雨污分流、清污分流。; 项目所在金坛经济开发区源于已实施雨污分流、清污分流; 相符. 深入打击和遏制危险废物非法转移倾倒等环境违法犯罪行为，建立问题清单，实行销号管理。; 项目产生的危险废物收集后暂存于危险废物仓库，定期委托有资质单位处置; 相符. 太湖流域管理条例; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本次环评要求建设单位申请水污染物排放总量，按照规定设置便于检查、采样的规范化排放口，悬挂标志牌；建设单位不得私设暗管或者采取其他规范监管的方式排放水污染物; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、甲醇、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目属于C3311金属结构制造行业，不属于太湖流域禁止类项目。; 相符. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目为新建项目，项目未使用国家淘汰的设备和工艺，符合国家规定的清洁生产的要求。; 相符. 江苏省太湖水污染防治条例; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。; 本项目目前正在进行环境影响评价。; 相符. 建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 本次环评严格要求建设单位执行“三同时制度”。; 相符. 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。; 项目生活污水依托金博通众创园现有排污口，建设单位不私设排污口。; 相符. 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。; 项目无污水处理设施，无污泥产生。本项目固废均分类收集、分类暂存、分类处置。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单。; 相符. 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; （一）本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物项目； （二）本项目不销售、使用含磷洗涤用品； （三）项目固废分类收集、分类暂存、分类处置。; 相符. （2）与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发 〔2020〕49 号）、《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（常环〔2020〕95 号）相符性 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）及《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（常环〔2020〕95号）环境管控单元图，本项目属于重点管控单元（详见附图5），相符性分析见表1-6 及表1-7。 表1-6 与江苏省“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; 严守生态保护红线，实行最严 格的生态空间管控制度，确保 全省生态功能不降低、面积不 减少、性质不改变，切实维护 生态安全; 项目不在国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区内，项目的建设不会使生态功能降低、不会影响生态空间面积、不会改变生态空间性质; 相符. 太湖流域需满足江苏省太湖水污染防治条例要求; 项目满足江苏省太湖水污染防治条例要求; 相符. 2; 污染物排放管控; 坚持生态环境质量只能更好、 不能变坏，实施污染物总量控 制，以环境容量定产业、定项 目、定规模，确保开发建设行 为不突破生态环境承载力。; 建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量; 相符. 城镇污水处理厂、纺织工业、 化学工业、造纸工业、钢铁工 业、电镀工业和食品工业的污 水处理设施执行《太湖地区城 镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 项目生活污水接管至金坛区第二污水处理厂，金坛区第二污水处理厂执行《太湖地 区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》; 相符. 3; 环境风险管控; 强化环境事故应急管理、强化 环境风险防控能力建设; 本项目设置风险防范措施；项目实施后，按要求编制应急预案; 相符. 禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废 液、含病原体污水、工业废渣 以及其他废弃物; 项目无生产废水排放，不向太湖流域水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物; 相符. 4; 资源利用效率要求; 高耗水行业达到先进额定标准，工业水循环利用率达90%；在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目生产废水均循环使用，工业水循环利用率达100%；项目不使用天然气，不涉及销售及使用高污染燃料; 相符. 表1-7 与常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; （1）禁止引入纺织服装中废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业（除金坛时尚织染集聚区）。（2）禁止引入机械电子、高端装备制造业中电镀、表面处理类企业，淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目；禁止生产国家禁止或公告停止销售的车辆；有害物质含量超标准的汽车。（3）禁止引入化工中与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目。（4）禁止引入新材料产业中太阳能电池切片生产项目。（5）禁止引入化工新材料中钢铁等传统型金属材料；水泥等传统型非金属材料。（6）禁止引入新医药产业中不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机、劳动保护、安瓿灌装注射用无菌粉末、非易折安瓿等。; 项目行业类别为C3311金属结构制造，无生产废水排放，不属于以上禁止类项目。; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量; 相符. 3; 环境风险管控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 项目不生产、使用及储存危险化学品，将根据要求制定监测计划; 相符. 4; 资源利用效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。（2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。（3）严禁自建燃煤设施。; （1）项目不使用燃料；（2）项目无生产废水排放；（3）项目不建设燃煤设施; 相符. （3）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性 表1-8 项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否符合. 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）项目选址位于金坛经济开发区内，符合其规划要求；（2）项目采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目采取的污染防治措施能够满足污染物排放达到相关排放标准；（4）本项目为新建项目，无原有环境问题；（5）本项目基础资料数据符合实际情况。; 符合. 排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目需按要求取得总量指标; 符合. 严禁在长江干流及主要支流岸线1 公里范围内新建布局化工园区和化工企业。; 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目产生的危险废物主要有废乳化液、废包装桶、废液压油，收集后委托有资质单位处置。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 一、项目由来 常州一二三钛业科技有限公司成立于2021年3月17日，统一社会信用代码为91320413MA25ETXG1C，公司注册地址为常州市金坛区金城镇盐港东路39号10幢1号2号，主要经营范围为一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 常州一二三钛业科技有限公司计划投资2000万元，在金坛区金城镇盐港东路39号10幢1号2号（地理位置图见附图1），购置江苏金博通实业投资集团有限公司金博通众创园内现有厂房3068.64m2（其中生产车间两层共2462.58m2，办公楼三层共606.06m2），配套购置穿孔机、保温炉、涡流加热器、空压机、车床、中心孔机等国产设备，建设“钛、镍无缝管制造项目”（以下简称“本项目”）。 注：项目备案中厂房面积为3000m2，该面积为粗略估算面积，本项目不动产权证书上建筑面积为3068.64m2。备案中的部分设备目前已建设并投入使用，厂区内现已建设多台机加工设备，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该设备不纳入建设项目环境影响评价管理。为了全面核算全厂污染物产生排放量，本次环评按全厂评价。 本项目已于2021年3月22日取得常州市金坛区发展和改革局关于《钛、镍无缝管制造项目》备案（坛发改备〔2021〕71号），项目编号为2103-320413-04-01-424242。项目建成后可年产钛、镍无缝管3000吨。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于三十、金属制品业33中66结构性金属制品制造中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）类，本项目不仅仅含分割和组装，因此，需要编制环境影响报告表。为此，常州一二三钛业科技有限公司委托我公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。 二、建设内容 本项目购买现有闲置厂房进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局的调整、生产设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。 1、项目产品方案 本项目主要产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运行时数（h）. 1; 钛、镍无缝管生产线; 钛、镍无缝管; 3000吨/a; 4800. 2、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，实行2班制，每班工作8小时，年工作300天，年运行4800小时，不设食堂和宿舍。 3、项目主要建设内容 本项目主要建设内容详见表2-2。 表2-2 项目主要工程建设内容 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 购置穿孔机、保温炉、涡流加热器、空压机、车床、中心孔机等设备; 产钛、镍无缝管3000吨，建筑面积2462.58m2; 购买闲置厂房，共2层. 辅助工程; 办公楼; 用于办公、行政; 建筑面积约606.06m2; 共3层. 储运工程; 原料区; 原料存储; 建筑面积约200m2; 位于厂房二层. 成品区; 成品存储; 建筑面积约200m2; 位于厂房二层. 公用工程; 供水系统; 开发区供水管网供水; 供水量1384m3/a; 依托现有供水管网. 排水系统; 雨污分流，雨水通过雨水管网排入小柘荡河；生活污水接管至金坛区第二污水处理厂。; 生活污水排水量720m3/a; 依托金博通众创园已建雨污管网. 供电系统; 依靠开发区供电系统。; 供电量150万kWh/a; 依托金博通众创园已建供电系统. 环保工程; 废气处理; 修磨粉尘; 经2台移动式布袋除尘器处理后无组织排放; 新建. 噪声控制; 减震、隔声等降噪措施; 降噪约25dB（A），厂界外达标排放。; 依托现有车间隔声. 废水处理; 依托现有雨污分流管网、生活污水经金博通众创园化粪池处理后接管至金坛区第二污水处理厂。; 生活污水排放浓度满足坛区第二污水处理厂接管标准限值。; 依托现有雨污管网. 固废处理; 一般固废堆场6m2，危险废物仓库4m2; 固废分类收集、分类堆放，分类处理; 新建. 依托工程; 依托现有污水管网和排污口、雨水管网和排口、供水、供电等基础设施. 依托可行性分析： （1）主体工程依托可行性分析 项目购买江苏金博通实业投资集团有限公司金博通众创园内现有闲置厂房，建筑面积4498.48m2，本项目建设区域均为闲置车间，因此生产空间能够满足本项目建设生产需求。 （2）公用工程依托可行性分析 本项目给水依托金博通众创园内现有供水管网和金坛经济开发区供水管网，排水依托金博通众创园内现有污水管网和开发区污水管网，供电依托现有供电管网，开发区及金博通众创园给水管网、污水管网、供电管网已设置，满足本项目使用需求。 4、主要设备情况 建设项目主要设备见下表。 表2-3 项目主要生产设备表 序号; 类型; 名称; 型号; 数量 （台/套）; 工序; 备注. 1; 生产设备; 穿孔机; LG50; 2; 穿孔工序; 为环评豁免设备，已建. 2; 保温炉; /; 4; 保温工序; 未建. 3; 涡流加热器; /; 2; 加热工序; 未建. 4; 车床; /; 7; 车皮工序; 为环评豁免设备，已建. 5; 中心孔机; /; 1; 穿孔工序; 未建. 6; 锯床; /; 4; 锯切工序; 为环评豁免设备，已建. 7; 校直机; /; 1; 轧制工序. 8; 打磨机; /; 4; 修磨工序; 未建. 9; 二辊轧机; /; 2; 轧制工序; 为环评豁免设备，已建. 10; 公用设备; 空压机; /; 1; /; 为环评豁免设备，已建. 5、原辅材料及相关理化性质 建设项目主要原辅材料及年用量见表2-4，项目原辅材料理化性质见表2-5。 表2-4 主要原辅材料表 序号; 名称; 重要组分; 单位; 用量; 最大贮存量; 备注. 1; 钛、镍圆棒; 钛、镍; 吨; 3530; 295; Φ60-140mm 长：600-1300mm. 2; 乳化液; 基础油、合成酯、表面活性剂等; kg; 200; 50; 10kg/桶或45kg/桶. 3; 液压油; 基础油、添加剂; kg; 200; 50; 10kg/桶或45kg/桶. 表2-5 主要原辅料、中间产品、产品理化特性、毒性毒理 原料名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 乳化液; 乳化液是一种高性能的半合成金属加工液。产品使用寿命很长，完全不受渗漏油、混入油的影响。 乳化液采用不含氯的特制配方，专门用于解决金属及其合金加工时出现的种种问题（比如:切屑粘结、刀具磨损、工件表面精度差以及表面受到污染等）。乳化液亦能有效地防止加工工件生锈或受到化学腐蚀，还能有效的防止细菌侵蚀感染，密度0.89kg/L。; 可燃; 暂无. 液压油; 液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于液压油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。; 可燃; 暂无. 6、项目水平衡分析 ①给水 项目用水包括乳化液配比用水、穿孔工序冷却用水及员工生活用水。 乳化液配比用水：锯切工序使用乳化液进行降温，乳化液需加水调配，水：乳化液=20:1，本项目使用乳化液0.2t/a，因此需加水约4m3/a。 穿孔工序冷却用水：穿孔工序使用冷却水，冷却水循环量约1m3/h（4800m3/a），损耗量约10%，定期补充，则补充量约480m3/a。 生活用水：本项目劳动定员30人，不设置宿舍和食堂，年工作300天，根据《给水排水标准规范实施手册》中有关用水指标计算，员工生活用水以100L/d•人计算，则用水量为900m3/a。 综上，项目总用水量为1384m3/a。 ②排水 生活用水 损耗180 新鲜水 720 金坛区第二 污水处理厂 化粪池 有资质单位处置 720 乳化液配比用水 穿孔工序冷却水 损耗480 损耗3.81 0.19 1384 4 900 480 项目乳化液配比用水部分损耗，部分进入废乳化液中作为危废，委托有资质单位处置，不外排；穿孔工序冷却水循环使用，不外排；生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为720m3/a，经金博通众创园化粪池处理后接管至金坛区第二污水处理厂。本项目水平衡图见下图 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 7、平面布置 本项目生产车间一层北侧布置二辊轧机和校直机、西南侧布置涡流加热器和加热炉及穿孔机、车床等其他大型设备布置在东南侧，危险废物仓库位于东南角；生产车间二层主要布置小型设备及设置原料区和成品区。项目平面布置图详见附图2。 8、周边环境概况 本项目位于江苏省金坛区金城镇盐港东路39号10幢1号2号，项目厂界500m范围内无环境保护目标，项目周边关系详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程及产排污环节 生产工艺及产污环节如下图所示： 钛、镍圆棒 入库 加热/保温 锯切 平头切削 车皮 修磨 乳化液 S1边角料 N设备噪声 S2边角料 N设备噪声 S3废乳化液S4废包装桶 G1修磨粉尘S5金属碎屑 N设备噪声 G2修磨粉尘 S7金属碎屑 N设备噪声 修磨 N设备噪声 N设备噪声 轧制 穿孔 S6边角料 N设备噪声 N设备噪声 冷却水 图2-2 工艺流程及产污环节 工艺流程说明： 车皮：原料钛、镍圆棒表面有一层厚厚的粗糙组织，需要使用车床将原料表皮车掉。 此工序的产污节点为：边角料S1、设备噪声N。 锯切：根据尺寸要求使用锯床对圆棒进行锯切，得到所需长度的圆棒。锯切工序采用湿法作业，切割时使用切削液降温，因此不产生粉尘。 此工序的产污节点为：边角料S2、废乳化液S3、废包装桶S4、设备噪声N。 修磨：用手动式打磨机对切好的圆棒进行修磨，去除切面毛刺。 此工序的产污节点为：修磨粉尘G1、金属碎屑S5、设备噪声N。 加热/保温：将修磨好的圆棒送入涡轮加热器电加热至900~950℃，并在保温炉内保温，使圆棒均匀受热，依据材料不同，保温时间为30-150min。以此来改变产品的硬度、韧性等物理性质。 此工序的产污节点为：设备噪声N。 穿孔：使用穿孔机或中心孔机将热处理后变软的圆棒进行挤压穿孔，使实心圆管变为空心管。穿孔过程为湿法作业，使用冷却水为设备降温，冷却水循环使用不外排。 此工序的产污节点为：设备噪声N。 平头切削：使用车床将穿孔完毕的空心管进行平头，使尺寸一致。 此工序的产污节点为：边角料S6、设备噪声N。 修磨：对切削好的空心管进行修磨，去除表面毛刺。 此工序的产污节点为：修磨粉尘G2、金属碎屑S7、设备噪声N。 轧制：由于穿孔后的空心管尺寸不统一，需使用二辊轧机对空心管进行轧制，使管在外力作用下改变其形状与尺寸，统一成品管的尺寸。 项目产污环节一览表表见表2-6。 表2-6 产污环节一览表 污染源; 编号; 产污环节; 主要污染物. 废气; G1; 修磨; 颗粒物. G2; 修磨; 颗粒物. 废水; /; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN. 固废; S1; 车皮; 边角料. S2; 锯切; 边角料. S3; 锯切; 废乳化液. S4; 锯切; 废包装桶. S5; 修磨; 金属碎屑. S6; 平头切削; 边角料. S7; 修磨; 金属碎屑. /; 设备维护; 废液压油. /; /; 废原料包装材料. /; /; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目购买江苏金博通实业投资集团有限公司金博通众创园内现有闲置厂房进行生产。根据现场勘查，该车间近两年来未引起环境污染事故及污染纠纷，金博通众创园内已实现“雨污分流”，生活污水接管至金坛第二污水处理厂集中处理，目前项目所在地未发现明显环境问题。 依托关系： 江苏金博通实业投资集团有限公司金博通众创园内已实施雨污分流，已建设化粪池、污水管网及排口、雨水管网及排口、供电线路及供水管网。本项目依托金博通众创园内已建的化粪池、污水管网及排口、雨水管网及排口、供电线路、供水管网。项目生活污水经金博通众创园内化粪池处理后接管至市政污水管网，进入金坛区第二污水处理厂处理。全厂设一个污水接管口。 责任主体： 常州一二三钛业科技有限公司应确保本项目仅排放员工的生活污水，严禁向排污口倾倒其他废水、废液等，并在污水汇入总排口前设置采样口。若采样口出现超标排放，由常州一二三钛业科技有限公司承担相关责任；若金博通众创园总排口出现超标排放，由江苏金博通实业投资集团有限公司承担相关责任。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、大气环境质量 （1）常规污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：基本污染物环境质量现状数据，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选取2021年作为评价基准年，根据《2021年常州市生态环境状况公报》，判定项目所在区域环境空气质量的达标情况，具体见表3-1。 表3-1 项目所在地环境空气质量现状 污染物; 年平均指标; 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 174; 160; 108.75; 不达标. 2021年常州市环境空气中SO2年平均值、NO2年平均值、PM10年平均值、PM2.5年平均值和CO的日均值的第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定为非达标区域。 （2）大气污染防治行动方案 根据《常州市金坛区人民政府关于印发<2022年常州市金坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案>的通知》（坛政发〔2022〕54号），金坛区大气污染防治措施如下： ①着力打好重污染天气消除攻坚战。加大重点行业污染治理力度，强化多污染物协同控制，推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，严格落实重污染天气应急管控措施。做好国家重大活动空气质量保障。严格落实点位长制，重点区域落实精细化管控措施。 ②着力打好臭氧污染防治攻坚战。 I）大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。对照国家产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品 生产、销售、使用环节的监督管理。 II）实施“夏病冬治”。完成对10个有机储罐分类深度治理。对涉VOCs企业集群的20家企业，按照“标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批”的要求，开展排查及分类治理。 III）强化装卸废气收集治理。汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，鼓励开展汽车罐车及船舶油舱的清洗、压舱过程废 气收集治理。推进汽油等装船作业码头安装油气回收系统，加强油品运输船舶油气回收工作。 IV）强化VOCs全流程、全环节综合治理。在确保安全等前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保稳定达标排放；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，推进采用多种技术的组合工艺治理。 ③综合治理恶臭污染。加强垃圾、污水集中式污染处理设施重点环节恶臭防治。推进无异味园区建设，建立化工园区“嗅辨+监测”异味溯源机制，减少化工园区异味扰民。恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装在线监测，实时监测预警。 因此，通过上述工作的不断推进实施，常州市与金坛区环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水环境 根据《2021年常州市生态环境状况公报》，2021年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为80%，无劣于Ⅴ类断面，水质达到或好于Ⅲ类比例超额完成省定目标。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为92.2%， 无劣于Ⅴ类断面，水质达到或好于Ⅲ类比例超额完成省定目标。 本项目纳污河流为尧塘河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030 年）》，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III 类水质标准。 本项目引用《常州金坛永富车辆配件厂》在尧塘河金坛第二污水处理厂排污口上游500 米处和下游2000 米处pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷的历史数据，采样时间为2021 年7 月8 日~7 月10 日，检测报告编号“JCH202100272”，监测数据详见表3-2。 监测数据详见下表（监测报告见附件）。 表3-2 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点; 检测项目; 检测结果; 执行标准; 是否达标. 采样日期2021年7月8日; 采样日期2021年7月9日; 采样日期2021年7月10日. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. W1点（尧塘河二污厂排污口上游500米）; 样品状态; 无色、无味、无浮有油; 无色、无味、无浮有油; 无色、无味、无浮有油; 无色、无味、无浮有油; 无色、无味、无浮有油; 无色、无味、无浮有油; /; 达标. pH值（无量纲）; 7.63; 7.71; 7.63; 6.73; 7.64; 7.73; 6~9; 达标. 化学需氧量; 18; 17; 19; 18; 16; 18; 20; 达标. 氨氮; 0.630; 0.633; 0.615; 0.627; 0.627; 0.630; 1.0; 达标. 总磷; 0.13; 0.14; 0.13; 0.13; 0.12; 0.13; 0.2; 达标. W3点（尧塘河二污厂排污口下游2000米）; 样品状态; 无色、无味、无浮有油; 无色、无味、无浮有油; 无色、无味、无浮有油; 无色、无味、无浮有油; 无色、无味、无浮有油; 无色、无味、无浮有油; /; 达标. pH值（无量纲）; 7.62; 7.74; 7.69; 7.68; 7.72; 7.72; 6~9; 达标. 化学需氧量; 18; 19; 16; 17; 16; 17; 20; 达标. 氨氮; 0.734; 0.740; 0.764; 0.740; 0.745; 0.739; 1.0; 达标. 总磷; 0.12; 0.13; 0.14; 0.13; 0.13; 0.13; 0.2; 达标. 监测数据表明，尧塘河现状监测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目地表水评价范围内水环境水质良好。 3、噪声环境 本项目江苏久诚检验检测有限公司对项目厂界四周声环境质量现状进行检测，检测编号为：“JCH20220574”监测时间为2022年8月12日到2022年8月13日。监测数据如下表（检测报告见附件）。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测时段; 监测点位; 2022年8月12日; 2022年8月13日; 执行标准; 是否达标. 昼间; N1（东厂界）; 56; 54; 65; 是. N2（南厂界）; 56; 54; 是. N3（西厂界）; 55; 55; 是. N4（北厂界）; 54; 56; 是. 夜间; N1（东厂界）; 47; 46; 55; 是. N2（南厂界）; 47; 47; 是. N3（西厂界）; 45; 46; 是. N4（北厂界）; 46; 45; 是. 图例： 噪声监测点位 项目所在地 比例尺0m 50m N 监测结果标明，项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类限值，即：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 图3-1 噪声监测点位图 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标： 根据对建设项目周边环境现状的踏勘与调查，建设项目附近无文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。详见下表所示。 表3-4 主要环境保护目标一览表 保护项目; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 大气环境; /; /; /; /; /; /; /. 地表水环境; 119.5888; 31.7649; 尧塘河; 小河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III 类; S; 1240. 声环境; /; /; /; /; /; /; /. 生态环境; 119.6071; 31.7067; 钱资荡重要湿地; 湿地生态保护系统; 《江苏省生态空间管控区域规划》; S; 7200. 119.5842; 31.7889; 丹金溧槽河; 洪水调蓄; 《江苏省生态空间管控区域规划》; NW; 1495. 地下水; 项目所在区域500m范围内. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相应标准值。具体见下表。 表3-5 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 企业边界大气污染物浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 边界外浓度最高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2、废水排放标准 本项目生活污水接管至金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，接管排入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂处理达标后排放，详见下表。 表3-6 污水接管限值 单位：除pH外为mg/L 污染物; 接管限值浓度限值; 标准来源. pH; 6～9; 金坛区第二污水处理厂接管限值要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. TN; 50. 金坛区第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；具体见下表。 表3-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，除pH外 序号; 项 目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; BOD5; ≤10. 3; SS; ≤10. 4; COD; ≤50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2中的标准. 5; 氨氮; ≤4（6）*. 6; TP; ≤0.5. 7; TN; ≤12（15）*. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类限值，具体限值见下表。 表3-8 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB（A） 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 固体废弃物处置标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013 年第36 号）中标准要求；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120 号）等相关规定。 |
| 总量控制指标 | 1、项目污染物总量排放情况 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府38号令）、《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办〔2011〕71号）及《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）等有关规定要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS； 废气：颗粒物； 固废：工业固体废物排放量。 项目污染物排放量总量详见下表。 表3-9 污染物总量排放一览表 （t/a） 污染源; 污染物; 产生量; 消减量; 排放量. 接管量; 排入外环境量. 废气; 无组织; 颗粒物; 0.353; 0.24; /; 0.113. 废水; 产生量; 720; 0; 720; 720. COD; 0.2880; 0.0432; 0.2448; 0.0360. SS; 0.1440; 0.0288; 0.1152; 0.0072. 氨氮; 0.0180; 0; 0.0180; 0.0029. TP; 0.0022; 0; 0.0022; 0.0004. TN; 0.0252; 0; 0.0252; 0.0086. 固废; 一般固废; 529.987; 529.987; /; 0. 危险固废; 0.33; 0.33; /; 0. 生活垃圾; 4.5; 4.5; /; 0. 2、污染物总量平衡方案 建设单位向常州市金坛生态环境局申请总量，大气污染物排放量应在金坛区内平衡；项目废水排放总量已纳入金坛区第二污水处理厂排污总量中，在金坛区第二污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目购买江苏金博通实业投资集团有限公司现有闲置厂房进行生产，施工期仅涉及车间内部装修及设备安装，其影响范围小、程度轻、时间短。施工期产污环节主要是设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及装修过程产生的装修垃圾。考虑施工期环境影响微弱，本评价主要针对营运期影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为修磨废气（G1、G2）。 修磨废气经2台移动式布袋除尘器收集处理后在车间内无组织排放。本项目废气处理工艺流程见下图。 2台移动式布袋除尘器 修磨废气 无组织排放 图4-1 本项目废气处理工艺流程图 无组织废气源强产生及排放详见下表。 表4-1 无组织废气排放情况一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h/a. 核算方法; 产生量kg/h; 工艺; 效率%; 核算方法; 排放量kg/h. 修磨; 打磨机; 生产车间; 颗粒物; 产污系数法; 0.177; /; /; 产污系数法; 0.057; 2000. （1）废气源强 本项目在锯切工序和平头切削工序后对钛、镍管进行修磨，去除表面毛刺，增加管表面光滑度，修磨过程产生少量的粉尘（G1、G2），以颗粒物计，项目共有4台小型手持式打磨机，每2台打磨机共用一套移动式布袋除尘器，每台布袋除尘器设置2个集气罩，收集处理后在车间无组织排放。 类比同类型项目，粉尘产生量约为原料量的0.01%，原料量为3530t，则粉尘产生量约为0.353t，产生速率0.177kg/h，粉尘主要为大粒径金属颗粒，经2台移动式布袋除尘器处理后在车间内无组织排放，收集效率取80%，处理效率按85%计，则无组织颗粒物排放量为0.113t/a，年修磨时间约2000h计，排放速率为0.057kg/h。 （2）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的停车、检修、操作不正常或设备故障等情况时的污染物排放。建设项目在废气治理设施发生故障停车，将造成大量未处理废气直接进入大气本报告按最不利的情况考虑（废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%），故障抢修至恢复正常运转时间按10 分钟计，事故排放主要大气污染物排放源强见表4-2。 表4-2 非正常工况有组织废气排放情况 污染源名称; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/min; 年发生频次/次. 生产车间; 废气处理装置发生故障; 颗粒物; 0.177; 10; 1次/a. 由上表可知，非正常工况下排污量增加，为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： A、由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 B、当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复加工生产。 C、定期对布袋除尘器定期清理，检查有无破损，保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放。 D、建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 （3）废气排放源基本情况 表4-3 项目主无组织废气面源源强排放参数 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 1; 生产车间; 119.5904; 31.7765; 5.387; 50; 27.47; -10; 9; 2000; 连续; 0.057. （4）污染防治措施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中附录A 表面处理（涂装）排污单位相关要求中打磨废气污染防治技术，袋式除尘器为治理打磨废气的可行性技术。因此，本项目移动式布袋除尘器治理颗粒物可行。 （5）污染物排放量核算 表4-4 项目大气污染物无组织排放核算表 表4-5 本次建设项目大气污染物年排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 生产车间; 修磨; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.113. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.113. 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.113. （6）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）超出GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则需要与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm＝1A(BLc＋0.25r2)0.50LD 式中：Cm—为标准浓度限值（mg/m3）； Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； r—为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L—为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 表4-6 本项目卫生防护距离计算结果表 源强; 污染物; 计算结果m; 卫生防护距离m. 生产车间; 颗粒物; 7.890; 50. 综上，本项目卫生防护距离为从生产车间边界外延50m。目前该卫生防护距离内无敏感点，同时要求未来不得在本项目卫生防护距离内新建居民住宅、医院、学校等敏感点。具体项目卫生防护距离范围见图3周围概况图。 （7）环境监测计划 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位废气监测计划和验收检测方案详见表4-7。 表4-7 污染源监测要求 类别; 监测项目; 监测位置; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 例行监测; 无组织废气监测; 厂界; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 颗粒物; 1次/年. 废气验收监测; 无组织废气监测; 厂界; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 颗粒物; 3次/天，连续2天. （8）大气环境影响分析结论 项目所在区域为环境空气非达标区，根据《2020年金坛经济开发区打好污染防治攻坚战工作方案》及《2021年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案》，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 本项目修磨工序产生的颗粒物经2台移动式布袋除尘器处理后无组织排放企业拟通过加强车间通风等措施确保无组织废气排放厂界达标；项目以生产车间边界外延50米范围设置卫生防护距离。 项目污染物经合理处置后，排放量较低，且项目周边均为工业企业，因此本项目建成后对大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）废水源强 本项目排水仅为生活污水。生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为720m3/a，生活污水水质较为简单，其中COD浓度400mg/L， NH3-N浓度25mg/L，SS浓度200mg/L，TP约3mg/L，TN约35mg/L，经化粪池处理后接管至市政管网排入金坛区第二污水处理厂。生活污水产生及排放情况见下表。 表4-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 产生废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 治理工艺; 治理效率%; 核算方法; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 员工生活; /; 生活污水; COD; 系数法; 720; 400; 0.2880; 化粪池; 15; /; 720; 340; 0.2448; 4800. SS; 200; 0.1440; 20; 160; 0.1152. NH3-N; 25; 0.0180; /; 25; 0.0180. TP; 3; 0.0022; /; 3; 0.0022. TN; 35; 0.0252; /; 35; 0.0252. 表4-9 综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 进入污水处理厂污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 产生废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 金坛区第二污水处理厂; COD; 720; 340; 0.2448; A2/O; 85.29; /; 720; 50; 0.0360; 4800. SS; 160; 0.1152; 93.75; 10; 0.0072. NH3-N; 25; 0.0180; 84; 4; 0.0029. TP; 3; 0.0022; 83.3; 0.5; 0.0004. TN; 35; 0.0252; 65.7; 12; 0.0086. （2）排放口基本情况 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放浓度; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 排放标准. 1; 生活污水; COD; 340; 间接排放; 排放至金坛第二污水处理厂; 间断排放，流量不稳定; DW001; 经度119.5935纬度31.7783; 是√ 否□; 企业总排口; 500; 金坛区第二污水处理厂接管要求. SS; 160; 250. 氨氮; 25; 35. TP; 3; 3. TN; 35; 50. （3）依托污水处理厂可行性分析 1）生活污水接管可行性分析 本项目生活污水接管至金坛区第二污水处理厂处理。本项目接管排放的污水量共计720t/a，接管水质为COD：400mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：3mg/L、TN：35mg/L，可达到金坛区污水处理厂接管要求。即：COD≤500mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤35 mg/L、TP≤3mg/L、TN≤50mg/L。 目前项目所在地污水管网已经铺设到位。因此，从工程角度上，项目生活污水具备接管可行性。 2）污水处理厂处理负荷可行性分析 金坛区第二污水处理厂一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期2万m3/d，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复。目前金坛区第二污水处理厂处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。 本项目建成后污水排放量为2.4m3/d，占金坛区第二污水处理厂处理余量的比例较小，仅0.048%。因此，从水量分析，金坛区第二污水处理厂接纳本项目废水是可行的。 3）污水处理厂处理工艺可行性分析 金坛区第二污水处理厂采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。 图4-2 金坛区第二污水处理厂处理工艺流程图 污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。 本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP和TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足金坛区第二污水处理厂接管水质要求。即从处理工艺上接管可行。此外，本项目外排废水中不含生产废水，满足《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 本项目生活污水经接管至第二污水处理厂处理，处理后尾水排放至尧塘河。引用金坛区第二污水处理厂的环评结论，废水经金坛区第二污水处理厂处理后对尧塘河的影响较小。 （4）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位废水例行监测计划和验收检测方案详见下表。 表4-11 污染源监测计划 类型; 监测项目; 监测位置; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 例行监测计划; 废水监测; 生活污水; 企业污水排放口; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/年. 雨水; 金博通众创园雨水排口; COD、SS; 1次/年. 验收监测方案; 废水监测; 生活污水; 企业污水排放口; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 4次/天，连续两天. 雨水; 金博通众创园雨水排口; COD、SS. （5）地表水环境影响分析结论 综上所述，项目生活污水水质能够达金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，金坛区第二污水处理厂尾水中氨氮和总磷达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2 标准，其他污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 中的一级A 标准，纳污水体尧塘河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV 类标准（其中SS 满足水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准）。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，引用金坛区第二污水处理厂环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目噪声源主要为穿孔机、车床等，单台设备噪声源强为70~85dB（A），项目噪声源强见下表。 表4-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源（个）; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值dB（A）; 工艺; 降噪效果dB（A）; 核算方法; 噪声值dB（A）. 生产车间; 穿孔机; 2; 频发; 类 比 法; 85; 合理布局+隔声+减振+厂房隔声; 25; 类 比 法; 60; 2400. 保温炉; 4; 频发; 70; 25; 45; 4800. 涡流加热器; 2; 频发; 80; 25; 55; 4800. 车床; 7; 频发; 80; 25; 55; 3000. 中心孔机; 1; 频发; 80; 25; 55; 2400. 锯床; 4; 频发; 85; 25; 60; 2400. 校直机; 1; 频发; 75; 25; 50; 2400. 打磨机; 4; 频发; 85; 25; 60; 2000. 二辊轧机; 2; 频发; 80; 25; 55; 4000. /; 空压机; 1; 频发; 85; 25; 60; 4800. （2）噪声达标情况 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，厂界噪声及最近敏感点声环境预测情况见下表。 表4-13 项目厂界噪声影响预测一览表（单位：dB（A）） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 预测值; 昼间; 58.4; 52.4; 39.2; 41.3. 背景值; 昼间; 56.0; 56.0; 55.0; 56.0. 叠加值; 昼间; 60.4; 57.6; 55.1; 56.1. 注：本项目现状背景值选监测最大值。 （3）声环境影响评价结论 本项目夜间不生产，建设项目高噪声设备通过合理布局、消声减振和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，即：昼间≤65dB（A）。因此，本项目噪声源对周围环境影响较小，不会降低当地的环境声功能级别。 （4）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位噪声例行监测计划和验收检测方案详见下表。 表4-14 项目噪声监测计划表 类别; 监测时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 例行监测; 昼间; 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 验收监测; 昼间; 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 连续2天，昼夜各1次. 4、固体废物 （1）固体废物源强 本项目固体废弃物主要为边角料（S1、S2、S6）、废乳化液S3、废包装桶S4、金属碎屑（S5、S7）、废液压油、废原料包装材料以及员工生活垃圾。 1）一般固废 ①边角料（S1、S2、S5） 本项目在车皮、锯切、平头切削工序产生边角料，产生量约为原料用量的15%，项目原料用量为3530t，则边角料产生量约529.5t/a，为一般固废，外售处置（外售废品回收站）。 ②金属碎屑（S4、S6） 本项目在修磨及除尘器清灰时产生金属碎屑，根据物料平衡，金属碎屑产生量约0.387t/a，为一般固废，外售处置（外售废品回收站）。 原料3530 产品3000 边角料529.5 金属碎屑（含除尘器清灰碎屑）0.387 无组织排放0.113 图4-3 物料平衡图 单位：t/a ③废原料包装材料 本项目在生产过程中会产生废原料包装材料，为塑料袋、纸箱等，产生量约0.1t/a，为一般固废，外售处置（外售废品回收站）。 2）危险废物 ①废乳化液S3 本项目产生废乳化液，产生量约0.2t/a（其中含水约0.19t，乳化液约0.1t），为危险废物，废物类别：HW09，废物代码：900-006-09，危险特性为“T”，委托有资质单位处置。 ②废包装桶S4 项目共使用乳化液0.2t，液压油0.2t/a，规格为45kg/桶或10kg/桶，废包装桶产生量约0.03t/a，为危险废物，废物类别：HW49，废物代码：900-041-49，危险特性为“T/n”，委托有资质单位处置。 ③废液压油 本项目液压设备需定期更换液压油，约2年更换一次，废液压油产生量约0.2t/2a，约0.1t/a，为危险废物，废物类别：HW08，废物代码：900-218-08，危险特性T，I。 3）生活垃圾 厂内生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，厂内劳动定员30人，年工作300天，产生量约4.5t/a，厂区内收集后，委托环卫部门处置。 A、固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判定结果详见下表 表4-15 本次项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 车皮、锯切、平头切削; 固态; 钛、镍; 529.5; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 金属碎屑; 修磨; 固态; 钛、镍; 0.387; √; /. 3; 废原料包装材料; 原料拆包; 固态; 塑料、纸箱; 0.1; √; /. 4; 废乳化液; 锯切; 液态; 基础油; 0.2; √; /. 5; 废包装桶; 锯切; 固态; 乳化液; 0.03; √; /. 6; 废液压油; 设备维护; 液态; 基础油; 0.1; √; /. 7; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸屑等; 4.5; √; /. B、固废属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021 年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目产生的固体废物是否属于危险废物。本项目固体废物产生源强汇总见下表。 表4-16 本次项目固体废物产生源强汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 边角料; 一般固废; 车皮、锯切、平头切削; 固态; 钛、镍; /; 99; 900-999-99; 529.5. 2; 金属碎屑; 修磨; 固态; 钛、镍; /; 99; 900-999-99; 0.387. 3; 废原料包装材料; 原料拆包; 固态; 塑料、纸箱; /; 99; 900-999-99; 0.1. 4; 废乳化液; 危险废物; 锯切; 液态; 基础油; T; HW09; 900-006-09; 0.2. 5; 废包装桶; 锯切; 固态; 乳化液; T/n; HW49; 900-041-49; 0.03. 6; 废液压油; 设备维护; 液态; 基础油; T，I; HW08; 900-218-08; 0.1. 7; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸屑等; /; /; /; 4.5. C、固体废物处置方式 表4-17 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 利用处置单位. 1; 边角料; 一般固废; 车皮、锯切、平头切削; 900-999-99; 529.5; 外售处置; 废品回收公司. 2; 金属碎屑; 修磨; 900-999-99; 0.387. 3; 废原料包装材料; 原料拆包; 900-999-99; 0.1. 4; 废乳化液; 危险废物; 锯切; 900-006-09; 0.2; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 5; 废包装桶; 锯切; 900-041-49; 0.03. 6; 废液压油; 设备维护; 900-218-08; 0.1. 7; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; /; 4.5; 环卫清运; 环卫部门. （2）固体废物防治措施 本项目产生废一般工业固废主要为边角料、金属碎屑、废原料包装材料，统一收集后外售废品回收站综合利用；产生的危险废物主要为废乳化液、废包装桶，暂存在危废仓库，定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 1）危险废物防治措施 ①贮存场所（设施）污染防治措施 本项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表4-18 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存能力 （t/a）; 贮存周期. 1; 废乳化液; 危险废物仓库; HW09; 900-006-09; 0.2; 1; 容器; 0.1; 6个月. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.03; 1; 堆存; 0.01; 4个月. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1; 0.5; 容器; 0.05; 6个月. 本项目危险废物委托处理前，贮存于危险废物仓库，位于车间一层东南角，危险废物仓库占地面积约4m2，项目合计共需暂存面积约为2.5m2，考虑到运输通道，因此企业设置的4m2危险废物仓库，可以满足危险废物贮存的要求。本项目危险废物储存区贮存危险废物为废乳化液、废包装桶，危险特性如下： 废乳化液：具有毒性，放置在耐腐蚀容器中贮存于危险废物仓库； 废包装桶：具有毒性或感染性，堆放形式贮存于危险废物仓库； 废液压油：具有毒性或易燃性，放置在耐腐蚀容器中贮存于危险废物仓库。 本项目危废储存区设置相关危险废物识别的标志，建立危废管理档案、台账，合法、安全、规范处置危废。因此本项目所有固体废物均可实现分类收集贮存，对环境的影响具有可控性。现有危险废物仓库已严格按照下列要求建设。 ②危险废物贮存场所设计要求 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号），本项目危废储存区应做到以下要求： A、地面要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B、用于存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀及防渗的硬化地面，且表面无裂隙。 C、不相容的危险废物必须分开存放，不得混放，并设有隔断及搬运通道。根据危废的种类，危废收集后要及时综合利用或安全处置，尽量减少在厂内暂存时间，以减少贮存风险： D、应保持阴凉、通风、严禁火种；根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。 E、危险废物储存区由专人管理，禁止将危险废物以任何形式转移给无资质的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。 F、按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 ③危险废物运输过程污染防治措施 危险废物运输过程中如果发生散落、泄漏，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。根据《省生态厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）要求，项目需按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： A、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 B、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2015年〕第9号）、JT617以及JT618执行。 C、运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 D、危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 E、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲瓶。 ④危险废物管理要求 I、危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）中相关规定； II、危废的暂存防范措施 A、采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志； B、按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断； C、危险废物暂存设施为封闭砖混构筑物，室内四周设置围堰、导流沟，具有防雨、防风、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗措施等。室内地面为水泥地，具有耐腐蚀性，基础设置至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； D、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存； E、建设单位危险废物暂存的时间不得超过一年；危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。 F、加大企业危险废物信息公开力度，在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；企业有官方网站的，在官网上同时公开相关信息。 G、危险废物产生、经营企业在省内转移时要选择有资质并能利用“电子运单管理系统”进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险废物，建立和执行危险废物发货、装载和接收的查验、登记、核准制度，对未实行电子运单而发货、装载或接收的单位，要督促其限期整改。加强危险废物流向监控，建立电子档案，严厉打击危险废物转移过程中的环境违法行为。 2）一般固体废物污染防治措施 A、严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36 号）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存； B、对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； C、加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 D、固体废物及时清运，避免产生二次污染； E、固体废物运输过程中应做到密闭运输，防治固废的泄漏，减少污染。 3）生活垃圾 厂内设置垃圾桶若干，员工生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 （3）固体废物环境管理要求 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 （4）固体废物环境管理要求 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： A、全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 B、全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小。 C、固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 D、全厂的固废通过外售、环卫清运、委托处置等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 （5）固体废物环境影响分析结论 综上，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，因此固体废物对周边环境影响是可以接受的。 5、地下水、土壤 （1）污染源分析 本项目地下水、土壤污染源见下表。 表4-19 地下水、土壤污染源 项目; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 地下水; 危废仓库; 危险废物; 泄漏. 土壤; 危废仓库; 危险废物; 垂直入渗. （2）污染防治措施 为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水和土壤，项目应当采取分区防身措施，具体如下： 表4-20 项目分区防渗要求 防渗单元; 防渗要求; 防渗措施. 危险废物仓库; 重点防渗区; 地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。. 其他区域; 一般防渗区; 包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括原料区、成品区等，采用抗渗等级不低于P1 级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。. （3）地下水、土壤环境影响分析结论 在采取分区防渗后，可有效防止项目物料对土壤、地下水的影响。 6、环境风险影响分析 （1）风险源分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.1中表1“突发环境事件风险物质及临界量”和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），经过筛选、评估，项目所涉及的主要物质为危险废物。 （2）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 ①火灾和爆炸事故的防范措施 A对老化的电线、电缆及有可能发生火灾、爆炸的机械按时进行检查，及时对要更换的设备进行更换，易燃物质远离电缆处存放。 B、在易燃物品储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。 C、车间内要保证气流畅通，避免高温下引发火灾，装置降温设备，使得车间内易燃物品难以达到燃点。 D、应加强火源的管理，应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等情况，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。 E、企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 F、设置一套火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮及声光报警器等组成。当本工程各装置区内发生火灾时，以便控制室的工作人员对火灾现场情况做相应的处理。 G、定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②废气处理装置事故 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 A、建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 B、对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 C、定期对布袋除尘器清灰，以便于废气的有效处理。 D、废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 E、加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 F、每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。 （2）突发事故对策和应急预案 当发生泄露、火灾等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。应急对策和预案的内容及要求如下表： 表4-21 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产区、贮存区、环境保护目标等. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、防护措施、器材; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育信息; 对邻近地区人员开展公众教育、培训和发布有关信息. 建设单位必须严格管理，配备相应的应急设施，采取一系列严密的应急防范措施，制定切实可行的消防及安全应急预案，并加强职工的安全防范意识。 （3）环境风险分析结论 综上所述，本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。但项目仍应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。本项目环境风险简单分析见下表。 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 钛、镍无缝管制造项目. 建设地点; （江苏）省; （常州）市; （金坛）区; （/县）; （金坛经济开发区）园区. 地理坐标; 119度35分22.549秒，31度46分36.308秒‬. 主要危险物质及分布; 危险废物，位于危废仓库. 环境影响途径及危害后果; 物料在泄漏情况下污染土壤地下水或发生火灾情况下产生有毒有害气体污染大气环境. 风险防范措施要求; 定期检查、电缆、电线等情况，坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等行为. 填表说明：无. 6、碳排放评价 （1）建设项目碳排放分析 本项目碳排放源识别见下表： 表4-23 碳排放源识别表 排放类型; 设施/材料; 温室气体种类. CO2; CH4; N2O; HFCs; PFCs; SF6. 间接排放; 净调入电力和热力; 各种用电生产设备; √. （2）碳排放现状调查 ①行业碳排放情况调查 本项目属于C3311金属结构制造，目前本行业内尚未有行业碳排放数据。 ②现有项目碳排放现状调查 本项目为新建项目，无现有项目碳排放现状。 （3）碳排放预测与评价 ①营运期碳排放： 建设项目碳排放总量计算见公式（1）； AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力 （1） 式中： AE总——碳排放总量（tCO2e） AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2e） AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2e） AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e） 根据燃料用于电力生产还是用于其他工业生产情况不同，燃料燃烧排放量（AE燃料燃烧）计算方法不同，具体见公式（2） AE燃料燃烧=AE电燃+AE工燃 （2） 式中： AE电燃——电力生产燃料燃烧排放量（tCO2e） AE工燃——工业生产燃料燃烧排放量（tCO2e） 建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE电燃）计算方法见公式（3） AE电燃=∑（ADi燃料*EFi燃料+ADi燃料*EF＇i燃料*GWPN2O） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i 燃料燃烧消耗量（t 或 kNm3） EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg 或 tCO2e/kNm3） EF＇i 燃料——i 燃料燃烧氧化亚氮排放因子（tCO2e/kg 或 tCO2e/kNm3） GWPN2O——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg 或 tCO2e/kNm3） EFi 燃料——氧化亚氮全球变暖潜势值。 建设项目用于电力生产之外的其他工业生产的燃料燃烧产生的排放量（AE工燃）计算方法见公式（4） AE工燃=∑（ADi 燃料*EFi 燃料） （4） 式中： i——燃料种类； ADi 燃料——i 燃料燃烧消耗量（t 或 kNm3） EFi 燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg 或 tCO2e/kNm3） 本项目不涉及工业生产过程排放量（AE工业生产过程） 净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE 净调入电力和热力）计算方法见公式（5） AE 净调入电力和热力=AE 净调入电力+AE 净调入热力 （5） 式中： AE 净调入电力——净调入电力消耗碳排放量（tCO2e） AE 净调入热力——净调入热力消耗碳排放量（tCO2e） 其中，净调入电力消耗碳排放量（AE 净调入电力）计算方法见公式（6） AE 净调入电力=AD 净调入电量*EF 电力 （6） 式中： AD 净调入电量——净调入电力消耗量（MWh）； EF 电力——电力排放因子（tCO2e /MWh），为 0.9944 tCO2e /MWh。其中，净调入热力消耗碳排放量（AE 净调入热力）计算方法见公式（7）： AE 净调入热力=AD 净调入热力消耗量*EF 热力 （7） 式中： AD 净调入热力消耗量——净调入热力消耗量（Gj） EF 热力——热力排放因子（tCO2e / Gj），为 0.11 tCO2e /Gj。 ## 表4-24 营运期使用的材料表 类别; 使用量. 电力使用量; 1500MWh. 本项目碳排放总量如下： AE 电燃=0 AE 工燃=0 AE净调入电力=1500MWh×0.9944 tCO2e /MWh=1491.6tCO2e AE 净调入热力=0 AE 总=1491.6 tCO2e 碳排放强度（单位用地碳排放量）=1491.6/1563.3=0.954tCO2e/m2 碳排放强度（单位工业总产值碳排放量）=1491.6/2000=0.75tCO2e/万元 ## 4-25 碳排放汇总表 排放类型; 碳排放量. 营运期; 间接排放; 净调入电力和热力; 1491.6 tCO2e. （3）碳排放评价 根据上述分析，本项目的碳排放主要为净电力输入，因此建设单位碳减排潜力主要为降低净电力输入，具体可从以下方面降低碳排放。 A、加强对设备的维护运行，避免设备老化等引起的耗电量增加； B、建设单位经济允许条件下，建议更换生产效率更高更节能的设备； C、建设单位可利用光伏等设备，利用太阳能等自产部分电力从而降低厂区内净电力输入。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 （编号） | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | 颗粒物 | 收集后经2台移动式布袋除尘器处理后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | 污水接管口 | COD | 接管至金坛区第二污水处理厂 | 常州金坛区第二污水处理 有限公司接管限值要求和《污水排入城镇下水道水 质标准》（GB/T31962-2015） 表1 中B等级标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | dB（A） | 厂墙隔声、安装减震基 垫、距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的固废主要分为危险废物、一般固废和生活垃圾。一般固废为边角料、金属碎屑、废原料包装材料，外售处置。废乳化液、废包装桶、废液压油委托有资质单位处置。生活垃圾委托环卫部门处置。 项目设置一般固废暂存仓库（6m2）和危险废物仓库（4m2）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制原料的跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等 2、分区防渗，对危险废物储存区等区域实施重点防渗措施，厂内其他区域进行 简单防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、车间内分区防渗； 2、厂区内配置堵漏材料，例如黄沙、蛇皮袋等； 3、厂区内配置一定量的消防器材； 4、制定突发事故对策和应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境管理措施 | 1、以生产车间周边50米范围设置卫生防护距离； 2、项目正式运行时需签订一般固废处置协议、危险固废处置协议； 3、落实危险固废台账等要求； 4、落实本报告的例行监测要求； 5、落实危险固废仓库，废气排放口等标识牌。 |  |  |  |

六、结论

项目建设符合国家和地方相关环保政策，用地为工业用地；项目所在区域环境质量现状良好；项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量；通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可接受；针对项目特点提出了具体的环境管理要求及监测计划。项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。 综上，在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，项目建设具有环境可行性。 （1）要求 ①上述评价结论是根据建设方提供的规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 ②建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应十分重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 ③项目涉及的各类环境污染治理设施将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （2）建议 ①建设项目应加强环境管理。 ②尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减振降噪措施，以改善项目周围的声环境质量。 ③加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识、环保意识，保障清洁生产的顺利实施。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）E | 现有工程许可排放量 | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.2448 t/a | / | 0.2448 t/a | 0.2448 t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.1152 t/a | / | 0.1152 t/a | 0.1152 t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0180 t/a | / | 0.0180 t/a | 0.0180 t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.0022 t/a | / | 0.0022 t/a | 0.0022 t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.0252 t/a | / | 0.0252 t/a | 0.0252 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 529.5t/a | / | 529.5t/a | 529.5t/a |
|  | 金属碎屑 | / | / | / | 0.387t/a | / | 0.387t/a | 0.387t/a |
|  | 废原料包装材料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
| 危险废物 | 废乳化液 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | 0.03t/a |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥