常州凯士多医疗科技有限公司

内镜微创医疗器械研发及生产项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：常州凯士多医疗科技有限公司

编制单位：南京昊晟环保科技有限公司

二〇二二年十一月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：江秋华

填表人：张雨晴

| 建设单位：常州凯士多医疗科技有限公司 | 编制单位：南京昊晟环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13921080636 | 电话：025-87793182 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：213200 | 邮编：210000 |
| 地址：常州市金坛经济开发区华城路1668号国际工业城5号楼北楼四层 | 地址：南京市徐庄软件园研发三区E1幢 |

- 表一建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 内镜微创医疗器械研发及生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 常州凯士多医疗科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建£改扩建£技改£迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号国际工业城5号楼北楼四层 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 一次性使用活检钳、一次性使用电圈套器、一次性使用注射针 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 一次性使用活检钳100万个/年、一次性使用电圈套器50万个/年、一次性使用注射针50万个/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 一次性使用活检钳100万个/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年12月 | 开工建设时间 | 2022年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年11月起 | 验收现场监测时间 | 2022年12月 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 常州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏智泓环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 500万 | 环保投资总概算 | 10万 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 500万 | 环保投资 | 10万 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | 1、国家级法律、法规及文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修订并实施）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席﹝2000﹞32号令，2018年10月26日修订并实施）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令﹝2008﹞第87号），2017年6月27日修订； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）； （6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第104号，2022年6月5日起施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日颁布，自2017年10月1日起施行）； （8）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）； （10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办﹝2021﹞122号）； （11）《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函﹝2020﹞688号）； 2、地方级法律、法规及文件 （1）《江苏省大气污染防治条例》（2018年修订）； （2）《江苏省环境噪声污染防治条例》（根据2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改〈江苏省大气污染防治条例〉等十六件地方性法规的决定》第二次修正）； （3）《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发﹝2020﹞1号）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控﹝1997﹞122号）； （5）《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）； （6）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规﹝2012﹞2号，2012年8月）； （7）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发﹝2018﹞74号）； （8）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）。 3、建设项目竣工环境保护要求技术规范 （1）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函﹝2017﹞1235号）； （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； （3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办﹝2015﹞113号）； （4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）； （5）《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法》（试行）（2000年2月24日）。 4、监测规范 （1）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； （2）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》。 5、建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 （1）《常州凯士多医疗科技有限公司内镜微创医疗器械研发及生产项目环境影响报告表》（2021年12月）。 （2）《市生态环境局关于<常州凯士多医疗科技有限公司内镜微创医疗器械研发及生产项目环境影响报告表>的批复》（常州市生态环境局，常金环审﹝2022﹞28号，2022年3月16日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、质量标准 1、大气环境质量标准 根据江苏省环保厅1998年颁布的《江苏省环境空气质量功能区划分》，项目所在地空气质量功能区为二类区。常规大气污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。具体限值见表1-1。 表1-1大气环境质量浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. O3; 8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，项目纳污河流尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，具体标准值见表1-2。 表1-2地表水环境质量标准限值单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; 标准值; 标准来源. 1; pH值; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; TP; ≤0.2. 6; TN; ≤1.0. 3、声环境质量标准 建设项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表1-3。 表1-3声环境质量标准 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类标准; 60; 50. 二、排放标准 1、废气排放标准 本项目为阶段性验收，现阶段仅建设一条装配生产线用于生产一次性使用活检钳，生产工序中无废气产生。 2、废水排放标准 本项目纯水制备浓水、清洗废水及生活污水达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，排入金坛区第二污水处理厂处理达标后排放，接管要求见见表1-4。 常州金坛区第二污水处理有限公司尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。具体标准见表1-5。 表1-4污水接管要求单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6~9; 金坛区第二污水处理厂接管要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. TN; 50. 表1-5城镇污水处理厂污染物排放标准 序号; 项 目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; COD; ≤50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 3; 氨氮; ≤4（6）*. 4; SS; ≤10. 5; TP; ≤0.5. 6; TN; ≤12（15）*. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体数值见表1-6。 表1-6工业企业厂界环境噪声排放标准值单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）等相关规定。 |

- 表二工程建设内容、主要工艺流程及产污环节

1、项目概况 常州凯士多医疗科技有限公司内镜微创医疗器械研发及生产项目为新建项目，建设地点位于江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号国际工业城5号楼北楼四层，项目租赁常州金坛市国发国际投资发展有限公司已建厂房一东侧部分闲置区域，建筑面积共1900m2。2021年12月由江苏智泓环保科技有限公司编制的《常州凯士多医疗科技有限公司内镜微创医疗器械研发及生产项目环境影响报告表》经常州市生态环境局审批通过（常金环审﹝2022﹞28号）。该项目取得环评批复后分阶段建设，建设了一次性使用活检钳生产线和对应的环保设备，建设部分于2022年11月建成并投入试生产，可达到年产一次性使用活检钳100万个，目前为阶段性验收，仅验收一次性使用活检钳这一条生产线，具备验收监测条件。 常州凯士多医疗科技有限公司委托江苏蓝天环境检测技术有限公司于2022年12月26日~2022年12月27日对项目中的废水、噪声等污染物的排放现状进行了现场勘查，并于2022年12月出具监测报告，报告编号：LT221384。 南京昊晟环保科技有限公司根据现场调查情况和监测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号）编制完成了《常州凯士多医疗科技有限公司内镜微创医疗器械研发及生产项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》并报验收工作组进行审查。 本次验收为阶段性验收，本次验收范围为《常州凯士多医疗科技有限公司内镜微创医疗器械研发及生产项目建设项目环境影响报告表》所述一次性使用活检钳项目的主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。 2、工程建设内容 项目建设内容见表2-1。 表2-1全厂工程设计和实际建设内容一览表 类别; 建设名称; 环评设计建设内容; 实际建设情况; 批建项目相符性分析. 产品方案; 一次性使用活检钳; 100万个/年; 100万个/年; （1）产品种类与环评设计内容一致； （2）本次验收产能为设计产能的100%. 一次性使用电圈套器; 50万个/年; 未建; 本次为阶段性验收，一次性使用电圈套器和一次性使用注射针生产线未建设，不在本次验收范围内，建设内容未超出环评的批复内容，满足环评要求. 一次性使用注射针; 50万个/年; 未建. 主体工程; 生产车间; 年产一次性使用活检钳100万个、一次性使用电圈套器50万个、一次性使用注射针50万个；共建设5个生产车间，建筑面积1000m2; 年产一次性使用活检钳100万个，共建设5个生产车间，建筑面积1000m2; 本次验收为部分验收，只验收一次性使用活检钳生产线，，一次性使用电圈套器和一次性使用注射针生产线未建设，不在本次验收范围内，建设内容未超出环评的批复内容，满足环评要求. 辅助工程; 办公区; 位于生产车间四北部东侧，建筑面积为300m2; 位于生产车间四北部东侧，使用面积为300m2; 与环评设计内容一致. 储运工程; 成品区; 位于生产车间一北侧，建筑面积为20m2; 位于生产车间四东侧，依托现有闲置区域，位于闲置区域最北面，使用面积为76m2。; 成品区的布局和面积发生变动，仅为位置的变动，不会新增产能以及产污，不属于重大变动. 原料区; 位于成品储存区北侧，建筑面积为86.8m2; 位于生产车间四北侧，使用面积为112m2。; 因原环评原料堆放面积预估太小，因此原料区的布局和面积发生变动，但不会新增产能以及产污，不属于重大变动. 公用工程; 给水; 市政给水管网提供，依托租赁方已建管网，全厂供水量475t/a; 市政给水管网提供，依托租赁方已建管网，全厂供水量404.09t/a; 本次为阶段性验收，只验收一次性使用活检钳生产线，，一次性使用电圈套器和一次性使用注射针生产线未建设，不在本次验收范围内，供水量较环评减少，不属于重大变动. 排水; 依托租赁方已建管网，雨污分流，雨水通过雨水管网排入尧塘河；本项目纯水制备浓水、清洗废水及生活污水达接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理，排水量381.9t/a; 生活污水排水量为300t/a，纯水制备浓水排水量为7.857t/a，反清洗废水排水量为18.27t/a，合计326.127t/a; 雨水和污水的排放方式与环评设计一致； 本次为阶段性验收，只验收一次性使用活检钳生产线，，一次性使用电圈套器和一次性使用注射针生产线未建设，使用量减少，污水排水量随之减少，不属于重大变动. 供电; 开发区供电系统，供电量100万kWh/a; 供电量50万kWh/a; 本次为阶段性验收，设备及生产线未完全建设，用电量减少，不属于重大变动. 环保工程; 废水处理; 厂区依托租赁方已建管网，接管至金坛区第二污水处理厂。; 厂区依托租赁方已建管网，雨污分流、本项目纯水制备浓水、清洗废水及生活污水达接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理。; 与环评设计内容一致. 噪声控制; 减震、隔声等降噪措施; 减震、隔声等措施，验收监测数据表明，厂界噪声达2类排放标准; 与环评设计内容一致. 固废处理; 新建一般固废暂存仓库，位于办公区西侧，一般固废暂存仓库面积为40m2; 新建一般固废暂存场所20m2，位于生产车间四西侧。; 本次为阶段性验收只验收一次性使用活检钳生产线，，一次性使用电圈套器和一次性使用注射针生产线未建设，不在本次验收范围内，因此固废产生量减少，本项目一般固废堆场可满足现一般固废的暂存要求，同时布局发生变动，但不会新增产能以及产污，不属于重大变动. 新建一座危险废物暂存仓库，位于生产车间三东侧，面积为10m2; 新建危废库面积为20m2，位于生产车间三西侧; 危废库的布局和面积发生变动，本次为阶段性验收，根据调试期实际生产经验可知没有新增产能以及产污，不属于重大变动. 3、主要设备建设情况 项目主要生产设备建设情况见表2-2。 表2-2项目主要设备表 序号; 名称; 环评数量（台）; 实际情况（台）; 变化情况（台）; 备注. 1; 激光焊接机; 8; 4; -4; 激光焊接机用于一次性使用活检钳长铆钉焊接、弹簧管焊接工艺，根据调试期实际生产经验可知，设备减少不会影响产能，不属于重大变动，可纳入本次验收。. 2; 磁力研磨机; 2; 1; -1; 磁力研磨机用于抛光工艺，本次为阶段性验收，只验收一次性使用活检钳，一次性使用电圈套器生产线未建设，不在本次验收范围内，因此减少磁力研磨机的使用，不属于重大变动，本次纳入竣工验收. 3; 烘箱; 2; 1; -1; 烘箱用于烘干工艺，本次为阶段性验收只验收一次性使用活检钳生产线，一次性使用电圈套器和一次性使用注射针生产线未建设，不在本次验收范围内，因此减少烘箱，不属于重大变动，本次纳入竣工验收. 4; 超声波清洗机; 6; 2; -4; 超声波清洗机用于清洗工艺，本次为阶段性验收只验收一次性使用活检钳生产线，，一次性使用电圈套器和一次性使用注射针生产线未建设，不在本次验收范围内，因此减少超声波清洗机，不属于重大变动，本次纳入竣工验收. 5; 轴线去皮机; 2; 2; 0; 与环评内容一致. 6; 热封机; 2; 2; 0. 7; 高温烘箱; 1; 1; 0. 8; 风机; 1; 1; 0. 4、原辅材料消耗情况 项目原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3主要原辅材料表 类别; 名称; 配件; 设计消耗量/a; 实际用量t/a; 备注. 调试月消耗量/月; 折算年耗量/a. 原料; 一次性使用活检钳配件; FB-芯杆; 100万个; 8.33万个; 99.96万个; 与环评设计内容一致. FB-滑块; 100万个; 8.33万个; 99.96万个. FB-压条; 100万个; 8.33万个; 99.96万个. FB-定位块A; 100万个; 8.33万个; 99.96万个. FB-定位块B; 100万个; 8.33万个; 99.96万个. FB-2.3定位管; 100万根; 8.33万根; 99.96万根. FB-2.3助推管; 100万根; 8.33万根; 99.96万根. FB-2.0弹簧定位铜套; 100万个; 8.33万个; 99.96万个. FB-外弹簧管(2.0); 100万根; 8.33万根; 99.96万根. 拉索组件(包塑）; FB-拉索; 100万个; 8.33万个; 99.96万个. FB-拉杆; 100万个; 8.33万个; 99.96万个. FB-2.3导向管; 100万根; 8.33万根; 99.96万根. 钳头; 200万个; 16.66万个; 199.92万个. FB-2.3垫片; 100万个; 8.33万个; 99.96万个. FB-C2-2不带针钳头架; 100万个; 8.33万个; 99.96万个. FB-D4钳头架; 100万个; 8.33万个; 99.96万个. FB-长铆钉; 100万个; 8.33万个; 99.96万个. FB-1.2短铆钉; 100万个; 8.33万个; 99.96万个. FB-缺口连杆; 100万个; 8.33万个; 99.96万个. FB-2.3钳头护套; 100万套; 8.33万套; 99.96万套. 外箱; 1万个; 0.083万个; 0.996万个. 中盒; 5万组; 0.416万组; 4.992万组. 杜邦带; 50万个; 4.166万个; 49.992万个. 一次性使用电圈套器配件; SD-φ0.40钢丝绳（硬）; 30万根; 0根; 0根; 本次为阶段性验收，一次性使用电圈套器生产线未建设，不在本次验收范围内，满足环评要求. SD-φ0.40钢丝绳（软）; 30万根; 0根; 0根. SD-φ0.47钢丝绳; 30万根; 0根; 0根. SD-φ0.36钢丝绳; 30万根; 0根; 0根. SD-对接管（2.3型新）; 30万根; 0根; 0根. SD-对接管（1.8型）; 30万根; 0根; 0根. SD-拉索（2.3型）; 30万个; 0个; 0个. 0.6镍钛丝; 30万根; 0根; 0根. SD-拉索（1.8型）; 30万个; 0个; 0个. SD-外管（2.3型硬）; 30万根; 0根; 0根. SD-外管（2.3型）; 30万根; 0根; 0根. SD-外管（1.8*1.4）; 30万根; 0根; 0根. SD-PE管; 30万根; 0根; 0根. SD-护套管; 30万根; 0根; 0根. SD-旋转套; 30万个; 0个; 0个. SD-固定套; 30万个; 0个; 0个. SD-芯杆限位块; 30万个; 0个; 0个. SD-滑环; 30万个; 0个; 0个. SD-短手柄丝印; 30万个; 0个; 0个. SD-长手柄丝印; 30万个; 0个; 0个. SD-长铜套（2.3型）; 30万个; 0个; 0个. SD-长铜套（1.8型）; 30万个; 0个; 0个. SD-电极插头; 30万个; 0个; 0个. SD-助推管固定座; 30万个; 0个; 0个. SD-M3紧定螺钉; 30万个; 0个; 0个. SD-橡胶塞; 30万个; 0个; 0个. SD-助推管（1.8型长）; 30万根; 0根; 0根. SD-助推管（1.8型短）; 30万根; 0根; 0根. SD-助推管（2.3型长）; 30万根; 0根; 0根. SD-助推管（2.3型短）; 30万根; 0根; 0根. 小包装; 30万组; 0组; 0组. 中包装; 6万组; 0组; 0组. 外包装; 1万组; 0组; 0组. 标签; 2万张; 0张; 0张. 合格证; 30万张; 0张; 0张. 灭菌指示标签; 30万张; 0张; 0张. 一次性使用注射针配件; IN-针头（粗化）; 20万个; 0个; 0个; 本次为阶段性验收，一次性使用注射针生产线未建设，不在本次验收范围内，满足环评要求. IN-1.8导引头（24G）; 20万个; 0个; 0个. IN-内管（1.8-24G）; 20万根; 0根; 0根. SD-外管（1.8*1.4）; 20万根; 0根; 0根. IN-助推管（扁圆手柄）; 20万根; 0根; 0根. BAS-护套管; 20万根; 0根; 0根. IN-扁圆前手柄; 20万个; 0个; 0个. IN-扁圆前手柄盖; 20万个; 0个; 0个. IN-扁圆后手柄; 20万个; 0个; 0个. SD-外管（2.3型硬）; 20万个; 0个; 0个. SD-小包装; 20万个; 0个; 0个. IN-中包装; 0.5万张; 0张; 0张. IN-外包装; 1万组; 0组; 0组. 常规标签; 0.5万张; 0张; 0张. 辅料; 氮气瓶; 2m3; 0.08m3; 0.96m3; 长铆钉焊接、弹簧管焊接工序使用氮气进行焊接保护，本次为阶段性验收只验收一次性使用活检钳生产线，一次性使用电圈套器和一次性使用注射针生产线未建设，不在本次验收范围内，因此氮气量减少，不属于重大变动，本次纳入竣工验收. 注*：原辅料实际用量均根据调试月消耗量折算，与环评设计消耗量略有不同，但均在环评设计范围内。 5、生产定员及作业制度 公司总计35人，其中生产线25人，其余10人为销售工作人员，不在本次验收评价范围之内，新增人数不考虑用水。年工作300天，实行一班制，每班工作10小时，不设食堂及宿舍。 6、水平衡 ①用水 项目用水为员工生活用水、纯水制备用水、清洗废水以及研磨水箱废水。 生活用水：项目劳动定员总计35人，其中生产线25人，业务员10人，业务员10人不常驻公司因此不在本次验收评价范围之内。不设置住宿和餐饮，年工作300天，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014修订），员工生活用水定额按50L/人·d计，则生活用水量为375t/a。 纯水制备用水：项目生产工艺中均使用纯水，由厂内纯水装置供应。项目采用二级反渗透法制取纯水，纯水用量为20.36t/a，新鲜水与制得纯水的比例约为10:7，自来水年使用量约为29.09t/a，则反渗透浓水产生量为8.73t/a，这部分反渗透浓水比较清洁，浓液COD一般在40mg/L左右。 清洗废水：本项目需用纯水清洗两次，清洗水槽规格为1.3m*0.6m*0.4m，总容积0.312m3，蓄水量为65%，外购配件在出厂时已达到清洁的标准，因此水槽清洗水六天一换，年工作300天，则清洗用水量为20.3t/a。 研磨水箱废水：磁力研磨机在水箱中对电圈套器整体进行研磨，该水箱蓄水量5L，本项目使用两台研磨机，外购配件在出厂时达到清洁的标准，因此水箱用水2~3月一换即可，按两月计，则生产用水量为0.06t/a。 ②排水 项目排水为生活污水、纯水制备浓水、清洗废水、研磨水箱废液。 生活污水：生活用水排放系数按0.8计，则生活污水量为300t/a，接管至金坛区第二污水处理厂集中处理，处理后尾水排入尧塘河。 纯水制备浓水：纯水制备浓水排放系数按0.9计，则排放量为7.857t/a，反渗透浓水比较清洁，浓液COD一般在40mg/L左右，可接市政污水管网。 清洗废水：清洗废水排放系数按0.9计，则排放量为18.27t/a，外购配件在出厂时已达到清洁的标准，水质简单，可接管至金坛区第二污水处理厂集中处理，处理后尾水排入尧塘河。 图2-1建设项目水平衡图（t/a） 7、工艺流程简述 项目从事一次性使用活检钳生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2。 （1）一次性使用活检钳生产工艺流程及产污环节 外购、外协件进厂、检验入库 钳头组件装配 长铆钉、弹簧管焊接 拉索定长 抛光 清洗 烘干 穿PE管 装手柄 检验 中包装、外包装 检验 热封内包装 检验入库 图例 S-固废N-噪声W-废水 N- W- 钳头、钳头架、钳头护套、缺口连杆等 长铆钉、短铆钉、弹簧定位铜套等 纯水 纯水 硅油辅助 N1-1噪声S1-1固废 S1-2固废 N1-2噪声S1-3固废 W1-1清洗废水N1-3噪声 S1-4固废 S1-5固废 图2-2一次性使用活检钳生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 外购、外协件进厂检验入库：一次性使用活检钳的配件均为外购，根据《进货检验规程》对配件进行检验，主要检查外购配件有无损害，检验合格后放入库房，检验不合格则退回厂家； 钳头组件装配：钳头组件主要由钳头、钳头架、不带针钳头架、钳头护套、缺口连杆等组成，手工组装； 长铆钉焊接、弹簧管焊接：首先利用轴线去皮机对弹簧管去皮，通过激光焊接机将铆钉、弹簧管与钳头组件进行连接。激光焊接机的原理是利用激光束优异的方向性以及足够高的功率密度等特点进行工作。通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内，在极短的时间内使被焊处形成一个能量高度集中的热源区，从而使被焊物熔化并形成牢固的焊点和焊缝。本项目焊接口面积较小，焊接部位材质为不锈钢304以及不锈钢303，不使用焊接助剂，使用氮气进行焊接保护，且焊接时间极短，故无污染物产生。该过程产生废料S1-1，轴线去皮机以及激光焊接机运行时产生噪声N1-1； 拉索定长：拉索钢丝绳下料，手工使用剪刀裁断，产生剪切边角料S1-2； 抛光：使用磁力研磨机在水箱中对活检钳整体进行研磨，磁力研磨机是在传统研磨机的不足与缺陷上进行改革创新，使精密工件内孔、死角、细小夹缝起到明显较好的抛光研磨去除毛刺的效果，该过程产生废液S1-3，磁力研磨机运行噪声N1-2； 清洗：外购配件在出厂时已达到清洁的标准，为了确保焊接后配件的洁净度，先在粗洗间用超声波清洗一次，接着在洁净车间精洗间用超声波再清洗一次，以便除去工件表面可能残留灰尘。该过程产生清洗废水W1-1，超声波清洗机运行产生噪声N1-3； 烘干：清洗后使用烘箱烘干，烘干温度为155℃，烘干时间约为1h，烘干后自然冷却，烘干过程蒸发配件表面残留的水滴，无废气产生； 穿PE管：用无尘布取少量硅油辅助，使拉索钢丝绳表面润滑，将PE外管穿至拉索钢丝绳表面，拉索位于外弹簧管之中，外弹簧管的一端与钳头架相连，弹簧外管及拉索的另一端均与手柄部分相连，该过程产生废擦拭布S1-4； 装手柄：手柄采用卡扣结构，手工将手柄卡于外管末端； 调整：将组装好的活检钳用放大显示屏辅助人工进行调整； 热封：外购包装袋对活检钳进行单个包装，用热封机封口并贴上标签，标有“无菌”、 “无热原”、“一次性使用”字样，制造厂或供应商的名称和地址，失效日期的年和月，注明规格等； 末道检验：根据《最终检验规程》对产品进行检验，主要由人工对产品外观进行检验，不合格的产品将各部件拆卸，可用的部件进行重复利用，其他部分作为固废S1-5； 中包装、外包装：将合格的产品用热封机封口包装并贴上标签； 灭菌：包装完成后委托生物医学科技有限公司进行灭菌； 成品检验入库：包装装箱数量准确、包装箱无破损现象。若有不合格的产品则重新检验，合格产品放入库房。 项目变动情况分析： 经现场勘查，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）有关规定，根据《常州凯士多医疗科技有限公司新建IXPE片材环境影响报告表》，项目主要变动内容详见表2-4。 表2-4建设项目变动清单 类别; 环评设计内容; 实际建设情况; 备注. 平面布局; 成品区位于生产车间一北侧，建筑面积为20m2; 成品区位于生产车间四东侧，依托现有闲置区域，位于闲置区域最北面，使用面积为76m2。; 成品区的布局和面积发生变动，仅为位置的变动，不会新增产能以及产污，不属于重大变动. 原料区位于成品储存区北侧，建筑面积为86.8m2; 原料区位于生产车间四北侧，使用面积为112m2。; 因原环评原料堆放面积预估太小，因此原料区的布局和面积发生变动，但不会新增产能以及产污，不属于重大变动. 新建一般固废暂存仓库，位于办公区西侧，一般固废暂存仓库面积为40m2; 新建一般固废暂存场所20m2，位于生产车间四西侧。; 本次为阶段性验收只验收一次性使用活检钳生产线，，一次性使用电圈套器和一次性使用注射针生产线未建设，不在本次验收范围内，因此固废产生量减少，本项目一般固废堆场可满足现一般固废的暂存要求，同时布局发生变动，但不会新增产能以及产污，不属于重大变动. 新建一座危险废物暂存仓库，位于生产车间三东侧，面积为10m2; 新建危废库面积为20m2，位于生产车间三西侧; 危废库的布局和面积发生变动，本次为阶段性验收，根据调试期实际生产经验可知没有新增产能以及产污，不属于重大变动. 工艺流程; 外购、外协件进厂检验入库→钳头组件装配→长铆钉焊接、弹簧管焊接→拉索定长→清洗→烘干→穿PE管→装手柄→调整→热封→末道检验→中包装、外包装→灭菌→成品检验入库; 外购、外协件进厂检验入库→钳头组件装配→长铆钉焊接、弹簧管焊接→拉索定长→抛光→清洗→烘干→穿PE管→装手柄→调整→热封→末道检验→中包装、外包装→灭菌→成品检验入库; 新增抛光工艺，但不新增污染物排放，研磨水箱废液送危废处置单位处置，因此不涉及重大变动. 执行标准; 地表水受纳水体尧塘河执行环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002IV类标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准; 地表水受纳水体尧塘河执行环境质量执行《地表水环境质量标）准》（GB3838-2002）III类标准。; 地表水环境功能区变更，不属于重大变动，可纳入本次验收. 金坛区第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；; 金坛区第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB4440-2022）表1中的排放限值；; 执行标准更新，不属于重大变动. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）; 执行标准更新，不属于重大变动. 对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函﹝2020﹞688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办﹝2021﹞122号）有关规定，判定项目不属于重大变动。“建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。”因此本项目变动内容直接纳入竣工环境保护验收中。

- 表三主要污染源、污染物处理和排放

（1）废气 本项目生产过程中无废气产生。 （2）废水 ①废水产生类别 根据现场核实情况，本项目废水为生活污水以及纯水制备产生的反渗透浓水、清洗废水。 ②废水处置方式 项目实行雨污分流、清污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水、纯水制备产生的反渗透浓水、清洗废水依托所在园区的污水管道接管至金坛区第二污水处理厂集中处理，处理后尾水排入尧塘河。项目废水产生以及排放情况详见表3-1。 表3-1废水排放及防治措施 废水类别; 废水来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 治理工艺; 处理能力; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 员工生活; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 间接排放; 300t/a; /; /; /; /; 接管至金坛第二污水处理厂. 清洗废水; 清洗过程; COD、SS; 间接排放; 18.27t/a; /; /; /; /. 反渗透浓水; 纯水制备; COD、SS; 间接排放; 7.857t/a; /; /; /; /. （3）噪声 项目主要噪声源为激光焊接机、磁力研磨机、超声波清洗机、轴线去皮机、风机等设备运行时产生的噪声，其噪声源强约70~85dB(A)，对高噪声设备设置减振基座，经厂房隔声后，设计降噪量≥25dB(A)，噪声排放及防治措施见表3-2。 表3-2噪声排放及防治措施 工序/生产线; 装置; 噪声源（台）; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值. 核算方法; 噪声值dB(A); 工艺; 降噪效果dB; 核算方法; 噪声值dB(A). 生产车间; 激光焊接机; 8; 频发; 类比法; 75; 合理布局+消声+减振+厂房隔声; 25; 类比法; 50. 磁力研磨机; 2; 频发; 60; 25; 35. 超声波清洗机; 6; 频发; 80; 25; 55. 轴线去皮机; 2; 频发; 70; 25; 45. 洁净车间; 风机; 1; 频发; 85; 25; 60. （4）固废 ①固废排放方式及防治措施 经现场勘查，项目固废主要为一般固体废物、危险废物及生活垃圾。一般固废为废料、不合格品、废包装材料，废包装材料收集后外售物资公司综合利用，废料、不合格品委托固废处置单位处置；危险废物主要为废擦拭布和废液，收集后暂存于危废仓库，委托常州坤坛环保有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门清运。固废排放及防治措施见表3-3。 - 根据现场勘察可知，项目劳动定员总计35人，其中生产线25人，业务员10人，业务员10人不常驻公司因此不在本次验收评价范围之内，人均产生生活垃圾以0.5kg/d计，本项目生活垃圾产生量为3.75t/a；项目定长裁剪产生少量废料，约占原料的5%，废料产生量约0.01t/a；检验不合格的工件可用的部件进行重复利用，其他部分作为固废，不合格品产生量约0.01t/a；项目原辅材料包装将产生废包装材料，废包装材料产生量约0.01t/a。 - 根据现场勘察可知，使用无尘布取少量硅油辅助穿PE管，产生废擦拭布约为0.01t/a；抛光工序中采用磁力研磨机在水箱中抛光，产生量约为0.06t/a，废液用捅装收集约折损10%，因此研磨水箱更换废液约为0.054t/a。 表3-3固废排放及防治措施 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 员工生活; --; 3.75; 环卫清运; 环卫部门. 2; 废料; 定长; 一般固废; 0.01; 固废处置单位处置; 固废单位. 3; 不合格品; 检验; 0.01. 4; 废包装材料; 包装; 0.01; 外售利用; 物资公司. 5; 废擦拭布; 穿PE管; 危险废物; 0.01; 委托有资质单位处置; 委托常州坤坛环保有限公司处置. 6; 废液; 抛光; 0.054. ②危险废物储存情况 项目已建设一座危废仓库，面积约20m2，危废仓库内已铺设环氧地坪，已按照要求粘贴标志牌，配备通讯设备、照明设施和消防设施，并按照相关要求设置视频监控。2023年3月28日与常州坤坛环保有限公司签订1年危废处置协议合同。协议内容为常州市金坛区万立华帝塑业有限公司产生的HW49、HW17类别的危险废物，均委托常州坤坛环保有限公司单位处置，2020年2月常州坤坛环保有限公司已取得危废经营许可证。核准经营类别为收集医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、焚烧处置残渣（HW18）、含铜废物（HW22）、含锌废物（HW23）、含汞废物（HW29）、含铅废物（HW31）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、石棉废物（HW36）、含醚废物（HW40）、含镍废物（HW46）、有色金属冶炼废物（HW48）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50），合计3000吨/年〔收集范围限常州市，收集对象限市内年产生量在10吨以下的企事业单位产生的危险废物，科研所、高等学校、各类检测机构等产生的实验室废物（医疗废物除外），机动车维修机构、加油站等产生的危险废物〕。经营许可证的有限期自2021年3月至2024年3月，该经营许可证编号为JSCZ0413CSO060-2。现阶段，公司产生的危废量的较少，暂存于危废仓库，还未移交至常州坤坛环保有限公司单位处置，暂无危废转移联单。 2、其他环境保护设施 （1）环境风险防范设施 项目在生产车间、危险废物仓库及办公室等区域配备灭火器等消防灭火设施；厂区采取分区防渗，原料区、成品区等，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土硬化地面。危险废物仓库为重点防渗区域，地面铺设环氧地坪，底部放置防渗漏托盘，防止危险废物散落污染地面。 （2）排污口规范化建设 本项目共设置1个雨水排放口，1个污水排放口。均已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）规范化设置排污口和标识， 在雨水排放口、污水排放口、一般固废仓库及危险废物仓库均已按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995)的规定，粘贴国家环保部统一制作的环监保护图形标志牌，污染物排放口的环境保护图形标志牌已设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度均为其上缘距地面约2m。 （3）其他设施 本项目不涉及“以新带老”整改措施。 3、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3-4 项目环保设施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 落实情况; 投资额（万元）. 废水; 生活污水、清洗废水、反渗透浓水; COD、SS、氨氮、TP、TN、; 生活污水、纯水制备产生的反渗透浓水、清洗废水依托所在园区的污水管道接管至金坛区第二污水处理厂集中处理; 生活污水、纯水制备产生的反渗透浓水、清洗废水依托所在园区的污水管道接管至金坛区第二污水处理厂集中处理; 5. 噪声; 设备噪声; 噪声; 设备进行车间隔声、加装减震胶垫等; 采取基础减振、厂房隔声等措施，达标排放; 0. 固废; 一般固废; 废料、不合格品、废包装材料、生活垃圾; 新建一般固废暂存仓库，一般固废暂存仓库面积为40m2，一般固废废包装材料收集后外售物资公司综合利用，废料、不合格品委托固废处置单位处置，实现零排放; 新建一般固废暂存场所20m2，一般固废废包装材料收集后外售物资公司综合利用，废料、不合格品委托固废处置单位处置，实现零排放; 2. 危险废物; 废擦拭布和废液; 10m2危废仓库，废擦拭布和废液统一收集后委托处置，零排放; 现阶段项目污染物主要为废擦拭布和废液，新建20m2危废仓库，均委托有资质单位处置，达到零排放; 3.

- 表四建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、建设项目环境影响报告表主要结论 表4-1项目建设与环评要求相符性分析 序号; 环评要求. 内镜微创医疗器械研发及生产项目; 项目所用配件均为外购，外购配件均已达清洁标准，项目用水为厂区自备纯水，不添加任何洗涤剂，因此反渗透浓水、清洗废水不含氮磷，清洗废水接管浓度为COD80mg/L、SS220mg/L，反渗透浓水接管浓度为COD50mg/L、SS40mg/L，均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放，目前项目所在地污水管网已经铺设到位。生活污水、纯水制备产生的反渗透浓水、清洗废水依托所在园区的污水管道接管至金坛区第二污水处理厂集中处理，处理后尾水排入尧塘河。因此，从工程角度上，项目生活污水具备接管可行性。 项目污水水质能够达金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，金坛区第二污水处理厂尾水中氨氮和总磷达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，其他污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，纳污水体尧塘河《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准（其中SS满足水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准）。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，引用金坛区第二污水处理厂环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。. 项目高噪声设备通过合理布局、消声减振和距离衰减后，对东、南、西、北各边界的噪声贡献值分别为40.28dB(A)、45.32dB(A)、22.77dB(A)、37.63dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，叠加背景值后厂界噪声值仍能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此本项目噪声源对周围环境影响较小，不会降低当地的环境声功能级别。. 本项目产生的一般工业固体废物主要为废料、不合格品、废包装材料，废包装材料收集后外售物资公司综合利用，废料、不合格品委托固废处置单位处置；产生的危险废物主要是废擦拭布以及废液，统一收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运；项目新建一般固废暂存仓库，位于办公区西侧，一般固废暂存仓库面积为40m2，新建一座危险废物暂存仓库，位于生产车间三东侧，面积为10m2。 ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过外售、环卫清运、委托处置等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。. 《常州凯士多医疗科技有限公司内镜微创医疗器械研发及生产项目》环境影响报告表批复内容： 一、根据报告表分析、结论及建议，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地址(金坛经济开发区华城路1668号)建设，项目投资500万元人民币，租用金坛市国发国际工业城5号楼北楼四层厂房1900平方米，购置激光焊接机、磁力研磨机等设备。本项目建成后将具备年产一次性使用活检钳100万个、一次性使用电圈套器50万个、一次性使用注射针50万个的生产能力。 二、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点: (1)项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。 (2)严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。 (3)按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网，本项目纯水制备浓水、清洗废水及生活污水达接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理。 (4)合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区标准。 (5)按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。 本项目产生的危废(HW17、HW49)委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；一般工业固废综合利用；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。 (6)重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。 (7)按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的规定设置各类排污口和标识。 三、该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。 四、项目建设运营期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局、江苏金坛经济开发区管理委员会监督管理。 五、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，须按排污许可相关规定申请排污许可证，并组织项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 六、本项目开工建设之前，需按规定开展节能评估和审查，并取得节能审查机关出具的节能审查意见。 七、项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批(审核)建设项目的环境影响评价文件。 3、环评批复落实情况检查 表4-2内镜微创医疗器械研发及生产项目环评批复要求的落实情况对照表 序号; 环评批复要求; 实际建设落实情况. 一; 根据报告表分析、结论及建议，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地址(金坛经济开发区华城路1668号)建设，项目投资500万元人民币，租用金坛市国发国际工业城5号楼北楼四层厂房1900平方米，购置激光焊接机、磁力研磨机等设备。本项目建成后将具备年产一次性使用活检钳100万个、一次性使用电圈套器50万个、一次性使用注射针50万个的生产能力。; 项目已根据《报告表》的分析、结论和建议，建设地点位于常州市金坛经济开发区华城路1668号国际工业城5号楼北楼四层）。购置激光焊接机4台、磁力研磨机1台，项目已具备年产一次性使用活检钳100万个的生产规模。. 二; 项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点：; 项目在工程设计、建设、运行和环境管理中已严格执行“三同时”制度，污染物能够稳定达标排放。. 2.1; 项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。; 项目已合理规划厂区布局，选用先进的生产设备和工艺，减少生产过程中污染物的产生。已制定环保管理规章制度和污染治理设施运维制度，落实了专人负责环保工作。. 2.2; 严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。; 已严格按照《报告表》中确定的产品种类、生产规模、生产工艺进行生产。. 2.3; 按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网，本项目纯水制备浓水、清洗废水及生活污水达接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理。; 项目实行“雨污分流”。项目纯水制备浓水、清洗废水及生活污水达接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理。. 2.4; 合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区标准。; 已选用低噪声设备，加强设备的维护和管理，并采取有效的减震、隔声以及距离衰减等隔音措施降低噪声对周边环境的影响，根据验收监测报告可知厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准限值要求。. 2.5; 按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。.项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，指定专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。本项目产生的危废(HW17、HW49)委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；一般工业固废综合利用；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。; 已加强各类固体废弃物的管理，规范存放、及时转运，不随意抛弃、焚烧。按照要求规范建设了一般工业固废及危废暂存场所；本项目生产过程中产生的废包装材料收集后外售物资公司综合利用，废料、不合格品委托固废处置单位处置；本项目产生的危废HW49、HW17委托有资质单位处理；并已签订了危废处置协议；生活垃圾由环卫部门清运。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。. 2.6; 重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。; 该项目重视安全生产，已落实环评提出的各项环境风险防范措施、环境应急预案正在编制中，并定期开展演练。. 2.7; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的规定设置各类排污口和标识。; 已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122号)要求规范设置各类排污口。. 三; 该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。; 根据验收监测报告核算，项目污染物排放量未超出核定总量指标。. 四; 项目建设运营期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局、江苏金坛经济开发区管理委员会监督管理。; 项目建设期间，由由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局、江苏金坛经济开发区管理委员会监督管理。. 五; 项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，须按排污许可相关规定申请排污许可证，并组织项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。; 项目正在对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后投入生产。. 六; 本项目开工建设之前，需按规定开展节能评估和审查，并取得节能审查机关出具的节能审查意见。; 项目已按照规定开展节能评估和审查，但未取得节能审查机关出具的节能审查意见。. 七; 项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批(审核)建设项目的环境影响评价文件。; 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。.

- 表五验收监测质量保证及质量控制

1、检测分析方法 检测技术规范及依据见表5-1。 表5-1检测技术规范、依据 序号; 类别; 测定项目; 检测依据; 检出限. 1; 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; /. 2; 水和废水; pH值; 水质pH值的测定电极法HJ1147-2020; /. 3; 化学需氧量; 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017; 4mg/L. 4; 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法GB11901-1989; /. 5; 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009; 0.025mg/L. 6; 总磷; 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB11893-1989; 0.01mg/L. 7; 总氮; 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012; 0.05mg/L. 2、人员资质 参加竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗；监测报告编制人员和项目负责人具有国家环境保护部和中国环境监测总站颁发的验收培训合格证。 3、监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。污水采样按国家环保局颁布的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）进行。现场采集密码平行样，每批水样按规定带10%的平行双样、10%的加标回收样，密码质控样1个。 （2）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

- 表六验收监测内容

此次竣工验收监测是对常州凯士多医疗科技有限公司内镜微创医疗器械研发及生产项目环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间各类环保设施正常运行、工况稳定。 1、废水监测 本次验收监测对项目污水总排口的水质进行监测。废水监测点位、因子和频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、因子和频次 类别; 监测地点; 监测项目; 天数（天）; 频次（次/天）; 点位数. 废水; 厂区生活污水总排口; pH值、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 2; 4; 1. 2、噪声监测 根据声源分布和项目周边情况，噪声监测分别在厂东界、南界、西界、北界设置4个监测点。噪声监测点位、因子和频次见表6-2，监测点位布设见附图。 表6-2噪声监测内容一览表 噪声种类; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 沿项目厂界共布设4个监测点，编为Z1~Z4; 昼间噪声等效声级（Leq）、 夜间噪声等效声级（Leq）; 昼夜间各监测1次， 连续监测2天. 备注; 噪声监测尽量回避外界噪声源影响。必要时，监测背景噪声值并按规范要求进行修正。.

- 表七验收监测期间生产工况记录、验收监测结果

1、验收监测期间生产工况记录 2022年12月26日~2022年12月27日对现阶段建成项目进行竣工环境保护验收监测，验收监测期间工况统计详见表7-1。 表7-1验收监测期间生产工况 监测日期; 产品类型; 现阶段设计生产能力; 监测期间日生产量; 生产负荷%. 2022.12.26; 一次性使用活检钳; 一次性使用活检钳3333个; 一次性使用活检钳3400个; 102. 2022.12.27; 一次性使用活检钳; 一次性使用活检钳3333个; 一次性使用活检钳3300个; 99. 备注; 结论：验收监测期间，生产工况稳定，各类污染防治设施正常运行，符合验收监测要求。. 2、验收监测结果 （1）噪声 验收监测期间，对厂区四周厂界进行了噪声监测，噪声监测结果见表7-2。 表7-2厂界噪声监测一览表单位：dB（A） 测点序号; 等效声级（单位：dB(A)）. 2022年12月26日; 2022年12月27日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界外东侧1米处Z1监测点; 53.3; 47; 54.1; 47.4. 厂界外南侧1米处Z2监测点; 53.2; 47.3; 53.7; 47.4. 厂界外西侧1米处Z3监测点; 53.2; 47.1; 53.9; 47.3. 厂界外北侧1米处Z4监测点; 53.4; 47.6; 53.4; 47.6. 2类限值; 60; 50; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （2）废水 验收监测期间废水监测结果见表7-3。 表7-3废水水质监测结果表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 执行标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2022.12.26; 污水总排口; pH值; 无量纲; 7.5; 7.6; 7.5; 7.6; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 136; 109; 120; 128; 500. 悬浮物; mg/L; 80; 89; 85; 93; 250. 氨氮; mg/L; 3.53; 3.01; 3.95; 3.29; 35. 总磷; mg/L; 1.36; 1.48; 1.72; 1.58; 3. 总氮; mg/L; 6.3; 7.96; 7.31; 6.67; 50. 2022.12.27; pH值; 无量纲; 7.6; 7.5; 7.6; 7.6; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 108; 137; 128; 118; 500. 悬浮物; mg/L; 78; 88; 82; 92; 250. 氨氮; mg/L; 3.38; 3.73; 3.86; 3.12; 35. 总磷; mg/L; 1.49; 1.24; 1.37; 1.54; 3. 总氮; mg/L; 7.04; 7.93; 5.91; 6.77; 50. 监测结果表明，在生活污水正常排放的工况下，生活污水总排口出水中污染物浓度均能满足金坛区第二污水处理厂接管标准。 3、污染物排放总量核算 根据国家环境保护部对实施污染物总量控制的要求和该项目工程的污染物排放特点以及《常州凯士多医疗科技有限公司内镜微创医疗器械研发及生产项目环境影响报告表》及其审批意见提出的总量控制要求，项目总量指标情况如下： 表7-9项目污染物排放总量核算表 污染类型; 污染物名称; 核算浓度（mg/L）; 流量（m3/a）; 核算排放量（t/a）; 环评核定量（t/a）; 评价. 废水; COD; 123; 326.127; 0.0401; 0.1198; 未超过《报告表》以及批复总量控制指标. SS; 85.875; 0.0280; 0.1011. 氨氮; 3.48375; 0.0011; 0.009. TP; 1.4725; 0.0005; 0.0009. TN; 6.98625; 0.0023; 0.015. 根据上表可知，本项目废水排放量均未超出环评及批复总量。

- 表八验收监测结论

1、环境保护设施调试结果 江苏蓝天环境检测技术有限公司于2022年12月26日~12月27日对常州凯士多医疗科技有限公司内镜微创医疗器械研发及生产项目进行了现场验收监测，具体各验收结果如下： （1）生产工况 监测期间各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。 （2）废气 验收监测期间，项目生产过程，无废气产生。 （3）废水 在项目废水正常排放的情况下，验收监测期间厂区废水排污口各污染物浓度均能满足金坛区第二污水处理厂接管要求。 （4）厂界噪声 验收监测期间，各厂界噪声昼、夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （5）固废 本项目已经建设了一般固废暂存场所和危险废物暂存场所，并且已签订一般固废处置合同及危险固废处置合同；项目产生的固体废物均可在厂区内安全暂存并且安全处置，项目固废零排放。 （6）主要污染物排放总量核算结果及达标情况 根据验收检测报告可知，现阶段各废水因子均未突破环评批复总量。 2、与验收合格要求相符性分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查，结果见表8-1。 表8-1项目建设与验收合格要求相符性分析 要求; 相符性. 1、未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。; 项目按照《报告表》以及环评批复要求建成环境保护措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。环境保护措施与《报告表》及环评批复要求基本一致，根据验收监测报告可知，项目监测的环境保护措施能够保证本项目污染物稳定达标排放。. 2、污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。; 根据验收监测结果分析可知，本项目污染物排放浓度以及排放总量均未超过环评报告书以及批复文件要求指标。. 3、环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动，可纳入本次验收处理。. 4、建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 根据项目环境监理报告结论，项目建设过程未造成重大环境污染或生态破坏，环境污染已治理完成。. 5、纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应该按照要求完成国家排污许可登记。登记编号：91320404MA22JA9HX5001Y。. 6、分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目为分期建设，已建设的环保设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足相应主体工程需要。. 7、建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。; 项目建设单位未因违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚。. 8、验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。; 项目验收报告基础资料真实且内容不存在重大缺项、遗漏。. 9、其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 本项目不涉及环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。. 3、验收监测结论 经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；厂区总图布置未发生重大变化；生产工艺未发生变化；使用的原辅材料种类及数量未发生变化；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放；污染物排放总量符合环评批复及环评要求；按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查（具体见表8-1），本项目不属于验收不合格的九项情形之列。本次竣工环境保护验收监测报告认为该项目基本符合验收条件，可以通过验收。

- 附件

附件一环评批复

附件二营业执照

附件三企业入驻协议

附件四危险废物处置合同

附件五排污许可登记回执

附件六检测报告

附图

附图一项目地理位置图

附图二项目周边概况图

附图三项目环评平面布置图

附图四项目实际建设平面布置图

附图五项目监测点位图

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：填表人（签字）：项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 内镜微创医疗器械研发及生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2112-320458-89-03-973063 | 建设地点 |  | 常州市金坛经济开发区华城路1668号国际工业城5号楼北楼四层 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3589其他医疗设备及器械制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | E119.38240 N31.40208 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 一次性使用活检钳100万个/年、一次性使用电圈套器50万个/年、一次性使用注射针50万个/年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 一次性使用活检钳100万个/年 | 环评单位 |  | 江苏智泓环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 常州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 坛发改备〔2021〕100号 | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2022年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022年8月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 常州宏志环境科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 南京昊晟环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江苏蓝天环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / |  | 废气治理（万元） |  | / |  | 噪声治理（万元） | / |  | 固体废物治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 常州凯士多医疗科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 91320404MA22JA9HX5 | 验收时间 |  | 2023年4月 |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 | / | / |  | / |  | 326.127 |  |  | / | 326.127 | 381.9 | / | 326.127 | 381.9 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 | / | 123 |  | 500 |  | 0.0401 |  |  | / | 0.0401 | 0.1198 | / | 0.0401 | 0.1198 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 悬浮物 | / | 85.875 |  | 250 |  | 0.0280 |  |  | / | 0.0280 | 0.1011 | / | 0.0280 | 0.1011 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 | / | 3.48375 |  | 35 |  | 0.0011 |  |  | / | 0.0011 | 0.009 | / | 0.0011 | 0.009 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 总磷 | / | 1.4725 |  | 3 |  | 0.0005 |  |  | / | 0.0005 | 0.0009 | / | 0.0005 | 0.0009 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 总氮 | / | 6.98625 |  | 50 |  | 0.0023 |  |  |  | 0.0023 | 0.015 |  | 0.0023 | 0.015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | VOCs | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨气 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/