常州普嘉电子科技有限公司

新建电子配线生产线项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：常州普嘉电子科技有限公司

编制单位：南京昊晟环保科技有限公司

二〇二三年五月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：付亚亚

填表人：魏娟

| 建设单位：常州普嘉电子科技有限公司 | 编制单位：南京昊晟环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：15851900038 | 电话：025-87793182 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：213200 | 邮编：210000 |
| 地址：江苏省金坛经济开发区金胜东路216号 | 地址：南京市徐庄软件园研发三区E1幢 |

- 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建电子配线生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 常州普嘉电子科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省金坛经济开发区金胜东路216号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 电子配线 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 1500万PCS/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 1500万PCS/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年5月 | 开工建设时间 | 2022年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年11月 | 验收现场监测时间 | 2022年12月 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 常州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏智泓环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 常州德方环保设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 常州德方环保设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 600万 | 环保投资总概算 | 11.4万 | 比例 | 1.9% |
| 实际总概算 | 600万 | 环保投资 | 10万 | 比例 | 1.69% |
| 验收监测依据 | 1、国家级法律、法规及文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席﹝2000﹞32号令，2018年10月26日修订并实施）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令﹝2008﹞第87号），2017年6月27日修订； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修订并实施； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日颁布，自2017年10月1日起施行）； （8）《国家危险废物名录》（2021年版）； （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）； （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； （11）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办﹝2021﹞122号）； （12）《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函﹝2020﹞688号）。 2、地方级法律、法规及文件 （1）《江苏省环境保护条例》（2018年11月23日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过）； （2）《江苏省大气污染防治条例》（2018年修正）； （3）《江苏省环境噪声污染防治条例》（根据2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改〈江苏省大气污染防治条例〉等十六件地方性法规的决定》第二次修正）； （4）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发﹝2020﹞1号）； （5）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控﹝1997﹞122号）； （6）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规﹝2012﹞2号，2012年8月）； （7）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发﹝2018﹞74号）； （8）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）； （9）《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）。 3、建设项目竣工环境保护要求技术规范 （1）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函﹝2017﹞1235号）； （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； （3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办﹝2015﹞113号）； （4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）； （5）《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法》（试行）（环监2000年2月24日）； （6）《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》（国家环境保护局令第14号）。 4、监测规范 （1）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； （2）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》。 5、建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 （1）《常州普嘉电子科技有限公司新建电子配线生产线项目环境影响报告表》（2022年5月）； （2）《市生态环境局关于<常州嘉电子科技有限公司新建电子配线生产线项目环境影响报告表>的批复》（常州市生态环境局，常金环审﹝2022﹞64号，2022年8月29日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、质量标准 1、大气环境质量标准 根据江苏省生态环境厅1998年颁布的《江苏省环境空气质量功能区划分》，项目所在地空气质量功能区为二类区。常规大气污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996)详解中推荐值，具体限值见表1-1。 表1-1 大气环境质量浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. O3; 8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，尧塘河水功能区为Ⅲ类，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准，具体标准值见表1-2。 表1-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; III类（mg/L）; 标准来源. 1; pH值; 6~9（无量纲）; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）III类. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; TP; ≤0.2. 6; TN; ≤1.0. 3、声环境质量标准 建设项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表1-3。 表1-3 声环境质量标准 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类标准; 60; 50. 二、排放标准 1、废气排放标准 本项目排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3大气污染物无组织排放限值；厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值。具体见表1-4、表1-5。 表1-4 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表1-5 厂界外大气污染物无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物名称; 浓度限值（mg/m3）; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 4; 企业边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2、废水排放标准 项目无生产废水排放，生活污水达金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网接管排入金坛区第二污水处理厂集中处理，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河。具体标准见表1-6与表1-7。 表1-6 污水接管要求 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6~9; 金坛区第二污水处理厂接管限值要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. TN; 50. 表1-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; BOD5; ≤10. 3; SS; ≤10. 4; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 5; 氨氮; ≤4（6）*. 6; TP; ≤0.5. 7; TN; ≤12（15）*. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体数值见表1-7。 表1-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； |

- 表二 工程建设内容、主要工艺流程及产污环节

1、项目概况 常州普嘉电子科技有限有限公司投资600万元新建电子配线生产线项目，建设地点为常州市金坛经济开发区金胜东路216号。项目租赁江苏麦森精密机械有限公司闲置厂房建筑面积共1200m2。2022年5月由江苏智泓环保科技有限公司编制的《常州普嘉电子科技有限有限公司新建电子配线生产线项目环境影响报告表》经常州市生态环境局审批通过（常金环审﹝2022﹞64号）。该项目取得环评批复后进行建设，并于2022年11月建成并开始运行调试，目前各项环保设施的建设均已按照设计要求与主体工程同时建设，运行情况良好，具备验收监测条件。 2022年12月常州普嘉电子科技有限公司委托南京昊晟环保科技有限公司协助开展验收工作，南京昊晟环保科技有限公司通过现场勘查及查阅资料，判定建设单位满足验收条件，并委托江苏蓝天环境检测技术有限公司于2022年12月12日~2022年12月13日对项目中的废水、废气、噪声等污染物的排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行监测，并于2022年12月出具监测报告，报告编号：LT221317。同时南京昊晟环保科技有限公司在勘察过程中，发现危废仓库中的标志牌、可视窗、防爆灯等基础设施未进行建设，因此，暂不具备验收条件。现危废仓库的均已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）整改完成，现已具备验收条件。南京昊晟环保科技有限公司根据现场调查情况和监测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）编制完成了《常州普嘉电子科技有限有限公司新建电子配线生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》并报验收工作组进行审查。 本次验收为整体验收，验收范围为《常州普嘉电子科技有限有限公司新建电子配线生产线项目》及其批复所述项目主体工程、环保工程、公辅工程、储运工程。 2、工程建设内容 项目建设内容见表2-1。 表2-1 工程设计和实际建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 环评设计建设内容; 实际建设情况; 批建项目相符性分析. 产品方案; 电子配线; 1500万PCS/年; 1500万PCS/年; 建设内容与环评设计一致. 主体工程; 生产车间; 本项目设4条生产线，产品为电子配线，年产电子配线1500万PCS; 本项目已建4条生产线，产品为电子配线，年产电子配线1500万PCS; 建设内容与环评设计一致. 辅助工程; 办公区; 用于办公、行政，建筑面积182m2; 已建设办公区，用于办公、行政，建筑面积182m2; 建设内容与环评设计一致. 储运工程; 原料区; 用于原料存储，建筑面积114m2; 已建设原料区，用于原料存储，建筑面积114m2; 建设内容与环评设计一致. 半成品、原料中转区; 用于成品存储，建筑面积40m2; 已建设半成品、原料中转区，用于成品存储，建筑面积40m2; 建设内容和环评设计一致. 包材区; 用于成品存储,建筑面积36m2; 已建设包材区，用于成品存储,建筑面积36m2; 建设内容和环评设计一致. 公用工程; 供水系统; 供水量900t/a，市政给水管网，依托租赁方已建管网; 实际供水量400t/a，市政给水管网，依托租赁方已建管网; 在环评设计内容内. 排水系统; 生活污水量720t/a，雨污分流，雨水通过雨水管网排入尧塘河，生活污水依托租赁方污水管网和污水接管口接入市政污水管网，进金坛区第二污水处理厂处理，最终排入尧唐河; 实际生活污水排水量320t/a，雨污分流，雨水通过雨水管网排入尧塘河，生活污水依托租赁方污水管网和污水接管口接入市政污水管网，进金坛区第二污水处理厂处理，最终排入尧唐河; 在环评设计内容内. 供电系统; 10万kWh/a，依靠租赁方供电系统，由当地市政管网供给; 10万kWh/a，依靠租赁方供电系统，由当地市政管网供给; 建设内容和环评设计一致. 环保工程; 废气处理; 移动式活性炭吸附装置; 移动式活性炭吸附装置; 建设内容和环评设计一致. 噪声控制; 减振、隔声等降噪措施降噪约25dB(A)，厂界外达标排放; 验收监测数据表明，厂界噪声达2类标准要求; 满足环评设计要求. 废水处理; 雨污分流、生活污水接管至金坛区第二污水处理厂; 雨污分流、生活污水接管至金坛区第二污水处理厂; 建设内容和环评设计一致. 固废; 一般固废; 一般固废仓库20m2; 一般固废仓库5m2; 本项目的固废主要为废料，不合格品以及锡渣，产生量都较小，仓库面积减小依然能够满足本项目固废贮存使用，固废能够合理贮存，不属于重大变动，可纳入本次验收. 危险废物; 危废仓库10m2; 危废仓库10m2; 建设内容和环评设计一致. 3、主要设备建设情况 项目主要生产设备建设情况见表2-2。 表2-2 项目主要设备表 类型; 工序; 名称; 环评数量（台）; 实际情况（台）; 批建相符性. 生产设备; 裁线、剥皮、浸锡、打端子; 全自动端子机; 7; 7; 环评中全自动端子机的工序为打端子，实际中全自动端子机为多功能一体机；可完成裁线、剥皮、浸锡、打端子工序，该设备未新增环评未批工序，不属于新增工序，未导致污染物种类及排放量增加，不属于重大变动. 打端子; 端子机; 5; 5; 与环评设计内容一致. 裁线; 电脑裁线机; 1; 1; 与环评设计内容一致. 裁管; 电脑裁管机; 1; 1; 与环评设计内容一致. 浸锡; 锡炉; 2; 2; 与环评设计内容一致. 剥皮、浸锡; 剥皮浸锡一体机; 1; 0; 全自动端子机为多功能一体机，可完成剥皮浸锡一体机中剥皮、浸锡工序；因此，企业不再建设剥皮浸锡一体机，现无剥皮浸锡一体机设备，不会影响产品的实际生产能力，不属于重大变动，可纳入本次验收. 上套管热缩; 烤管机; 1; 1; 与环评设计内容一致. 剥皮; 剥皮机; 3; 3; 与环评设计内容一致. 检测; 电子秤; 2; 2; 与环评设计内容一致. 检测; 拉力计; 1; 1; 与环评设计内容一致. 检测; 放大镜; 4; 4; 与环评设计内容一致. 辅助设备; /; 空压机; 1; 1; 与环评设计内容一致. /; 绞线机; 1; 1; 与环评设计内容一致. 4、原辅材料消耗情况 项目原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料表 序号; 名称; 成分; 环评设计年耗量; 实际用量; 备注. 调试月使用量; 实际生产年耗量（调试月折算）. 1; 线材; /; 625万米; 52万米; 624万米; 在环评设计范围内. 2; 端子; /; 2200万pcs; 183万pcs; 2196万pcs; 在环评设计范围内. 3; 胶芯; 尼龙-6; 1100万pcs; 91.5万pcs; 1098万pcs; 在环评设计范围内. 4; 助焊剂（桶装20L/桶）; 87.85%混合醇溶剂、2.75%天然树脂、2.03%硬脂酸树脂、2.22%合成树脂、0.71%活化剂、1.84%羟酸、2.60%抗挥发剂; 220L; 20L; 220L; 与环评设计内容一致. 5; 无铅锡条; 锡; 47kg; 3.9kg; 46.8kg; 在环评设计范围内. 6; 套管; PE、PVC; 21万米; 1.7万米; 20.4万米; 在环评设计范围内. 5、生产定员及作业制度 项目劳动定员30人，年工作300天，一班制，每天工作8小时，年运行2400小时，不设食堂及宿舍。 6、水平衡 ①用水 项目用水主要为员工生活用水，根据企业提供2023年2月~2023年4月用水缴费单可计算得项目年用水量约400t。 图2-1 建设项目水平衡图（t/a） 7、工艺流程简述 项目从事电子配线生产，共配置四条生产线，其中生产线1、2、3为分步组装工序，其中浸锡、上套管热缩为新增工序；生产工艺流程及产污环节如图2-2，生产线4为全自动一体化工序（全自动端子机），其中裁线、剥皮、浸锡、打端子的工序都可在全自动端子机设备上操作完成，生产工艺流程、产污环节与生产线1、2、3一致。. 图2-2 流程及产污环节图 工艺流程简述： 裁线：全自动电脑裁线机将线材裁剪为客户需要的长短； 该步工序产生的污染物为废料S1-1以及噪声N1-1。 剥皮：利用剥皮机自动将线材的绝缘体去除； 该步工序产生的污染物为废料S1-2以及噪声N1-2。 浸锡：浸锡前将线材浸上助焊剂，主要去除线材表面氧化物以及降低线材材质表面张力。锡条放入锡炉电加热使之熔化，浸锡时间约为1~2s，温度为230℃； 该步工序产生的污染物主要为有机废气G1-1。 打端子：端子机为自动化机器，该过程为机器自动为线材打端子。 该步工序产生的污染物为噪声N1-3。 穿胶芯：将打好端子的线材手工穿进胶芯。 检测：利用拉力机对线材进行延伸、撕裂等检测，用放大镜观察判别产品是否合格，对产品进行通电检测，产品是否可以正常使用。 该步工序产生的污染物主要为不合格品S1-3。 裁管：用电脑裁管机将套管裁剪为需要的长度； 该步工序产生的污染物主要为废料S1-4以及噪声N1-4。 上套管热缩：手工组装热缩管，然后将热缩套管电加热，加热温度为110℃，加热时长为1min~2min（不需要长期加热），使之均匀收缩后包住线束，起到绝缘防护作用。 该步工序产生的污染物主要为有机废气G1-2以及噪声N1-5。 检验称重：利用电子称对产品称重，是否达出厂要求。 该步工序产生的污染物主要为不合格品S1-5。 包装入库：对产品进行包装放入库房。

表2-4  建设项目重大变动判定清单

| 序号 | 类别 | 重大变动清单内容 | 变动前 | 变动后 | 是否涉及重大变动 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 新建电子配线生产线项目 | 新建电子配线生产线项目 | 否 | 建设项目开发、使用功能未发生变化，不属于重大变动 |
| 2 | 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 生产能力：年产电子配线1500万PCS的生产能力 | 生产能力：年产电子配线1500万PCS的生产能力 | 否 | 项目为生产型企业，不涉及处置和储存能力的增加，生产能力未增大，不属于重大变动 |
| 3 |  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 生产能力：年产电子配线1500万PCS的生产能力；不涉及废水第一类污染物排放 | 生产能力：年产电子配线1500万PCS的生产能力；不涉及废水第一类污染物排放 | 否 | 项目为生产型企业，不涉及处置和储存能力的增加，生产能力未增大，不涉及废水第一类污染物排放，不属于重大变动 |
| 4 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 建设项目所在区域属于环境质量不达标区，生产能力：年产电子配线1500万PCS的生产能力 | 建设项目所在区域属于环境质量不达标区，生产能力：年产电子配线1500万PCS的生产能力 | 否 | 项目为生产型企业，不涉及处置和储存能力的增加，生产能力未增大，未导致污染物排放量增加，不属于重大变动 |
|  |  | ②原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 项目生产设备为： 序号; 名称; 环评数量（台）. 1; 全自动端子机; 7. 2; 端子机; 5. 3; 电脑裁线机; 1. 4; 电脑裁管机; 1. 5; 锡炉; 2. 6; 剥皮浸锡一体机; 1. 7; 烤管机; 1. 8; 剥皮机; 3. 9; 电子秤; 2. 10; 拉力计; 1. 11; 放大镜; 4. 12; 空压机; 1. 13; 绞线机; 1. | 项目生产设备为： 序号; 名称; 实际数量（台）. 1; 全自动端子机; 7. 2; 端子机; 5. 3; 电脑裁线机; 1. 4; 电脑裁管机; 1. 5; 锡炉; 2. 6; 剥皮浸锡一体机; 0. 7; 烤管机; 1. 8; 剥皮机; 3. 9; 电子秤; 2. 10; 拉力计; 1. 11; 放大镜; 4. 12; 空压机; 1. 13; 绞线机; 1. |  | 项目生产装置规模较环评少一台剥皮浸锡一体机，该设备用于剥皮、浸锡工序，全自动端子机中已能完成剥皮、浸锡工序，因此，企业不再建设剥皮浸锡一体机，实际生产能力未发生改变；未导致新增污染因子及排放量增加，不属于重大变动 |
| 5 | 地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 建设地点位于江苏省常州市金坛区金胜东路216号。项目租赁江苏麦森精密机械有限公司闲置厂房，建筑面积共1200m2，厂房西部区域自北向南为半成品原料中转区、生产区、裁线区、裁管区、办公区；东侧自北向南为危废仓库、固废仓库、原料区、包材区；中部为生产车间。 | 建设地点位于江苏省常州市金坛区金胜东路216号。项目租赁江苏麦森精密机械有限公司闲置厂房，建筑面积共1200m2，厂房西部区域自北向南为半成品原料中转区、固废仓库、生产区、裁线区、裁管区、危废仓库、办公区；东侧自北向南为原料区、包材区；中部为生产车间。 | 否 | 项目未重新选址，总平面布置图较环评危废仓库、固废仓库位置发生变化，未导致环境防护距离范围发生变化，且环境防护距离内未新增敏感点，不属于重大变动 |
| 6 | 生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：(1)新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外)；(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；(3）废水第一类污染物排放量增加的﹔(4)其他污染物排放量增加10%及以上的。 | ①产品品种为电子配线； ②生产工艺为：线材→裁线→剥皮→浸锡→打端子→穿胶芯→检测→裁管→上套管热缩→检验称重→包装入库 ③项目的原辅材料使用情况为： 名称; 单位/a; 设计消耗量. 线材; 万米; 625. 端子; 万pcs; 2200. 胶芯; 万pcs; 1100. 助焊剂; L; 220. 无铅锡条; kg; 47. 套管; 万米; 21. ④项目不使用燃料 | ①产品品种为电子配线； ②生产工艺为：线材→裁线→剥皮→浸锡→打端子→穿胶芯→检测→裁管→上套管热缩→检验称重→包装入库 ③项目的原辅材料使用情况为： 名称; 单位/a; 实际消耗量. 线材; 万米; 625. 端子; 万pcs; 2200. 胶芯; 万pcs; 1100. 助焊剂; L; 220. 无铅锡条; kg; 47. 套管; 万米; 21. ④项目不使用燃料 | 否 | ①项目未新增产品品种；②生产工艺未发生变化；③原辅料未发生变化；④项目不使用燃料。因此项目建设未导致新增污染物排放种类及排放量，不属于重大变动 |
| 7 |  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 厂外运输由汽车运输，厂内原料和成品由人工搬运；原辅材料贮存于原材料仓库，成品贮存于成品仓库，固体废物分别贮存于一般固废暂存间及危险废物暂存间 | 厂外运输由汽车运输，厂内原料和成品由人工搬运；原辅材料贮存于原材料仓库，成品贮存于成品仓库，固体废物分别贮存于一般固废暂存间及危险废物暂存间 | 否 | 项目物料运输、装卸、贮存方式均未发生变化，未导致大气污染物无组织排放量增加，不属于重大变动 |
| 8 | 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | ①废气污染防治措施： 非甲烷总烃经移动式活性炭吸附装置处理后无组织排放。 ②废水污染防治措施： 生活污水经市政管网接管至金坛区第二污水处理厂深度处理 | ①废气污染防治措施： 非甲烷总烃经移动式活性炭吸附装置处理后无组织排放。 ②废水污染防治措施： 生活污水经市政管网接管至金坛区第二污水处理厂深度处理 | 否 | 项目废气、废水污染防治措施均未发生变化，未导致新增污染物排放种类及排放量，未导致无组织排放量增加，不属于重大变动 |
| 9 |  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 废水经市政污水管网接管至金坛区第二污水处理厂 | 废水经市政污水管网接管至金坛区第二污水处理厂 | 否 | 项目未新增废水直接排放口，未改变废水排放方式，无废水直接排放口，不属于重大变动 |
| 10 |  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 非甲烷总烃收集处理后无组织排放 | 非甲烷总烃收集处理后无组织排放 | 否 | 项目未新增废气主要排放口，未建设主要排放口，不属于重大变动 |
| 11 |  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 噪声通过合理布局、消声减振和距离衰减措施减少影响；厂区采取分区防渗减小对土壤、地下水影响 | 噪声已采取合理布局、消声减振、距离衰减等措施；厂区已施行分区防渗 | 否 | 噪声、土壤和地下水污染防治措施未发生变化，未导致不利环境影响加重，不属于重大变动 |
| 12 |  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 废料、不合格品统一收集后外售综合利用，锡渣委托固废处置单位处置；废塑胶桶以及废活性炭，统一收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运 | 废料、不合格品统一收集后外售综合利用，锡渣委托固废处置单位处置；废塑胶桶、废活性炭，统一收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运 | 否 | 固体废物均委托外单位处置，利用处置方式未发生变化；不属于重大变动 |
| 13 |  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | / | / | 否 | 未导致环境风险防范能力弱化或降低，不属于重大变动 |

- 表三 主要污染源、污染物处理和排放

1、污染物治理/处置措施 （1）废气 ①废气产生类别 根据现场核实，项目废气主要为浸锡工序中助焊剂挥发的有机废气非甲烷总烃以及上套管热缩工序中产生的有机废气非甲烷总烃。 ②废气处置方式 项目助焊剂挥发的有机废气经移动式活性炭吸附装置处理后无组织排放；热缩管挥发废气产生量极少，本项目不定量分析；废气排放及防治措施见表3-1。 表3-1 废气排放及防治措施 废气名称; 废气来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 设计指标; 排放去向. 去除效率; 风量m3/h. 助焊剂挥发; 浸锡; 非甲烷总烃; 无组织排放; 移动式活性炭; /; /; 大气环境. （2）废水 ①废水产生类别 根据项目环境影响评价报告以及现场核实，本项目废水仅为生活污水。 ②废水处置方式 项目实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水经已建规范化污水接管口接管至金坛区第二污水处理厂集中处理。项目废水产生以及排放情况详见表3-2。 表3-2 废水排放及防治措施 废水类别; 废水来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 治理工艺; 处理/储存能力; 排放去向. 生活污水; 员工生活; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 间接排放; 320t/a; /; /; /; 接管至金坛第二污水处理厂. （3）噪声 项目主要噪声源为端子机、剥皮机、空压机等设备，其噪声源强约70~85dB(A)，对高噪声设备设置减振基座，经厂房隔声后，设计降噪量≥25dB(A)，噪声排放及防治措施见表3-3。 表3-3 噪声排放及防治措施 项目类别; 噪声来源; 源强（dB(A)）; 数量（台/套）; 运行方式; 降噪措施. 噪声; 全自动端子机; 70; 7; 连续运行; 隔声、减振. 端子机; 70; 5; 连续运行; 隔声、减振. 剥皮机; 70; 3; 连续运行; 隔声、减振. 空压机; 85; 1; 连续运行; 隔声、减振. 电脑裁线机; 80; 1; 连续运行; 隔声、减振. 电脑裁管机; 80; 1; 连续运行; 隔声、减振. 烤管机; 70; 1; 连续运行; 隔声、减振. （4）固废 ①固废排放方式及防治措施 经现场勘查，项目固废主要为一般固体废物、危险废物及生活垃圾。一般工业固体废物主要为废料、不合格品以及锡渣，统一收集后委托丹阳市同邦再生资源有限公司处置；产生的危险废物主要是废塑胶桶以及废活性炭，统一收集后委托常州坤坛环保有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。 根据现场勘察以及调试期间固废产生量可知： ①废料：根据调试月废料产生量为0.01t/月，则废料产生量为0.12t/a。 ②不合格品：企业不合格率较低，根据企业调试月不合格产生量为0.005t/月，则不合格品产生量为0.06t/a。 ③锡渣：项目使用锡炉浸锡时产生少量锡渣，锡渣产生量根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报第32卷第3期）经验公式焊渣=焊条使用量×（1/11+4%），无铅锡条的使用量为46.8kg/a，可得锡渣的产生量为0.006t/a。 ④废塑胶桶：项目使用220L助焊剂，规格为20L/桶，即共产生11个废塑胶桶，每塑胶桶为1kg计，则废塑胶桶的产生量为0.011t/a。 ⑤废活性炭：参考环评报告可知，VOCS产生量为0.044t/a，活性炭处理效率约75%，非甲烷总烃无组织排放量约0.011t/a，则活性炭对VOCS吸附量为0.033t/a。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（江苏省生态环境厅文件，苏环办【2022】218号），“年活性炭使用量不低于VOCs产生量的5倍”。则理论上活性炭用量不低于0.22t/a。 项目共设置1套移动式活性炭吸附装置，共有160块蜂窝活性炭，每块蜂窝活性炭为0.36kg，则活性炭装填量共为57.6kg，根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（江苏省生态环境厅文件，苏环办【2022】218号），活性炭每三个月更换一次，则实际上年活性炭使用量应为0.2304t/a，则废活性炭产生量为：0.2304+0.033=0.2634t/a。 ⑥生活垃圾：现全厂员工30人，生的生活垃圾约为0.5kg/人，则生活垃圾产生量4.5t/a； 固废排放及防治措施见表3-4。 表3-4 固废排放及防治措施 序号; 名称; 产生工序; 性质; 产废周期/次; 产生量t/a; 处理处置量t/a; 处理处置方式; 委托处置情况. 1; 废料; 裁线、剥皮、上套管热缩; 一般固废; 每日; 0.12; 0.12; 委托有资质单位处置; 委托丹阳市同邦再生资源有限公司处置. 2; 不合格品; 检验; /; 0.06; 0.06. 3; 锡渣; 浸锡; 每日; 0.006; 0.006. 4; 废塑胶桶; 浸锡; 危险废物; 每月; 0.022; 0.022; 委托有资质单位处置; 委托常州坤坛环保有限公司. 5; 废活性炭; 废气处理; 每季度; 0.2634; 0.2634. 6; 生活垃圾; 职工生活; /; 每日; 4.5; 4.5; 环卫清运; 委托环卫清运. ②危险废物储存情况 项目已建设一座危险废物暂存间，面积约10m2，储存间内已铺设环氧地坪，已按照要求粘贴标志牌，配备通讯设备、照明设施和消防设施，并按照相关要求设置视频监控。2023年5月8日与常州坤坛环保有限公司签订1年危废处置协议合同。协议内容为常州普嘉电子科技有限公司产生的HW49类别的危险废物均委托常州坤坛环保有限公司单位处置。2021年3月3日常州坤坛环保有限公司已取得危废经营许可证。核准经营类别为HW02、HW03、HW49等。经营许可证的有限期自2021年3月至2024年3月，该经营许可证编号为JSCZ0413CS0060-2。现阶段，公司还未产生危险废物，暂无危废转移联单。 - 2、其他环境保护设施 - （1）环境风险防范设施 - 项目使用高分子线（PE)为可燃物质，在生产车间、危险废物暂存间及办公室等配备灭火器、消防栓等消防灭火设施；为减少废气事故性排放，公司已建立严格的操作规程，对废气处理设施进行定期的检修，保证废气处理设施的正常运行；厂区采取分区防渗，危险废物暂存间地面铺设环氧地坪，防止危险废物散落污染地面。 - （2）环境风险防范设施 本项目共设置1个雨水排放口，1个污水排放口均已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）规范化设置排污口和标识。在雨水排放口、污水排放口、废气处理设施、一般固废仓库及危险废物仓库均已按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995)的规定，粘贴国家环保部统一制作的环监保护图形标志牌，污染物排放口的环境保护图形标志牌已设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度均为其上缘距地面约2m。 - 环保设施投资及“三同时”落实情况 表3-5 项目环保设施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 落实情况; 投资额（万元. 废气; 浸锡; 非甲烷总烃; 移动式活性炭吸附装置; 移动式活性炭吸附装置; 2. 废水; 生活污水; COD、SS等; 依托租赁厂房化粪池; 厂区已建污水接管口及污水管网; 0. 噪声; 设备噪声; 噪声; 采取基础减振、厂房隔声等措施; 已落实，达标排放; 1. 固废; 一般固废; 废料、不合格品、锡渣; 20m2一般固废暂存间，统一收集后委托处置; 5m2一般固废暂存间，统一收集后委托处置; 2. 危险废物; 废塑胶桶、废活性炭; 10m2一般固废暂存间，统一收集后委托处置; 10m2一般固废暂存间，统一收集后委托处; 2. 环保标志牌; 在固废及危废暂存间粘贴环境保护图形标志牌; 1. 环境风险防范; 厂区采取分区防渗，危险废物暂存间地面铺设环氧地坪；厂区内配置消防栓、灭火器等消防灭火设施；制定操作规程，避免废气事故性排放; 2.

- 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、建设项目环境影响报告表主要结论 表4-1 项目建设与环评要求相符性分析 序号; 环评要求情况. 一、废气; 1、项目排放的大气污染物主要为浸锡工序中助焊剂挥发的有机废气非甲烷总烃以及上套管热缩工序中产生的有机废气非甲烷总烃。 2、项目助焊剂挥发的有机废气经移动式活性炭吸附装置处理后无组织排放；热缩管挥发废气产生量极少，本项目不定量分析。 3、非甲烷总烃经处理后排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表3中相关限值要求； 4、企业拟通过以下措施进行控制：加强生产管理，增加员工意识，规范操作，确保无组织排放废气厂界达标，且项目周边均为工业企业，因此本项目建成后对大气环境影响较小。. 二、废水; 1、本项目排放的水污染物主要为生活污水产生的COD、SS、氨氮、TP、TN。 2、建成后生活污水通过污水管道接入金坛区污水管网，进入金坛区第二污水处理厂处理，达标后排入尧塘河。 3、根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目废水间接排放。 4、废水经金坛第二污水处理厂处理后，尾水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准。引用金坛区第二污水处理厂环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。. 三、噪声; 1、本项目主要噪声设备为本项目主要噪声设备为端子机、空压机等生产设备及风机等辅助设备等， 2、噪声在采取相应的隔声减振措施后，排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 3、因此，本项目营运期对周边声环境影响较小。. 四、固废; 1、本项目产生的固废主要分为废料、锡渣、不合格品、废塑胶桶、废活性炭及员工生活垃圾等。 2、项目固废统一收集、分类存放，一般固废暂存在固废仓库，危险废物暂存危废仓库，固废暂存利用专门的固废暂存场，其中一般固废仓库20m2，危险废物仓库10m2，各类废物在堆场内根据其性质实现分类堆放，并设置相关危险废物识别的标志。因此项目所有固体废物均可实现分类收集、分类贮存。 3、固废暂存区按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）和“关于发布《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环保部公告2013年36号文）”等规定要求设计。 4、因此项目所有固体废物均可实现分类收集贮存，对环境的影响具有可控性。项目产生的危险废物委托有资质单位安全处置；一般工业固废综合利用或环卫清运；生活垃圾由环卫部门及时清运处理。. 2、审批部门审批决定 《常州普嘉电子科技有限公司新建电子配线生产线项目》环境影响报告表批复内容： 你单位报批的“新建电子配线生产项目”已收悉。经研究，审批意见如下： 一、根据报告表分析、结论及建议，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地址(江苏省金坛经济开发区金胜东路216号)建设，项目投资600万元人民币，租用江苏麦森精密机械有限公司闲置厂房1200平方米，购置端子机、电脑裁线机、电脑烤管机等设备从事生产。本项目建成后可形成年产电子配线1500万PCS的生产能力。 二、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点： （1）项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。 （2）严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。 （3）按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网，本项目不得有生产性废水排放；生活污水经预处理达接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理。 （4）工程设计中，进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒等达到环评提出的要求。加强生产管理，减少无组织废气对周围环境的影响。项目废气中非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值。 （5）合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类功能区标准。 （6）按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。 本项目产生的危废（HW49）委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；一般工业固废综合利用；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。 （7）重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。 （8）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号）的规定设置各类排污口和标识。 （9）落实报告表中提出的以厂房边界外扩50米设置卫生防护距离。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。 三、该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。 四、项目建设运营期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局、江苏金坛经济开发区管理委员会监督管理。 五、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，须按排污许可相关申请排污许可证，并组织项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 六、本项目开工建设之前，需按规定开展节能评估和审查，并取得节能审查机关出具的节能审查意见。 七、项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批（审核）建设项目的环境影响评价文件。 3、环评批复落实情况检查 表4-2 环评批复要求的落实情况对照表 序号; 环评批复要求; 实际建设落实情况; 备注. 一; 根据报告表分析、结论及建议，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地址(江苏省金坛经济开发区金胜东路216号)建设，项目投资600万元人民币，租用江苏麦森精密机械有限公司闲置厂房1200平方米，购置端子机、电脑裁线机、电脑烤管机等设备从事生产。本项目建成后可形成年产电子配线1500万PCS的生产能力。; 项目已根据报告表分析、结论及建议落实各项污染防治措施，建设地点位于江苏省金坛经济开发区金胜东路216号，项目投资600万元人民币，租用江苏麦森精密机械有限公司闲置厂房1200平方米，购置端子机、电脑裁线机、电脑烤管机等设备从事生产。本项目建成后可形成年产电子配线1500万PCS的生产能力。; 满足环评批复要求. 二; 项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点：; 项目在工程设计、建设、运行和环境管理中已严格执行“三同时”制度，落实各项污染防治措施。; 满足环评批复要求. 2.1; 项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。; 项目设计、施工、投运期间已将环保要求纳入具体工作中，由公司员工付亚亚负责环保工作，制定并落实了环保规章制度。; 满足环评批复要求. 2.2; 严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。; 项目工艺与环评申报一致，未从事未经审批的工艺及产品生产。; 满足环评批复要求. 2.3; 按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网，本项目不得有生产性废水排放；生活污水经预处理达接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理。; 项目实行“雨污分流”，无生产废水产生及排放，生活污水经已建规范化接管口接管至金坛区第二污水处理厂集中处理。; 满足环评批复要求. 2.4; 工程设计中，进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒等达到环评提出的要求。加强生产管理，减少无组织废气对周围环境的影响。项目废气中非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值。; 项目废气处理工艺的收集、处理效率满足环评提出的要求。项目废气中非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值。; 满足环评批复要求. 2.5; 合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类功能区标准。; 项目已合理布局车间和设备，选用低噪声设备，采取减震、隔声措施，根据验收监测报告可知厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。; 满足环评批复要求. 2.6; 按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。 本项目产生的危废（HW49）委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；一般工业固废综合利用；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。; 固废统一收集、分类存放，各类废物在堆场内根据其性质实现分类堆放，并设置相关危险废物识别的标志。现已建设一间一般5m2固废仓库和一间危险10m2废物仓库；一般固废均收集至固废仓库，危险废物均收集至危废仓库，产生的固废均分类储放，一般固废委托丹阳市同邦再生资源有限公司回收处置，危险废物委托常州坤坛环保有限公司单位处置，并已签订处置协议；生活垃圾委托环卫清运。固废可安全暂存并且零排放。; 满足环评批复要求. 2.7; 重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。; 项目已落实环评提出的环境风险防范措施，正在制定环境应急预案，并进行演练，避免原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。; 满足环评批复要求. 2.8; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号）的规定设置各类排污口和标识。; 项目已按照要求规范化设置各类排污口及标识; 满足环评批复要求. 2.9; 落实报告表中提出的以厂房边界外扩50米设置卫生防护距离。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。; 项目已以厂房为边界外扩50米设置卫生防护距离。; 满足环评批复要求. 三; 该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。; 项目污染物排放量满足总量控制指标。; 满足环评批复要求. 四; 项目建设运营期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局、江苏金坛经济开发区管理委员会监督管理。; 项目建设期间已由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局、江苏金坛经济开发区管理委员会监督管理。; 满足环评批复要求. 五; 项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，须按排污许可相关申请排污许可证，并组织项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。; 项目建设时严格执行“三同时”制度，已申请排污许可证，正在进行验收。; 满足环评批复要求. 六; 本项目开工建设之前，需按规定开展节能评估和审查，并取得节能审查机关出具的节能审查意见。; 项目已开展节能评估和审查。; 满足环评批复要求. 七; 项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批（审核）建设项目的环境影响评价文件。; 项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。; 满足环评批复要求.

- 表五 验收监测质量保证及质量控制

1、检测分析方法 检测技术规范及依据见表5-1。 表5-1 检测技术规范、依据 序号; 类别; 测定项目; 检测依据; 检出限. 1; 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; /. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; /. 4; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 5; 总氮; 水质 总磷的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05mg/L. 6; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 0.01mg/L. 7; 噪声; 工业企业 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 8; 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 2、人员资质 参加竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗；检测报告编制人员和项目负责人具有国家环境保护部和中国环境监测总站颁发的验收培训合格证。 3、监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。污水采样按国家环保局颁布的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）进行。现场采集密码平行样，每批水样按规定带10%的平行双样、10%的加标回收样，密码质控样1个。 （2）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)等标准中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰，被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围，对采样仪器的流量计定期进行校准。 （3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

- 表六 验收监测内容

此次竣工验收监测是对常州普嘉电子科技有限公司新建电子配线生产线项目环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间各类环保设施正常运行、工况稳定。 1、废水监测 本次验收监测对项目污水总排口的水质进行监测。废水监测点位、因子和频次见表6-1。 表6-1 废水监测点位、因子和频次 类别; 监测地点; 监测项目; 天数（天）; 频次（次/天）; 点位数. 废水; 污水总排口; pH值、COD、SS、NH3-N、TP; 2; 4; 1. （2）废气监测 废气监测点位、因子和频次见表6-2。 表6-2 废气排放监测内容一览表 类别; 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测要求. 废气; 厂区内无组织; 生产车间外1m处; 非甲烷总烃; 一次值; 工况稳定、环保设施正常运行. 厂界无组织; 上风向设置一个监测点位，下风向设置三个监测点位; 非甲烷总烃; 连续2天、每天3次. （3）噪声监测 根据声源分布和项目周边情况，噪声监测分别在厂东界、南界、西界、北界设置4个监测点。噪声监测点位、因子和频次见表6-3，监测点位布设见附图。 表6-3 噪声监测内容一览表 噪声种类; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 沿项目厂界共布设4个监测点，编为Z1~Z4; 昼间噪声等效声级（Leq）、 夜间噪声等效声级（Leq）; 昼间各监测1次， 连续监测2天. 备注; 噪声监测尽量回避外界噪声源影响。必要时，监测背景噪声值并按规范要求进行修正。.

- 表七 验收监测期间生产工况记录、验收监测结果

1、验收监测期间生产工况记录 2022年12月12日~2022年12月13日对常州普嘉电子科技有限公司已建成项目进行竣工环境保护验收监测，验收监测期间工况统计详见表7-1。 表7-1 验收监测期间生产工况 监测日期; 产品类型; 现阶段设计生产能力; 监测期间日生产量; 生产负荷%. 2021.12.12; 电子配线生产线; 5万PCS/天; 5.1万PCS/天; 102. 2021.12.13; 电子配线生产线; 5万PCS/天; 4.98万PCS/天; 99.6. 备注; ①项目监测期间，日木板消耗量根据企业每班生产周期产量记录； ②结论：验收监测期间，生产工况稳定，各类污染防治设施正常运行，符合验收监测要求。. 2、验收监测结果 （1）废气 项目厂区内无组织废气监测结果见表7-2及表7-3。 表7-2 厂区内非甲烷总烃监测结果 采样日期; 采样地点; 检测项目; 单位; 检测结果. 2022.12.12; 生产车间外1m处; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.12. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 6mg/m3. 是否达标; 达标. 表7-3 厂界无组织废气监测结果 由以上监测结果可知，项目无组织废气排放厂界非甲烷总烃及厂区内非甲烷总烃排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相应的标准值。 采样 日期; 检测 项目; 单位; 检测 频次; 检测结果. 厂界上风向1#监测点; 厂界下风向2#监测点; 厂界下风向3#监测点; 厂界下风向4#监测点. 2022.12.12; 非甲烷总烃; mg/m3; 第一次; 0.74; 0.77; 0.96; 0.97. 第二次; 0.60; 0.87; 0.92; 1.10. 第三次; 0.69; 0.86; 0.95; 0.98. 2022.12.13; 第一次; 0.74; 0.89; 0.92; 1.30. 第二次; 0.89; 0.92; 0.98; 1.00. 第三次; 0.87; 0.91; 0.95; 1.24. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4.0mg/m3. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （2）噪声 验收监测期间，对厂区四周厂界进行了噪声监测，噪声监测结果见表7-4。 表7-4 厂界噪声监测一览表 单位：dB（A） 测点序号; 等效声级（单位：dB(A)）. 2022年12月12日; 2022年12月13日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界外东侧1米处Z1监测点; 53.8; 48.3; 54.2; 47.8. 厂界外南侧1米处Z2监测点; 52.6; 47.5; 53.4; 48.4. 厂界外西侧1米处Z3监测点; 52.1; 47.1; 52.8; 47.6. 厂界外北侧1米处Z4监测点; 53.8; 48.5; 53.5; 48.0. 2类限值; 60; 50; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （3）废水 验收监测期间废水监测结果见表7-5。 表7-5 废水水质监测结果表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 执行标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2022.12.12; 污水总排口; pH值; 无量纲; 7.5; 7.5; 7.4; 7.5; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 105; 135; 116; 128; 500. 悬浮物; mg/L; 76; 63; 94; 87; 250. 氨氮; mg/L; 2.98; 3.53; 2.84; 3.85; 35. 总磷; mg/L; 1.70; 1.32; 1.93; 1.57; 3. 总氮; mg/L; 6.39; 5.50; 5.93; 6.56; 50. 2022.12.13; pH值; 无量纲; 7.4; 7.5; 7.5; 7.5; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 137; 110; 120; 127; 500. 悬浮物; mg/L; 74; 66; 91; 83; 250. 氨氮; mg/L; 3.79; 4.04; 3.53; 3.13; 35. 总磷; mg/L; 1.62; 1.94; 1.79; 1.43; 3. 总氮; mg/L; 5.87; 5.57; 6.73; 5.98; 50. 监测结果表明，在生活污水正常排放的工况下，生活污水总排口出水中污染物浓度均能达到金坛区第二污水处理厂接管标准。 3、污染物排放总量核算 根据国家环境保护部对实施污染物总量控制的要求和该项目工程的污染物排放特点以及《常州普嘉电子科技有限公司新建电子配线生产线项目环境影响报告表》以及《常州普嘉电子科技有限公司新建电子配线生产线项目环境影响报告表的批复》（常金环审﹝2022﹞64号）提出的总量控制要求，项目总量指标情况如下： 表7-6 项目污染物排放总量核算表 污染类型; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排放时间（h/a); 实际排放量（t/a）; 环评核定量（t/a）; 评价. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; /; /; /; /; 未超过《报告表》以及批复总量控制指标. 污染类型; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 流量（m3/a）; 实际排放量（t/a）; 环评核定量（t/a）. 废水; COD; 122.25; 320; 0.03912; 0.2736. SS; 79.25; 0.02536; 0.1368. 氨氮; 3.461; 0.0011; 0.0216. TP; 1.663; 0.00053; 0.0014. TN; 6.066; 0.00194; 0.0324. 根据上表可知，本项目废气废水均未超出环评及批复总量。

- 表八 验收监测结论

1、环境保护设施调试结果 江苏蓝天环境检测技术有限公司于2022年12月12日~12月13日对常州普嘉电子科技有限公司新建电子配线生产线项目进行了现场验收监测，具体各验收结果如下： （1）生产工况 监测期间各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。 （2）废气 验收监测期间，项目浸锡工序产生的非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相应标准限值。 （3）废水 在项目废水正常排放的情况下，验收监测期间厂区废水排污口各污染物浓度均能满足金坛区第二污水处理厂接管要求。 （4）厂界噪声 验收监测期间，各厂界噪声昼、夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （5）固废 本项目已经建设了一般固废仓库和危险废物仓库，并且已签订危险固废处置合同；项目产生的固体废物均可在厂区内安全暂存并且安全处置，项目固废零排放。 （6）主要污染物排放总量核算结果及达标情况 根据验收检测报告可知，现阶段各废气、废水因子均未突破环评批复总量。 2、与验收合格要求相符性分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查，结果见表8-1。 表8-1 项目建设与验收合格要求相符性分析 要求; 相符性. 1、未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。; 项目按照《报告表》以及环评批复要求建成环境保护措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。环境保护措施与《报告表》及环评批复要求基本一致，根据验收监测报告可知，项目监测的环境保护措施能够保证本项目污染物稳定达标排放。. 2、污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。; 根据验收监测结果分析可知，本项目污染物排放浓度、排放速率以及排放总量均未超过环评报告书以及批复文件要求指标。. 3、环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 本项目不存在重大变动，可纳入本次验收处理。. 4、建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 根据项目环境监理报告结论，项目建设过程未造成重大环境污染或生态破坏，环境污染已治理完成。. 5、纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应按照要求完成国家排污许可登记。（登记编号：91320413791967786J001Z）. 6、分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目已全部建设完成，建设的环保设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足相应主体工程需要。. 7、建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。; 项目建设单位未因违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚。. 8、验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。; 项目验收报告基础资料真实且内容不存在重大缺项、遗漏。. 9、其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 本项目不涉及环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。. 3、验收监测结论 经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；厂区总图布置虽发生变化，但未导致重大变动；生产工艺未发生变化；使用的原辅材料种类及数量未发生变化；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放；污染物排放总量符合环评批复及环评要求；按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查（具体见表8-1），本项目不属于验收不合格的九项情形之列。本次竣工环境保护验收监测报告认为该项目基本符合验收条件，可以通过验收。

- 附件

附件一 环评批复

附件二 排污许可证

附件三 检测报告

附件四 危险废物处置合同

附件五 危废经营许可证

附件六 危险公司营业执照

附件七 一般固废处置协议

附件八 用水缴费单

附图

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周边概况图

附图三 项目环评设计平面布置图

附图四 项目实际建设平面布置图

附图五 环保设施建设情况图

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 新建电子配线生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2203-320458-89-03-669024 | 建设地点 |  | 江苏省金坛经济开发区金胜东路216号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3989其他电子元件制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 | E119°63′88.25″ N31°74′90.01″ |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 电子配线1500万PCS/年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 电子配线1500万PCS/年 | 环评单位 |  | 江苏智泓环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 常州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 常金环审﹝2022﹞64号 | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2022年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022年11月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91320413791967786J001Z |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 南京昊晟环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江苏蓝天环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 11.4 | 所占比例（%） |  | 19 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 16.7 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0 |  | 废气治理（万元） |  | 2 |  | 噪声治理（万元） | 1 |  | 固体废物治理（万元） |  | 4 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 3 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 常州普嘉电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 91320413791967786J | 验收时间 |  | 2023年5月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | 320 | 720 | / | 320 | 720 |  |  | / | / |  |
|  |  | 化学需氧量 | / | 122.25 |  | 500 |  | / |  |  | / | 0.03912 | 0.2736 | / | 0.03912 | 0.2736 |  |  | / | / |  |
|  |  | 悬浮物 | / | 79.25 |  | 250 |  | / |  |  | / | 0.02536 | 0.1368 | / | 0.02536 | 0.1368 |  |  | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | / | 3.461 |  | 35 |  | / |  |  | / | 0.0011 | 0.0216 | / | 0.0011 | 0.0216 |  |  | / | / |  |
|  |  | 总磷 | / | 1.663 |  | 3 |  | / |  |  | / | 0.00053 | 0.0014 | / | 0.00053 | 0.0014 |  |  | / | / |  |
|  |  | 废气 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 挥发性有机物 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 颗粒物 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/